Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci“

Dokumentace zadávacího řízení – příloha H
Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „Rámcová dohoda na vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci“

Dokumentace zadávacího řízení – příloha H

Datová věta CED
1. Uspořádání systému

V systému jsou dvě roviny komunikace: palubní jednotky/modemy ve vozidlech komunikují se servery provozovatelů palubních jednotek (APEX, Telmax, EM Test - dále jen provozovatelé) a servery provozovatelů komunikují s jediným serverem centrálního dispečinku MPV (CHAPS - dále jen dispečink).

Tento dokument popisuje pouze závazné rozhraní komunikace mezi servery provozovatelů a serverem dispečinku. Binární komunikace mezi jednotlivými vozidly a servery provozovatelů je ponechána na vzájemné dohodě jednotlivých subjektů.

Komunikace mezi servery provozovatelů a serverem dispečinku je realizována TCP protokolem přenášejícím ucelené bloky zpráv v otevřeném XML formátu.  Komunikace se odehrávají po veřejném internetu, jako zabezpečení jsou nastaveny statické IP adresy serverů. 
2. Formát zpráv
Zprávy budou zasílány ve formátu XML, kódování diakritiky UTF-8. Každý zaslaný balík musí být vložen do tagu M. Balík může obsahovat více zpráv stejného typu (typem se myslí lokalizační zprávy nebo zprávy od řidičů, atd.). Balíky budou zasílány po uplynutí nejvýše 30 sekund (pokud bude co zaslat).
Ze serverů provozovatelů na server dispečinku budou zasílány balíky zpráv obsahující zprávy typu:

V



zprávy o poloze vozů

alert



zprávy od řidičů z vozů

response


stavové informace o doručení zpráv řidičům do vozů
Ze serveru dispečinku na servery provozovatelů budou zasílány zprávy typu:

broadcast


zprávy řidičům do vozů
stops



update tabulky zastávek ve vozech
2.1 V - lokalizační zprávy z vozů

· tag V 

· imei – imei číslo modemu
· pkt – číslo paketu 
· lat a lng – souřadnice formátovány na 5 desetinných míst
· tm – datum a čas palubního počítače

· events – příznaky ve zprávách. Element nese řetězec složený ze znaků:
· R – rozjezd (překročení minimální rychlosti cca 10 km/h). 

· T – uplynutí časového intervalu od posledního hlášení (2 min)

· L – ujetí nastavené vzdálenosti od posledního hlášení

· P – událost palubního počítače (otevření dveří, zavření dveří ..)

· X – překročení nastavené rychlosti

· A – odchýlení od kurzu o x° 

· G – změna platnosti GPS (ztráta signálu, získání signálu).

· D – vjezd do území sloupku 
· Z – výjezd z území sloupku 
· type, line a conn – řidičem zadaný typ linky, číslo linky a číslo spoje

· rych - aktuální rychlost, 

· smer - směr (azimut), 

· evc - evidenční číslo vozu zadané řidičem, 

· turnus - řidičem zadané číslo služby, 

· ridic - řidičem zadané jeho číslo 

· akt - číslo aktuální zastávky (dle strojku), 

· konc - číslo cílové zastávky (dle strojku), 

· delta - předpočítané zpoždění palubního počítače 

· ppevent - události palubního počítače (otevření dveří, ..), 

· ppstatus - status palubního počítače, 

· pperror - chyba palubního počítače.

V každé zprávě musí být obsaženy atributy imei, pkt, lat, lng a tm. Ostatní atributy, pokud neobsahují žádný údaj, je vhodné vynechat.

Př.

<M><V imei="000600734" pkt="4356" lat="49.93179" lng="17.27975" tm="2012-10-22T00:59:40" events="R" />
<V imei="000600735" pkt="57" lat="50.1551" lng="14.57533" tm="2012-10-22T00:59:42" events="TP"  type="B" line="680410" conn="12" rych="15" smer="283" evc="1707" turnus="23" ridic="15" akt="12345" konc="54321" delta="2" ppevent="17" ppstatus="1" pperror="0" /></M>
2.2 Alert – zprávy od řidičů z vozů

· tag alert, 

· imei  – imei číslo modemu
· pkt – číslo paketu 
· lat a lng – souřadnice 

· tm - datum a čas palubního počítače

· tag data – s textem zprávy
Př:

<M><alert imei="000600734" pkt="4356" lat="49.93179" lng="17.27975" tm="2012-10-22T00:59:40"> <data>Mám poruchu</data></alert></M>
2.3 Response - stavová informace o doručení zpráv řidičům do vozů

· tag response, 

· msgid – identifikační kód zprávy

· tm  - čas

· tag rp se subelementy imei – imei vozu, z nějž byla odpověď poslána 

· err – nepovinný atribut, obsahuje chybové stavy doručení zprávy. Pokud zpráva byla v pořádku odeslána do vozu a potvrzena řidičem, hodnota err se ve zprávě nezasílá. V parametru err může být jakýkoli text např. „Neodesláno“, „Odesláno, ale nepotvrzeno“, atd.
Př:

<M><response msgid="900646763639" tm="2012-11-08T09:57:56"><rp><imei>7121</imei><imei err="chyba">7122</imei></rp></response></M>
2.4 Broadcast - zprávy řidičům do vozů

Tento typ zprávy znamená, že server dispečinku požaduje rozeslat do určených vozů textové zprávy. Každý takovýto požadavek je unikátně číslován msgid tak, aby server provozovatele mohl následně k tomuto msgid připojovat stavovou informaci o doručení (response).

· tag broadcast, 

· msgid – identifikační kód zprávy
· tm  - čas

· tag rp se subelementy imei – imei vozů, do nichž má být zpráva poslána 

· tag data – s textem zprávy

Př:
<M><broadcast msgid="900646763639" tm="2012-11-08T09:57:56"> <rp><imei>7121</imei> <imei>7122</imei></rp><data>303/38 Šestajovice,,Za Stodolami: čeká304/17 do11:11.Jedete včas. </data></broadcast></M>
2.5 Stops - požadavek na update tabulky souřadnic zastávek


Čas od času se mění množina zastávek - upravují se souřadnice, zastávky se ruší, vznikají nové. Jednotky ve vozech mají tabulku se souřadnicemi zastávek uloženu, aby mohly detekovat vjez/výjezd do/z jejího území. 
Server dispečinku jednou za den rozešle vozům update tabulky souřadnic sloupků. Zpráva stops je požadavkem na server provozovatele, aby rozdistribuoval aktuální tabulku souřadnic do vozů. 


Server provozovatele spravuje vozy několika dopravců a každý dopravce pojíždí jinou množinu zastávek. Do všech vozů jednoho dopravce se načte shodná tabulka - množina zastávek nacházejících se na všech linkách jím pojížděných. Proto rozděluje server dispečinku jednotlivé tabulky zastávek do skupin VehicleGroup.

· tag stops, 

· tm  - čas

· tag VehicleGroup se subelementy 
· element dopr se subelementy id – číslo dopravce dle CIS a alias – název dopravce

· subelementy imei – imei vozů
· tag Table se subelementy Stop lat a lng
Př.

<M xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><stops tm="2013-05-01T23:30:00.0383718Z"><VehicleGroup><dopr id="238" alias="OAD Kolín" />
<imei>643700</imei><imei>644419</imei><imei>644302</imei><imei>644153</imei><imei>644443</imei><Table><Stop lat="49.46271" lng="14.76962" /><Stop lat="49.53116" lng="14.80827" /><Stop lat="49.56512" lng="14.82307" /><Stop lat="49.59700" lng="14.84005" /><Stop lat="49.63422" lng="14.84472" /><Stop lat="50.06340" lng="15.12159" /> </Table></VehicleGroup></stops></M>
[image: image1.emf]