| Projekt: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Regionální Muzeum v Kolíně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č.zak.: | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: | Iharch s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 9/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň dokumentace: | DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokument: | Specifikace gastrotechnologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revize: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozice/ č. místnosti | NÁZEV ZAŘÍZENÍ | rozměry [ mm ] |  |  | MJ | Elektro |  | Voda | Odpad | Jedn.cena bez DPH | celk.cena bez DPH |
|  |  | š. | hl. | v. | ks | příkon kW | napětí V |  | DN mm | Kč,- | Kč,- |
| 1.NP | 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | OBČERSTVENÍ A OBCHOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Prosklená lednice | 595 | 640 | 1700 | 1 | 0,35 | 230 |  |  | 20 600,- | 20 600,- |
|  | objem netto min 340l, na chlazené nápoje, zabudovaná v interieru, jednodveřové provedení s neděleným vnitřním prostorem,ventilované chlazení, LED osvětlení vnitř.prostoru, zámek dveří, mech, termostat, automatické odtávání, roštové police, chladivo R600a, rozmezí teplot +10 - +2 °C, snadno vyměnitelné těsnění, třída min. A+++. hlučnost max. 43 dB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Podstolový výrobník ledu, | 390 | 600 | 645 | 1 | 0,35 | 230 | S.1/2´ | 50 | 25 600,- | 25 600,- |
|  | vestavný výrobník kloboučkového ledu chlazený vzduchem, odpadové čerpadlo, nerezové opláštění, kapacita zásobníku min 9kg, váha min. 35 kg, kapacita výroby min 22 kg/24hod, technologie zabraňující tvorbě bakterií uvnitř přístroje, elektronická kontrola zajišťující stejnou kvalitu ledu, výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr, chladivo R134a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Automatický kávovar |  |  |  | 1 | 2,2 | 230 | S.1/2´ |  | 62 600,- | 62 600,- |
|  | pevný přívod vody, dva oddělené topné systémy,nastavitelné množství vydávané dávky espressa, výdej horké vody a páry s počítadlem, automatický čistící program, volitelná teplota kávy, max.kapacita 80, max velikost š 500 x h 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Podstolová myčka na skleněné nádobí | 600 | 590 | 705 | 1 | 5,4 | 400 | S.3/4´ T.3/4´ | 50 | 40 800,- | 40 800,- |
|  | elektronické ovládání s ukazatelem teploty, rotující mycí a oplachová ramena, speciálně tvarované trysky, volitelné dva mycí cykly 90/180 sek., funkce termo-stop, integrovaný samočistící cyklus, vyjímatelná oplachová ramena z nerezové oceli(bez použití nářadí), připojení USB pro servisní zásahy, izolované přední dveře, dvouplášťové provedení, zapuštěná mycí nádrž, Kapacita mycího stroje až 40 košů/h, objem nádrže 8l, spotřeb vody 2,5l/cyklus, zásuvná výška min 310 mm. Myčka vybavena dávkovačem mycího a oplachovacího prostředku, tlakovým čerpadlem oplachování a odpadním čerpadlem.Součástí výbavy univerzální plochý koš a koš na sklenice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | dřez v pracovní ploše (dle výkresové dok.) | 450 | 400 |  | 1 |  |  |  |  | 4 200,- | 4 200,- |
|  | nerezový dřez pro spodní montáž - Franke Galassia GAX 110-45 Nerez, nebo obdobný 450x400 mm, včetně sifonu a click-clack výpusti, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | umývátko v pracovní ploše vedle dřezu (dle výkresové dok.) | 300 | 340 |  | 1 |  |  |  |  | 3 600,- | 3 600,- |
|  | umývátko nerezové pro spodní montáž 300 x 340 mm FRANKE Galassia GAX 110-30 Nerez, nebo obdobný, včetně sifonu a click-clack výpusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | baterie pro dřez a umívátko |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 800,- | 49 600,- |
|  | baterie elektronická bezdotyková Hansa Fit - Elektronická dřezová baterie Hybrid, bezdotyková, černá/chrom 65252213 nebo jiná obdobná schválená hlavním architektem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | obslužná chladící vitrína vestavná v prodejním pultě (dle výkresové dok.) | 900 | 670 | 1300 | 1 | 0,72 | 230 |  |  | 102 400,- | 102 400,- |
|  | Obslužná chladící vitrína v1300-1400 x š900 x hl.max 700 mm, RESTO QUALITY, Dolce Visione Basic 900 nebo podobné, pro prodej zboží v rozsahu +4° až +8°C *. Materiál lakovaná ocel a tvrzené sklo. Vitrína plně vestavěná do prodejního pultu. Tři police z tvrzeného skla. Ze strany obsluhy posuvná skleněná dvířka. Chlazení dynamické. Chladící jednotka s funkcí samočištění kondenzátoru a automatickým odpařováním odpadního kondenzátu zbytkovým teplem s chladícího okruhu. Led osvětlení . Digitální elektronický regulátor pro optimální řízení provozních cyklů vitríny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | T25 Vestavný pracovní prostor v nice (dle výkresové dok.) | 4465 | 650 | 2390 | 1 |  |  |  |  | 286 140,- | 286 140,- |
|  | pracovní prostor s vestavnou chladící vitrínou 1.1, vestavným chladícím stolem 1.2, vestavnou myčkou 1.4, umyvadlem 1.5 a umývátkem 1.6. Pod dřezy zásuvky se systémem třídění odpadu, skříňkou a otevřenými policemi a horními skříňkami. Pracovní deska z kompaktního HPL (Egger), vhodné do zátěžových provozů tl. 25mm, barva RAL teplá světle šedá (odstín určí hl. architekt), korpusy a spodní dvířka LTD barva bílá RAL 9010, horní dvířka černá tabule pro psaní křídou, uzamykatelné . Police z ESG skla kotvená do úchytů skrytých ve stěně. Sokl nerezový povrchová úprava jemný brus/satén, s integrovanou chladící mřížkou. detaily viz výkresová dokumentace D1.1.D.05 - D1.1.D.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | T24 Prodejní pult (dle výkresové dok.) | 4465 | 700 | 1000 | 1 |  |  |  |  | 132 500,- | 132 500,- |
|  | Prodejní pult na ocelovém, popř. hliníkovém rámu dle návrhu zhotovitele - Čelní strana a bok opláštěna masivním kartáčovaným dubovým dřevem. povrch.uprava tvrdý olejový vosk, barva OSMO 3172 Hedvábí, 1 nátěr (nutno udělat vzorky), se svrchním uzavíracím nátěrem v bezbarvém tvrdém olejovém vosku (povrch hedvábný lesk), vhodný pro užití na namáhaných prostorách typu kuchyňské pracovní desky - Svrchní deska dubový masiv stejné jako obložení, zapuštěná do obložení. - Zásuvky obsluhy a čela ze strany obsluhy: LTD bílé RAL 9010 -Prosklená prodejní vitrína s vniřní zásuvkou pro instalaci zboží, zásuvky pro pokladnu a drobné předměty obsluhy, prostor pro PC a tiskárnu vstupenek, uzamykatelné zásuvky pro uložení zboží -vestavná Obslužná chladící vitrína v1300-1400 x š900 x hl. 700 mm viz vybavení gastro 1.8 detaily viz výkresová dokumentace D1.1.D.05 - D1.1.D.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | ZÁZEMÍ - SKLAD - přípravna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Elektrický konvektomat 6x1/1 GN s nástřikovým vývinem páry | 750 | 700 | 880 | 1 | 7,75 | 400 | S.3/4´ SUV.1/2´ | 50 | 211 700,- | 211 700,- |
|  | dotykový ovládací panel TFT nebo LCD, kapacitní obrazovka s možností ovládání i v rukavicích, velikost min 7". Zásuvy na hloubku (užší stranou gastro nádoby). Automatické mytí výhradně tekutými detergenty (min 4 mycí programy dle stupně znečištění) manuální vaření se třemi módy: konvekce od 30°C do 300 °C, pára od 30°C do 130°C, komninace od 30°C do 300°C, režim víceúrovňového vaření, časování zásuvů, vzdálenost mezi zásuvy 60 mm, funkce pro rychlé odvlhčení komory, možnost naprogramovat a uložit režimi v automatickém chodu (až 15 cyklů), bezdrátové WIFI připojení pro účely vzdálené diagnostiky servisním technikem, možnost bezdrátové tvorby a úpravy receptů profesionálním kuchařem, automatická aktualizace software a ovládacího systému. Synchronizace nastavení konvektomatu a uložených programů a receptur v reálném čase bez nutnosti servisního zásahu. Vzdálený monitoring HACCP. Interaktivní systém vaření, historie úpravy pokrmů, postupy. Automaticky regulovaná kondenzace páry s přesností 1%, Otevíravý deflektor pro možnost uživatelského čištění prostoru ventilátoru. Možnost automatického vypnutí konvektomatu na konci programu automatického mytí, čtyřbodová teplotní sonda, minimálně 12 rychlostí ventilátoru. Samonavíjecí sprcha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÍCE NÁKLADY | Odtahová digestoř včetně filtrů, světla a instalace |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 91 500,- |
| 4.1a | Pracovní stůl se vsuny pro GN1/1 , jako podstavec pro konvektomat, zadní a levý lem, na pravé přední hraně zkosený z hloubky 700mm na 700mm ( dle výkr.dok.), prohlubeň pro konvektomat z výšky 900mm na 600mm. | 700 | 700 | 600 (900) | 1 |  |  |  |  | 24 100,- | 24 100,- |
|  | celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm zadní a levý lem 40 mm Vsuny pro GN 1/1 Prohlubeň přesně pro šířku konvektomatu na 600mm zkosení na pravé přední hraně a to ve výšce 900mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Elektrický 4 plotýnkový sporák s ceranovou deskou | 700 | 700 | 900 | 1 | 9,2 | 400 |  |  | 48 100,- | 48 100,- |
|  | vnější konstrukce z nerezové oceli (AISI 304 – DIN 1.4301) kompletní povrchová úprava nerezových povrchů leštěním „Scotch Brite“ kryt z nerezové oceli (AISI 304 – DIN 1.4301), síla materiálu 2 mm, přední zkosená spodní hrana s umístěním ovládacích prvků na pohledové ploše pro snadné ovládání a zároveň zajišťující bezpečné odtečení vlhkosti inovativní napojovací systém mezi přístroji snadno přístupný indukční generátor bezfiltrové odvětrání pro indukční generátor všechny šrouby z nerezové oceli (AISI 304 – DIN 1.4301) snadná montáž a údržba z přední strany přístroje varná plocha 650 x 600 mm otevřená podestavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Mycí stůl otevřený s policí, zadní a pravý lem, stojánková baterie, atyp.provedení se dřezem pod úhlem 45° - DOMĚREK | 800 | 700 | 900 | 1 |  |  | S.1/2´ T.1/2´ | 50 | 24 100,- | 24 100,- |
|  | celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm dřez lisovaný 300x500x250 mm uprostřed pod úhlem 45° spodní police ve v. 150 mm zadní a pravý lem v. 40 mm vč. stojánkové baterie a sifonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Pracovní stůl se zásuvkami, dvěmi policemi a prostorem pro podstol. lednici, zadní a pravý lem - DOMĚREK | 1600 | 700 | 900 | 1 |  |  |  |  | 33 800,- | 33 800,- |
|  | celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm 1x police v. 150 mm, 1x police v. 500 mm zadní a pravý lem 40 mm vpravo prostor pro podstolovou lednici poz.: 4.5 vlevo od prostoru pro lednici umístěn zásuvkový blok se třemi zásuvkami pohybujícími se na valivém vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Chladnička univerzální, | 600 | 585 | 855 | 1 | 0,15 | 230 |  |  | 10 400,- | 10 400,- |
|  | nerez provedení, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, teplotní rozsah +2 °C do +8°C, zámek, zaměnitelné otevírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R600a, teplotní třída min B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Chladící skříň 600 ltr | 780 | 700 | 1850 | 1 | 0,2 | 230 |  |  | 20 400,- | 20 400,- |
|  | čistý objem 476 l, váha min. 85 kg, provedení nerezové opláštění, vnitřní prostor přizpůsoben, rozměrům GN 2/1 (lze vložit přepravku), ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R600a, zabudovaný zámek, provozní teplota -2 až +8 °C, napětí 230V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Podstolová myčka na nádobí | 600 | 600 | 825 | 1 | 7,5 | 400 | S.3/4´ T.3/4´ | 50 | 47 600,- | 47 600,- |
|  | velikost koše 500x500 mm, elektronické ovládání s ukazatelem teploty, rotující mycí a oplachová ramena, speciálně tvarované trysky, volitelné dva mycí cykly 90/180 sek., teplota mytí/oplachování 60°C/cca 82°C, funkce termo-stop, integrovaný samočistící cyklus, vyjímatelná oplachová ramena z nerezové oceli(bez použití nářadí), izolované přední dveře, dvouplášťové provedení, zapuštěná mycí nádrž, bezpečnostní dveřní spínač, síto nádrže, filtr a sací víko čerpadla, Kapacita mycího stroje až 40 košů/h, objem nádrže min 10l, spotřeb vody max 2,8l/cyklus, zásuvná výška min 410 mm. Myčka vybavena dávkovačem mycího a oplachovacího prostředku, tlakovým čerpadlem oplachování a odpadním čerpadlem. Součástí výbavy koš na talíře, univerzální plochý koš a plastový koš na sklenice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Pracovní mycí stůl s roštovou policí, s prolamem, s umyvátkem vpravo a dřezem (dle výkresové dok.), s prostorem pro podstolovou myčku, zadní a pravý lem | 1450 | 700 | 900 | 1 |  |  |  |  | 26 500,- | 26 500,- |
|  | celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm 1x spodní roštová police ve v. 150 mm prostor vlevo pro podstolovou myčku poz.: 4.7 zadní a pravý lem vysoký 200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8a | Sprcha tlaková s ramínkem se směsovací baterií, kohoutky na st. a teplou vodu, tllak. hadice s pružinou o délce 1100mm, úchytka na zeď |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 600,- | 6 600,- |
| 4.9 | Podstolový automatický změkčovač na studenou vodu | 450 | 350 | 600 | 1 | 0,1 | 230 | S.3/4´ | 50 | 11 900,- | 11 900,- |
|  | elektromechanická řídící jednotka, možnost nastavení každé regenerační fíze, maximální průtok 1400 l/h, regenerace se provádí tabletovou solí, bypass umožňuje regeneraci za provozu, vtupní tlak 2-8 barů, sterilizace pryskyřice během regenerace, automatické sledování hladiny soli v nádrži, směšovací šroub, pryskyřice 5,6 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OSTATNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastronádoby děrované GN 1/1-65 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 230,- | 1 380,- |
|  | Gastronádoby děrované GN 1/1-100 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 270,- | 810,- |
|  | Gastronádoby děrované GN 1/1-200 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 422,- | 844,- |
|  | Gastronádoby GN 1/1-65 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 167,- | 1 002,- |
|  | Gastronádoby GN 1/1-40 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 150,- | 900,- |
|  | Víka se silikonovým těsněním na GN 1/1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 622,- | 1 244,- |
|  | Gastronádoby GN 1/1-40 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 150,- | 600,- |
|  | Gastronádoby GN 1/2-65 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 228,- | 1 368,- |
|  | Gastronádoby GN 1/2-200 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 261,- | 1 044,- |
|  | Víka se silikonovým těsněním na GN 1/2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 417,- | 1 668,- |
|  | Víka na GN 1/2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 80,- | 1 600,- |
|  | Gastronádoby GN 1/1-40 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 150,- | 1 800,- |
|  | MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ NEREZOVÉHO NÁBYTKU Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám. Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně: minimální tloušťky: Dřezy 1,0 mm, pracovní desky 1,5 mm, horní police 1,5 mm, police v podstavbách 1,0 mm, korpusy skříněk 1,0 -1,5 mm, nerezové trubkoví (40x40 mm) 1,5 mm, vodící lišty 1,5 mm, základny skříněk 1,0 mm, deskové regály 1,25 mm, dvířka 1,0 mm Desky pracovní stolové Pracovní desky i dřezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni, jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Deska plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem-límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu. U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřené. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejpřísnějším hygienickým předpisům. Desky pracovní dřezové Pracovní desky musí být opatřeny vevařeným lisovaným dřezy nebo dřezy o příslušných velikostech a hloubce. Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Zásuvky nábytku Jsou vyohýbané z jednoho kusu s radiusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích, možnost vložení GN 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regály Regály musí být dodány z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, ASTM 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami. Přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výztuhami. Nohy regálů jäckl 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm. Pevné a přestavitelné regály budou opatřeny opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELKOVÁ CENA ZA TECHNOLOGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 299 000,- |