Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/0098 Byškovice – Korycany

Místo realizace: silnice III/0098 průtah obcí Byškovice od křižovatky se silnicí I/9

směrem na Korycany ke křižovatce se silnicí III/24215, okres Mělník

Staničení:  od 0 km do 3,891 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A019 a 1222A112)

délka úseku 3,891 km, prům.šířka 6,3m, plocha 24513,3 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, průtah v intravilánu obcí Byškovice a extravilánu směr Korycany. Tento úsek dlouhý 3891 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a střední intenzitou nákladní i osobní automobilové dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0098

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování vozovky v tl. 90 mm (km 0,000 – 0,935) a 50 mm (km 0,935 – 3,891), vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S průměrná tl. 40 mm, vyčištění plochy před pokládkou ACL a ACO, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm.

V úseku km 0,935 – 3,891 bude provedena oboustranná sanace konstrukčních vrstev kraje vozovky v šíři 1,5m a to 1 m ve vozovce a 0,5m v krajnici.

Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, hloubení příkopů vč. odvozu, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic z asfaltového R-materiálu, osazení 120ks směrových sloupků. Dále zřízení VDZ (vodící proužky a dělící čára 125mm  v provedení barva + plast).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 12 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka