Technická specifikace

Název akce:        	III/27951 Košík – křiž III/27953

Místo realizace: 	komunikace III/27951 Košík – křiž III/27953

Staničení:	od 3,839 km – 5,445 km, délka úseku 1,610 km

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu obce Košík. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27951

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno frézování do hl. 4cm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka, vyrovnávací vrstvy ACO 16+ a obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, stržení krajnic, pročištění příkopů, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl 100 mm, zajištění a realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Na propustku číslo 1 bude proveden odkop a odláždění lomovým kamenem do betonu na vtoku a výtoku. Bude provedeno pročištění potrubí

Na propustku číslo 2 bude provedeno pročištění potrubí, sanace čel a odláždění lomovým kamenem do betonu na vtoku a výtoku

Na propustku číslo 3 bude provedena celková rekonstrukce spočívající ve vybourání stávajícího propustku a výstavby nového propustku dle rozpočtu.

Číslování propustků je v souladu se staničením od obce Košík.

Bude provedena kompletní výměna SDZ

VDZ bude provedeno v barvě a plastu.

Záruční doba:  36 měsíců

Termín realizace: rok 2026 (6. týdnů od předání staveniště)

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti KH:    Kraochvíl Vladimír  vladimir.kratochvil@ksus.cz   725 561 303

Provozní cestmistr:  Michal Veselý   michal.vesely@ksus.cz  702 233566

Správní cestmistr :   Ilona Novotná   ilona.novotná@ksus.cz   724 162747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Veselý