Technická specifikace

Název  akce: III/11817 Dolní Hbity - Luhy
Místo realizace: silnice III/11817 Dolní Hbity - Luhy, okres Příbram
Staničení : uzl. st. 2221A119 – 2221A058, od  0,430  do  2,072 km, délka úseku 1,642 km,  prům.šířka 5,4 m, plocha 8 867 m2


    [image: image1.png]o018’

zacatek Gseku
Lk oss0 Konec tseku
vkm 2,072

LUnY T
7
T
%
%02 :
Kalisté
B
° .
" n
Horni =
Lignice =\ Zduchovice
I
Draha, ®,
e Vétrov

v .
|

g Solenice

Wy, 4
ED — 3 ¢
Obory oy~ <
e
B w =
, =) =
Vapenice % q‘w‘
Q
VELKA ‘
il )
Dolni <
- THE d
Horni - 5. f
1
I
Sos, B
& .
4iE by 2
Kamyk nad
Vitavou





Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III.třídy mezi obcemi Dolní Hbity a Luhy.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.
Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11817. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
Technologie opravy :
Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Odfrézování živičného krytu reprofilace v tl. 50mm v celém úseku, seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm, která bude pouze na úseku mimo obec (od km 1,420 – 1,925), spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. V úseku od 0,430 km – 1,420 km a od 1,925 km – 2,072 km, bude proveden spojovací postřik a vyrovnávka ACO 11+ v tl. 35 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl 40 mm. Odfrézování a zalití pracovní spáry, v celém úseku bude provedeno zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu v šířce 30cm a u svodidel 60cm (fr.0-22 mm), vodorovné dopravní značení barvou a plastem 12,5 cm (vodící čára). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců
Platební podmínky: 

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: 2026, délka realizace 6 týdnů
Přílohy: položkový rozpočet
Fotodokumentace
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Správní cestmistr: Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr
PAGE  
2

