Návod na údržbu Terapeutického biobazénu – provozní řád
Přírodní bazén kat. IV dle Standardů pro plánování, výstavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů 

z roku 2014   
Datum :  
Dodavatel po celou dobu údržby ( duben – říjen ) zajistí: 

Základní ukazatele správné funkce přírodního biobazénu:

· Čirá voda ve vodním sloupci ( bez rozptýlené jednobuněčné řasy a sinic ). Hodnotí se průhledností vody do hloubky 2,0 m. 
· Obsah živin stanovených rozborem akreditovanou laboratoří by se měl pohybovat pod hodnotami       ( podle FLL normy ) : 
pH hodnota                             7,5 – 9,0
Obsah celkového fosforu       ≤ 10 mikrogramů/l
Tvrdost vody                            ≥1,0 mmol/l 

Rozbor nutné provést na jaře a na podzim. 
Princip biobazénu
V biobazénu je čisticí systém založen na vytvoření chemickobiologické rovnováhy s nízkým obsahem prvků tvořících živiny pro růst řas a sinic ( dusík a fosfor).

Koupání je v měkké chemicky neupravené vodě.

· Biobazén funguje jako soustava dvou částí. Užitková – zóna na koupání a regenerační část. V regenerační části je instalovaný filtračním systémem kat. IV – tzv. rychlý biofilmový filtr o výkonu: 
· Za den zachytitelné množství P ( fosforu ) v PAP  při P tot 10µg /l pro 20°C“ – hodnota   se musí pohybovat mezi 6,5 – 7,5

Maximální využitelné dodání P v PAP při P tot 10µg/l : hodnota mezi 10 – 20 

                       Ekvivalent osob ( PAP ) odpovídá zanesení 100mg fosforu za den.

Koupací zóna – prostor ohraničený umělým rozhraním s minimální hloubkou 1,5 m nepokrytý žádným štěrkovým materiálem. 

Břehová zóna – prostor oddělený od koupací zóny umělým rozhraním, který je řešen v kompozitu z důvodu možnosti přístupu dětí do koupací zóny. 
Cirkulace vody je umělá – čerpadlem umístěným ve skimmerovém jezírku. Cirkulace zajišťuje čištění vodní hladiny přes sběrač hladiny – skimmerovou klapku a rovněž dostatečný styk biodegradačních bakterií na povrchu štěrků s protékající vodou systému. Cirkulaci vody zajišťuje úsporné čerpadlo, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda přes chrlič.
1. Údržba

Bazénovou síťkou je nutné průběžně odstraňovat z hladiny plovoucí nečistoty zejména z okrajů koupacího jezírka a za  skimmerovou klapkou. Rovněž je nutné odstraňovat potopené organické nečistoty a  uhynulé živočichy. 

Čištění technologie a biobazénu :

· Odstranění listí a náletů ze sběračů hladiny   
- 1 x za 2 týdny, příp. dle potřeby

· Provoz biologické filtace


- 24 h/den  (nepřetržitý provoz),
· Po 6 až 8 týdnech je potřeba provést proplach živin biologického systému , systém na 72 hodin  vypneme, otevřeme kohout  na pozici baypas  a systém (čerpadlo cirkulace) zapneme ( ostatní kohouty jsou v momentu průplachu zavřené ), tím provedeme vypláchnutí uvolněného biofilmu mimo biobazén. Proplach 8-10 minut. Bude vytékat „čistá“ voda s vysokým obsahem živin. 
· Hnojení filtru – podpora biofilmu


- vždy po proplachu             1 kg/100 m3 vody,  doporučuje se certifikované speciální hnojivo na jaro a na léto, které neobsahuje fosfor, je složeno z N, K, Mg - podporuje množení a účinnost biofilmu ve filtru, na jaře více dusíku, v létě a na podzim více hořčíku
· Čištění folie 



- 1x za 2 týdny v sezóně
· Měření základních parametrů vody: 
Dodavatel zajistí při každé údržbě biobazénu  stanovení : 
obsah nitrátu NO3

obsah nitritu NO2

celková tvrdost vody

karbonátová tvrdost KH

hodnota pH 
Dodavatel zajistí po celou dobu sezóny výkon technologie biologické úpravy vody a to v rozmezí těchto
parametrů: 

· Za den zachytitelné množství P ( fosforu ) v PAP  při P tot 10µg /l pro 20°C“ – hodnota   se musí pohybovat mezi 6,5 – 7,5

Maximální využitelné dodání P v PAP při P tot 10µg/l : hodnota mezi 10 – 20 

                       Ekvivalent osob ( PAP ) odpovídá zanesení 100mg fosforu za den.

· Zakázané látky - nesmí se dostat do koupacího jezírka
· dezinfekce (chlor, oxid chloričitý (ClO2), ozón, sloučeniny biguanidů a peroxidů

· fungicidy

· algicidy

· UV dezinfekce

· ošetření ultrazvukem

· výrobky obsahující těžké kovy

· technologické metody na bázi stříbra a mědi (také plechy, armatury,...)

Ostatní doporučení

Technologie nepředpokládá nasazení ryb, které likvidují fyto a zooplankton, který je nezbytný při regeneraci vody, při krmení ryb dochází k vnášení nežádoucích mikroprvků do systému, které podporují tvorbu řas. Je třeba minimalizovat riziko kontaminace vody z vnějších zdrojů - velká opatrnost při hnojení trávníku (kolem jezírka vůbec nehnojit), odhánět vodní ptactvo - kromě živin mohou přinést do vody i bakterie nebezpečné pro člověka, před koupáním použít venkovní sprchu (opalovací krémy, pot a případná špína jsou opět zdrojem živin pro řasy), pozor na Coca-colu při party (1 láhev může způsobit kolaps systému - vysoký obsah fosforu).

POKYNY PRO ZAZIMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ
Pro správné a bezpečné zazimování Vaší vodní plochy a filtračních technologií je třeba provést následující kroky :
1.čerpadlo  ( 1x Oase  Eco  12000 12 V )
· ujistěte se, že je odpojen přívod elektrické energie

· čerpadlo v biobazénu  zůstává zavodněno nebo lze odpustit vodu pod nátok a profouknout chrliče
2.skimmery 

· skimmerové jezírko vyčistit od mechanických nečistot
3.elektrika 


· vypněte hlavní jistič
4. Zazimování mechanické filtace 
-  odpojit čerpadla od veškerého potrubí a profouknout kompresorem potrubí
- vypustiti nádobu pískové filtrace 

- vypnout přívod elektrické energie 
Rožmitál dne 16.2.2026
