| Technická specifikace | Vyplňte |
| --- | --- |
| 4 ks užitkového vozidla do 3,5tuny |  |
| Nové, skladové, předváděcí |  |
| Nájezd max 5000 km |  |
| S posuvnými prosklenými dveřmi vpravo |  |
| Zadní dveře dělené otvíratelné do stran |  |
| Převodovka – nerozhoduje |  |
| Výška do 2 m bez majáků |  |
| Min. dvě řady sedadel |  |
| 6 míst k sezení |  |
| Minimální délka ložné plochy 2000 mm za druhou řadou sedadel |  |
| Náhon na přední kola |  |
| Minimální objem motoru 1950 cm³ |  |
| Minimální výkon 100kw |  |
| Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu |  |
| Sada kompletních kol letních + zimních kol |  |
| Manuální nebo automatická klimatizace |  |
| Světla přední i zadní s plnou LED technologii, přední potkávací a dálkové světlo |  |
| Přední a zadní mlhovky |  |
| Rozvor min 3400 mm a délka max 5500 mm |  |
| ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce |  |
| Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay |  |
| Vyhřívané čelní sklo |  |
| Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka |  |
| Dřevěná, plastová, nebo gumová podlaha v zavazadlovém prostoru |  |
| Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4 mm |  |
| Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze |  |
| Lišty na zavěšení háku (žebřík) + háky |  |
| Parkovací senzory vpředu a vzadu |  |
| Regenerace DPF |  |
| Tempomat |  |
| Měnič se zásuvkou na 230 V u druhé řady sedadel s minimálním příkonem 1000 W |  |
| Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru. |  |
| Výškově a podélně stavitelný volat |  |
| Nabíjecí porty vpředu |  |
| LED osvětlení nákladového prostoru (kvůli spotřebě a baterce) |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo |  |
| Povinná výbava |  |
| Hasicí přístroj |  |
| Gumové koberce |  |
| Barva nerozhoduje |  |

Nástavba

- Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)

- Přední majáková rampa

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

- Zadní majáková rampa

- Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

- Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

- Háky na boční stěně vozu pro zavěšení žebříků či štaflí

Celopolep je součástí ceny dle návrhu zadavatele (vozidla budou dodána s celopolepem realizovaným v prostorách dodavatele, a to dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidel vítězné nabídky)

Vozidla budou dodána polepená, včetně čtyř sad plnohodnotných disků kol 1x se zimními pneumatikami a 1x s letními pneumatikami). Automobily budou předána na sadě kol dle sezóny, nebo přání zákazníka v době předání.

Pneumatiky na všech dodaných sadách nesmějí být k okamžiku dodání Vozidel starší než 1 rok (tj. DOT na žádné z pneumatik nesmí být starší 1 roku).

Prodávající je pro plnění smlouvy s Kupujícím povinen použít výhradně pneumatiky, které byly prvotně uvedeny na trh Evropské unie a jejichž celní původ (celní status) je dán volným oběhem v rámci Evropské unie. Prodávající se výslovně zavazuje, že nepoužije pneumatiky, které jsou dovozem z třetích zemí (tj. zemí mimo EU) a podléhají celnímu řízení při vstupu na území EU; nesplnění této povinnosti je důvodem pro odmítnutí převzetí Vozidel a prodávající odpovídá za veškeré případné škody a vícenáklady, které by Kupujícímu v této souvislosti vznikly.

Termín plnění: Dodání vozidel do 4 měsíců od popisu smlouvy.