Technická specifikace

Název akce:     II/335 Uhlířské Janovice - Sudějov

Místo realizace: silnice II/335 okres Kutná Hora

Staničení: II/335 - 30,660 -33,510 km, délka úseku 2850bm, Ø šířka cca 5,8m, plocha 16530  m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace II/335.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Frézování a úprava napojení, očištění plochy, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50 mm včetně nájezdů a rozjezdů. Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením, čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem, dosypání krajnic asf. recyklátem tl.10 cm, pokládka silničních obrub, nástřik VDZ, výměna dopravních značek, nátěr zábradlí u propustku, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou, návrh a projednání včetně realizace DIO.  Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad do konce roku 2026 / do 2 měsíců od zahájení.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr.

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora:	 Vladimír Kratochvíl        vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr:			 Zdeněk Horník.        zdenek.hornik@ksus.cz          722994928

Správní cestmistr:			 Renata Vyčítalová,       renata.vycitalova@ksus.cz 606603314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Zdeněk Horník