Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      II/245H Čelákovice, ul. Mochovská

Místo realizace: silnice II/245H od spáry čp. 829 k napojení na obchvat sil.č. II/245

Staničení:    km 1,575 – 2,028  (ULS)

(mezi uzlovými body 1313A060 a 1313A224)

délka úseku: délka úseku 453 m, prům. šířka 7,2 m, plocha 3261,6 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy sil.č. II/245H v  intravilánu od spáry u čp. 829 k napojení na na spáru obchvatu k silnici II/245.Tento úsek  dlouhý 453 m  je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky, rozlámané krajnice apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou osobní, nákladní a autobusové dopravy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/245

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku. Bude provedena realizace frézování celé plochy komunikace v tl. do 90 mm, 2x vyčištění celé plochy samosběrem (před a po vyrovnávce), vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S prům. tl. 40 mm, spojovací postřik (před a po vyrovnávce) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových krajnic v šíři 50 cm, hloubení příkopů   vč. odvozu na recyklační středisko. Zřízení VDZ barva/plast (vodící proužky 250 mm, dělící čára 125 mm ).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků.

Termín realizace: 2026  –  předpoklad 4 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka