| ČÍSLO ZAKÁZKY: | z25020 | Č. KOPIE |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: | B |  |
| PROJEKTANT: | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. |  |
| DATUM ZHOTOVENÍ: | 09/2025 |  |
| REVIZE:- ČÍSLO A DATUM | 00 |  |

| zákazník: |  |  | gymnázium, příbram, legionářů 402, LEGIONÁŘŮ 402, 261 02 Příbram Vii |
| --- | --- | --- | --- |
| akce: |  |  | nástavba budovy gymnázia Č.P. 402 příbram, parc. č. 1321 a 715/51, k.ú. březové hory |
| stupeň dokumentace: |  |  | Dokumentace PRO POVOLENÍ STAVBY |
| profesní díl |  |  | b souhrnná technická zpráva |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

a)	základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	5

b)	charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

c)	údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území	5

d)	výčet a závěry průzkumů	6

e)	informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu	7

f)	stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu	7

g)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	7

h)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	8

i)	navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu	8

j)	navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby	8

k)	limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.	8

l)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	13

m)	základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	13

n)	základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby	13

o)	seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby	13

B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení	13

B.3	Základní stavebně technické a technologické řešení	14

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	14

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	15

a)	celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí	15

b)	popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností	15

c)	popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů	15

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	15

B.3.4 Základní technický popis stavby	15

a)	popis stávajícího stavu	15

b)	popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení	15

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení	16

a)	popis stávajícího stavu	16

b)	popis navrženého řešení	16

c)	energetické výpočty	16

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI	17

a)	charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,	17

b)	kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.	17

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	17

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	17

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	18

B.4	Připojení na technickou infrastrukturu	18

B.5	Dopravní řešení	19

B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	19

a)	vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu	19

b)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	20

c)	popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona	20

d)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	20

B.8	Celkové vodohospodářské řešení	20

B.9	Ochrana obyvatelstva	20

a)	způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí	20

b)	způsob zajištění ukrytí obyvatelstva	20

c)	způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování	21

d)	způsob zajištění ochrany před povodněmi	21

e)	způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení	21

f)	způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti	21

B.10	Zásady organizace výstavby	21

a)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	21

b)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.	21

c)	vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu	22

d)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	22

e)	požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti	22

f)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	22

g)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	23

h)	limity pro užití výškové mechanizace	23

i)	požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky	23

j)	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek	23

k)	dočasné objekty	24

B.1	Celkový popis území a stavby

### základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavba je školním objektem gymnázia, který byl postaven v 50. letech 20. století. Projektem řešená nástavba budovy gymnázia je vyvolána požadavkem stavebníka na navýšení prostorových kapacit, z důvodu navýšení počtu studentů. Stavební záměr si dále klade za cíl i zajištění moderních prostor pro výuku. Součástí projektové dokumentace bylo i provedení stavebně technického průzkumu ve fázi přípravných prací, který byl podkladem ke zpracování stavebně konstrukčního řešení. Výsledky stavebně technického průzkumu jsou uvedeny ve stupni přípravných prací. Nicméně výsledky jednotlivých nosných konstrukcí odpovídají svému stáří, způsobu užívání a vlivu degradačních účinků přímo působících. Díky postupné degradaci stavebních konstrukcí, jsou navrženy nové konstrukce a zesilující prvky stávající konstrukce, aby došlo k rovnoměrnému rozložení působících vnitřních sil.

Stavebně technický průzkum potvrdil vhodnost objektu pro nástavbu.

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby nutný.

Statické posouzení nosných konstrukcí je zpracováno autorizovaným statikem a je podrobně řešeno v části D.2. Lze ovšem konstatovat, že veškeré konstrukce vyhovují z hlediska mezního stavu únosnosti i použitelnosti.

### charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Řešený pozemek se nachází v zastavěné lokalitě v obci Příbram, k.ú. Březové Hory. Konktrétně se jedná o parcelu č. 1321 a 715/51. Projektová dokumentace řeší nástavbu a zateplení části budovy gymnázia.

Řešená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Řešený objekt se nachází na pozemku st. č. 1321 a 715/51. Pozemky jsou dle územního plánu v oblasti OV – občanské vybavení veřejné.

- Návrh stavebních úprav a užívání části objektu je v souladu s územním plánem města Příbram.

### výčet a závěry průzkumů

V rámci projektové dokumentace byl zpracován inženýrskogeologický, hydrogeologický, stavebně technický a radonový průzkum vč. geodetického zaměření.

ZÁVĚRY HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU:

Střešní srážkové vody z rekonstruované budovy ŠJ budou zasakovány přes trativod (štěrkový

drén) do horninového podloží na části pozemku p. č. st. 1321 a 715/51 v k. ú. Březové Hory

s možností zachycování do retenční nádrže a využití k zálivce zatravněných ploch pozemku.

Geologické podloží lokality tvoří půdní horizont, poloha deluviálních písčitých hlín

(pleistocén). Pod nimi vystupují zpevněné sedimenty holšínsko-hořického souvrství – droby,

arkózy, pískovce (kambrium). HPV na lokalitě se pohybuje v hloubce větší než 10,0 m pod

terénem. Od povrchu až k HPV probíhá vertikální sestup vsakované vody. Dále podzemní

voda podpovrchově odtéká po spádu terénu k místní drenážní bázi, Příbramskému potoku.

Empiricky stanovený koeficient vsaku podložních hornin kv = 2.10-6 m3.s-1.m2 umožňuje

vsakování srážkových vod do horninového podloží za podmínek stanovených v kap. 3.

Úroveň HPV není pro vsakování limitující. Při výstavbě likvidačního zařízení je

bezpodmínečně nutné dodržet retenční objem nádrže a plošnou velikost vsakovací plochy

vypočtené podle normy ČSN 75 9010, platné od února 2012.

Ze zjištěných geologických i hydrogeologických poměrů lokality vyplývá, že srážkové vody

z budovy v Příbrami – Březových Horách lze zasakovat do horninového podloží na části

pozemku p. č. st. 1321 a 715/51 v k. ú. Březové Hory, aniž by došlo k zásadnímu ovlivnění

místních hydrogeologických poměrů, za podmínek stanovených v kap. 3. Hydraulická

propustnost podložních hornin je dostatečná.

Zasakováním srážkových vod do horninového podloží při dodržení okrajových podmínek

daných hydrogeologickými poměry (viz způsob nakládání se srážkovými vodami, hloubka

založení trativodu, hodnota kv nebo parametry stavby dle ČSN 75 9010) nebude mít podstatný

vliv na výšku hladiny podzemní vody v bezprostředním okolí lokality, stabilitu nebo

bezpečnost okolních budov, stav pozemních komunikací a jímacích objektů podzemních vod

v okolí lokality.

ZÁVĚRY RADONOVÉHO PRŮZKUMU – STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU

### informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Výjimka z požadavků na výstavbu není nutná.

### stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Dotčené území je mimo ochranu území a zároveň stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Nepředpokládá se žádný výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace ani

užívání stavby. Při realizaci dojde v omezené výši ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže v

zájmovém území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity. Automobily opouštějící

staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při

výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.

Kácení vzrostlých dřevin nebude kvůli stavebnímu záměru prováděno.

Srážkové vody ze střech budou odvedeny do podzemní akumulační nádrže, která bude mít pojistný přepad do vsaku. Dešťové vody budou využívány pro zálivku zeleně nové vegetační střechy, areálu apod.

### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemek, na kterém je umístěna stavba, není součástí zemědělského půdního fondu a ani není zahrnut do pozemků určených k plnění lesa. Pozemek 715/51 je veden jako ostatní plocha a st. parcela č. 1321 je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

### navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Neřeší se.

### navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

Zastavěná plocha celkem: 					768,62 m2

Obestavěný prostor řešené části stavby:				7269,25 m3

Podlahová plocha 1.PP-3NP řešené části objektu: 		1549,77 m2

### limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD:

Stávající bilance nejsou známy

Nová odvodňovaná zařízení a zařizovací předměty:

WC se splachovací nádržkou	8 ks

Umyvadlo 	11 ks

Výlevka 	1 ks

Max. průtok splaškových vod:

QWW=3,7 ls

Množství splaškových vod:

- Množství splaškových vod vychází z výpočtu potřeby vody

- Specifická spotřeba vody pro školy na jednu osobu při průměru 200 pracovních dnů

- Počet EO			82 osob

- Specifická spotřeba vody 	5 m3/os/rok = 13,7 l/os/den

- Počet dní			200 dní

- koeficient denní nerovnoměrnosti kd 	1,5

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 	5

- Průměrná denní spotřeba vody Qd =	1123,4 l/den = 1,123 m3/den

- Max. denní spotřeba vody Qdmax = Qd*kd =	1685,1 l/den = 1,685 m3/den

- Max. hodinová spotřeba vody Qhmax = Qdmax*kh/24= 351,06 l/h = 0,0975 l/s

- Roční spotřeba vody Qr =	224,68 m3/rok

BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD:

Vsakovací zařízení:

Vsakovací zařízení se uvažuje ze vsakovacích plastových boxů.

Akumulační objem:

A = 320,5 m2 – S nepropustnou horní vrstvou – sklon 2% - Ψ = 1 - Ared = 320,5 m2

A = 360 m2 – Vegetační střechy – sklon 2% - Ψ = 0.55 - Ared = 198 m2

průměrný roční úhrn srážek 700 mm

Pro výpočet průtoku byl použit údaj z Truplových tabulek intenzity 15minutového deště s periodicitou 0,5; i = 160 l/s/ha.

QD15=518,5⋅0,0160⋅1,0=8,3ls

Množství dešťových vod při průměrném ročním úhrnu 700 mm/rok činí:

QDrok=518,5⋅0,700⋅1,0=362,95 m3rok

Předpokládané množství upotřebené dešťové vody:

určeno z potřeby vody podle zákona č.274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Plocha zeleně:

360-360⋅0,1=324 m2

Průměrná denní potřeba Qp

zálivka pro zahradu okrasnou nebo osázenou zeleninou; 324 m2

„16 m3(100 m2⋅rok)→43,8 l(100 m2⋅den)“

Qp=324/100⋅43,8=142 lden

Roční potřeba vody QR

QR=Qp⋅365=0,142⋅365=51,83 m3rok

Velikost akumulační nádrže bude použita min 10m3 dle doporučení HGP. Akumulační nádrž bude sloužit k napojení automatické závlahy na vegetační střeše. V případě nedostatku dešťové vody bude automatická závlaha napojena na veřejný vodovod.

BILANCE POTŘEBY PITNÉ VODY:

Výpočet potřeby pitné vody podle zákona č.274/2001 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průměrná denní potřeba pitné vody Qp

- -Množství splaškových vod vychází z výpočtu potřeby vody – stávající bilance není známá

- Specifická spotřeba vody pro školy na jednu osobu při průměru 200 pracovních dnů

- Počet EO			82 osob

- Specifická spotřeba vody 	5 m3/os/rok = 13,7 l/os/den

- Počet dní			200 dní

- koeficient denní nerovnoměrnosti kd 	1,5

- koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 	5

- Průměrná denní spotřeba vody Qd =	1123,4 l/den = 1,123 m3/den

- Max. denní spotřeba vody Qdmax = Qd*kd =	1685,1 l/den = 1,685 m3/den

- Max. hodinová spotřeba vody Qhmax = Qdmax*kh/24= 351,06 l/h = 0,0975 l/s

Roční spotřeba vody Qr =	224,68 m3/rok

BILANCE ELEKTRICKÉ ENERGIE:

BILANCE ODPADŮ:

| Množství a druhy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Způsob nakládání s odpadem |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | O | - |  |
| 17 01 01 | Beton | O | - |  |
| 17 01 02 | Cihly | O | - |  |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | - |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | - |  |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty | O | - |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | - |  |
| 17 02 02 | Sklo | O | - |  |
| 17 02 03 | Plasty | O | - |  |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) | O | - |  |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | - |  |
| 17 04 02 | Hliník | O | - |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | - |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | - |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | - |  |
| 17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O | - |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | - |  |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry | O | - |  |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | - |  |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | O | - |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | - |  |

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou přednostně předávány oprávněné osobě k dalšímu využití v souladu s hierarchií nakládání s odpady dle § 9 zákona č. 541/2020 Sb. Nepoužitelné odpady, které již není možné dále využít, budou odstraněny uložením na zařízení k odstraňování odpadů, např. skládku, která je k tomu řádně schválena podle příslušných právních předpisů. Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá.

Převážná část stavebních a demoličních odpadů bude předána k využití nebo odstranění pouze subjektům, které jsou k tomu oprávněné v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. Oprávněná osoba musí být provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění příslušného druhu odpadu.

Při nakládání s odpady je nezbytné dodržet princip přednostního využití odpadu před jeho odstraněním, přičemž nejprve se upřednostňuje materiálové využití, následně energetické využití, jak stanoví § 11 zákona o odpadech.

Odpovědnost za odpovídající nakládání s odpady nese zhotovitel stavby.

Lehké stavební materiály a výrobky musí být během výstavby dostatečně zajištěny proti samovolnému odnesení větrem, zejména jejich zbytky a odpady, aby nedošlo k jejich úniku do okolního prostředí. Během výstavby se nepředpokládá negativní dopad na životní prostředí.

Původce odpadu je povinen: zařazovat odpady podle katalogu odpadů dle § 5 a § 6 zákona č. 541/2020 Sb. (dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů), zajistit přednostní využití odpadu dle § 11 zákona, vést průběžnou evidenci odpadů v souladu s § 16 písm. g), a odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, je povinen předat pouze oprávněné osobě, a to v souladu s § 12 odst. 3 zákona o odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím právnické osoby k tomu zřízené.

### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

V rámci nástavby se neřeší nové připojení na telekomunikační síť, ale bude se využívat stávajících rozvodů v objektu.

### základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců, přesný termín zhotovení bude stanovený stavebníkem a realizační společností v závislosti na projektu harmonogramu prací.

Stavba bude provedena v jedné etapě.

Dle informací stavebníka, současně s tímto stavebním záměrem bude probíhat i stavební záměr výměny VZT zařízení pro prostor jídelny a kuchyně, nacházející se v 1. NP. V rámci stavebních činností je nutná koordinace se zhotovitelem a zástupci investora k zajištění obou stavebních záměrů a jejich vzájemné návaznosti.

### základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Stavební záměr neuvažuje s předčasným užíváním stavby 2. NP.

V přízemí stavby se nachází jídelna a kuchyně gymnázia Příbram. Z tohoto důvodu je možné, že stavebník bude požadovat co nejrychlejší zpřístupnění 1. NP pro možnost stravování studentů a pracovníků školy. V tomto případě je nutná koordinace se zhotovitelem stavby, zejména ve stanovení technologického předpisu, za jakých podmínek by bylo možné bezpečně využívat 1. NP po nezbytnou dobu.

### seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Neřeší se.

# B.2	Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Stavba jídelny je umístěna v areálu gymnázia, v přímé návaznosti na hlavní školní budovu, s níž je propojena spojovací chodbou. Objekt je situován na volně stojícím pozemku, který není sevřen okolní zástavbou a umožňuje jeho bezproblémovou obsluhu. Přístup je zajištěn pro pěší, cyklisty, osobní automobily i zásobovací vozidla, před objektem je zřízeno parkoviště a zpevněné plochy.

Navržená nástavba mění výškovou hladinu řešené části stavby, čímž dochází k mírnému zvýšení objemového působení jídelny v kontextu areálu. Nové nastavované podlaží bude zastřešeno pochozí zelenou plochou střechou, která kromě estetického a ekologického přínosu umožní i pobyt studentů. Okolní plochy zůstávají beze změn – travnaté plochy a vzrostlé stromy budou zachovány.

Architektonické řešení nástavby vychází z původního charakteru objektu, který vhodně doplňuje soudobými prvky. Hlavním rozdílem oproti původnímu řešení je použití provětrávané fasády, která se v době výstavby objektu nepoužívala. Tento systém zajišťuje kvalitní tepelně-technické vlastnosti, dlouhou životnost a zároveň umožňuje esteticky čisté a moderní provedení pláště. Nástavba tak přirozeně navazuje na původní architekturu, ale zároveň budově dodává současný výraz a technickou kvalitu odpovídající dnešním standardům.

V rámci výškového řešení objektu dochází ke změně, jelikož se jedná o nástavbu. Světlá výška prostor je patrná z projektové dokumentace D.1.1. – charakteristické řezy.

# B.3	Základní stavebně technické a technologické řešení

# B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Projektová dokumentace řeší nástavbu nad částí objektu gymnázia.

Z hlediska stavebně technické koncepce se jedná o částečně podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a půdou, která je založena na plošných betonových základech (kombinace základové desky, základových pasů a patek), svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem a železobetonovými sloupy, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropy a stávající střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem valbového tvaru.

V rámci nástavby budou provedeny bourací práce (odstranění stávající střechy atd.), dále bude provedeno zesílení základových konstrukcí, nad stropní konstrukcí nad 1NP bude vytvořena nová nosná stropní konstrukce tvořena předpjatými panely spiroll, nové svislé nosné konstrukce v rámci 2NP a 3NP budou tvořeny plynosilikátovým zdivem, stropní konstrukce nad 2NP bude částečně tvořena předpjatými stropními panely a částečně železobetonem a zastřešení nad 3NP bude tvořeno železobetonovou deskou.

Nové příčky v rámci objektu budou řešeny kombinací SDK, plynosilikátu a broušené cihly, podlahy budou těžké plovoucí, zastřešení nad objektem bude tvořeno plochou střechou a fasáda bude částečně tvořena kontaktním zateplovacím systémem a částečně provětrávanou fasádou.

Z hlediska technologického řešení bude objekt vytápěn pomocí radiátorů napojených na stávající zdroj energie (výměníkovou stanici v objektu). Větrání objektu bude řešeno pomocí VZT a na střeše budou umístěné FVE panely.

# B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

### celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

V rámci řešení nástavby se bezbariérovost samostatně neřeší, neboť je zajištěna již ve stávajícím objektu. Bezbariérový přístup je umožněn vstupní rampou pro vozíčkáře, dále je zajištěna návaznost přes spojovací chodbu a v původním objektu školy je k dispozici také výtah, který zajišťuje plnohodnotné využívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přístupnost je řešena v návaznosti na ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání

### popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Přístup ke stavbě je možné využít z pozemku parc. č. 715 /51, kde je přístupová rampa. Prostory stavby jsou dostatečné dimenze pro pohyb osob.

### popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Neřeší se.

# B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba je navržena dle platných právních předpisů a norem. Stavba bude bezpečná pro osoby objekt užívající.

# B.3.4 Základní technický popis stavby

### popis stávajícího stavu

Z hlediska stavebně technické koncepce se jedná o částečně podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a půdou, která je založena na plošných betonových základech (kombinace základové desky, základových pasů a patek), svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem a železobetonovými sloupy, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropy a stávající střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem valbového tvaru.

### popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

V rámci nástavby budou provedeny bourací práce (odstranění stávající střechy atd.), dále bude provedeno zesílení základových konstrukcí, nad stropní konstrukcí nad 1NP bude vytvořena nová nosná stropní konstrukce tvořena předpjatými panely spiroll, nové svislé nosné konstrukce v rámci 2NP a 3NP budou tvořeny plynosilikátovým zdivem, stropní konstrukce nad 2NP bude částečně tvořena předpjatými stropními panely a částečně železobetonem a zastřešení nad 3NP bude tvořeno železobetonovou deskou.

Nové příčky v rámci objektu budou řešeny kombinací SDK, plynosilikátu a broušené cihly, podlahy budou těžké plovoucí, zastřešení nad objektem bude tvořeno plochou střechou a fasáda bude částečně tvořena kontaktním zateplovacím systémem a částečně provětrávanou fasádou.

# B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

### popis stávajícího stavu

Zdrojem vytápění objektu je výměníková stanice umístěná v rámci školy, která je napojena na teplovod. Výměníková stanice má výkon 250 kW.

V kuchyni se nachází výtah, pro distribuci potravin mezi sklepem a kuchyní. Výtah nebude stavebními úpravami dotčen.

### popis navrženého řešení

UT:

Vytápění nástavby bude řešeno ze stávající výměníkové stanice, která má výkon 250 kW. Vzhledem k novému zateplení budovy bude výkon výměníkové stanice dostatečný i pro řešenou nástavbu. Distribuce tepla do prostor bude pomocí radiátorů.

VZT:

V rámci projektu je pro větrání nástavby ve 2.NP navržena centrální jednotka pro řízené větrání s rekuperací tepla.

Napojení venkovního vzduchu

od rekuperační jednotky je veden vzduchovod za rekuperační jednotku a směrem k podlaze. Napojení na sání čerstvého vzduchu je z fasády a je společné i pro jednotku větrání kuchyně, (která je v rámci paralerního projektu) investora. V trase je osazen centrální tlumič hluku.

V trase je osazen předehřívač vzduchu, který zajistí celoroční chod zařízení.

Zakončení na fasádě protidešťovou žaluzií, orientační rozměr 1400x1400; wef-max. 3,0 m/s. Celá potrubní trasa musí být tepelně izolována.

FVE:

Na ploché střeše (nad strojovnou VZT) se předpokládá instalace fotovoltaické elektrárny. Ve 2.NP v místnosti 2.19 bude umístěn rozvaděč R.FVE, střídač a komponenty pro FVE. Na střeše bude umístěno 30 x PVP 450 Wp = 13,5 kWp. Panely budou zapojeny do sériových stringů. FV moduly budou upevněny na střešní konstrukci.

### energetické výpočty

PENB bude proveden v rámci dokumentace provedení stavby, jelikož dle vyhlášky 131/2024 příloha 1, není vyžadována.

# B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

### charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Kategorie stavby – II.

Požární výška stavby – 8,3 m

Zastavěná plocha řešené části stavby – 768,62 m2

Počet podlaží – 1PP + 3NP

Počet osob – 4 učebny pro cca 20 žáků, 3 kabinety

### kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Třída využití stavby – II.

Přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů - není

Prohlášení stavby za kulturní památku - není

# B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Úspora energie je řešena v části technika prostředí staveb. Konstrukce splňují požadavky z hlediska tepelné ochrany dle normy ČSN 73 0540.

# B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

UT:

Dle ČSN EN 12831 – Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění leží objekt v oblasti s následujícími parametry (normální krajina, chráněná budova v krajině, osaměle stojící).

Základní údaje:

- Venkovní výpočtová teplota: te = -15 °C (zimní období)

Vnitřní výpočtové údaje:

- Učebny, kabinety, úklid. místnost, toalety, respirium = 20 °C

- Schodiště, chodba, sklad, propojovací chodba, technická místnost – VZT = 15 °C

- Strojovna výtahu, strojovna ústředního topení = nevytápěno

VZT:

# B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavební záměr řeší nástavbu gymnázia Příbram a s tím spojenou ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí v oblasti hluku. Z tohoto důvodu byla zpracována hluková studie.

hluková studie hodnotí vliv provozu VZT na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb v okolí a vliv silniční a železniční dopravy na stavební záměr.

Nejbližší chráněný venkovní prostor stavby se nachází ve vzdálenosti cca 20 metrů severovýchodním směrem od stavebního záměru a jedná se o bytový dům s č. p. 416, situovaný na parc. č. st. 1327.

Dále bude předmětem této studie zhodnocení orientační doby dozvuku v nových učebnách a následný soulad s normou ČSN 73 0527.

VÝSLEDKY HLUKOVÉ STUDIE:

Hodnota hygienického limitu pro hluk ze silniční dopravy na pozemních komunikacích, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001, v chráněném venkovním prostoru staveb v ekvivalentní hladině akustického tlaku A podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je LAeq16h= 68 dB (A) v denní době a LAeq8h= 58 dB (A) v noční době.

Hodnota hygienického limitu pro hluk z železniční dopravy na dráhách, které byly

umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1.

lednem 2001, v chráněném venkovním prostoru staveb v ekvivalentní hladině akustického

tlaku A podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací je LAeq16h= 68 dB (A) v denní době a LAeq8h= 63 dB (A) v noční době.

Hodnota hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v ekvivalentní hladině

akustického tlaku A podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými

účinky hluku a vibrací je LAeq,8h= 45 dB (A) v denní době a LAeq,1h= 35 dB (A) v noční době.

Byla použita korekce – 5 dB pro hluk s tónovou složkou.

Podle provedeného výpočtu, na základě teoretických předpokladů uvedených ve 4.kapitole Vstupní údaje, nebude překročena hodnota hygienického limitu nejbližšího chráněného venkovního prostoru stavby, vlivem hlukové zátěže z provozu stacionárních zdrojů, silniční ani železniční dopravy. Protihluková opatření proto nejsou nutná.

# B.4	Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Budou použity stávající přípojky na technickou infrastrukturu zakončené v objektu. Jedná se o vodovod, splaškovou kanalizaci, elektřinu a teplovod. Nově budou provedeny rozvody dle projektové dokumentace v oddíle D.1.2. Veškeré stávající přípojky jsou patrné z koordinační situace.

# B.5	Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem, viz koordinační situační výkres C.3 z ulice Komenského. Vjezd bude využíván i pro vyvážení komunálního a tříděného odpadu, který se nachází v těsné blízkosti stavebního záměru.

Přeložky vzhledem k povaze a rozsahu stavby nejsou vyžadovány.

V rámci stavby bude tímto sjezdem docházet k návozu stavebního materiálu a zařízení stavby.

# B.6	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci výkopových prací dojde ke hloubení po obvodě budovy dle projektové dokumentace z důvodu aplikace tepelné izolace i pod úroveň terénu. V místě zpevněné plochy (chodníky) dojde k opravě poškozené části chodníku a v místě nacházející se vegetace / zatravnění, dojde k opatření násypu a uložení praného kačírku o šířce pruhu min. 400 mm.

# B.7	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

PŘÍRODA A KRAJINA – není požadavek na kácení stromů ani keřů.

NATURA 2000 		– řešený projekt se nenachází v takto chráněné oblasti.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ – v rámci projektu se nenarušuje venkovní osvětlení.

PŘÍTOMNOST AZBESTU – řešený objekt neobsahuje azbest.

OVZDUŠÍ – 		objekt nebude zdrojem znečištění ovzduší.

HLUK A VIBRACE -	objekt bude zdrojem hluku, jelikož obsahuje VZT, dle hlukové studie ovšem nepřekročí povolené limity.

VODA - 	Řešená stavba bude zásobována vodou z veřejného vodovodu stávající vodovodní přípojkou, splaškové vody budou odváděny do stávající splaškové kanalizace pomocí stávající přípojky. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsaku (dešťové vody budou využívány k závlaze zeůeně).

ODPADY -	Odpady vznikající při výstavbě a následně při provozu budovy budou likvidovány dle požadavku zákonů. Odpady vzniklé stavbou budou přednostně likvidovány odvozem do recyklačních zařízení.

PŮDA - 	Řešené pozemku nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

### způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

### popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Neřeší se.

### v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

# B.8	Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Zásobování vodou:

Budova Gymnázia je zásobována pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou.

Zneškodňování odpadních vod:

Z budovy gymnázia je odváděna splašková voda stávající kanalizační přípojkou.

Využití a nakládání se srážkovými vodami:

Dešťové vody budou zachytávány a odvedeny do akumulační nádrže, která má přepad do vsaku. Nově bude zřízeno napojení na akumulační nádrž pro čerpání vody zpět na střechu, kde bude dešťová voda využívána k zavlažování střešní zahrady.

# B.9	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

### způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

Neřeší se.

### způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

V objektu se nachází protiatomový kryt, který ovšem již nesplňuje účel k ukrytí civilního obyvatelstva.

### způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování.

### způsob zajištění ochrany před povodněmi

Objekt se nenachází v záplavové oblasti.

### způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Pro zajištění částečné soběstačnosti nástavby při výpadku elektrické energie budou využity fotovoltaické panely (FVE) instalované na kratší straně L-půdorysu. Panely budou připojeny k elektrické rozvodné síti objektu a umožní pokrytí části spotřeby elektrické energie, zejména provozu osvětlení a technologií v prostorách nástavby, čímž zajistí omezenou autonomii objektu v případě výpadku externího napájení.

### způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

V objektu se nachází protiatomový kryt. Nicméně podle dostupných podkladů a informací je v současné době nevyužíván a již neplní svůj účel. Nová nástavba a stavební úpravy nezasahují do prostor protiatomového krytu.

# B.10	Zásady organizace výstavby

### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště bude pomocí stávajícího sjezdu z ulice Komenského. Návoz, likvidace a skladování stavebního a pomocného materiálu bude probíhat stávajícím sjezdem, který musí být zabezpečený proti neoprávněnému pohybování osob na stavbě. U vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s informacemi a kontakty na zástupce realizační společnosti a zástupci investora odpovídající za průběh stavby.

Elektro – staveniště bude mít podružný rozvaděč s vlastním, elektroměrem, kde na základě měsíčních odečtů, bude docházet k vyúčtování na základě dohod s vlastníkem stavby.

Vodovod – staveniště bude napojeno na stávající přípojku v suterénu stavebníka, celková spotřeba vody bude měřena připojeným podružným vodoměrem, kde každý měsíc bude docházet k odečítání vodoměrného stavu a dle dohod s majitelem nemovitosti k eventuálnímu vyúčtování.

### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

V okolí staveniště bude zvýšená prašnost po dobu provádění stavby. Po ukončení stavebního záměru dojde realizační společností k celkovému staveniště a přídružných pozemků dotčených stavbou vč. vjezdu do silnice.

### vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Přístup vstup a na stavbu bude řešen přes stávající vjezd ze severní strany pozemku. Požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace se neřeší.

### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Neřeší se, jelikož stavba je na dostatečně velikém pozemku.

### požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu provádění staveb bude v okolí staveniště zvýšená hlučnost a prašnost.

### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Musí být dodržovány zásady BOZP. Samotná realizace stavby bude splňovat zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi dle:

- Zák.č.262/2006 Sb. – zákoník práce

- Zák.č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Zák.č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky

- Zák.č.102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků

- Vyhláška č.110/1975 Sb. – o evidenci a registraci pracovních úrazů

- Zák.č.283/2021 Sb. – stavební zákon

- Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně

- Zák.č.500 /2004 Sb. – správní řád

- Zák.č.100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zák.č.86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší

- Zák.č.254/2001 Sb. – vodní zákon

- Zák.č.251/2005 Sb. - o inspekci práce

- NV 494/2001 Sb. – kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- NV 495/2001 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina bude separována od stavební suti vzniklé při demoličních pracích zpevněných ploch a následně odvezena a předána na řízenou deponii zemin.

Stavební suť bude odvezena a předána společnosti způsobilé k likvidaci odpadů. O tomto předání bude vystaven protokol a zapsán do stavebního deníku.

Zemina vytěžená z prostoru nového vstupu bude o hmotnosti 96 t, objemu = 88,4m3

Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii zhotovitele, kde část bude využita na částečné, zpětné zásypy.

Po ukončení stavebního záměru, bude zbytek zeminy odvezen na deponii, společností oprávněné s nakládáním těchto odpadů. O uložení bude vystaven potvrzující protokol o převzetí a zápis do stavebního deníku.

### limity pro užití výškové mechanizace

Neřeší se.

### požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Neřeší se.

### návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Postup výstavby:

- Zařízení staveniště, příprava území, vymezení stavby

- Zemní práce, uložení na mezideponii

- Likvidace střechy

- Nové zastropení nad 1. NP vč. veškerých přídružných pracích

- Nástavba a stavební úpravy

- Instalace a rozvody

- Akumulační nádrž

- Dokončovací práce

- Likvidace zařízení staveniště

- Dokončovací práce – revize

Dílčí termíny a plán kontrolních prohlídek stavby bude stavebníkem upřesněn na základě časového sledu povolení stavby a plánovaného začátku realizace.

Zhotovitel před zahájením prací, předloží investorovi harmonogram prací s vyznačením kritické cesty k odsouhlasení. Harmonogram prací musí být vypracován v návaznosti na dohodnutý konečný termín předání díla, který bude stanoven v SoD mezi zhotovitelem a investorem.

Dílčí přejímky zástupci investora budou provedeny v závislosti na plánu kontrol a zkoušek, které budou také realizátorem stavby předloženy k odsouhlasení.

### dočasné objekty

Stavební záměr neřeší dočasnou stavbu.