| zákazník: | gymnázium, příbram, legionářů 402, LEGIONÁŘŮ 402, 261 02 Příbram Vii |
| --- | --- |
| akce: | nástavba budovy gymnázia Č.P. 402 příbram, parc. č. 1321 a 715/51, k.ú. březové hory |
| stupeň dokumentace: | Dokumentace PRO POVOLENÍ STAVBY |
| profesní díl | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |

| ČÍSLO ZAKÁZKY: | z25020 | Č. KOPIE |
| --- | --- | --- |
| ČÍSLO DOKUMENTU: | D.1.1.01 |  |
| PROJEKTANT: | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. |  |
| DATUM ZHOTOVENÍ: | 09/2025 |  |
| REVIZE:- ČÍSLO A DATUM | 00 |  |

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zpracovatel dokumentace	3

2	ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY	3

3	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY A PODMÍNKY PŘÍSTUPNOSTI	3

3.1	Bourací práce	3

3.2	Zemní práce	4

3.3	Základy	4

3.4	Hydroizolace, parozábrana a doplňková hydroizolační vrstva	4

3.5	Svislé nosné a nenosné konstrukce	5

3.6	Překlady a venkovní žaluzie	5

3.7	Vodorovné konstrukce	5

3.8	Plochá střecha	5

3.9	Schodiště	6

3.10	Podlahy a zpevněné plochy	6

3.11	Tepelné a akustické izolace	6

3.12	Spojovací krček	7

3.13	Výplně otvorů	7

3.14	Klempířské prvky	7

3.15	Povrchové úpravy	8

3.15.1	Vnější omítky, obklady a nátěry	8

3.16	Vnitřní obklady	8

3.17	Podmínky přístupnosti	8

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zpracovatel dokumentace

| Generální projektant: | Generální projektant: |
| --- | --- |
| BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník IČ: 06666752 Tel: +420 724 410 267 Email: info@bsprojekt.cz Odpovědný projektant: Ing Petr Picmaus (ČKAIT 0009194) Vedoucí projektu: Ing. Antonín Možný Vypracoval: Ing. Antonín Možný | BS projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o. nám. Míru 30/16, 276 01, Mělník IČ: 06666752 Tel: +420 777 440 637 Email: info@bsprojekt.cz Odpovědný projektant: Ing Petr Picmaus (ČKAIT 0009194) Vypracoval: Jakub Nesládek a Bc. Hichem Boulaouad Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák |

# ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Projektová dokumentace řeší nástavbu nad částí objektu gymnázia.

Z hlediska stavebně technické koncepce se jedná o částečně podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím a půdou, která je založena na plošných betonových základech (kombinace základové desky, základových pasů a patek), svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem a železobetonovými sloupy, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropy a stávající střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem valbového tvaru.

V rámci nástavby budou provedeny bourací práce (odstranění stávající střechy atd.), dále bude provedeno zesílení základových konstrukcí, nad stropní konstrukcí nad 1NP bude vytvořena nová nosná stropní konstrukce tvořena předpjatými panely spiroll, nové svislé nosné konstrukce v rámci 2NP a 3NP budou tvořeny plynosilikátovým zdivem, stropní konstrukce nad 2NP bude částečně tvořena předpjatými stropními panely a částečně železobetonem a zastřešení nad 3NP bude tvořeno železobetonovou deskou.

Nové příčky v rámci objektu budou řešeny kombinací SDK, plynosilikátu a broušené cihly, podlahy budou těžké plovoucí, zastřešení nad objektem bude tvořeno plochou střechou a fasáda bude částečně tvořena kontaktním zateplovacím systémem a částečně provětrávanou fasádou.

# STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY A PODMÍNKY PŘÍSTUPNOSTI

## Bourací práce

V rámci bouracích prací bude odstraněn stávající krov včetně střešního pláště, dále bude v rámci půdy odstraněna nenosná část podlahy.

V rámci 1NP budou lokálně odstraněna příčka a vytvořen nový otvor do schodišťového prostoru, také bude odstraněno schodiště vedoucí z 1NP na půdu.

Bourací práce jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Bourací práce budou prováděny postupným bouráním. Suť bude uložená do speciálních zařízení.

Stavba neobsahuje nebezpečný odpad (stavba neobsahuje azbest).

| PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODPADU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | množství [t] |
| 17 01 01 | Beton | O | 220 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 7 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 50 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 45 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 1,2 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,4 |
| 17 04 09* | Železo a ocel | O | 4 |

Likvidace odpadů bude probíhat ve speciálních zařízení tomu určených (skládka, recyklační zařízení). Při kolaudaci budou doloženy doklady o likvidaci odpadů.

## Zemní práce

V rámci zemních prací se provede výkop okolo budovy, který bude zhotoven z důvodu zateplení soklové části budovy. Sokl bude zateplen do hl. 0,5 m pod upravený terén. Výkop okolo stavby tedy bude cca v šíři 1,5 m a hloubky 0,8 m od upraveného terénu.

## Základy

Stávající založení objektu je řešeno jako plošné na železobetonové základové desce, lokálně na základových pasech a lokálně na betonových patkách.

Nově bude provedeno lokálně podbetonování základů, vše je patrné ze stavebně konstrukčního řešení.

## Hydroizolace, parozábrana a doplňková hydroizolační vrstva

Hydroizolace jsou řešeny dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení.

HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY

V rámci ploché střechy nad 2NP bude hydroizolace tvořena PVC-P fólií tl. 1,8 mm. Nad 3NP bude hydroizolace tekutá, bude natřena na vnějším povrchu betonu.

PAROZÁBRANA PLOCHÉ STŘECHY:

V rámci ploché střechy nad 2NP bude parozábrana tvořena modifikovaným asfaltovým pásem tl. 4 mm. Pod asfaltovým pásem bude proveden asfaltový penetrační nátěr.

DHV SPOJOVACÍHO KRČKU

V rámci spojovacího krčku bude jako hydroizolace zastřešení použita DHV tvořena střešní fólií.

PAROZÁBRANA SPOJOVACÍHO KRČKU:

V rámci spojovacího krčku bude v rámci SDK podhledu použita parozábrana (fólie používaná do šikmých střech).

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Svislé nosné a nenosné konstrukce

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE – stávající svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami i sloupy a dále cihelným zdivem proměnných tlouštěk.

OBVODOVÉ ZDIVO – nové obvodové zdivo bude plynosilikátové tl. 250 a 300 mm.

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO – nové nosné vnitřní stěny budou tvořené částečně broušeným cihelným zdivem tl. 190 a 240 mm. Dále plynosilikátovým zdivem tl. 250 a 300 mm.

VNITŘNÍ PŘÍČKY – nové vnitřní příčky budou z SDK tl. 100 a 200 mm.

INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY – instalační přizdívky budou provedeny z plynosilikátových tvárnic.

ATIKA PLOCHÉ STŘECHY – atika ploché střechy bude tvořena železobetonem tl 300 mm.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Překlady a venkovní žaluzie

Překlady budou tvořeny lokálně pozedním železobetonovým věncem a lokálně systémovými překlady.

V rámci 2NP budou vybraná okna doplněna o podomítkový purenitový box s vloženou hliníkovou venkovní žaluzií Z90.

## Vodorovné konstrukce

Stávající vodorovné konstrukce nad 1PP a 1Np jsou tvořeny železobetonovou stropní deskou v kombinaci s železobetonovými průvlaky.

Nově se provedena stropní konstrukce nad 1NP tím způsobem, že se nad stávající železobetonový strop zhotoví strop nový tvořený předpjatými betonovými panely spiroll proměnné tloušťky. Nad 2NP bude stropní konstrukce tvořena částečně železobetonovým stropem a částečně předpjatými stropními panely spiroll. Nad 3NP bude stropní konstrukce tvořena sendvičovou železobetonovou stropní konstrukcí.

Součástí nově stropní konstrukce budou také skryté ocelové průvlaky.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Plochá střecha

Nad 2NP budou celkem tři druhy plochých střech.

Nad technickou místností bude plochá střecha jednoplášťová tvořena parozábranou, tepelnou izolací EPS 150 ve spádu 2% a hydroizolací PVC-P mechanicky kotvenou k podkladu. PVC-P fólie bude od tepelné izolace separována pomocí geotextílie. Střecha bude vyspádována do dvou chrličů, které budou dále pomocí odpadních trub svedeny do akumulační nádrže na dešťové vody. Plochá střecha bude doplněna o zádržný systém.

Nad zbytkem 2NP bude plochá střecha provozní vegetační a částečně provozní s pochozí vrstvou tvořenou WPC prkny.

Plochá střecha bude mít souvrství tvořené parozábranou, tepelnou izolací EPS 150 ve spádu 2%, geotextílií a PVC-P fólií. Tam, kde je zelená střecha bude dále pokračovat hydroakumulační vrstva, vegetační substrát a vegetace. U druhého případu bude na PVC-P fólii pouze WPC prkna na rektifikačních terčích.

Plochá střecha bude v ploše svedena do celkem pěti chrličů a pomocí odpadních trub bude dešťová voda svedena do akumulační nádrže na dešťové vody.

Vegetační střecha bude mít po obvodě vytvořený pás tvořený říčním kamenivem.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o střechu provozní a bude zde použito zábradlí, tak není zapotřebí řešit zádržné systémy.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Schodiště

Mezi 1NP a 2NP a dále mezi 2NP a střechou bude nově vytvořeno železobetonové dvouramenné schodiště s mezipodestou. Schodiště bude tvořeno deskou tl. 180 mm.

Nášlapná vrstva schodiště bude tvořena keramickou dlažbou.

Schodiště bude opatřeno z obou stran zábradlím výšky 900 mm.

## Podlahy a zpevněné plochy

Stávající podlahy v 1.NP zůstávají, pouze lokálně v místě nového zádveří bude provedena nová nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou.

V rámci nového 2NP a 3NP budou podlahy těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou, PVC a epoxidovým nátěrem.

Venkovní zpevněné plochy budou vlivem odkopu kolem domu lokálně poškozeny. Lokálně tedy bude zpevněná plocha uvedena do původního stavu.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Tepelné a akustické izolace

PODLAHA:

Podlaha 2. NP bude obsahovat minerální kročejovou izolaci tl. 30 mm, dále v ní bude jako instalační vrstva izolace EPS 150 TL. 70, 80 a 240 mm.

Roznášecí vrstva podlahy (betonová mazanina) bude od okolních stěn dilatována pomocí dilatačních pásků.

FASÁDA:

V rámci fasády bude lokálně provedeno kontaktní zateplení a lokálně bude provětrávaná fasáda. V místech kontaktního zateplení bude tepelná izolace minerální kamenná tl. 200 mm.

V místech provětrávané fasády bude tepelná izolace minerální kamenná tl. 120 a 200 mm.

SOKL:

Sokl bude zhotoven z XPS tl. 170 mm. Výškové umístění soklu vrchní části bude. Vzhledem k proměnlivé výšce terénu v jednotlivých částech stavby se budou výškové kóty soklu lišit, ale podmínkou je, aby výška od upraveného terénu nebyla nižší než 300 mm.

ATIKA:

Atika ploché střechy bude zateplena z vnitřní strany střechy tepelnou izolací XPS tl. 50 mm.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Spojovací krček

Spojovací krček mezi řešenou částí a starší budovou gymnázia v úrovni 2NP bude zhotoven nově.

Konstrukčně bude nad stávajícím krčkem vytvořen strop pomocí ocelových průvlaků a předpjatých stropních panelů. V úrovni 2NP budou svislé konstrukce tvořeny ocelovými sloupy čtvercového průřezu, střešní konstrukce nad 2NP bude tvořena ocelovými nosníky v kombinaci s dřevěnými nosníky.

Fasáda krčku bude tvořena skleněnou plochou, izolačním bezpečnostním dvojsklem.

## Výplně otvorů

Výplně vnějších otvorů budou hliníkové se zasklením s izolačním trojsklem.

Interiérové dveře budou dřevěné nebo plechové, zárubně budou ocelové obložkové, dveře budou s odpovídajícím kováním (dekor bude zvolený investorem při výstavbě).

## Klempířské prvky

Při provádění klempířských prací bude postupováno dle normy ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

Klempířské prvky budou tvořeny lakovaným pozinkovaným plechem, bude se jednat o následující prvky:

- Oplechování parapetů

- Okapový systém

- Podokapní žlab

- Oplechování atiky

- Střecha spojovacího krčku

## Povrchové úpravy

### Vnější omítky, obklady a nátěry

Povrchová úprava fasády bude v 1.NP tvořena silikonovou omítkou, ve 2.NP bude tvořen provětrávanou fasádou, kde finální úprava bude lokálně trapézový plech. V úrovni střechy bude fasáda tvořena dřevěným obkladem.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

#### vnitřní omítky a malby

Vnitřní omítky na nosných stěnách budou štukové tl. 10 mm, na omítku bude provedena malba.

U SDK příček a podhledů bude provedeno zatmelení spár a po vytvrdnutí a přebroušení bude následně nanesena penetrace a finální úprava malbou.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Vnitřní obklady

V hygienických místnostech budou na stěnách keramické obklady, kde finální obklady budou vybrány zástupcem investora při realizaci.

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY STANOVENÉ VÝROBCEM.

## Podmínky přístupnosti

V rámci řešení nástavby se bezbariérovost samostatně neřeší, neboť je zajištěna již ve stávajícím objektu. Bezbariérový přístup je umožněn vstupní rampou pro vozíčkáře, dále je zajištěna návaznost přes spojovací chodbu a v původním objektu školy je k dispozici také výtah, který zajišťuje plnohodnotné využívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přístupnost je řešena v návaznosti na ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání.