STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

# SO4, SO5 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, NA P. Č.1623/73 A 12623/128, K.Ú. DUBÍ U KLADNA

OBSAH DOKUMENTACE:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

- Dokumentace objektů

- Dokladová část

## Praha, 07/2017                            		Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

A.

#### PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Praha 07/2017                             		Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

##### A.1.  IDENTIFIKACE STAVBY

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby : 			Stavební úpravy objektu SOŠ a SOU, Kladno, Dubská

Místo stavby :             	Dubská 967, 272 03 Kladno, p. č. 1623/73, 1623/128, k.ú. Dubí u Kladna (665169)

Předmět dokumentace: 		Projekt pro provedení stavby

A.1.2. Údaje o žadateli (stavebníkovi a vlastníkovi):

Stavebník a vlastník :		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Dubská 967, 27203 Kladno

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Helena Zakouřilová

Roškotova 1737/6, Praha 4

IČ: 13099647

b) Hlavní projektant:

Ing. Helena Zakouřilová, Roškotova 1737/6, Praha 4

- evidenční číslo ČKAIT  008428 - Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (IS00)  a pro pozemní stavby (IP00)

- tel. 607 277 588; e-mail: zakourilova@volny.cz

c) Projektant stavební části:

Ing. Milan Grohmann, projekty staveb a požární bezpeč. staveb, Soukenická 79, 274 01 Slaný

IČ: 629 81 960

- evidenční číslo ČKAIT  0008650- Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00) a požární bezpečnost staveb (IH00)

- tel. 723 137 163

- A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Místní šetření skutečného stavu včetně lokálních sond do podlah

- Zaměření stávajícího stavu, firma ARIPROS, Železničářů 2286, 272 01 Kladno, IČ 261 74 936, červenec 2016

- A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

- Rozsah řešeného území: stavební pozemek se nachází v katastrálním území Dubí u Kladna. Stávající druh pozemku podle katastru nemovitostí je zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je komunikačně napojen z veřejné účelové komunikace na pozemku podél severní strany.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: pozemek se nenachází v chráněné památkové zóně. Parcela neleží v záplavovém území ani v jiném ochranném pásmu inženýrských sítí.

- Údaje o odtokových poměrech: podzemní voda se na pozemku nevyskytuje, Pozemek je napojen na dešťovou kanalizaci pro sběr povrchové vody.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: jedná se o stavební úpravy podlah a stěn ve stávajícím objektu, stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, neboť účel a využití objektu se stavebními úpravami nezmění.

- Stavba je v souladu s územním rozhodnutím: jedná se o stavební úpravy části objektu, stavba nepodléhá územnímu řízení, stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavby.

- Údaje na dodržení obecných požadavků na využití území: obecné požadavky na využití území jsou splněny, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: stavební úpravy tohoto druhu dle zákona 183/2006 Sb. nevyžadují žádná stanoviska orgánů veřejné správy.

- Seznam výjimek a úlevových řešení: stavba nebude vyžadovat výjimky z obecných technických požadavků na stavby vyhl. 501/2006 a 268/2009 Sb.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic: se stavbou nesouvisí žádné další investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby:  stavba se nachází na pozemku p. č. 1623/73, 1623/128, k.ú. Dubí u Kladna (665169), prováděním stavby nebudou dotčeny jiné pozemky než tyto.

- A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby: jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby: jedná se o školské zařízení – střední školu.

- Trvalá nebo dočasná stavba: stavba má trvalý charakter.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: stavba není kulturně památkovou stavbou, ani nemá jiný status chráněné budovy.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: při návrhu objektu byly dodrženy všechny obecné technické požadavky na výstavbu, především charakterizované v zákoně č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále ve vyhlášce č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při navrhování jednotlivých konstrukcí pak byly použity příslušné rezortní normy (ČSN).

Těmito opatřeními budou splněny požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání při změnách dokončených staveb a změnách užívání staveb dle §2 odst. 2 této vyhl.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: stavební úpravy tohoto druhu dle zákona 183/2006 Sb. nevyžadují žádná stanoviska orgánů veřejné správy.

- Seznam výjimek a úlevových řešení: stavba nebude vyžadovat výjimky z obecných technických požadavků na stavby vyhl. 501/2006 a 268/2009 Sb., ani požadavky na úlevu z vyhlášky 398/2009 Sb.

- Navrhované kapacity staveb: jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Realizací těchto stavebních úprav nedojde k žádné změně stávajících kapacit objektu.

- Základní bilance stavby: jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Realizací těchto stavebních úprav nedojde k změně hospodaření s energiemi v objektu.

- Základní předpoklady výstavby: stavba se provede v jedné pracovní etapě. Realizace se předpokládá ve I. čtvrtletí r. 2018 až IV. čtvrtletí 2019.

- Orientační náklad stavby je 3.000.000 Kč.

- A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Členění stavby na stavební objekty:

SO 4 	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBROBNY (dílna 120 + zázemí mistra)

SO 5 	STAVEBNÍ ÚPRAVY REALIZAČ. DÍLEN (dílna B, C + zázemí mistra)

Součástí stavby nejsou samostatná technologická zařízení.

Praha, 07/2017					Zpracovala: Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

B.

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

##### Praha 07/2017                             				Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

##### B.1		POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- charakteristika stavebního pozemku:

jedná se o pozemek pod budovou, který je v současné době užíván jako zastavěná plocha a nádvoří (školské zařízení), je oplocen a je přístupný. Pozemek je rovinatý.

- provedené průzkumy a rozbory:

byl proveden průzkum na místě, zaměření stávajících prostor a stavební prohlídka stavu konstrukcí. Byly zhotoveny sondy do podlah pro zjištění skutečného stavu.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

pozemek se nenachází v ochranné památkové zóně, stavby na pozemku nejsou památkově chráněny. Žádná ochranná pásma inženýrských sítí se na pozemku nevyskytují.

- poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území:

pozemek se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

předmětná stavba nebude mít žádný vliv na sousedící stavby a pozemky, odtokové poměry v území zůstanou zachovány.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

v rámci oprav nedojde k asanacím, ani demolicím budov, ani kácení dřevin.

- požadavky na zábory zeměd. fondu nebo lesa:

pozemek není součástí zemědělského půdního fondu.

- územně technické podmínky-napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

jedná se o stavební úpravy stávajících prostor, napojení na stáv. dopravu a technickou infrastrukturu je již provedeno.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

stavba nesouvisí s žádnou jinou investicí.

- B.2		CELKOVÝ POPIS STAVBY

- B.2.1 	Účel užívání stavby, základní kapacity:

Jedná se o školské zařízení – střední školu, ve kterém se provedou stavební úpravy stávajícího objektu - výměny podlah a oprava povrchů  stěn v obrobně a realizačních dílnách. Realizací stavebních úprav nedojde k ani ke změně užívání stavby, ani ke změně základních kapacit objektu.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu – výměnu podlah a opravu povrchu stěn v prostoru stávajících dílen a obrobny materiálu, které jsou součástí areálu učiliště. Vzhled a užití budov se navrhovanou úpravou nemění.

- B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

U předmětné stavby se nevyskytuje.

- B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Předmětná stavba není řešena z hlediska bezbariérového přístupu, jedná se o změnu stávající stavby.

Toto opatření umožňuje vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání při změnách dokončených staveb a změnách užívání staveb dle §2 odst. (2) vyhl.

- B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Realizace stavby ani její provoz nevyvolává potřebu stanovení provozních a manipulačních řádů.

- B.2.6	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu – výměnu podlah a úpravu povrchu stěn v prostoru stávajících realizačních dílen a obrobny materiálu, které jsou součástí areálu učiliště.

Objekt SO4 tvoří dílna 120 – obrobna materiálu - místnost č. 1. 73, a zázemí mistra – místnost 1.75 ve výkresu zaměření.

Objekt SO5 tvoří realizační dílny B a C - místnost č. 1. 68 a 1. 69, a zázemí mistra – místnost 1.67 ve výkresu zaměření.

Podlahy v místnostech dílny B a C (místnost 1.68 a 1.69), zázemí mistra (místnost č. 1.67.) a dílny 120 včetně zázemí mistra (místnost č. 1.73 a 1.75) se vybourají a nahradí novou skladbou podlahy s antivibrační deskou pro utlumení vibrací soustruhů a jiných obráběcích strojů.

Po zhotovení podlah se provede naštukování stávajících ploch zdiva v obou objektech. Před naštukováním se provede penetrace podkladu, potažení stěn sklovláknitým pletivem do lepidla a dvakrát malba bílou otěruvzdornou barvou.

- konstrukční a materiálové řešení

Stavební konstrukce budou provedeny z běžných materiálů – železobetonu s výztužnými sítěmi, trapézového plechu, výrobků PSV v běžné kvalitě. Použité materiály budou posouzeny dle ČSN EN ISO 9001 o shodě výrobku, případně budou certifikovány kvalifikovanou zkušebnou.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby odolávala vnějším vlivům silovým a povětrnostním a aby byla po statické stránce stabilní a bezpečná. Vzhledem k tomu, že se stavebními úpravami nezasahuje do nosných konstrukcí objektu, objekt budovy zůstane po jejich dokončení z hlediska odolnosti a stability bezpečný.

- B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

U předmětné stavby se nevyskytují.

- B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Veškeré konstrukce použité při úpravách objektu se zhotoví z nehořlavých materiálů s požární odolností min. EI 15. Vzhledem k tomu, že při úpravách dojde vždy k náhradě původní konstrukce za novou, stejné materiálové charakteristiky (beton - beton, omítka – omítka), požární zatížení v daném objektu se nezmění a zůstane na původních hodnotách. Proto vycházíme při hodnocení požární bezpečnosti ze stávajícího stavu, který se u PBŘ stavby danou stavební úpravou nezmění.

- B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Realizací stavebních úprav nedojde k změně hospodaření s energiemi v objektu.

- B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Charakter stavby nevyžaduje žádná speciální hygienická opatření. Stavba nezasahuje do žádných hygienických ochranných pásem ani svým provozem zřízení ochranných pásem nevyvolává.

- B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

S ohledem na stávající charakter stavby není možné řešit ochranu proti pronikání radonu z podloží.

Na pozemku se nenachází agresivní spodní voda, území není v oblasti záplav, poddolování ani seismicity.

Na pozemek, na němž je realizována předmětná stavba, nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

- B.3		PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Po dobu výstavby bude voda a el. energie pro staveniště zajištěna ve vlastním objektu učiliště.  Samotná stavba nevyžaduje další připojení na technickou infrastrukturu, potřebné energie jsou již připojeny.

Odvodnění pozemku je provedeno do stávající dešťové kanalizace.

- B.4		DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Způsob užití stavby ani její kapacity se uvedenou úpravou stavby nemění, tudíž není řešena doprava v klidu, vychází se ze stávajícího stavu, který zůstane zachován.

- B.5		ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V rámci výstavby nedojde ke kácení dřevin ani jiným zásahům do vegetace. Stavba nevyžaduje terénní úpravy.

- B.6		POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Realizace stavby ani její provoz nemá žádný negativní vliv na životní prostředí, nevzniká žádný nový zdroj znečištění. Realizace stavby ani její provoz nevyvolává potřebu budování prvků na ochranu zdraví obyvatelstva.

- B.7		OCHRANA OBYVATELSTVA

U předmětné stavby se neposuzuje, vychází se ze stávající koncepce.

- B.8		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Jedná se o změnu využití stávající stavby. Přístup na staveniště je z uliční komunikace objektem investora. Voda a elektrická energie pro účely stavby budou zajištěny z vlastního objektu. Stavba nevyžaduje těžkou mechanizaci. Automobily na pozemek nebudou vjíždět.  Deponie stavební suti, která vznikne během výstavby, bude přímo v prostorách  stavby, suť bude odvezena do sběrného dvora. Na staveništi se nenacházejí zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky ani azbest.

Během stavebních prací nebudou majitelé sousedních pozemků a staveb nijak omezeni ve svých užívacích právech.

Vzhledem ke krátké době výstavby a velké vzdálenosti obytných budov od staveniště není třeba posouzení hluku ze stavby jako vlivu na životní prostředí.

Při všech stavebních procesech je třeba dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy související se stavebními pracemi. Během provádění stavebních prací s mechanizačními prostředky musí být osoby řádně proškoleny a u prostředků, které si to vyžadují, musí mít osvědčení k obsluze.

Během stavebních prací musí být dodrženy všechny v té době platné vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

Praha, 07/2017					Zpracovala: Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

C.

- SITUACE STAVBY

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Seznam příloh:

- C.1 – Situační výkres širších vztahů

- C.2 – Celkový situační výkres

- C.3 – Katastrální mapa

Praha 07/2017                             			Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

D.

- DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

- D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO4, SO5

- D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

a)  Technická zpráva

b)  Výkresová část

- D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

- - neobsazeno

- D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení

  - neobsazeno

- D.1.4	Technika prostředí staveb

- - neobsazeno

- D.2 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Není obsazeno.

Praha 07/2017                             			Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1. Technická zpráva architektonicko – stavebního řešení

Stávající stav a bourací práce:

Jedná se o stavební úpravy v místnostech realizačních dílen B a C a zázemí mistra, a dílny 120 včetně zázemí mistra.

OBJEKT SO4

Objekt SO4 tvoří dílna 120 – obrobna materiálu - místnost č.1.73, a zázemí mistra – místnost 1.75 ve výkresu zaměření.

V místnosti 1.73 = dílna 120 se nacházejí při podélných stěnách technologické kanály šířky 1300 a 1350 mm, zakryté beton. deskami PZD,  a na izolovaných ohraničených plochách tvoří povrch podlahy dřevěná špalíková dlažba. V ostatní ploše dílny je betonová mazanina, v místnosti zázemí mistra tvoří povrch keramická dlažba. V těchto místnostech se vybourá svrchní betonová mazanina tl. 150 mm, odstraní se desky PZD nad kanály a rovněž dřevěná špalíková dlažba. V místnosti mistra se odstraní keramická dlažba a betonová mazanina. Podkladní betonová deska zůstane.

OBJEKT SO5

Objekt SO5 tvoří realizační dílny B a C - místnost č.1.68 a 1.69,  a zázemí mistra – místnost 1.67 ve výkresu zaměření.

V  místnostech 1.68 až 1.69 se vybourá betonová mazanina v tl. 150 mm v celém rozsahu plochy – podrobný popis skladby i bouracích prací je na v. č. D.1.1.2 stavební části. Podkladní betonová deska zůstane. V místnosti zázemí mistra se odstraní nášlapná vrstva PVC a pokud bude deska pod ním v dobrém stavu, může se ponechat, pokud bude poškozena, vybourá se opět bet. mazanina v tl. 150 mm a nahradí novou deskou. Spodní podkladní betonová deska zůstane.

Nový stav:

OBJEKT SO4

V místnosti 1.73 se stávající zbylé technologické kanály vyčistí a zasypou pískem. Pískové lože se zhutní a na ně se položí trapézové plechy, uložené po krajích na betonové obrubníky a provede se nadbetonávka do úrovně stávající podkladní desky. Na ni se uloží dle pokynů výrobce antivibrační recyklovaná deska, která se oddělí geotextilií. Poté se zhotoví železobetonová deska s výztuží kari sítí s kletovaným povrchem hlazeným kovovým hladítkem. V místnosti zázemí mistra se osadí nové zátěžové PVC.

Zázemí mistra se od obrobny oddělí plastovou, částečně prosklenou dělicí stěnou výšky 2,5 m v bílé barvě. Dělicí stěna bude mít nosné rámy z okenních profilů, pevné zasklení a prosklené dveře 1000/2100 s nadsvětlíkem.

OBJEKT SO5

V místnostech 1.68 až 1.69 se provede nová skladba podlahy s vloženou antivibrační deskou oddělenou geotextilií. Nášlapný povrch v dílnách bude tvořit betonová deska s výztuží kari sítí s kletovaným povrchem hlazeným kovovým hladítkem. V místnosti zázemí mistra se osadí nové zátěžové PVC jako finální nášlapná vrstva na původní betonovou mazaninu, v případě, že svrchní betonová mazanina bude poškozena, vybourá se tato v tl. 150 mm a nahradí novou deskou ze železobetonu.

Podrobný popis nových skladeb je na v. č. D.1.1.3

Společné konstrukce SO4 a SO5:

Povrch betonových podlah bude opatřen samonivelačním nátěrem nebo nátěrovým systémem včetně penetrace, který bude olejovzdorný, vodotěsný, protiskluzný, s vysokou chemickou a mechanickou odolností proti nárazům. Nátěrový systém bude proveden dle pokynů výrobce, včetně předchozí úpravy betonu – požadavky na rovinnost (zbroušení svrchní vrstvy), čistotu a soudržnost.

Po zhotovení podlah se provede naštukování stávajících ploch zdiva ve všech dotčených místnostech. Před naštukováním se provede penetrace podkladu, potažení stěn sklovláknitým pletivem do lepidla a dvakrát malba bílou otěruvzdornou barvou.

Při všech stavebních a montážních pracích musí být dodrženy veškeré platné vyhlášky a předpisy, týkající se BOZ pracujících.

Praha, 07/2017				Zpracovala: Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ MÍSTO STAVBY: DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO INVESTOR: SOŠ a SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, 272 03 KLADNO

ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

E.

- DOKLADOVÁ ČÁST

- DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

    - ROZPOČET