PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SO1 – Venkovní rampa

SO2 – Plošina pro imobilní osoby

SO3 – Vnitřní výtah

OBSAH DOKUMENTACE:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

- D.1. Dokumentace objektů:

SO1 – Venkovní rampa

SO2 – Plošina pro imobilní osoby

SO3 – Vnitřní výtah

D.2. Technologická zařízení - výtah

- Dokladová část

Rozpočet

STAVBA: OBJEKT SO 3 – VNITŘNÍ VÝTAH MÍSTO: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO INVESTOR: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO PROJEKTANT: ING. H. ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

D. 1. 1. – ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D. 1. 2. – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Seznam příloh:

D.1.1.1 – Technická zpráva

D.1.1.2 – Výkresová část

D.1.2.2 – Výkresová část

D.1.2.3 – Statický výpočet

## Praha, 08/2016					Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

D. 1. 1. 1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Projektant stavebně konstrukční části:

Ing. Helena Zakouřilová

Roškotova 1737/6, Praha 4

IČ: 13099647

- evidenční číslo ČKAIT  008428 - Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (IS00) a pro pozemní stavby (IP00)

- tel. 607 277 588; e-mail: zakourilova@volny.cz

### Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí ocelové konstrukce výtahové šachty

### Podklady

Projektové podklady:

- Zaměření stávajícího stavu poskytnuté SOŠ A SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, Kladno

- Prohlídka a zaměření na místě

- Použité předpisy a normy

Normy navrhování: Eurokódy a platné ČSN, seznam viz statický výpočet

Stávající stav, bourání

Pro zhotovení výtahové šachty je nutné nejprve vybourat podlahu v suterénu v rozsahu výtahové prohlubně, dále betonové parapety pro zábradlí v úrovni nástupních podest a odříznout šikmý roh trámu v nejvyšším patře. Součástí bourání je odříznutí zábradlí na podestách, případně posun zábradlí v těch částech, kde by vznikla kolize s konstrukcí výtahové šachty. Tento krok bude řešen na místě, neboť vzdálenost zábradlí od hrany parapetu je proměnlivá.

Odříznutí rohu trámu ve stropě nad 3.NP se provede až po podepření zbylé části trámu. Podepření lze kotvit k lešení. Odříznutí trojúhelníku betonu se provede diamantovým kotoučem. Následně se trám podchytí ocelovými úhelníky L160/100/16, které se přikotví pomocí čelní kotevní desky lepenými kotvami M16 k průvlaku. Mezera mezi trámem a úhelníkem se zalije řídkou zálivkovou maltou. Poté se provede propojení úhelníků a trámu pomocí lepených kotev M 8. Kotvy nesmí být osazeny proti sobě, ale jejich poloha je vzájemně posunuta o 75 mm.

Nový stav

Popis konstrukce, konstrukční systém

Předmětem projektové dokumentace je návrh a posouzení nosných konstrukcí a založení pro ocelovou konstrukci výtahové šachty. Šachta je umístěna do zrcadla schodiště mezi dva želbet. schodišťové nosníky Celková výška ocelové konstrukce je cca 16,25 m včetně prohlubně šachty.

Konstrukce sestává ze 4 ocelových sloupů, zadní sloupy tvoří úhelníky 200/200/16, přední jsou složeny z tenkostěnného profilu 40/100/3 a 60/100/3 a vodorovných paždíků téhož profilu. Obvodový plášť bude skleněný, kotvený z vnější strany k ocelové konstrukci. Výtahová šachta je ve schodišti umístěna blíže k hlavní podestě.

Vzhledem k omezenému prostoru pro výtahovou šachtu jsou přední sloupky dělené. Profil 40/100/3 probíhá přes celou výšku šachty a je kotven lepenými kotvami M10 z boku do schodišťových nosníků. Profil 60/100/3 je k němu přivařen po celé délce plným svarem, ale je přerušen vždy v místě schodišťového nosníku a k němu svrchu kotven pomocí ocelové desky lepenou kotvou M8. Kotvení se provede přes stávající keramický obklad.

Veškeré zatížení od výtahové klece se bude přenášet v zadní části do masivních úhelníků a vodorovných paždíků po stranách. Čelní stěna nebude technologií zatížena. Budou v ní pouze umístěny dveře šířky 800 mm, ručně otočné, prosklené, ve spodní části s okopním plechem v. 400 mm. Dle požadavku investora bude konstrukce dveří vybavena čipem, umožňující použití výtahu pouze vybraným osobám. Bude zajištěno automatické otvírání dveří pomocí dálkového ovladače pro nepohyblivé uživatele.

Sloupy výtahu jsou v patě a zhlaví kotveny pomocí ocelových desek a lepených kotev k železobetonové konstrukci.  Po výšce jsou kotveny jednak do želbet. bočnic šikmých schodišťových nosníků a jednak do želbet. desky a trámu v úrovni nástupních podest lepenými kotvami M10.

Ocelová konstrukce musí být z důvodu tuhosti celosvařovaná. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna kotvením k želbet. konstrukcím a šikmými paždíky rovnoběžnými se schod. nosníky.

Založení:

Výtahová prohlubeň je zhotovena ze železobetonu,  na vnější straně opatřeném stěrkovou hydroizolací na vyrovnaný beton základů a přizdívku z bet. tvárnic. Prohlubeň bude podbetonovaná až na úroveň stávajících základů, betonem s ocelovou svařovanou sítí z betonářské oceli a s krystalickou hydroizolační přísadou. Základová deska i železobetonová šachta budou po obvodě kotveny ke stávajícím základům a desce lepenými trny z betonářské výztuže R10. Přesný způsob kotvení bude konzultován s projektantem po vybourání podlahy a odkrytí stávajících konstrukcí základů.

Výtahová šachta je posouzena na zatížení od vodítek osamělým břemenem uprostřed rozpětí paždíku 3,5 kN. Protože v době zhotovení projektové dokumentace nebyl znám typ ani výrobce výtahu, je nutno posoudit celou konstrukci znovu, až budou dány zatěžovací parametry výtahu. Rovněž je nutno provést posouzení výtahové prohlubně.

Před prováděním stavebních prací je nutno konstrukci zaměřit pro účely výroby ocelové konstrukce. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zjistit skladbu podlahy v suterénu ani hloubku základů, byly tyto údaje převzaty z obdrženého zaměření. Skutečný stav se může od předpokladů lišit, v tom případě je nutno neprodleně kontaktovat projektanta nebo jinou odborně způsobilou osobu a konzultovat další postup prací.

Při všech stavebních a montážních pracích musí být dodrženy veškeré platné vyhlášky a předpisy, týkající se BOZ pracujících.

Použité materiály:

Konstrukční ocel - S 235

Železobeton základů  - spodní deska C 25/30- XC4 – XF3 s krystalickou hydroizolační přísadou

Železobeton základů  - horní deska C 20/25- XC1

Podkladní beton C12/15

Beton. ocel 10505 (R), BSt 500

V Praze, srpen 2016			Vypracovala: Ing. Helena Zakouřilová

D. 1. 2. 2 – VÝKRESOVÁ ČÁST

Seznam příloh:

D.1.1.2.	Architektonická a stavebně technická část

01 Stávající stav a bourání, 1.PP a 1.NP

02 Stávající stav a bourání, 2. a 3.NP a řez

03 Nový stav - půdorys 1.PP a 1.NP

04 Nový stav - půdorys 2.NP a 3.NP

05 Nový stav – řez A-A

06 Nový stav – řez B-B

D.1.2.2. Stavebně konstrukční řešení

07 Základy - tvar

08 Základy - výztuž

09 Ocelová kce - půdorys 1.PP až 3.NP

10 Ocelová kce - řez A-A

11 Ocelová kce – řez B-B

12 Ocelová kce – řez C-C

13 Ocelová kce – detail podchycení trámu v 3.NP

14 Ocelová kce – detail kotvení předních sloupů

## Praha, 08/2016					Vypracovala: 	Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: OBJEKT SO 3 – VNITŘNÍ VÝTAH MÍSTO: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO INVESTOR: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO PROJEKTANT: ING. H. ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

D. 1. 2. 3 – STATICKÝ VÝPOČET

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

V Praze, srpen 2016			Vypracovala: Ing. Helena Zakouřilová

D. 1. 2. 3 – STATICKÝ VÝPOČET

Obsah statického výpočtu:

- Posouzení ocelové konstrukce výtahové šachty

Přehled použitých norem a pomůcek:

ČSN EN 1991 		Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992 -1-1		Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 -1-1		Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995 		Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996 -1-1		Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997 -1-1		Navrhování základových konstrukcí

ČSN EN 206-1		Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, vč. změn 1, 2

ČSN 73 1001  		Základová půda pod plošnými základy

EN ISO 14122  		Bezpečnost strojních zařízení

TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987

Přehled charakteristických zatížení:

stropní konstrukce:

nahodilé užitné zatížení-podesty		3,0 kN/m2

nahodilé zatížení –výtah vodítka		3,5 kN

V Praze, srpen 2016			Vypracovala: Ing. Helena Zakouřilová

STAVBA: OBJEKT SO 3 – VNITŘNÍ VÝTAH MÍSTO: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO INVESTOR: SOŠ A SOU, KLADNO, DUBSKÁ, DUBSKÁ 967, KLADNO PROJEKTANT: ING. H. ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

D. 2. – TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

V Praze, srpen 2016			Vypracovala: Ing. Helena Zakouřilová

D. 2. 1. – TECHNICKÁ ZPRÁVA

VNITŘNÍ VÝTAH A ŠIKMÁ PLOŠINA

VNITŘNÍ VÝTAH:

Základní požadavky na vnitřní výtah:

Rychlost pojezdu 1 m/s

Nosnost výtahu 450 kg / 6 osob

Počet zastávek/podlaží je 4/4

Výška zdvihu = 15,25 m

Bezbariérové provedení – šířka dveří min. 800 mm, vnitřní rozměr kabiny min. 1000 x 1250 mm, musí splňovat náležitosti vyhl. 398/2009 Sb. ve smyslu paragrafu 2 této vyhlášky.

Horní dojezd výtahu max. 2700 mm pod stropní trám

Pokud bude pro výtah požadována strojovna, je pro ni vyčleněn prostor v suterénu pod schodištěm v místnosti č. 0.17 vedle dveří. Někteří výrobci umisťují strojovnu přímo do nejvyššího místa výtahové šachty, pak není potřeba žádný další prostor.

Vnější plášť výtahové šachty z bezpečnostního vrstveného skla 8 mm

Předpokládaný příkon 4 kW

Technická specifikace výtahu:

KABINA	kovová

povrchová úprava	NEREZ

rozměr kabiny	šířka 1 000 mm, hloubka 1250 mm, výška 2 000 mm

vybavení kabiny	ovládací prvky a polohová signalizace

akustický signál dojezdu výtahu do stanice

madlo v provedení nerez na boční stěně

zrcadlo 1x bok kabina , od poloviny výšky ke stropu

okopové lišty

hovorové obousměrné dorozumívací zařízení, typ GSM

(bez požadavku na zřízení pevné telefonní linky)

nouzové osvětlení v ovl. kombinaci  dle ČSN EN 81.1

podlaha kabiny	kovová, krytá protiskluznou zátěžovou hmotou  PVC

osvětlení kabiny	osvětlovací podhled

ventilace kabiny	přirozená (větracími otvory s velikostí danou rozměrem kabiny)

ŠACHETNÍ DVEŘE	ručně otevíravé, automaticky pomocí dálkového ovládání

povrchová úprava	NEREZ

požární odolnost	EW 60

rozměr šachetních dveří	šířka 800 mm, výška 2200 mm

VÝTAHOVÝ ROZVÁDĚČ	mikroprocesorový

umístění rozváděče	vedle schodiště v 3.NP

ŘÍZENÍ VÝTAHU	frekvenční, tlačítkové se sběrem dolů

VNĚJŠÍ ŘÍZENÍ	ovladači s potvrzením volby (prosvětlením)

provedení		panel v provedení NEREZ osazený tlačítky Antivandal a polohovou signalizací (v základní stanici) a směrovými šipkami ve všech stanicích, Brail písmem, DOT-MATRIX displej

KABINOVÉ ŘÍZENÍ		ovládací panel v provedení NEREZ s displejem pro zobrazování stanic a směru jízdy, prosvětlovací tlačítka Antivandal, Brail písmo

vestavěné nouzové osvětlení, alarm, tlačítko otevření a zavření dveří, indikátor  přetížení

hovorové zařízení

barevný displej a polohová signalizace v ovládacím panelu

Dle požadavku investora bude konstrukce dveří vybavena čipem, umožňující použití výtahu pouze vybraným osobám. Bude zajištěno automatické otvírání dveří pomocí dálkového ovladače pro pravidelné nepohyblivé uživatele. Výrobce zabezpečí, že v případě výpadku el. proudu výtahová kabina sjede do nejbližšího podlaží.

ŠIKMÁ PLOŠINA:

Technická data schodišťové plošiny

počet stanic: 2

umístění: vnitřní

počet ramen: 1

pozice: levá

typ dráhy: přímá

ovládání: tlačítka nebo dálkové ovládání

kotvení dráhy: na pom. sloupky-součást dodávky

nosnost: min. 250kg, max. 300 kg

rozměry desky: 900 x 1200mm

příkon: 650 W

rychlost jízdy: 0,06 – 0,12 m/s

napájecí napětí: 1 × 230V/50 Hz

sklápění přepravní desky:  automatické

sklápění nájezdových můstků a bezpečnostních madel:	automatické

bezpečnostní stop funkce nájezdových můstků při najetí na překážku:	ano

bezpečnostní stop funkce plovoucí podlahy při najetí na překážku:	ano

ovládání plošiny: tlačítky na plošině a ve stanicích nebo dálkovým ovladačem do ruky

ruční nouzový pohon:	ano

V Praze, srpen 2016			Vypracovala: Ing. Helena Zakouřilová