Technický popis mobilních senzorů

Senzory jsou určené pro montáž na vozidla pro kontrolní jízdy ZÚ, nebo sypače. Musí být přizpůsobeny k okamžitému přenosu dat na centrální server, přenáší se aktuální poloha, čas a parametry vozovky, případně teplota a vlhkost vzduchu, rosný bod. Zařízení dále počítá hodnotu přilnavosti/kluzkosti z naměřených dat.

Vzhledem k tomu, že na trhu není senzor, který má online přenos zabudovaný, dodavatel navrhne řešení s využitím mobilního telefonu, tabletu nebo podobného zařízení, které je vhodné ke snímání polohy pomocí GPS a následnému přenosu dat pomocí technologie GPRS/3G/LTE. Zařízení by mělo být vybaveno aplikací, která dokáže v reálném čase zobrazit hodnoty naměřené senzorem tak, aby měl řidič informaci o měřených datech a dokázal alespoň přibližně kontrolovat měřené hodnoty.

Senzory musí být schopné měřená data snímat za pohybu vozidla, ideálně v rychlostech vyšších než 80 km/h, aby byl senzor využitelný i na rychlostních komunikacích za běžného provozu. Senzory snímají hodnoty pomocí optické/IR/laserové technologie, bezkontaktním měřením, jsou chráněny proti nečistotám a aerosolům, které jsou vlivem turbulentního proudění přítomny v prostředí, musí mít odpovídající stupeň krytí, ideálně IP 68, pro provoz v mínusových teplotách musí být senzory vybaveny přiměřeným vyhříváním. Celá sestava musí být přizpůsobena pro napájení z elektrického systému vozidla v rozmezí 12-24V stejnosměrného napětí.

Systém bude v provozu celoročně, v zimním období bude využíván pro potřeby zimní údržby, mimo zimní období bude využíván pro monitoring tvorby vodních ploch na vozovce, dále jako nástroj pro úsekový monitoring teplot vozovky včetně mostů a lesních úseků.

Vhodný mobilní silniční senzor splňuje následující parametry:

•	senzor je neinvazivní

•	měří kontinuálně a za pohybu vozidla

•	měří teplotu silnice, určí stav silnice: sucho/vlhko/mokro/led/sníh

•	určuje kluzkost nebo přilnavost povrchu

•	měří výšku vodního sloupce na silnici, minimálně 2mm

•	počítá rosný bod

•	disponuje rozhraními Bluetooth/RS 485/CAN nebo drátového připojení pro přenos dat do mobilního telefonu, tabletu nebo jiného zařízení určeného pro snímání polohy a odesílání dat na server

•	možnost integrace do stávajících systémů monitoringu ZÚ

Další aspekty:

•	nízká hmotnost, robustní hliníková konstrukce

•	zdroj napájení - 12VDC až 24VDC

•	krytí minimálně IP66

•	pojezdová rychlost při měření min. 80km/hod, vzorkování měření min. 50 Hz

•	kvalitní konstrukční řešení, včetně difuzoru

- jednoduchá aktualizace systému, firmware čidel atp.

•	montážní sada pro upevnění na vozidlo

Další vybavení systému:

•	tablet s vhodnou aplikací GPS a přenosovými možnostmi GPRS/3G/LTE

Další požadavky:

•	technická vyspělost a vysoká úroveň výrobce, včetně zajištění dostupného servisu

•	pokud je výrobce ze zahraniční - nutnost přímého nebo výhradního zastoupení v ČR

•	vysoká odborná úroveň dodavatele - z důvodu zajištění školení pracovníků objednatele a podpora při řešení specifických technických úkolů v rámci zajištění úspěšnosti projektu a provozu v praxi, komunikace v českém jazyce

•	zajištění technické podpory pro nákup zařízení a přesnou specifikaci zařízení, k tomuto účelu se provede specifikace kontrolních vozidel, na které bude zařízení.

Technický popis stacionárních stanic

Stanice budou umístěny na stávajících stožárech VO v majetku obcí v jednotlivých lokalitách. Dle lokálních možností budou stanice napájeny z VO nebo alternativním zdrojem (solárním napájením).

Stanice měří každých 10 minut, naměřená data se odesílají na server dodavatele, odkud se odesílají do centrálního sběrného serveru a odtud do aplikace pro centrální dispečink ZÚ (v současné době aplikace METIS4 provozovaná ŘSD ČR).

Vzhledem k umístění stanic v katastru obcí je požadováno zajištění elektroniky stanice a přenosových technologií ve skříni, která je odolná proti vandalismu.

- Teplota/vlhkost

Vysoce přesný senzor teploty a relativní vlhkosti vzduchu, na základě naměřených hodnot se počítá teplota rosného bodu

Rozsah měření:                            		-50..60°C, 0-100% RV

Přesnost:		± 0.2 °C (–20 °C … +50 °C), ±2%RH

Napájení:		4..32 VDC

Rozsah teplot:		od -50 °C do +60 °C

- Silniční čidlo

Hmotnost		do 1000g

Stavy vozovky			sucho, vlhko, mokro, mokro nasoleno, vlhko nasoleno, led, namrzající srážky, sníh

Rozhraní		RS485, Baudrate: 2400 … 38400 bit/s

Ochrana		IP68

Provozní teplota		–40 … 80 °C

Provozní vlhkost		0..100% RH

Teplota vozovky

Měřící rozsah	 	–40 … 80 °C

Přesnost		±0.1 °C (–20 … 20 ° C), jinak ±0.2 °C

Rozlišení		0.1°C

Teplota namrzání

Měřící rozsah		–30 … 0 °C

Přesnost	 	±0.5°C (0…-2.5°C), jinak ±20%

Rozlišení		0.1°C

Výška vodního sloupce

Měřící rozsah		0..4mm

Kluzkost

Měřící rozsah		0...1 (kluzko…sucho)