Čestné prohlášení

uchazeče ve smyslu splnění technických podmínek stanovených zadavatelem pro potřeby podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v režimu otevřeného řízení a v souladu metodickým návodem pro „Zadávání zakázek v  OPŽP 2014 – 2020“ s názvem:

„Stavební práce v rámci projektů na snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín“

část 3 – objekt školy

Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč: 	………………..

IČ:		…………………

Sídlem: 	………………..

Jednající:	……………….

Jako uchazeč veřejné zakázky čestně prohlašuji, že splňuji níže uvedené technické požadavky zadavatele a mnou nabízené plnění pro uvedenou veřejnou zakázku splňuje níže vyjmenované technické požadavky stanovené zadavatelem, což doložím zadavateli předložením prostých kopií všech níže požadovaných dokumentů a specifikací v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč (nebo jeho poddodavatel, který bude odpovídající činnost provádět) byl držitelem:

- osvědčení pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů

- osvědčení k montáži plastových a hliníkových výplní stavebních otvorů (pokud bude montáž otvorových výplní provádět přímo výrobce oken jako poddodavatel, není potřeba).

Osvědčení se musí vztahovat na materiál, který hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky a který musí splňovat veškeré parametry stanovené projektovou dokumentací. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány, a musí být doloženo v nabídce.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil, že zateplovací systém ETICS, který hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, je certifikovaný. Uchazeč dále předloží technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení.

- Uchazeč předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

- izolace střechy: EPS 100 S (λ ≤ 0,037 W/m.K při tloušťce 200 mm)

- izolace fasády: EPS s grafitem (λ ≤ 0,032 W/m.K při tloušťce 120 mm)

- izolace soklu: EPS perimetrický (λ ≤ 0,034 W/m.K při tloušťce 120 mm)

- Uchazeč předloží prohlášení o vlastnostech a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Otvorové výplně, které hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky, musí splňovat specifikaci uvedenou v projektové dokumentaci a požadavek na maximální součinitel prostupu tepla celé výplně, dle výpisu výplní. Nyní v rámci hodnocení veřejné zakázky uchazeč předloží doklady na:

- plastové okno na budově školy, označení B01, Uw = max. 0,85 W/(m2K).

Splnění výše uvedených parametrů bude doloženo Prohlášením o vlastnostech vydaným v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), které platí pro výrobky uvedené na trh po 1. 7. 2013.

Prohlášení o vlastnostech může být nahrazeno ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v Prohlášení o shodě není uvedena hodnota celkového součinitele prostupu tepla otvorové výplně Uw resp. Ud, musí být do nabídky zároveň doložen dokument vydaný nezávislou třetí stranou – oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), na který se Prohlášení o shodě odkazuje a ve kterém je hodnota Uw resp. Ud uvedena.

- Pro prokázání výše uvedených požadavků zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil výpočet celkového součinitele prostupu tepla podle ČSN EN ISO 10077-1 pro plastové okno na budově školy, označení B01, Uw = max. 0,85 W/(m2K).

- Součástí doložení podkladů pro přijetí nabídky je detail řešení nadpraží oken ve třídách, kde jsou instalovány žaluzie pro stínění, sloučené s automatickým řízením. Způsob osazení okna, resp. jeho řešení např. doplňkovými profily musí v nadpraží vytvořit možnost provedení zateplení nadpraží pod kastlíkem v tl. min. 50mm. (viz schematický detail). Kastlík nesmí zasahovat do profilu horní hrany okna, okno v nadpraží je opatřeno rozšiřovacím profilem 60mm z důvodů připojení vnitřního podhledu ze SDK, naopak je předsazen nad rovinu rámu okna v oblasti stavebního, zaizolovaného nadpraží.

- Uchazeč v nabídce předloží technický list vzduchotechnických jednotek s rekuperací odpadního tepla, které má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky. Technický list musí obsahovat základní technické parametry VZT jednotky (typ jednotky, rozměry, hmotnost, typ deskového výměníku, objemový průtok vzduchu, účinnost rekuperace odpadního tepla).

Zadavatel požaduje, aby použité VZT jednotky splňovaly následující požadavky:

| Zařízení | Průtok (m3/h) při p=250 Pa | ZZT výměník | Účinnost ZZT (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| VZT 1 | min. 3000 | rotační | min. 80 |
| VZT 2 | min. 1875 | rotační | min. 80 |
| VZT 3 | min. 1875 | rotační | min. 80 |

- Zadavatel současně požaduje, aby uchazeč doložil, že použité VZT jednotky splňují požadavky definované nařízením komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E (požadavek na ekodesign větracích jednotek s platností od 1. 1. 2016).

- Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč doložil, že senzory CO2, které hodlá využít pro plnění veřejné zakázky, budou založeny na principu infračervené absorpce - tzv. IR

V 	dne

________________
podpis