Čestné prohlášení

uchazeče ve smyslu splnění technických podmínek stanovených zadavatelem pro potřeby podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v režimu otevřeného řízení a v souladu metodickým návodem pro „Zadávání zakázek v  OPŽP 2014 – 2020“ s názvem:

„Stavební práce v rámci projektů na snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín“

část 4 – objekt kuchyně, jídelny a vstupu

Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč: 	………………..

IČ:		…………………

Sídlem: 	………………..

Jednající:	……………….

Jako uchazeč veřejné zakázky čestně prohlašuji, že splňuji níže uvedené technické požadavky zadavatele a mnou nabízené plnění pro uvedenou veřejnou zakázku splňuje níže vyjmenované technické požadavky stanovené zadavatelem, což doložím zadavateli předložením prostých kopií všech níže požadovaných dokumentů a specifikací v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč (nebo jeho poddodavatel, který bude odpovídající činnost provádět) byl držitelem:

- osvědčení pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů

- osvědčení k montáži plastových a hliníkových výplní stavebních otvorů (pokud bude montáž otvorových výplní provádět přímo výrobce oken jako poddodavatel, není potřeba).

Osvědčení se musí vztahovat na materiál, který hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky a který musí splňovat veškeré parametry stanovené projektovou dokumentací. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány, a musí být doloženo v nabídce.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil, že zateplovací systém ETICS, který hodlá použít pro plnění veřejné zakázky, je certifikovaný. Uchazeč dále předloží technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení.

- Uchazeč předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

- izolace střechy: EPS 100 S (λ ≤ 0,037 W/m.K při tloušťce 220 mm u střechy nad vstupem, při tloušťce 280 mm u střechy nad kuchyní a jídelnou)

- izolace střechy: minerální vata (λ ≤ 0,037 W/m.K při tloušťce 40 mm)

- izolace fasády: EPS 70F (grafitový) (λ ≤ 0,032 W/m.K při tloušťce 120 mm vstupní část a při tloušťce 160 mm kuchyně a jídelna)

- izolace soklu: EPS perimetrický (λ ≤ 0,034 W/m.K při tloušťce 120 mm soklu u vstupu a při tloušťce 160 mm soklu u kuchyně a jídelny)

- Uchazeč předloží prohlášení o vlastnostech a doklady prokazující shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci. Otvorové výplně, které hodlá uchazeč použít pro plnění veřejné zakázky, musí splňovat specifikaci uvedenou v projektové dokumentaci a požadavek na maximální součinitel prostupu tepla celé výplně, dle výpisu výplní. Nyní v rámci hodnocení veřejné zakázky uchazeč předloží doklady na:

- plastové okno na budově jídelny, označení W39, Uw = max. 0,9 W/(m2K).

Splnění výše uvedených parametrů bude doloženo Prohlášením o vlastnostech vydaným v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR), které platí pro výrobky uvedené na trh po 1. 7. 2013.

Prohlášení o vlastnostech může být nahrazeno ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v Prohlášení o shodě není uvedena hodnota celkového součinitele prostupu tepla otvorové výplně Uw resp. Ud, musí být do nabídky zároveň doložen dokument vydaný nezávislou třetí stranou – oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), na který se Prohlášení o shodě odkazuje a ve kterém je hodnota Uw resp. Ud uvedena.

- Pro prokázání výše uvedených požadavků zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil výpočet celkového součinitele prostupu tepla podle ČSN EN ISO 10077-1 pro plastové okno na budově jídelny, označení W39, Uw = max. 0,9 W/(m2K)

V 	dne

________________
podpis