Zdenka Veselá – FOR STAV

Projektová a investiční činnost ve výstavbě

T. G. Masaryka 727, 272 01 Kladno
IČ: 12569151
č.aut. 004538 ze dne 27.6.1995

Identifikační údaje stavby:

Název stavby :  Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slaném, ul. Šultysova 518 , Slaný, k.ú. Slaný

- Výměna okem vč. stavebních úprav

Druh stavby :   Výměna oken vč. stavebních úprav

Místo stavby : Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slaném, ul. Šultysova 518 , Slaný

Kraj : Středočeský

A	-	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	-	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	-	SITUACE STAVBY

E	- 	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F	-	DOKUMENTACE STAVBY

Seznam příloh :

Stavební část - výkresy :

S01 Katastrální situace

S02  Stávající stav - Půdorys 1 . NP

S03  Stávající stav - Půdorys 2 . NP

S04  Stávající stav - Půdorys 3 . NP

S05  Stávající stav – Řez stávajícím oknem ul. fasády

S06  Stávající stav - Pohled – Šultysova ulice

S07  Stávající stav - Pohled – Wilsonova ulice

S08  Stávající stav - Pohled – Dvůr

- Tabulky závad  jednotlivých stávajících oken  /viz. CD/

N01  Navrhovaný stav - Půdorys 1 . NP

N02  Navrhovaný stav - Půdorys 2 . NP

N03  Navrhovaný stav - Půdorys 3 . NP

N04  Navrhovaný stav – Fasáda Šultysova ulice

N05  Navrhovaný stav - Pohled –Wilsonova ulice

N06  Navrhovaný stav - Pohled - Dvůr

N07  Navrhovaný stav – Tabulka oken a dveří

N08  Řez svislý / vzorový detail/ rozměry oken viz.tabulky ve výkresové dokumentaci/

- Rozhodnutí MěU Slaný – odbor kultury a památkové péče

- Odborné posouzení NPÚ Praha

- Zápis o prohlídce stavby a posouzení vzorového okna-předlohy pro výrobu dalších oken

- Položkový rozpočet

- Výkaz výměr

Zpracováno dle vyhl. č.499/2006 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

A -  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

a)	Základní charakteristika stavby a její účel

Jedná se o výměnu oken včetně stavebních úprav na  objektu  Dům dětí a

mládeže  Ostrov v ul. Šultysova 518 , Slaný , k.ú. Slaný .

Stavební úpravy spočívají ve výměně dřevěných špaletových / kastlových/ oken za okna též kastlová  - vnější okno , kastle a rám vnitřního okna budou provedena nově jako replika stávajícího okna a vnitřní křídla kastlového okna se opraví , repasují. Vnější parapet zůstane stávající a vnitřní se provede nově , viz. Odborné vyjádření dle § 14 zákona 20/1987Sb. ve znění pozdějších předpisů ze dne 27.12 2016 NPÚ Praha a Rozhodnutí ze dne 11.1.2017 MěU Slaný odbor kultury čj.56656/2016/OK.

V průběhu zmapování a provedení prohlídky všech stávajících oken  na objektu , v rámci projektu bylo rozhodnuto provedení a osazení vzorového okna , bylo vybráno č. 201/12 v kanceláři p. ředitelky Geringové.  Dne 19.12.2018  Po prohlídce vyrobeného okna v dílně p. ing. Pláničky a  zápisem ze dne 19.12.2018 bylo schváleno a doporučeno jako předloha /okno   vzorové/   pro výrobu dalších oken na objektu čp. 518 v Šultysově ulici ve Slaném  viz. zápis .

Nárožní dům čp. 518 , Dům dětí a mládeže Ostrov , bývalá Okresní hospodářská záložna, nemovitá kulturní památka se nachází v jihozápadní části městské památkové zony.

Byl postaven roku 1888 podle projektu architekta Rudolfa Štecha.  Malby na fasádě provedl A. Hofbauer dle návrhů M. Alše.

Jedná se o dvoupatrovou  budovu na půdorysu L s novorenesanční výzdobou, krytou dvojicí sedlových střech.

Prostory osvětlují z obou stran výškové okenní otvory s půlkruhovými záklenky. Jsou zde osazena původní dvojitá dřevěná špaletová okna.

Dvoukřídlá okna odděluje od prosklení v záklenku profilovaný poutec s podélnými plastickými rámci pod římsičkou , předsazením v úrovni klapačky, které má shodnou profilaci a rámeček vyplněný diamantem. Klapačka půlkruhového průřezu má sloupkový motiv s odstupněným dříkem se zkosenými rohy a zakulacenou profilovou hlavicí.  Jemnou profilací jsou opatřeny i rámy okenních křídel  a profilované jsou i vnitřní křídla.

Vnější křídla jsou opatřena hnědým nátěrem a vnitřní křídla jsou ve smetanově bílém odstínu  Okna doplňuje i příslušné původní mosazné kování / olivy a závěsy/.

K výměně oken se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového útvaru – územního odborného pracoviště Čech v Praze dne 27.12.2016 a ve svém vyjádření doporučil provedení výměny oken za podmínek , které je obsaženo v Rozhodnutí  odboru kultury Městského úřadu Slaný a Zápisem z prohlídky „vzorového okna“ ze dne 19.12.2018 , jímž se projektant řídí a zapracoval je do projektu výměny oken vč. stavebních úprav .

b) 	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním

pozemku a  o majetkoprávních vztazích

Stavba stávající budovy je v souladu s územním plánem města. Stavebník je majitelem  objektu. Z urbanistického a architektonického hlediska nedojde k zásadní změně stávajícího vzhledu objektu.

c)	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byla provedena obhlídka stavby, dokumentace je založena na zapůjčených

výkresech, zaměření na místě a na požadavcích investora, nutná výkresová

dokumentace.

Podrobný průzkum byl proveden viz.  Tabulky závad jednotlivých oken

stávajících /viz. CD/ a bude ještě  proveden před zahájením prací

dodavatelskou firmou a v případě nových skutečností bude upřesněn

další postup stavebních prací.

d)  	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou a jsou respektovány.

e) 	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou v projektu respektovány a

dodrženy.

f)  	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Z architektonického hlediska nedojde zásahem do fasády na  objektu výměnou oken uličních i dvorních k zásadní změně stávajícího vzhledu objektu.

g) 	Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Před zahájením stavebních prací na výměně otvorových výplní, oken a některých dveří viz. výkresová dokumentace je nutné po vybourání okenních prvků stávající otvor začistit a je nutno provést přesné zaměření jednotlivých otvorů pro okna a dveře, venkovní parapety zůstávají stávající a je nutné proto vybourávat stávající okna  s největší opatrností , aby nebyly poškozeny .

h)	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládané zahájení stavby v roce 2019 – 2020.

- statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na

ochranu životního prostředí a ostatní v tis.Kč, dále údaje o podlahové

ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách

bytových a nebytových

- není předmětem tohoto projektu

j) 	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním

pozemku a  o majetkoprávních vztazích

Stavba stávající budovy je v souladu s územním plánem města. Stavebník je majitelem  objektu. Z urbanistického a architektonického hlediska nedojde k zásadní změně stávajícího vzhledu objektu.

k)	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byla provedena obhlídka stavby, dokumentace je založena na zapůjčených výkresech, zaměření na místě a na požadavcích investora, nutná výkresová dokumentace. Podrobný průzkum bude proveden před zahájením prací a v případě nových skutečností bude upřesněn další postup stavebních prací. Dopravní napojení na stávající infrastrukturu stávající.

Orientační cena výměny oken a dveří fasády bude stanovena po

výběrovém řízení   jednotlivých firem.

Stavba bude využívána jako doposud, provedením těchto stavebních prací  bude

zlepšena tepelná pohoda v objektu a dojde k úspoře energií.

Datum : leden 2019

B - SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- Zhodnocení staveniště, u změny dotčené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Nárožní dům čp. 518 , Dům dětí a mládeže Ostrov , bývalá Okresní hospodářská záložna, nemovitá kulturní památka se nachází v jihozápadní části městské památkové zony.

Byl postaven roku 1888 podle projektu architekta Rudolfa Štecha.  Malby na fasádě

provedl A. Hofbauer dle návrhů M. Alše.

Jedná se o dvoupatrovou  budovu na půdorysu L s novorenesanční výzdobou, krytou dvojicí sedlových střech.

Prostory osvětlují z obou stran výškové okenní otvory s půlkruhovými záklenky. Jsou zde osazena původní dvojitá dřevěná špaletová okna.

Dvoukřídlá okna odděluje od prosklení v záklenku profilovaný poutec s podélnými plastickými rámci pod římsičkou , předsazením v úrovni klapačky, které má shodnou profilaci a rámeček vyplněný diamantem. Klapačka půlkruhového průřezu má sloupkový motiv s odstupněným dříkem se zkosenými rohy a zakulacenou profilovou hlavicí.  Jemnou profilací jsou opatřeny i rámy okenních křídel  a profilované jsou i vnitřní křídla.

Vnější křídla jsou opatřena hnědým nátěrem a vnitřní křídla jsou ve smetanově bílém odstínu . Okna doplňuje i příslušné původní mosazné kování / olivy a závěsy/.

K výměně oken se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového útvaru – územního odborného pracoviště Čech v Praze dne 27.12.2016 .

Ve svém vyjádření doporučil provedení výměny oken za podmínek , které je obsaženo v Rozhodnutí  odboru kultury Městského úřadu Slaný a Zápisem z prohlídky „vzorového okna“ ze dne 19.12.2018 , jímž se projektant řídí a zapracoval je do projektu výměny oken vč. stavebních úprav .

b) 	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním

K výměně oken se písemně vyjádřil zástupce Národního památkového útvaru – územního odborného pracoviště Čech v Praze dne 27.12.2016 .

a ve svém vyjádření doporučil provedení výměny oken za podmínek , které je obsaženo v Rozhodnutí  odboru kultury Městského úřadu Slaný a Zápisem z prohlídky „vzorového okna“ ze dne 19.12.2018 , jímž se projektant řídí a zapracoval je do projektu výměny oken vč. stavebních úprav .

Jde o stavbu, která svou hmotovou podobou dokládá typickou zástavbu daného místa a patří ke stavbám, které jsou kulturní památkou, podílejí se významně na zachování charakteru a hodnot památkové zóny. Mezi tyto hodnoty patří mimo jiné také vnější výzdoba a vzhled fasád včetně výplní otvorů. Okna se významně  podílejí na architektonickém výrazu budovy.

c)	Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  souvisejících

Z urbanistického hlediska nedojde k zásadní změně stávajícího vzhledu objektu. Barva opravy fasády bude-li poškozena , se  provede dle stávající barevnosti fasády.

d)	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Bourací práce:

Jedná se  o vybourání stávajících výplní otvorů , oken a některých dveří  viz. výkresová dokumentace stávajícího stavu a nového návrhu výměny výplní otvorů.

Před zahájením stavebních prací na výměně otvorových výplní, oken a některých dveří viz. výkresová dokumentace je nutné po vybourání okenních prvků stávající otvor začistit a je nutno provést přesné zaměření jednotlivých otvorů pro okna a dveře, venkovní parapety zůstávají stávající a je nutné proto vybourávat stávající okna  s největší opatrností , aby nebyly poškozeny a aby nebyla poškozena stávající omítka na fasádě.

Výměna oken a dveří, parapety vnější a vnitřní:

Stávající uliční  okna a  okna a dveře ve dvorní části objektu  , které se vyměňují , nesplňují nárokované technické požadavky a proto dojde k jejich výměně.

Výměna výplní otvorů – oken a dveří , počet , velikost , zasklení, barva, kování a parapety    viz. hlavní  tabulka oken a dveří ve  výkresové části projektu .

Každý návrh výměny výplní otvorů ve výkresové dokumentaci jednotlivých výkresů obsahuje tabulku měněných otvorů, jejich rozměr a množství, dále rozměr vnitřního parapetu a též jejich množství.

Ve všech  půdorysech i v pohledech je zakreslení pozic vyměňovaných výplní otvorů včetně jejich rozměrů, otevírání a jejich množství / počtu/.

Stávající okna na budově mají nevyhovující tepelně technické vlastnosti -  požadovaná hodnota normou ČSN 73 0540 – 2: 2007 .

U oken s jednoduchým zasklením tl. 4mm je koeficient Uw 2,9 W/(m2K)), u kastlových oken je jednoduché zasklení 2x4mm a tj. Uw 1,7 W/(m2K)). U vnějších křídel bude ještě  použito systémové těsnění osazené do drážky v okenním profilu. /těsnění funkční spáry./,  provedení připojovací spáry a způsob opravy a zarovnání stavebních otvorů  musí odpovídat normě ČSN 74 6077.

Zároveň dojde k výraznému omezení spárové infiltrace, proto je nutné zajistit pravidelné větrání. Pokud nebudou prostory dostatečně větrány, může dojít  při správném provedení výměny oken k tvorbě plísní .

Nová uliční okna v 1 NP, ve 2 NP a ve 3NP / ul. Šultysova a Wilsonova/  budou konstrukce kastlové, okna budou otevíravá spodní křídlo vnitřní  opatřené zamykacím mechanismem a horní  křídlo /nadsvětlík/ bude otevírací  s kličkou / olivou/  vlevo a závěsem vpravo u vnitřních oken a u vnějších oken bude nadsvětlík sklopný jako je u stávajících oken. viz. vzorové okno.

Okna do ulice jsou  v 1NP až 3NP opatřeny stávajícími  žaluziemi.

Okna ve dvorní části venkovní budou  zaskleny izolačním dvojsklem s použitím bezpečnostního skla connex 3.3.2 . Vnitřní okna budou stávající – repase.

Okna sklepní v ul. Šultysova a Wilsonova  - 001, 002 a 003 jsou jednokřídlá, otevírací i sklápěcí s dvojsklem dřevěná , barva RAL 1015 a v soc. zázemí okna č. 101, 102 a 103  ve dvorní fasádě  jsou jednokřídlá, otevírací i sklápěcí s dvojsklem, dřevěná , barva RAL 1015.  Oboje okna – sklepní i na soc. zázemí  budou též opatřeny zamykacím mechanismem v kličce.

Použití oken s tepelně izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/(m2K)) / dvorní fasáda/, kde celkový součinitel prostupu tepla okna je UW = 1,2  W/(m2K) viz. proj. dokumentace -  provedení připojovací spáry a způsob opravy a zarovnání stavebních otvorů  musí odpovídat normě ČSN 74 6077.

Vnitřní parapety budou provedeny -  dřevěné , šíře parapetu bude vždy přeměřena dle skutečnosti  přímo na stavbě po osazení oken, barva se provede shodná s barvou vnitřního okna  , množství a délka viz . tab. ve výkresové části projektu. Vnější parapety zůstávají stávající.

Dále se jedná  o výměnu dveří D2  ve dvorním traktu objektu viz. výkresová dokumentace stávajícího stavu a nového návrhu výměny výplní otvorů .

Dveře –  které se mění budou provedeny dřevěné s nadsvětlíkem, atypické - vel. viz tabulka ve výkresové části,   kování zapuštěné , barva dveří koresponduje s barvou oken ve dvorní fasádě RAL 1015.

Hlavní vstupní dveře do budovy z ulice Šultysova budou opraveny – repase.

Výměna výplní otvorů – oken a dveří , počet , velikost , zasklení, barva, kování a parapety    viz. tabulka oken a dveří ve  výkresové části projektu .

Před zahájením výroby oken a dveří je nutné zaměřit přesné rozměry stavebních otvorů přímo na stavbě dle skutečnosti.

Úpravy povrchů:

Vnitřní omítky v místnostech / ostění/ po bourání oken začištěny , opraveny a bude provedena malba, dle stávající malby, která v příslušné místnosti je provedena.

Provedení připojovací spáry a způsob opravy a zarovnání stavebních otvorů  musí odpovídat normě ČSN 74 6077 .

Barva opravy fasády / okenní otvory /  bude provedena dle stávající barevnosti fasády.

Vnější omítky -  barva opravy fasády ve dvorní části   bude provedena dle stávající barevnosti fasády.

Keramické parapety:

V soc. zázemí  se parapety provedou keramické , bílé. Ve stávajících prostorách, kde  je již tento parapet proveden  je stávající/.

Nátěry:

Barva provedení oken uličních /venkovní strana/, sklepních , na soc.zázemí a stávajících a nových dveří  -   bude provedena v barvě RAL 8003 vč. zakytování zasklení a vnitřní bude provedena v barvě RAL 1015 a ostatní části okna  v barvě RAL 1015 / parapety , zakytování zasklení ../.

Zasklívání:

Uliční okna kastlová  budou  zasklena jednoduchým sklem F 4mm tloušťky  /kastlová okna 2x/ , těsnící materiál pro zasklení – plastické těsnění jehož zpevnění probíhá oxidací , plocha tmelu se musí natřít , aby byl odolný proti povětrnostním vlivům. viz. zápis ze dne 19.12.2018.

U oken s jednoduchým zasklením tl. 4mm je koeficient Uw 2,9 W/(m2K)), u kastlových oken je jednoduché zasklení 2x4mm a tj. Uw 1,7 W/(m2K)). U vnějších křídel bude ještě  použito systémové těsnění osazené do drážky v okenním profilu. /těsnění funkční spáry./,  provedení připojovací spáry a způsob opravy a zarovnání stavebních otvorů  musí odpovídat normě ČSN 74 6077.

Dvorní okenní otvory jsou zaskleny  tepelně izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/(m2K)) / dvorní fasáda/, kde celkový součinitel prostupu tepla okna je UW = 1,2  W/(m2K) viz. proj. dokumentace -  provedení připojovací spáry a způsob opravy a zarovnání stavebních otvorů  musí odpovídat normě ČSN 74 6077.

Kování:

Nové kování / vnější okna / bude provedeno přesnými kopiemi původního stávajícího a bude mosazné. Chybějící kování u vnitřních oken bude doplněno přesnými replikami stávajícího kování – mosazné. Při provedení repase křídel vnitřních oken zůstává kování stávající, nebude-li funkční též se vymění za kopie.

Kování u dvorních oken vnějších bude mosazné a též bude provedeno jako přesná kopie stávajícího kování . Schodišťová okna budou pouze vnější a kování bude též přesnou replikou stávajícího kování. Zabezpečení bude provedeno zamykacími klikami jako u EURO oken.

Před zahájením stavebních prací  budou provedeny tyto práce :

- Stavba prostorového lešení, zakrytí lešení / stavby/

- Bude  provedena konečná obhlídka stavby před zahájením bouracích a stavebních prací

- Vybourání stávajících oken a dveří – provedení velmi šetrné vzhledem k venkovní fasádě a bude provedeno postupně.

e)	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Je stávající, stavební úpravy jej nezmění.

f)	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Technická a dopravní infrastruktura není stavbou změněna. Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území.

g)	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Jedná se o výměnu oken včetně stavebních úprav na  objektu  Dům dětí a

mládeže Ostrov ve Slaném , ul. Štulcova 518 ,  k.ú. Slaný .

Odpady  budou ukládány, tak jako obvykle, do popelnic umístěných na pozemku stavebníka. Likvidace domovního odpadu bude prováděna běžným způsobem.

Odpad ze stavby (stavební suť) bude vyvážen na skládku. Přehled odpadů dle Katalogu odpadů :

17  stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 01 měď, bronz, mosaz

17 04 05 železo a ocel

17 07 01 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01,

17 09 02 a 17 09 03

Likvidaci bude provádět odborná firma na základě smlouvy o dílo.

h)	řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Vstupy do objektu jsou stávající, nejsou bezbariérové.

i)	průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Podrobný průzkum objektu   bude proveden před zahájením stavebních a  montážních prací.

j)	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Stavba bude stávající, beze změn.

k)	Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba je jeden stavební celek.

l)	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba si nevyžádá žádné přeložky inženýrských sítí.

Pro zařízení staveniště a stavbu lešení bude použit pouze pozemek investora.

m)	způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

Při provádění všech prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci (Vyhl. č. 324/1990 Sb.), aby nedošlo ke zranění osob na stavbě pracujících a k přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Upozorňujeme zejména na tyto práce:

- zajistit místo staveniště tak, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob a

především  dětí do prostoru staveniště a ke zranění osob

-      při práci používat předepsané ochranné pomůcky

-      dodržovat technologie stavebních materiálů doporučené výrobci

- Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy neovlivní mechanickou odolnost a stabilitu budovy.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Při provádění všech prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci (Vyhl. č. 324/1990 Sb.), aby nedošlo ke zranění osob na stavbě pracujících a k přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště.

Odpady vzniklé stavbou budou likvidovány dle platných předpisů odbornou firmou.

4.	Bezpečnost při užívání

Projektová dokumentace splňuje normy a předpisy zajišťující bezpečnost při užívání stavby.

5.	Ochrana proti hluku

Stavba se nachází  v objektu  Dům dětí a mládeže  Ostrov ve Slaném ul.

Šultysova 518, k.ú.Slaný . Jedná se o výměnu oken včetně   stavebních

úprav. Ochrana proti hluku je stávající.

6.	Úspora energie a ochrana tepla

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické

náročnosti budov.

7. 		Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

Stávající řešení vstupů do objektu je beze změn.

8.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Navrhované stavební prvky a hmoty jsou z hlediska radonové problematiky vyhovující, nebudou zásadním způsobem přispívat ke zvýšené koncentraci radonu ve vnitřním prostředí objektu, neboť každý výrobce musí deklarovat u svého zboží splnění požadovaných kritérií,

tj. v našem případě limitů přípustného obsahu přírodních radioaktivních prvků v jednotce hmotnosti dodávaného či vyráběného prvku.

9.	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je stávající.

10.	Inženýrské  objekty

a. 	odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

Dešťové vody ze střechy budou svedeny stávajícím způsobem

b.	zásobování vodou

stávající

c.	zásobování energiemi

stávající

d.	řešení dopravy

stávající.

e.	povrchové úpravy okolí stavby, vč. vegetačních úprav

není předmětem projektu

C.	SITUACE STAVBY

- koordinační situace stavby (stávající stav) je v měř. 1 : 500

D.	DOKLADOVÁ  ČÁST

Stanoviska, posudky, výsledky projednání a požadavky dotčených orgánů budou respektovány .

Kladno 1/2019

E. ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

  - Technická zpráva

a)

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.

Stavba se nachází  v objektu  Dům dětí a  mládeže Ostrov ve Slaném , ul.

Štulcova 518 ,  k.ú. Slaný . Jedná se o výměnu oken včetně   stavebních

úprav.

Uložení stavebního materiálu bude situováno do dvorní části objektu a

toto bude řešeno mezi investorem a dodavatelem před zahájením prací a

před převzetím staveniště.

Zabezpečení staveniště bude provedeno před zahájením stavebních prací,

příjezd na staveniště je po místní komunikaci.

b)  	významné sítě technické infrastruktury

Stavba je napojena na přípojky, beze změn.

c)	napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Pro stavbu budou využívány stávající přípojky.

d)	úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč, nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbu bude zamezen přístup třetích osob.

e) 	uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných

zájmů

Vjezd a výjezd ze staveniště bude udržován tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Pokud ke znečištění dojde, stavebník zajistí její úklid.

f)	řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících objektů

Pro zařízení staveniště bude na pozemek osazena buňka pro skladování materiálu v suchém prostředí a bude vybudován přístřešek. Po dobu stavby bude na pozemku umístěno chemické WC.

g)	popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.

Zařízení staveniště nevyžaduje žádné další stavby.

h)	stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stavba bude zajištěna proti přístupu cizích osob, na stavbě se budou pohybovat pouze proškolení pracovníci, jednotlivé práce budou prováděny dle technologických postupů, při dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

i)	podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Odpady ze stavby budou odváženy na řízenou skládku určenou městským úřadem. Komunikace znečištěné stavbou budou po celou dobu stavby uklízeny na náklady stavby. Stavebník zajistí jejich úklid a co nejmenší míru znečištění.

j)	orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

zahájení  prací                           rok 2019

dokončení stavby                       rok 2020

Závěr :

1/ Před zahájením stavby  je nutné zaměřit přesné rozměry stavebních délek konstrukcí a výplní otvorů   přímo  na stavbě dle skutečnosti.

2/ Uliční fasáda – havarijní stav ,venkovní část , kastle a vnitřní rám bude provedena replika  vnitřní křídla repase, při větší devastaci křídel též bude provedena replika. Nutno posoudit okno od okna a rozhodnutí zapsat do Stavebního deníku dle popisu oken v projektové dokumentaci a provést fotodokumentaci. Do vnitřních oken bude provedeno systémové těsnění osazené do drážky v okenním profilu.

Partie nadsvětlíku u vnitřního okna bude provedena otevírací namísto původního sklopného.

3/ Dvorní fasáda a schodiště – Venkovní rámy a křídla oken budou provedena nově s izolačním dvojsklem  ve stejné barevné kombinaci a vnitřní křídla budou provedena repase. Vnitřní okna na schodišti nebudou provedena.

4/ Okna jsou zasklena jednoduchým sklem F 4mm tl. /kastlová okna 2x/ , těsnící materiál pro zasklení – plastické těsnění jehož zpevnění probíhá oxidací , plocha tmelu se musí natřít , aby byl odolný proti povětrnostním vlivům.

5/ Barva  provedení /nátěr oken /  – vnější strana RAL 8003

ostatní části oken RAL 1015

6/ Kování – repliky mosazné , / chybějící kování bude též mosazné přímými kopiemi stávajícího .

7/ Z důvodů bezpečnostních opatřeních v rámci provozu  budovy  bude u vnitřních křídel provedeno zamykání okna v jeho dolní části . Ve dvorní části bude provedeno zamykání křídel v klice okna – provedení jako u Euro oken.

8/ Vzorové okno – provedené jako předloha pro výrobu dalších je zabudováno v ředitelně Mgr. Geringové  , ve výkresové dokumentaci je situováno ve 2 NP objektu č. 201/12.

9/ Dokončením tohoto investičního záměru v objektu Domu dětí a mládeže „Ostrov „ v Šultysově ulici čp. 518  ve Slaném dojde ke zkvalitnění tepelné pohody celého objektu, k úspoře energií  a též ke zvýšení bezpečnostních opatřeních v rámci provozu budovy  odpovídající současným legislativním požadavkům.

10/ Stavba odpovídá všem požadavkům a podmínkám požadovaných od  zástupce Národního památkového útvaru – územního odborného pracoviště Čech v Praze dne 27.12.2016 , který  ve svém vyjádření doporučil provedení výměny oken za podmínek , které je obsaženo v Rozhodnutí  odboru kultury Městského úřadu Slaný a Zápisem z prohlídky „vzorového okna“ ze dne 19.12.2018 , jímž se projektant řídí a zapracoval je do projektu výměny oken vč. stavebních úprav.

Realizace prací je možná v tom případě , že budou v rámci schvalování této projektové dokumentace respektovány všechny připomínky orgánů státní správy a všech zákonných účastníků stavebního řízení.

V Kladně   1/2019

Seznam příloh :

Stavební část - výkresy :

S01 Katastrální situace

S02  Stávající stav - Půdorys 1 . NP

S03  Stávající stav - Půdorys 2 . NP

S04  Stávající stav - Půdorys 3 . NP

S05  Stávající stav – Řez stávajícím oknem ul. fasády

S06  Stávající stav - Pohled – Šultysova ulice

S07  Stávající stav - Pohled – Wilsonova ulice

S08  Stávající stav - Pohled – Dvůr

- Tabulky závad  jednotlivých stávajících oken  /viz. CD/

N01  Navrhovaný stav - Půdorys 1 . NP

N02  Navrhovaný stav - Půdorys 2 . NP

N03  Navrhovaný stav - Půdorys 3 . NP

N04  Navrhovaný stav – Fasáda Šultysova ulice

N05  Navrhovaný stav - Pohled –Wilsonova ulice

N06  Navrhovaný stav - Pohled - Dvůr

N07  Navrhovaný stav – Tabulka oken a dveří

N08  Řez svislý / vzorový detail/ rozměry oken viz.tabulky ve výkresové dokumentaci/

- Rozhodnutí MěU Slaný – odbor kultury a památkové péče

- Odborné posouzení NPÚ Praha

- Zápis o prohlídce stavby a posouzení vzorového okna-předlohy pro výrobu dalších oken

- Položkový rozpočet

- Výkaz výměr