Název dokumentu :

DOMOV UNHOŠŤ – oprava fasády staré budovy

v Unhošti, parc. č. 581, 1265/2, 1267/2, 1268/4

STATICKÉ POSOUZENÍ

Stupeň dokumentace

DÚR+DSP

Označení přílohy:

A

Datum vytvoření přílohy:

prosinec 2018

STATICKÉ POSOUZENÍ

A.1	Popis objektu

Projekt řeší zateplení domova seniorů v Unhošti. Domov slouží pro bydlení seniorů a pro sociální služby. V objektu se nacházejí pokoje, kuchyň, prádelna, lékař apod.

Jedná se o zateplení části budovy Domova seniorů. Část budovy je již zateplená, projekt řeší zateplení zbytku budovy.

Objekt má dvě nadzemní podlažní a půdu, objekt je částečně podsklepen. Objekt má nepravidelný tvar.

Střecha na části objektu je šikmá valbová o sklonu 30° a na části budovy je šikmá střecha o sklonu 5°.

konstrukční a materiálové řešení

- obvodové zdivo:	-  stávající cca 450mm + zateplení 180mm minerální vata

- omítka:	-  silikonová

- mechanická odolnost a stabilita

                - Jedná se o novostavbu rodinného domu, které má dvě nadzemní podlaží. Objekt je 	nepodsklepen.

                - Základy:

                - Před započetím samotných prací na opravě fasády je nutné provést přípravné práce.  Na začátku přípravných prací je nutné postavit lešení na celou výšku objektu. Poté budou z fasády odstraněny veškeré konstrukce zavěšené na fasádě. Jako např. Plastové parapety u oken, Odstranění svodů a háků na svody, odstranění hromosvodu, odstranění oplechování atiky a oplechování okapů plochých střech, odstranění stříšky nad zadními vstupními dveřmi, odstranění dvou zábradlí na čelní stěně, odstranění střešních dešťových žlabů, odstranění mříží v oknech, přeložení plynového potrubí na stěně 7, Odstranění světel z fasády. Po odstranění veškerých nepotřebných zabudovaných konstrukcí bude upravena fasáda. Bude osekána římsička na přechodu mezi soklem a omítkou. Dále bude odstraněn obklad ze soklu na stěnách 7,8,9. Dále bude opravena omítka, která tvoří podklad pod fasádní desky.

Zateplení:

- Projekt řeší opravu fasády staré budovy  domova seniorů v Unhošti. Z požárně bezpečnostního hlediska musí být použit nehořlavý zateplovací systém. Požadavkům nehořlavosti vyhovuje zateplení z vaty z minerálních vláken. Zateplení domova seniorů je navrženo ze zateplovacího systému  s minerálními fasádními deskami s podélně orientovanými vlákny.

- Zateplovací desky budou minerální desky s podélnými vlákny tl. 180mm. Ostění bude izolováno deskami tloušťky 20mm. Desky budou u soklu založeny pomocí soklového profilu ETICS.

- Desky budou lepeny na omítku lepící hmotou na bázi cementu např. Baumit ProContact.

- Po nalepení desky bude deska připevněna ještě hmoždinkami. Budou použity hmoždinky TID T L 8/60 x 215. Hmoždinky jsou s ocelovým zatloukacím trnem. Hmoždinky budou používány v množství 7ks/m2.

- Na desky bude nanesena vyrovnávací paropropustná vrstva ze  stěrky na bázi cementu např. Baumit ProContact v tl. Cca 2mm, která se nechá nejméně 3 dny zrát. Na tuto stěrku bude nanesena výztužná vrstva, která se skládá z vrstvy stěrkové hmoty na bázi cemntu např. Baumit ProContact a sklotextilní výztuže .

- Na tyto vrstvy bude nanesen základní penetrační nátěr  a na něj bude nanesena silikonová omítka  např. SilikonTop.

- Před zateplováním soklu bude odkopána zemina okolo objektu do hloubky 1000mm. Sokl

- bude zateplen  do hloubky 1000mm. Skladba zateplení soklu je ve výkresech detailů. Po zateplení soklu bude zemina opět přihrnuta a terén upraven a uveden do původního stavu.

- Po dokončení zateplení budou provedeny dokončovací práce. Budou osazeny nové plastové venkovní parapety do oken. Parapety budou barvy bílé.

- Dále bude osazeno nové oplechování atiky a oplechování okapů ploché střechy. Oplechování bude z měděného plechu tl. 0,55mm.

- Na fasádu budou upevněny nové háky pro dešťové svody. Dešťové svody a okapy budou po sundání z fasády před zateplováním očištěny od nečistot a koroze a poté budou nově natřeny dvěma nátěry. Po zaschnutí barvy budou svody a žlaby upevněny znovu na fasádu.   Pro odvod dešťové vody z balkonu budou osazeny nové chrliče.

- Do původních míst budou na fasádu osazena nová světla.

- Nad dveře zadního vstupu bude osazena nová stříška z Miralonu.

Požadavky na kontrolu  zakrývaných konstrukcí:

Zakrývané konstrukce musí být před zakrytím převzaty a zkontrolovány stavebním dozorem resp. stavbyvedoucím. Zejména je nutná kontrola výztuže věnce a kontrola zakrývaného potrubí.

Technologické podmínky a postupy:

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby při jejich odborném provádění nedošlo ke ztrátě stability navrhované stavby. Při provádění je třeba postupovat dle technologických postupů a technických listů daných výrobcem.

A.2	Statické zabezpečení

Kotvení do cihly plné

Tepelná izolace (minerální vata s podélnými vlákny 180mm) bude k obvodovým konstrukcím lepena podle technických listů provádění certifikovaného sysytému a kotven plastovými hmoždinkami s ocelovým šroubem dle specifických pokynů výrobce kontaktního zateplovacího systému. Minimální kotvení hnmoždinek musí být 25mm. Hmoždinky budou předvrtány s příklepem se jmenovitým průměrem vrtáku 8mm do hloubky min. 35mm. Pro zateplení soklu budou použity stejné hmoždinky.