Název dokumentu :

DOMOV UNHOŠŤ – oprava fasády staré budovy

v Unhošti, parc. č. 581, 1265/2, 1267/2, 1268/4

D.1.1.a    	 TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stupeň dokumentace:

DÚR+DSP

Označení přílohy:

B

Datum vytvoření přílohy:

listopad 2018

## 1.	Architektonické, výtvarné, materiálové řešení

Projekt řeší zateplení domova pro seniory s dvěma nadzemními podlažími a s půdou a s částečním podsklepením. Střechy jsou se sklonem 5° a 31° na části budovy je valbová

- Půdorys objektu je nepravidelného tvaru.

- maximální délka části 1	:    		:     47,13m2

- maximální šířka části 1			:     12,31m2

- maximální délka části 2 :    		:     30,78m2

- maximální šířka části 2			:     21,1m2

- obvodové zdivo:	-  stávající cca 450mm + zateplení 180mm minerální vata

- omítka:	-  silikonová

## 2.	Dispoziční a provozní  řešení

Objekt  je užívá pro bydlení seniorů apro sociální služby.

## 3.	Bezbariérové řešení

Řešení bezbariérových vstupů zůstává beze změn.

## 4.	Konstrukční a stavebně technické řešení

Zemní práce:

Nebudou prováděny

Základy:

Zůstávají beze změn.

Přípravné práce:

Před započetím samotných prací na opravě fasády je nutné provést přípravné práce.  Na začátku přípravných prací je nutné postavit lešení na celou výšku objektu. Poté budou z fasády odstraněny veškeré konstrukce zavěšené na fasádě. Jako např. Plastové parapety u oken, Odstranění svodů a háků na svody, odstranění hromosvodu, odstranění oplechování atiky a oplechování okapů plochých střech, odstranění stříšky nad zadními vstupními dveřmi, odstranění dvou zábradlí na čelní stěně, odstranění střešních dešťových žlabů, odstranění mříží v oknech, přeložení plynového potrubí na stěně 7, Odstranění světel z fasády. Po odstranění veškerých nepotřebných zabudovaných konstrukcí bude upravena fasáda. Bude osekána římsička na přechodu mezi soklem a omítkou. Dále bude odstraněn obklad ze soklu na stěnách 7,8,9. Dále bude opravena omítka, která tvoří podklad pod fasádní desky.

Zdivo:

Zůstávají beze změn. Na zdivo bude proveden zateplovací systém minerální vatou tl. 180Mm se silikonovou omítkou. Před prováděním zateplení budou odstraněny venkovní parapety u oken, po provedení zateplení budou provedeny parapety nové. Provedení zateplení je ve výkresech detailů.

Zateplení:

Projekt řeší opravu fasády staré budovy  domova seniorů v Unhošti. Z požárně bezpečnostního hlediska musí být použit nehořlavý zateplovací systém. Požadavkům nehořlavosti vyhovuje zateplení z vaty z minerálních vláken. Zateplení domova seniorů je navrženo ze zateplovacího systému  s minerálními fasádními deskami s podélně orientovanými vlákny.

Zateplovací desky budou minerální desky s podélnými vlákny tl. 180mm. Ostění bude izolováno deskami tloušťky 20mm. Desky budou u soklu založeny pomocí soklového profilu ETICS.

Desky budou lepeny na omítku lepící hmotou na bázi cementu např. Baumit ProContact.

Po nalepení desky bude deska připevněna ještě hmoždinkami. Budou použity hmoždinky TID T L 8/60 x 215. Hmoždinky jsou s ocelovým zatloukacím trnem. Hmoždinky budou používány v množství 7ks/m2.

Na desky bude nanesena vyrovnávací paropropustná vrstva ze  stěrky na bázi cementu např. Baumit ProContact v tl. Cca 2mm, která se nechá nejméně 3 dny zrát. Na tuto stěrku bude nanesena výztužná vrstva, která se skládá z vrstvy stěrkové hmoty na bázi cemntu např. Baumit ProContact a sklotextilní výztuže .

Na tyto vrstvy bude nanesen základní penetrační nátěr  a na něj bude nanesena silikonová omítka  např. SilikonTop.

Před zateplováním soklu bude odkopána zemina okolo objektu do hloubky 1000mm. Sokl

bude zateplen  do hloubky 1000mm. Skladba zateplení soklu je F.1.7 Po zateplení soklu bude zemina opět přihrnuta a terén upraven a uveden do původního stavu.

Po dokončení zateplení budou provedeny dokončovací práce. Budou osazeny nové plastové venkovní parapety do oken. Parapety budou barvy bílé.

Dále bude osazeno nové oplechování atiky a oplechování okapů ploché střechy. Oplechování bude z měděného plechu tl. 0,55mm.

Na fasádu budou upevněny nové háky pro dešťové svody. Dešťové svody a okapy budou po sundání z fasády před zateplováním očištěny od nečistot a koroze a poté budou nově natřeny dvěma nátěry. Po zaschnutí barvy budou svody a žlaby upevněny znovu na fasádu.   Pro odvod dešťové vody z balkonu budou osazeny nové chrliče.

Do původních míst budou na fasádu osazena nová světla.

Nad dveře zadního vstupu bude osazena nová stříška z Miralonu.

Vodorovné nosné konstrukce:

Zůstávají beze změn.

Konstrukce tesařské:

Zůstává beze změn.

Střecha:

Zůstává beze změn, pouze bude strop nad 2.np zateplen tepelnou izolací 200mm.

Skladba stávající střechy 31° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkna 25mm

- krokve 160mm

- beton. Mazanina 60mm

- minerální vata 60mm

- stropní záklop 25mm

- stropní trámy 200mm

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Nová kladba stávající střechy 31° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkna 25mm

- krokve 160mm

- minerální vata 200mm

- beton. Mazanina 60mm

- minerální vata 60mm

- stropní záklop 25mm

- stropní trámy 200mm

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Skladba stávající střechy 5° + strop nad 2.np

- plechová krytina

- prkenné pobití 25mm

- krokve 160mm

- dutina

- prkenné pobití 25mm

- stropní trámy 200mm

- tepelná izolace mezi trámy

- prkna 20mm

- omítka na rákos 15mm

Výplně otvorů:

Okna a dveře v obvodových zdech zůstávají stávající. Původní okna jsou již vyměněna za nová plastová.

Podlahy:

Skladby podlah jsou popsány ve výkresu Řez A-A a Řez B-B.

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU

keramická dlažba na tmel 35mm

betonová mazanina 60mm

hydroizolace

betonová mazanina 80mm

terén

SKLADBA PODLAHY NAD SUTERÉNEM

PVC

betonová mazanina 60mm

škvárobeton 100mm

betonová deska 150mm

omítka

Omítky:

vnitřní

Vnitřní omítky jsou provedeny stávající.

vnější

Venkovní omítky budou provedeny na zateplovacím systému silikonové.

Malby:

Zůstávají stávající.

Izolace:

Jednotlivé tepelné, zvukové izolace a izolace proti vlhkosti jsou popsány v navržených skladbách.

5. Technické vlastnosti  stavby

Založení objektu:

Objekt je postaven s nosnými obvodovými a vnitřními podélnými stěnami. Stěny jsou postaveny tl. 450Mm z plných cihel. Příčky jsou provedeny z plných cihel tl. 150mm. Vnitřní dveře obložkové, okna plastová. Krov je dřevěný, stropy jsou trámové dřevěné.

Důkladnou prohlídkou bylo zjištěno, že objekt nemá žádná poškození ani trhliny a není viditelné žádné statické poškození objektu. Krovy jsou z dřevěných trámů, které nejsou poškozeny plísněmi ani dřevokaznými houbami.

Požadavky na kontrolu  zakrývaných konstrukcí:

Zakrývané konstrukce musí být před zakrytím převzaty a zkontrolovány stavebním dozorem resp. stavbyvedoucím. Zejména je nutná kontrola výztuže věnce a kontrola zakrývaného potrubí. Dále je nutná kontrola hyroizolace nad podkladním betonem před zabetonováním.

Technologické podmínky a postupy:

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby při jejich odborném provádění nedošlo ke ztrátě stability navrhované stavby. Při provádění je třeba postupovat dle technologických postupů a technických listů daných výrobcem.

6. Tepelně technické vlastnosti

Doloženo samostatnou přílohou „Průkaz energetické náročnosti budovy“.