Technická specifikace plnění

„Aktualizace dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje“

Obsah

1.	Technické podmínky	3

Aktualizace dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic II.  třídy  o celkové délce 2401 km, vč. vyhodnocení a to v rozsahu:	3

1.1.	Požadavky na měření a vyhodnocení proměnných parametrů vozovek	3

1.2.	Pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí	3

1.3.	Klasifikace stavu vozovek	3

1.4.	Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace	4

2.	Požadavky na realizaci zakázky	4

2.1.	Závazné předpisy a normy	4

2.2.   Požadavky na měření polohy, vzdálenosti a orientace senzorů……………. 4

2.3.   Požadavky na měření podélného profilu a podélné nerovnosti……………. 5

2.4.   Požadavky na měření makrotextury……………………………………….. 5

2.5.   Požadavky na měření příčného profilu, hloubky vyjetých kolejí………….  6

2.6.   Požadavky na sběr poruch……………………………………………….… 7

2.7.   Požadavky na fotodokumentaci vozovky………………………………….. 7

2.8.   Požadavky na strukturu předávaných dat a číselníků	9

2.9.   Požadavky na zpřístupnění dat o stavu silnic	11

# Technické podmínky

## Aktualizace dat v Systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje o stavu silnic II.  třídy  o celkové délce 2401 km, vč. vyhodnocení a to v rozsahu:

- Měření a vyhodnocení proměnných parametrů (povrchových vlastností) vozovek.

- Pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí (2D snímky vozovky, šikmé snímky z přední a zadní kamery).

- Klasifikace stavu vozovek.

- Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace.

# Požadavky na měření a vyhodnocení proměnných parametrů vozovek

Dodavatel naměří, zpracuje a dodá požadovaná data.

Rozsah měření – data budou měřena samostatně v obou jízdních směrech (v průběžných jízdních pruzích obou směrů). V křižovatkách budou měřeny jen průběžné pruhy, nikoliv pruhy odbočovací, připojovací atd. Posuzované pásmo vozovky z hlediska poruch bude celá šířka jízdního pásu.

Měřící zařízení bude při pojezdu snímat proměnné parametry automatizovaným bezkontaktním způsobem.

Požadovaná data:

- Podélný profil nerovnosti (vyj. mezinárodním indexem IRI), nejméně v jedné jízdní stopě

- Makrotextura (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD) v minimálně jedné jízdní stopě měřícího vozidla a mimo jízdní stopu, tzn. uprostřed mezi jízdními stopami vozidla.

- Příčné nerovnosti – hloubka vyjeté koleje „R“, hloubka vody ve vyjeté koleji „W“, příčný sklon vozovky měřeného pruhu

- Sběr poruchy vozovky – dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek

# Pořízení fotodokumentace vozovky a jejího nejbližšího okolí

- Georeferencované 2D kolmé (svislé) snímky povrchu vozovky, které je možno spojit do pásu (bez švů) šíře min. 4 metrů a s rozlišením min. 200 px/ 1m vozovky (tedy 1pixel= max. 5 mm). V podélném a příčném směru může být velikost px, při zachování minimálního požadavku rozlišení, poměrově různá. Ve snímku musí být velikost px konstatní, bez zhoršení v rostoucí vzdálenosti od vozidla.

- Georeferencované šikmé snímky z přední kamery (celkový pohled na komunikaci) a zadní kamery (pohled na vozovku) v rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů.

# Klasifikace stavu vozovek

Dle závazných předpisů a norem bude provedena klasifikace stavu vozovek do tříd 1-5. Podkladem pro klasifikaci budou naměřené proměnné parametry a detekované poruchy. Z těchto podkladů bude stanovena celková klasifikace stavu vozovky a to po 20m sekcích, které budou dále homogenizovány do celků s podobným porušením vozovky.

# Výpočet plánů údržby a oprav vozovek na 5leté období a jejich optimalizace

Na základě nasbíraných a vyhodnocených dat provede zhotovitel výpočet finančního plánu:

- varianta optimální s maximálním účinkem oprav

- varianta řešení údržby a oprav bez omezení finančních prostředků

- varianta stabilizační, zachování stavu

Rozpočtové scénáře, technologie a jejich ceny navrhne dodavatel s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací po jejich schválení zadavatelem.

# Požadavky na realizaci zakázky

Zadavatel požaduje splnění následujících požadavků na měřící zařízení, zpracování dat a výstupy.

# Závazné předpisy a normy

Měřící zařízení pro měření povrchových vlastností vozovek musí splňovat požadavky plynoucí z následujících předpisů:

- ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek.

- ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek.

- ČSN EN 13036-6 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury.

- ČSN EN 13036-8 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti.

- ČSN EN ISO 13473-1 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.

- ČSN ISO 13473-2 opis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky.

- ČSN ISO 13473-3 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů.

Klasifikace a hodnocení proměnných parametrů a poruch bude provedena v souladu s:

- TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek.

- TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek.

  - Požadavky na měření polohy, vzdálenosti a orientace senzorů

Všechna naměřená data musí být lokalizována v souřadnicích X, Y a Z. Z toho důvodu musí být měřící zařízení vybaveno systémy:

- minimálně jednou GNSS/INS jednotkou, která poskytuje přesná data o poloze, příčném náklonu, podélném sklonu a směru pohybu vozidla (souřadnice X, Y a Z a úhly orientace) včetně míst, kde jsou satelity blokovány nebo rušeny (mezi budovami, mezi stromy atd.)

- externím odometrem pro doplňkové určování ujeté vzdálenosti

Minimální požadavky na systém GNSS/INS:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Polohová přesnost X,Y souřadnic | 0,02 m |
| Polohová přesnost Z souřadnice | 0,05 m |
| Náklon | 0,02 ° |
| Směr | 0,05 ° |
| Příjem frekvencí | L1, L2 |
| Postprocessing při výpadku signálu | po dobu min. 60 sekund |

  - Požadavky na měření podélného profilu a podélné nerovnosti

Měřící zařízení podélného profilu a podélné nerovnosti musí měřit minimálně v jedné stopě vozidla, optimálně dva podélné profily, umístěné v předpokládaných obou jízdních stopách vozidla.

Dynamické měřící zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení musí být alespoň 2L1222:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti | 2 (> 0,05%, a ≤ 0,2%) |
| Třída vertikálního rozlišení v podélném směru | 1 (≤ 0,2 mm) |
| Třída kroku vzorkování v podélném směru | 2 (> 50 mm a ≤ 125 mm) |
| Třída kroku záznamu vzorkování v podélném směru | 2 (> 100 mm a ≤ 250 mm) |
| Třída horní hranice velkých vlnových délek | 2 (≤ 50 m a < 100 m) |

Výstupem z měření podélného profilu bude Mezinárodní index nerovnosti IRI [m/km].

Naměřená data se zpracovávají samostatně pro každý profil, a to v 20 m sekcích. Hodnocení IRI se provádí podle ČSN 73 6175, tabulka A.1. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře.

  - Požadavky na měření makrotextury

Měřící zařízení pro měření makrotextury (profilometr) musí být schopno měřit minimálně v pravé jízdní stopě měřicího vozidla a uprostřed mezi jízdními stopami vozidla. Optimálně také v levé jízdní stopě.

Měření profilu makrotextury, pro určení průměrné hloubky profilu MPD (Mean Profile Depth) musí být v souladu s nejnovější verzí STN EN ISO 13473-1 a to:

- vzorkovací interval nesmí být > 1 mm,

- vertikální rozlišení min. 0,05 mm,

- úhel mezi optickou osou záření k povrchu a optickou osou detektoru (odražené záření) smí být maximálně 30 stupňů.

Makrotextura musí být měřena bezkontaktním způsobem pomocí minimálně dvou samostatných laserů (laserový profilometr).

Výstupem z měření bude Makrotextura (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD) a to minimálně hodnoty v pravé jízdní stopě a mezi jízdními stopami vozidla.

Naměřená data se zpracovávají samostatně pro každý profil, a to v 20 m sekcích. Hodnocení průměrné hloubky profilu povrchu vozovky MPD se provádí podle ČSN 73 6177, tabulka A.3. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře (hodnoty MPD se vyplní podle skutečného osazení měřícího vozidla).

  - Požadavky na měření příčného profilu, hloubky vyjetých kolejí

Měřící zařízení pro měření příčného profilu musí umožnit měření v jízdním pruhu šířky min. 4,0 m.

Dynamické měřící zařízení musí odpovídat normě ČSN EN 13036-6, klasifikace zařízení musí být alespoň 2T32211:

| Popis | Požadavek |
| --- | --- |
| Třída přesnosti měření ujeté vzdálenosti | 2 (> 0,05%, a ≤ 0,2%) |
| Třída vertikálního rozlišení v příčném směru | 3 (> 0,5 mm a ≤ 1,5 mm) |
| Třída kroku vzorkování v příčném směru | 2 (> 75 mm a ≤ 150 mm) |
| Třída kroku opakovaného vzorkování | 2 (> 1 m a ≤ 5 m) |
| Třída kroku záznamu opakovaného vzorkování v příčném směru | 1 (≤ 5 m) |
| Třída přesnosti měření sklonu v příčném směru | 1 (≤ ± 0,15%) |

Určení vyjetých kolejí bude zpracováno podle principu měření „metodou latí“.

Vodorovné dopravní značení musí být z příčného profilu odfiltrováno, aby byl získán čistý příčný profil.

Příčný sklon vozovky měřeného pruhu je sklon měřený kolmo k ose vozovky od vodorovné roviny, vyjádřený v %.

Výstupem z měření příčného profilu bude:

- Parametr Hloubka vyjeté koleje „R“.

- Parametr Hloubka vody ve vyjeté koleji „W“.

- Příčný sklon vozovky jízdního pruhu.

Hodnocení parametrů hloubka vyjeté koleje R a teoretická hloubka vody W se provádí podle ČSN 73 6175,  tabulka A.4. Zpracovaná data se budou předávat v požadované datové struktuře.

Lokalizace měřených parametrů:

- Veškeré měřené parametry budou lokalizovány k uzlovému lokalizačnímu systému ULS, pořízené snímky navíc pomocí souřadnic X, Y v souřadnicovém systému UTM nebo S-JTK.

- Veškeré měřené parametry budou vztaženy ke stejným 20 m sekcím. První 20 m sekce bude umístěna vždy na začátku každého jednotlivého úseku uzlového lokalizačního systému.

- Klasifikace jednotlivých proměnných parametrů a celkového stavu vozovky bude vizualizována v mapách ve formátu pdf. Současně budou předána tabulková a vektorová data ve formátu ESRI File geodatabase (GDB) verze 10.0 a vyšší.

  - Požadavky na sběr poruch

- Analýzou nasnímaných dat povrchu vozovky musí být realizována ruční nebo automatická detekce trhlin od šíře a hloubky 2 mm v celém jejich průběhu, dále detekce výtluků v jejich poloze a ploše, detekce zalitých trhlin a vysprávek v jejich průběhu, poloze a ploše.

- Analýza spočívá v určení rozsahu a závažnosti poruch (typu trhliny, výtluky, koroze povrchu, zalité trhliny a vysprávky) podle následujícího rozdělení:

- trhliny v závažnosti 1 (0 mm  š ≤ 3 mm); plocha trhlin,

- trhliny v závažnosti 2 (3 mm  š ≤  6 mm); plocha trhlin,

- trhliny v závažnosti 3 (6 mm  š ≤  20 mm); plocha trhlin,

- trhliny v závažnosti 4 (š  20 mm); plocha trhlin,

- výtluky v závažnosti 1 (0 mm  h ≤  20 mm); plocha výtluku,

- výtluky v závažnosti 2 (20 mm  h ≤  40 mm); plocha výtluku,

- výtluky v závažnosti 3 (40 mm  h ≤  60 mm); plocha výtluku,

- výtluky v závažnosti 4 (h  60 mm); plocha výtluku,

- zalité trhliny a vysprávky (plocha zalitých trhlin a vysprávek),

- koroze povrchu (plocha vozovky zasažená korozí povrchu).

- Analyzované trhliny a výtluky, v rozdělení podle tříd závažnosti, budou vizualizovány ve 2D kolmých snímcích, ve své přesné poloze, délce a ploše, jako jedna z variant 2D kolmých snímků současně s analýzou zalitých trhlin a vysprávek, ve své přesné poloze, rozsahu a ploše.

- Sekce pro analýzu poruch budou totožné se sekcemi, ve kterých budou vyhodnocovány ostatní proměnné parametry (IRI, MPD…). Přehledná velikost sekce je 20 m.

- Sběr poruch bude prováděn jednou z metod podle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek.

- Součástí sběru musí být také pořízení 2D kolmých snímků vozovky v požadované kvalitě.

  - Požadavky na fotodokumentaci vozovky

    - Georeferencované 2D kolmé (svislé) snímky povrchu vozovky, požadované parametry:

- snímat a zobrazovat se musí pás šířky min. 4 m. Rozlišení musí být dostatečné pro vizuální identifikaci trhlin od šíře 2 mm.

- Výsledný snímek musí být ortogonální.

- Je požadována identická kvalita obrazové dokumentace jak při slunečním osvětlení povrchu, tak při zastíněné obloze, popř. v podjezdech nebo tunelech.

- Rozměry snímané části vozovky na jednom snímku musí být šířky minimálně 4,0 m a délky 10,0 m. Alternativně mohou být snímky rozměru 4x5 m. (š x d).

- Snímky mohou být barevné nebo černobílé.

- Snímky musí být zhotoveny v následujících požadovaných variantách:

  - samotné kolmé snímky bez vyznačených a identifikovaných trhlin, výtluků a koroze povrchu,

  - snímky s vizualizací detekovaných trhlin, výtluků a koroze povrchu, podle jejich závažnosti, ve své přesné poloze, tvaru a ploše.

- Požadovaná rychlost vozidla při pořizování snímků musí být minimálně 60 km/hod., při zachování kvality snímku – ostrosti a použitelnosti snímku pro identifikaci poruch vozovky.

- Současně s kolmými snímky musí být pořizovány snímky ze dvou externích kamer, které snímají v šikmém pohledu povrch vozovky před vozidlem a za vozidlem. Parametry snímků z externích kamer jsou popsány dále v textu.

- Pořízené snímky ze svislé kamery budou dodány ve formátu JPEG s TFW hlavičkou v souřadnicovém systému S-JTSK. Dodavatel musí zajistit správnou lokalizaci a zobrazování snímků nad mapou. Z tohoto důvodu budou snímky uloženy ve struktuře, ze které bude patrné číslo silnice, číslo úseku ULS, provozní staničení sekce začátek, provozní staničení sekce konec.

    - Georeferencované šikmé snímky z přední  a zadní kamery, požadované parametry:

- Jednotlivé snímky budou pořizovány po vzdálenostech 5 m ( 0,5 m). Výpadky jednotlivého snímku jsou povoleny v množství do 2%.

- Snímek bude pořízen také vždy v uzlu ULS i mimo krok 5 m.

- Hodnota staničení snímku se bude vztahovat k místu, které protíná osa snímku.

- Požadovaná rychlost vozidla při pořizování snímků musí být minimálně 60 km/hod., při zachování kvality snímku – ostrosti a použitelnosti snímku pro identifikaci poruch vozovky

- Ke každému snímku bude pořízena souřadnice GPS v souřadnicovém systému UTM nebo S-JSTK.

- Kamera musí být umístěna na měřícím vozidle minimálně ve výšce 2 m nad úrovní vozovky, z důvodu rozhledových poměrů

- Požadované rozlišení snímku musí být min. 1920x1080 px. (full HD).

- Snímky musí být barevné.

- Pořízené snímky z čelní, zpětné kamery budou dodány ve formátu JPEG s TFW hlavičkou v souřadnicovém systému S-JTSK. Dodavatel musí zajistit správnou lokalizaci a zobrazování snímků nad mapou. Z tohoto důvodu budou snímky uloženy ve struktuře, ze které bude patrné číslo silnice, číslo úseku ULS, provozní staničení sekce začátek, provozní staničení sekce konec.

## Požadavky na strukturu předávaných dat a číselníků

Zadavatel používá následující strukturu dat a požaduje strukturu předávaných dat v tomto datovém formátu:

| Atribut | Jednotka | Délka řetězce | Formát | Příklad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| silnice číslo | --- | 5 | text | 602 |
| číslo úseku ULS | --- | 20 | text | 1541A079011542A03901 |
| provozní staničení sekce začátek | m | 6(0) | číslo | 370 374 |
| provozní staničení sekce konec | m | 6(0) | číslo | 370 394 |
| úsekové staničení sekce začátek | m | 6(0) | číslo | 200 |
| úsekové staničení sekce konec | m | 6(0) | číslo | 220 |
| délka sekce | m | 6(0) | číslo | 20 |
| datum | --- | 10 | DD.MM.RRRR | 14.03.2018 |
| směr | --- | 1 | číslo; číselník | 1 |
| jízdní pruh | --- | 2 | text; číselník | J1 |
| IRI Levé -naměřená hodnota | m/km | 5(2) | číslo | 12,75 |
| IRI Levé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| IRI Pravé -naměřená hodnota | m/km | 5(2) | číslo | 11,90 |
| IRI Pravé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| Hloubka vyjeté koleje R - naměřená hodnota | mm | 2(0) | číslo | 15 |
| Hloubka vyjeté koleje R - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 3 |
| Teoretická hloubka vody W - naměřená hodnota | mm | 2(0) | číslo | 11 |
| Teoretická hloubka vody W - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 5 |
| MPD Levé - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,75 |
| MPD Levé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 1 |
| MPD Prostřední - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,65 |
| MPD Prostřední - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 2 |
| MPD Pravé - naměřená hodnota | --- | 4(2) | číslo | 0,4 |
| MPD Pravé - klasifikační stupeň | --- | 1 | číslo | 3 |
| Příčný sklon | % | 5(2) | číslo | 2,72 |
| Druh povrchu | --- | 1 | číslo; číselník | 1 |
| Trhliny v závažnosti 1 (0 mm  š ≤ 3 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 2 (3 mm  š ≤ 6 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 3 (6 mm  š ≤ 20 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Trhliny v závažnosti 4 (š  20 mm); plocha trhlin, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 1 (0 mm  h ≤ 20 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 2 (20 mm  h ≤ 40 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 3 (40 mm  h ≤ 60 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Výtluky v závažnosti 4 (h  60 mm); plocha výtluku, | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Zalité trhliny a vysprávky (plocha zalitých trhlin a vysprávek), | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Koroze povrchu (plocha vozovky zasažená korozí povrchu). | m2 | 5(2) | číslo |  |
| Celkové hodnocení stavu | ---- | 1 | číslo |  |

Číselníky pro atributy:

| Směr | (směr měření) |
| --- | --- |
| Položka | Popis |
| 1 | ve směru staničení ULS |
| 2 | proti směru staničení ULS |

| Jízdní pruh - složeno z následujících 2 znaků |  |
| --- | --- |
| 1. znak | písmeno určující TYP PRUHU |
| 2. znak | číslo určující POŘADÍ PRUHU NA KOMUNIKACI |

| Typ pruhu |  |
| --- | --- |
| Položka | Popis |
| I | jízdní pruh jednosměrné komunikace |
| J | jízdní pruh obousměrné komunikace |

Pořadí pruhu na komunikaci – princip číslování

| 1 - 5 | jízdní pruhy probíhají po celé délce úseku (průběžné pruhy a řadící pruhy křižovatek) - čísluje se zprava doleva od okraje KOMUNIKACE, vychází se z počtu pruhů v počátečním uzlu úseku |
| --- | --- |
| 6 - 9 | jízdní pruhy neprobíhající po celé délce úseku (neprůběžné pruhy nebo přídatné pruhy v paprscích složitých křižovatek) - čísluje se zleva doprava od okraje KOMUNIKACE (pořadí zleva +5), vychází se z počtu pruhů v počátečním uzlu. U neprůběžných pruhů je potřeba udávat staničení začátku a konce pruhu. Staničení pruhu se udává od místa, kde pruh nabývá (pozbývá) plnou šířku |
| 0 | jízdní pruhy, které se na úseku vyskytují, ale na nichž měření neprobíhá |

| Druh povrchu |  |
| --- | --- |
| Položka | Popis |
| 1 | vozovka s asfaltovým krytem |
| 2 | vozovka s cementobetonovým krytem |
| 4 | vozovka dlážděná |
| 7 | železniční přejezd (neměří se) |
| 9 | neměřeno (z důvodu objížďky, stavby, nehody…) |

## Požadavky na zpřístupnění dat o stavu silnic

Pořízená data o stavu silnic, pořízená fotodokumentace, klasifikace stavu a plány údržby a oprav vozovek budou dodána k zpřístupnění ve struktuře dat odpovídajícím uvedeném popisu.

Součástí dodávky bude:

•	uživatelské školení k předávaným datům