STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

OBSAH

B.1	Popis území stavby									2

B.2	Celkový popis stavby								2

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek				2

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení					2

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby						2

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby								2

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby								3

B.2.6	Základní charakteristika objektů							3

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení			3

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení								4

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi							4

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí				4

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí				4

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu						5

B.4	Dopravní řešení									5

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav					5

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				5

B.7	Ochrana obyvatelstva								6

B.8	Zásady organizace výstavby							6

B.1   Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Předmětem projektu jsou drobné stavební úpravy v sociálních zázemích objektu č.p. 438 ve vazbě na výměnu kanalizačních i vodovodních rozvodů. Objekt č.p. 438 je umístěná na stavební parcele č. 430 v katastrálním území Mikovice u Kralup nad Vltavou.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Není třeba zajišťovat geologický či hydrogeologický průzkum. Statický průzkum též není třeba zkoumat vzhledem k jednoduchým stavebním úpravám.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Řešené území kolem objektu č.p. 438 není památkovou rezervací, památkovou zónou ani zvláště chráněným územním podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené území není v záplavovém pásmu nejbližší vodoteče.

Daná lokalita je mimo poddolované území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt č.p. 438 nemá výrazný vliv na okolní pozemky a stavby převážně rodinných domů na nich. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Bez požadavků na zábor ze ZPF..

Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Je již vyřešeno.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržené stavební úpravy nevyvolávají potřebu žádných souvisejících investic.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt č.p. 438 je řešen jako samostatně stojící izolovaný objekt, který slouží pro ubytování cca 22 dětí. Obsahuje jedno podzemní podlaží (1. P.P.) a čtyři nadzemní podlaží (1. N.P až 4. N.P.) o základním půdorysném rozměru 13,50 x 9,45 m. Pozemek se nachází v rovinatém terénu.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Architektonické a dispoziční řešení objektu č.p. 438 zůstává nezměněno. Předmětem stavebních úprav je modernizace zařizovacích předmětů, výměna povrchů v sociálních zázemích a výměna potrubních rozvodů vody a splaškové kanalizace. Úprava elektroinstalace v sociálních zázemích bude předmětem jiného projektu.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bez požadavků na provozní řešení či technologii výroby.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Navrhované stavební úpravy nepodléhají požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Všechny části stavebních konstrukcí jsou navrženy a musí být provedeny podle platných ČSN, ČSN EN, zákonů platných v ČR a hygienických, bezpečnostních a požárních požadavků.

Stavební činnosti budou realizovány dodavatelsky.

Požadavky na výstavbu budou v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Bude se též  respektovat:

-  Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí a dalšími níže uvedenými předpisy:

-  Nařízení vlády č.591/2006 Sb., body 1, 5, 6 a 11, Přílohy č.5 k nařízení vlády, o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

-  Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním platném znění

-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

(hygiena práce)

-  Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních

-  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

B.2.6	Základní charakteristika objektů

Stavební řešení objektu č.p. 438

V suterénu jsou umístěny sklady, kotelna a dílna. V přízemí je soustředěna administrativní část a školní jídelna se skladovým zázemím. V dalších patrech (2.N.P. až 4.N.P.) je umístěna ubytovací část pro děti včetně potřebného sociálního zázemí.

Konstrukční a materiálové řešení

Zůstává beze změn.

Mechanická odolnost a stabilita

V případě statických složitostí bude přivolán statik.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vnitřní kanalizace, vnitřní rozvod pitné a teplé vody, vnitřní elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění a ochrana před bleskem R.D.

Je podrobněji řešeno ve složce D.1.4 Technika prostředí staveb

Domovní přípojka pitné vody, splaškové kanalizace, elektro nn, zemního plynu

Popis domovní přípojky splaškové kanalizace je řešen ve složce D.1.4 Technika prostředí staveb

Se zemním plynem se neuvažuje.

Odvedení dešťových vod

Dosavadním způsobem.

Oplocení pozemku

Beze změn.

Zpevněné plochy

Dvorek ze zámkové dlažby bude opět obnoven. .

Plynová zařízení

Neuvažuje se.

Slaboproudé instalace

V rámci této projektové dokumentace se neuvažuje se slaboproudými instalacemi.

Výčet technologických zařízení

Neuvažuje se s zabudovanými technologickými zařízeními.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Vzhldem k charakteru stavebních úprav bez požadavků na zpracování složky „Požárně bezpečnostní řešení stavby“.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení

Předmětem stavebních úprav je modernizace stávajících sociálních zázemí v podlažích 1. N.P. až 3. N.P. objektu č.p. 438.

Energetická náročnost stavby

Bez požadavků na zpracování PENB.

Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Pro rodinný dům nebude prováděno posouzení alternativních zdrojů energií.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí

Zásady řešení parametrů stavby

Sociální zázemí v objektu č.p. 438 bude opět splňovat požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Všechny místnosti určené k pobytu či sociálnímu zázemí jsou přirozeně větratelné.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

Objekt č.p. 438 nezatěžuje venkovní prostředí žádnými škodlivými exhalacemi, nadměrným hlukem, zápachem, prašností, nadměrným teplem, otřesy ani vibracemi. Provozem v objektu nedochází ke tvorbě nebezpečných odpadů ani ke znečišťování podzemních vod.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Po položení ležaté kanalizace v 1. N.P. bude obnovena izolace proti zemní vlhkosti a radonu.

Ochrana před bludnými proudy

V objektu č.p. 438 nejsou žádné zdroje bludných proudů.

Ochrana před technickou seizmicitou

V dané oblasti nejsou žádné zdroje technické seismicity.

Ochrana před hlukem

Nejsou specifické požadavky na zvýšenou ochranu vnitřního prostředí objektu č.p. 438

Protipovodňová opatření

Pozemek není umístěn v záplavovém území.

Ostatní účinky

Nepředpokládá se výskyt tlakové popřípadě agresivní vody. Pozemek není umístěn na poddolovaném území.

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury (pitná voda, splašková kanalizace, elektro nn, zemní plyn)

Objekt je již připojen na potřebné inženýrské sítě. Předmětem úprav bude rekonstrukce části kanalizačních i vodovodních rozvodů uvnitř objektu č.p. 438. Splašková kanalizace bude svedena přes stávající jímku umístěnou ve dvorku do městské kanalizace a to stávajícím kameninovým potrubím DN200.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nebudou nová připojovací místa.

B.4   Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

Objekt č.p. 438 připojen na přilehlou městskou komunikaci.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Je zajištěno.

Doprava v klidu

Bez opatření.

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy

Bez terénních úprav. Po položení kanalizačních větví bude dvorek uveden do původního stavu, tj. bude obnovena zámková dlažba.

Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Bez opatření.

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba svým výhledovým provozováním nebude produkovat zplodiny do ovzduší, neznečišťovat vodu, vytvářet svým užíváním hluk, kontaminovat půdu a vytvářet jakýkoliv odpad, tj. R.D. nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při výstavbě budou vznikat předpokládané odpady:

Kód odpadu	Kategorie	Název					Množství	Nakládání

15 01 01	O		Papírové obaly			0,01 t		1

15 01 02	O		Plastové obaly				0,01 t		1

15 01 03	O		Dřevěné obaly				0,05 t		1

15 01 06	O		Směsné obaly				0,05 t		1

17 01 07	O		Směsi betonu, keramických výrobků	5,50 t		1, 2

17 02 01	O		Dřevo					0,05 t		1

17 04 05	O		Železo a ocel				0,01 t		2

17 04 11	O		Kabely (bez N látek)			0,01 t		2

17 05 04	O		Zemina a kamení (bez N látek)          1,50 t		1

17 05 04	O		Izolační materiály (bez azbestu)	0,01 t		1, 2

17 09 04	O		Směsné stavební odpady		0,01 t		1, 2

20 03 01	O		Směsný komunální odpad		0,01 t		1, 2

Způsob nakládání:	1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace, atd.)

2 – odstranění (skládkování, spalování, atd.)

Vliv stavby na přírodu a krajinu

Stavba nemá žádný vliv na přírodu a krajinu. Stavba nevyžaduje ochranu stávajících dřevin, památných stromů ani rostlin nebo živočichů.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Stavba nepodléhá posouzení podle zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nejsou dotčena stávající ochranná pásma a ani se nenavrhují nová.

B.7   Ochrana obyvatelstva

Bez zvláštních požadavků.

B.8   Zásady organizace výstavby

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré stavební materiály budou skladovány na pozemku stavebníka (stavební parcela č. 430 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou).

Odběry  vody a elektrické energie budou zajištěny v objektu č.p. 438.

Odvodnění staveniště

Vsakem na stavebním pozemku  č. 430 v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro výstavbu bude využíváno současné dopravní sítě, technická infrastruktura nebude stavbou dotčena.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bez vlivu na okolní stavby a pozemky při dodržování podmínek ochrany ŽP. Při realizaci a skladování stavebního materiálu nebudou použity sousední pozemky a komunikace.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kacení dřevin

Bez požadavků.

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Bez záborů veřejných prostranství.

Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při provádění prací budou dodržovány příslušné zákony, předpisy a nařízení o odpadech. Odpadový materiál vzniklý při stavebních činnostech bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů v platném znění.

Jedná se zejména o odpady skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhl. č. 381/2001 Sb.), podrobnější popis v bodě B.6. O těchto odpadech bude vedena po dobu výstavby průběžná evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou spočívat v rámci výměny kanalizačních větví mezi objektem č.p. 438 a kanalizační jímkou, objem cca 7,0 m3. Vzniklá stavební suť bude odvezena přes přistavěný kontejner na řízené skládky odpadů v okolí.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Budou provedena opatření na omezení hluku (zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), na zajištění neznečištění podzemních vod, na neznečišťování veřejných komunikací mimo staveniště.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Požadavky budou respektovány v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Soupis předpisů je uveden v části B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby této zprávy.

Vzhledem k nenaplnění všech kritérií (jeden zhotovitel, méně néž 500 pracovních dnů, měně než 20 osob/den na pracovišti) nevznikne stavebníkovi povinnost stanovit koordinátora bezpečnosti práce.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou nutné žádné úpravy po dobu výstavby.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nejsou potřebná žádná dopravně inženýrská opatření.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Bez stanovení podmínek. Vnější prostředí nebude mít na průběh výstavby žádný vliv.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby zpracuje vybraný dodavatel stavby.

Realizace - předpoklad 07-08/2019 nebo 07-08/2020 podle dokončení výběrového řízení.

Kralupy nad Vltavou, březen 2019                              Vypracoval:  Ing. Jiří Prchlík,

Na Minickém kopci 655,

Kralupy nad Vltavou