STAVEBNÍK :  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA,

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438,

278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

MÍSTO  STAVBY :  U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.P. 438

KRALUPY NAD VLTAVOU

STAVBA :  CELKOVÁ OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZÁZEMÍ

PROVEDENÍ  PROJEKTU :  PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

# D. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚSÍC/ROK : 03/2019                                          VYHOTOVENÍ :

## D. 1. 1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Obsah : 1. 	Identifikační údaje stavby a stavebníka

- 2. 	Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

- 3. 	Technický popis stavby

- 4. 	Závěrečná ustanovení

- VÝKRESY

Obsah : 1.	Dispozice 1.P.P.						3-003

2.	Dispozice 1.N:P.						3-004

3.	Dispozice 2.N.P.						3-005

4.	Dispozice 3.N.P.						3-006

5.	Dispozice 4.N.P.						3-007

6.	Půdorys 1.P.P.-Bourací práce					3-008

7.	Půdorys 1.N.P.-Bourací práce				3-009

8.	Půdorys 2.N.P.-Bourací práce				3-010			  9.	Půdorys 3.N.P.-Bourací práce				3-011

10.	Půdorys 4.N.P.-Bourací práce+nové stavební práce		3-012

11. 	Půdorys 1.P.P.-Nové stavební práce				3-013

12.	Půdorys 1.N.P.-Nové stavební práce				3-014

13.	Půdorys 2.N.P.-Nové stavební práce				3-015

14.	Půdorys 3.N.P.-Nové stavební práce				3-016

###### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1.   Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby:		Celková oprava sociálního zázemí

Místo stavby:		U Sociálního domu č.p. 438, Kralupy nad Vltavou

Čísla pozemků:	Stavební parc. č. 430

Katastrální území:	Mikovice u Kralup nad Vltavou

Charakter stavby:	Drobné stavební úpravy

Stupeň projektu:	Projektová dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

Stavebník:                 	Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou,					U Sociálního domu č.p. 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Projektant :                 Ing. Jiří Prchlík

Na Minickém kopci 655, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2.	 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Předmětem projektu jsou drobné stavební úpravy v 1.P.P., 1.N.P., 2.N.P. a 3.N.P. ve vazbě na celkovou rekonstrukci sociálního zázemí v objektu č.p. 438. Ve 4.N.P. byla již v roce 2007 provedena celková rekonstrukce včetně instalačních rozvodů a elektroinstalace, tudíž do posledního podlaží nebude stavebně zasahováno. Jedná se kompletní výměnu stoupacích potrubí pro vodu a splaškovou kanalizaci včetně připojovacích potrubí k zařizovacím předmětům, součástí je výměna ležaté kanalizace uvnitř objektu i vně na dvorku včetně zrušení kanalizační jímky po přímém napojení na odtokové potrubí do městské kanalizace. V rámci stavebních úprav se provede výměna zařizovacích předmětů, baterií, boilerů a otopných těles.

Do této části projektu jsou též zařazeny zařizovací předměty, které mají vazbu na provedené stavební úpravy (baterie a potrubí jsou řešeny v části D.1.4 Technika prostředí staveb, konkrétně v D.1.4.1 Zdravotechnické instalace), které se budou vyměňovat. Dále se v dotčených místnostech sociálního zázemí též vymění boilery (shodný objem a příkon do 2,2 kW kvůli stávající elektroinstalaci, výrobce DZ Dražice - navíc ve 4.N.P.) a otopná tělesa desková RADIK či otopné žebříky (rozvod v měděných trubkách bude zachován, byl proveden v roce 2007). Nestandardně bude výměna boilerů a otopných těles zahrnuta do této složky D.1.1 kvůli kompaktnosti výměn zařízení.

Pro návrh podlahové keramické dlažby a stěnových keramických obkladů budou používány velkoformátové rozměry a jednotková cena do 500,- Kč / m2 . Konkrétní výběr dlaždic bude dohodnut s vybraným dodavatelem a design návrhů v jednotlivých místnostech bude dořešen formou „koupelnového studia“ (bude zahrnuto v ceně zakázky).

Velkou neznámou je vedení ležaté kanalizace v 1.N.P. a 1.P.P. od předpokládaných stoupacích potrubí až k venkovní jímce (k ležaté kanalizaci není dostupná projektová dokumentace, stoupací větve pro kanalizaci i vodu byly převzaty z projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu č.p. 438“ z roku 2005 (zpracovatel Projektový ateliér B&K, s.r.o.

Kralupy nad Vltavou). V projekčním návrhu je zakreslen předpokládaný průběh, zaústění do kanalizační jímky. Vzhledem k přímému napojení bude posléze jímka zrušena, tj. zasypána (strop jímky bude rozbourán).

Předpokládané nové zařizovací předměty (lze je obměnit po dohodě se stavebníkem při zachování srovnatelné ceny):

IDEA WC závěsné 35,5x52 cm (zn.AQUALINE) vč. sedátka			4 ks

GROHE UNISET pro závěsné WC (pro obezdění, č. 38825000)			4 ks

TYANA SHORT WC kombi (zn. SAPHO) vč. sedátka				1 ks

Keramické umyvadlo 60x48 cm vč. nerez sifonu a krytu (zn. AQUALINE)	3 ks

Mramorové umyvadlo ORINOKO 100x42 cm, 2 otvory pro baterii (zn. SAPHO)	2 ks

Keramické umývátko 35x29 cm vč. nerez sifonu a krytu (zn. AQUALINE)	3 ks

Závěsná výlevka 55x34 cm, plast (zn. AQUALINE)				3 ks

Akrylátová vana JIZERA 150x70x39 cm (pro obezdění, zn. AQUALINE)	1 ks

Akrylátová vana JIZERA 170x70x39 cm (pro obezdění, zn. AQUALINE)	1 ks

Sprchové kouty budou s dozděným spodkem a vloženým kanálkem pro odvod, přední část bude mít prosklené dveře kotvené do zděné příčky.

3.	 Technický popis stavby (je dán formou výkazu výměr)

Bourací práce

1.P.P.

M.č. 104, 106 - Výkopek v násypu a zemině 					3,85 m3

M.č. 005- Vysekání drážek ve zdivu							0,15 m3

Vnitřek - Bourání otvorů v základových konstrukcích (beton)			0,45 m3

Dvorek - Bourání otvorů ve stěnách jímky (beton, tl. 30 cm)			0,10 m3

Dvorek - Vyčištění kanalizační jímky						1 komplet

Dvorek - Vyvrtání otvorů na dně kanalizační jímky, tl. dna 30 cm, prům. 10 cm	4 ks

Dvorek - Výkopek v násypu a zemině 						3,80 m3

1.N.P.

M.č. 112 - Odsekání vnitřních obkladů						9,60 m2

M.č. 112 - Odsekání omítek 								2,30 m2

M.č. 104, 106, 112 - Bourání keramických dlaždic					27,05 m2

M.č. 104, 106 - Bourání betonové podlahy tl. do 25 cm				3,85 m2

Dvorek - Rozebrání odvodňovacího žlabu dl. 4,0 m					1 komplet

Dvorek- Rozebrání zámkové dlažby či bourání betonové plochy do 20 cm	4,15 m2

Dvorek - Vybourání stropu kanalizační jímky, tl. 22,5 cm				4,75 m2

2.N.P.

M.č. 205, 206, 207, 210, 211 - Odsekání vnitřních obkladů				42,80 m2

M.č. 205, 206, 207, 210, 211 - Odsekání omítek					13,25 m2

M.č. 205, 206, 207, 210, 211 - Bourání keramických dlaždic			11,45 m2

3.N.P.

M.č. 306, 307, 308, 311, 312, 313 - Odsekání vnitřních obkladů			84,55 m2

M.č. 306, 307, 308, 311, 312, 313 - Bourání keramických dlaždic			20,30 m2

Zařizovací předměty

M.č. 112, 207, 211, 311, 312 - Demontáž WC mísy s keramickou nádržkou	5 ks

M.č. 112, 206, 211, 308, 311 - Demontáž keram. umyvadla vč. příslušenství	7 ks

M.č. 207, 311, 312 - Demontáž keramického umývátka vč. příslušenství		3 ks

M.č. 112, 210, 307 - Demontáž plastové (plechové) výlevky			3 ks

M.č. 211 - Demontáž akrylátové vany s obezděním dl. 150 cm			1 ks

M.č. 306 - Demontáž akrylátové vany s obezděním dl. 170 cm			1 ks

M.č. 205, 206 - Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 85x95 cm	2 komplety

M.č. 308 - Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 80x80 cm		1 komplet

M.č. 311 - Vybourání podlahy sprchového koutu vč. soklu 80x100 cm		1 komplet

Ostatní

Odvoz stavební suti na skládku odpadů (cca 6,65 m3 )				13,95 tun

Nové stavební práce

1.P.P. + 1.N.P.

M.č. 112 - Položení vnitřních obkladů na stěny					11,90 m2

M.č. 104, 106, 112 - Položení keramických dlaždic	na podlahu			27,05 m2

M.č. 104, 106 - Obnovení betonové podlahy tl. do 25 cm				3,85 m2

M.č. 104, 106 - Zpětný zásyp přetříděnou zeminou					2,85 m3

M.č. 104, 106 - Obsyp potrubí pískem						1,00 m3

M.č. 005 - Zapravení stěny po položení potrubí					1,00 m2

Dvorek - Položení odvodňovacího žlabu dl. 4,0 m zpět				1 komplet

Dvorek - Položení zámkové dlažby vč. podsypů ze štěrku či prachu do 20 cm	4,15 m2

Dvorek - Zpětný zásyp přetříděnou zeminou 					2,95 m3

Dvorek - Obsyp potrubí pískem							0,85 m3

Dvorek - Zasypání kanalizační jímky betonovým recyklátem fr. 0-63 mm		9,15 m3

2.N.P.

M.č. 206, 207, 210, 211 - Položení vnitřních obkladů na stěny			56,05 m2

M.č. 206, 207, 210, 211 - Položení keramických dlaždic na podlahu		11,45 m2

M.č. 205, 207 - Provedení zavěšeného sádrokartonového podhledu		13,15 m2

3.N.P.

M.č. 306, 307, 308, 311, 312, 313 - Položení vnitřních obkladů na stěny		84,55 m2

M.č. 306, 307, 308, 311, 312, 313 - Položení keramických dlaždic na podlahu	20,30 m2

Zařizovací předměty

M.č. 207, 211, 311, 312 - Dodávka a montáž závěsné WC mísy vč. předstěny	4 ks

M.č. 112 - Dodávka a montáž WC mísy kombi (s nádržkou)			1 ks

M.č. 112, 211, 311 - Dodávka a montáž keramického umyvadla vč. příslušenství	3 ks

M.č. 206, 308 - Dodávka a montáž mramorového umyvadla vč. příslušenství	2 ks

M.č. 207, 311, 312 - Dodávka montáž keramického umývátka vč. příslušenství	3 ks

M.č. 112, 210, 307 - Dodávka a montáž závěsné výlevky				3 ks

M.č. 211 - Dodávka a montáž akrylátové vany s obezděním dl. 150 cm		1 komplet

M.č. 306 - Dodávka a montáž akrylátové vany s obezděním dl. 170 cm		1 komplet

M.č. 205, 206 - Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 85x95 cm	2 komplety

M.č. 308 - Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 80x80 cm		1 komplet

M.č. 311 - Provedení podlahy sprchového koutu vč. kanálku 80x100 cm		1 komplet

Boilery (výrobce DZ Dražice, do 2,2 kW), lze použít obdobný typ

M.č. 103 - Výměna závěsného boileru, typ OKCE 80 za nový			1 ks

M.č. 112 - Výměna závěsného boileru NTS 50 za nový OKCE 80, 2,0 kW	1 ks

M.č. 206, 313 - Výměna závěsného boileru, typ OKCE 160, 2,2 kW za nový	2 ks

M.č. 210 - Výměna ležatého boileru, typ OKCE 120, 2,2 kW za nový		1 ks

M.č. 307 - Výměna závěsného boileru, typ OKCE 200, 2,2 kW za nový		1 ks

M.č. 405 a 409 - Výměna boileru, typ OKCE 180, 2,2 kW za nový		2 ks

Radiátory

M.č. 206 - Výměna topného žebříku 45x 122 cm za nový				1 ks

M.č. 207 - Instalace nového radiátoru RADIK 10/6040-5 vč. potrubí do 1,0 m	1 komplet

M.č. 211 - Výměna topného žebříku 60x 150 cm za nový				1 ks

M.č. 306, 313 - Výměna radiátoru RADIK KLASIK 22/6080-5 za nový		2 ks

M.č. 308 - Výměna radiátoru RADIK KLASIK 22/6060-5	za topný žebřík 60x150 cm	1 ks

M.č. 311, 312 - Výměna radiátoru RADIK 10/3060-5 a 10/6040-5 za nový	2 ks

Ostatní

M.č. 306 - Výměna podlahové vpusti 10x15 cm					1 ks

M.č. 205, 207, 211, 311, 312 - Zdění předstěn, příčky z příčkovek do tl. 15 cm	6,85 m2

M.č. 112 až313 – Provedení štukových omítek (příčky, opravy)			6,00 m2

M.č. 005 až 313 - Vymalování stěn v místnostech po provedení stav. úprav	84,60 m2

M.č. 005 až 313 - Vymalování stropů v místnostech po provedení stav. úprav	58,80 m2

4.	Závěrečná ustanovení

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN a platnými technologickými předpisy. Dále budou respektovány pokyny výrobců jednotlivých materiálů a zařízení.

Změny při výstavbě budou konzultovány s projektantem a odborným vedením stavby.

Kralupy nad Vltavou, březen 2019                              Vypracoval:  Ing. Jiří Prchlík,

Na Minickém kopci 655,

Kralupy nad Vltavou