# Technická specifikace - Nákup CNC soustruhu a frézovacího centra pro SPŠ a VOŠ Kladno

# CNC soustruh

## Požadavky na stroj:

### Produkční stroj,

### točný průměr minimálně 220 mm,

### točná délka minimálně 510 mm,

### minimální rozsah otáček 0-6300 ot/min,

### výkon motoru vřetene minimálně 8 kW,

### hydraulický koník včetně otočného hrotu,

### poháněné nástroje otáčky minimálně 5000 ot/min,

### C-osa,

### mechanická brzda vřetena,

### upínání VDI-30,

### dotykový display minimálně 19“,

### síťové rozhraní,

### možnost změny řídicího systému - důvodem je případná nutnost přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatelů daného regionu, pro které Zadavatel připravuje absolventy školy.

## Příslušenství

### Revolverová hlava počet pozic min. 6,

### centrální mazání,

### kompletní zakrytování,

### min. 1x vstup USB,

### řídicí systém – vybavení systémem, který se často používá v regionu Středočeského kraje,

### instalační prvky k vyvážení stroje,

### chladící zařízení vč. čerpadla,

### elektronické ruční kolečko,

### tříčelisťové sklíčidlo včetně sady měkkých a tvrdých čelistí,

### sada držáků nástrojů, min. 10ks,

### sada základních nástrojů, min. 25ks,

### kompletní dokumentace v českém jazyce,

### oplachová pistol,

### dopravník třísek,

### stroj musí být nastěhovatelný dveřmi o rozměrech 2 m x 2 m – důvod, nejsou k dispozici větší dveře do dílen.

# CNC frézovací centrum s příslušenstvím

## Požadavky na stroj:

### produkční stroj,

### pracovní prostor minimálně 350x250x300 mm,

### upínací stůl, plocha minimálně 520x300 mm, T drážky,

### otáčky vřetene 150 – 10.000 ot/min,

### výkon motoru minimálně 4 kW,

### kužel ISO-30,

### dotykový display minimálně 19“,

### síťové rozhraní

### možnost změny řídicího systému - důvodem je případná nutnost přizpůsobit se požadavkům zaměstnavatelů daného regionu, pro které Zadavatel připravuje absolventy školy.

## Příslušenství

### Automatické upínání nástrojů,

### zásobník nástrojů pro min. 15 nástrojů,

### 4. rotační osa CNC dělička včetně tříčelisťového sklíčidla,

### ruční 3D senzor pro měření obrobku,

### chladící nádrž vč. Čerpadla,

### centrální mazání,

### kompletní zakrytování,

### min. 1x vstup USB,

### zásobník volných nástrojů,

### řídicí systém – vybavený systémem kompatibilním s Heidenhain (v případě kompatibilního systému je nutné, aby tento systém umožňoval automatický překlad z a do systému školy) – škola je vybavena programovacími stanicemi Heidenhain, žáci i učitelé s tímto systémem umí pracovat, je ekonomické využít stávající materiální vybavení školy,

### instalační prvky k vyvážení stroje,

### elektronické ruční kolečko,

### sada držáků nástrojů, včetně stopek min. 10ks,

### sada kleštin, min. 10 ks,

### sada základních nástrojů, min. 20 ks,

### kompletní dokumentace v českém jazyce,

### oplachová pistol,

### dopravník třísek,

### kompresor včetně rozvodu vzduchu, instalace a uvedení do provozu,

### stroj musí být nastěhovatelný dveřmi o rozměrech 2 m x 2 m – důvod, nejsou k dispozici  větší dveře do dílen.

# Dialogový software 11 instalací pro PC včetně proškolení lektorů

### Dialogový software, 11 instalací nebo multilicence shodný s řídicím systémem CNC soustruhu s možností tvorby programu a simulace obrábění a přenosu dat bez dalších úprav do řídicího systému stroje,

### dialogový software, 11 instalací nebo multilicence shodný s řídicím systémem CNC frézovacího centra s možností tvorby programu a simulace obrábění a přenosu dat bez dalších úprav do řídicího systému stroje.

Nebo rovnocenné řešení.