SOŠ a SOU Beroun – Požadavky na nové vybavení do dílen pro žáky1.ročníků všech technických oborů -   PROJEKT  ITI

Všechno dodávané nářadí a stroje musí splňovat a zohledňovat naše nároky – pracovat s ním bude mládež

Elektrické padací nůžky

Nůžky by měly splňovat minimálně tyto podmínky

- délka střihu alespoň 2000mm

- síla střihu musí dosáhnout 5 mm

- elektricky stavitelný doraz

- Silný a výkonný elektromotor pro trvalou zátěž 7,5 kW

- Mechanické přidržovače plechu

Elektrické bruska na vrtáky

Bruska musí splňovat minimálně tyto podmínky

- brousit spirálové vrtáky průměru 2 – 30 mm

- vrcholový úhel vrtáku 90 – 130 stupňů

- výkon motoru alespoň 450 W

- otáčky motoru alespoň 3500 otáček/ min

Svařovací inventor TIG AC/DC

Inventor musí splňovat minimálně tyto podmínky

- svařovat barevné kovy

- svařovat nerezové kovy

- svařovat oceli

- svařovací proud inventoru minimálně 200 A

Excentrická vibrační bruska

Bruska musí splňovat minimálně tyto podmínky

- průměr kotouče 125 mm

- počet kmitů 9000 – 24000/min

- volnoběžné otáčky 4500 – 12000/min

- excentricita maximálně 2,5 mm

- podmínkou je, že součástí stroje je odsávání prachu

Dílenské ruční nářadí

Všechno by mělo splňovat kvalitou materiálu odolnost proti „začátečnickému zacházení“

Ocelové měřítko

- délka 500 – 600mm

Pilníky dílenské:

Obdélníkový - délka 300 mm / hrubost

Čtvercový – délka 300 mm / hrubost

Kruhový – délka 300 mm / hrubost

Půlkruhový – délka 300 mm / hrubost

Trojúhelníkový – délka 300 mm / hrubost

Jehlovité pilníky – v sadě, která obsahuje tyto pilníky:

- trojúhelníkový

- půlkruhový

- kruhový

- obdélníkový

- čtvercový

- plochý

- pro všechny pilníky je univerzální výměnná rukojeť

- délka každého pilníku je 160 mm

Kružidlo

Kovové kružidlo – délka 300 mm

Nůžky na kov pravé i levé

- profesionální provedení

- převodové

- výstřihové

- stříhání ocelového plechu do tloušťky 1,3 mm