Specifikace zakázky - SCHODOLEZY

SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY, ZÁVODÍ

Záruka:  60 měsíců

Zařízení pro přepravu osob na mechanickém invalidním vozíku na rovných schodištích - 2 ks:

Technická specifikace:

Nosnost včetně invalidního vozíku: 130 kg

Rozměry zkompletovaného zařízení (podvozek a rám):

výška:1000 až 1200 mm

délka: 1200 až 1450 mm

šířka:  580 až 720 mm

Velikost podesty (manévrovací prostor): minimálně 1000 x 1000 mm

Váha: podvozek maximálně 32 kg, rám maximálně 15 kg, celková maximálně 47 kg

Dojezd na jedno nabití baterie: minimálně 500 schodů

Sklon schodiště: maximálně 35o

Zařízení pro přepravu osob schopných se vlastní silou pohybovat po rovině ale neschopných zvládat pohyb po schodišti – 1 ks:

Technická specifikace:

Nosnost přepravované osoby: do 120 kg

Rozměry zkompletovaného zařízení (hybná jednotka vybavená sedadlem a řídící jednotka vybavená opěradlem a područkami pro opření paží):

výška: 1000 až 1200 mm

délka: 600 až 700 mm

šířka: 500 až 550 mm

Velikost podesty (manévrovací prostor): minimálně 1000 x 1000 mm

Váha: hybná jednotka maximálně 24 kg, řídící jednotka maximálně 13 kg, celková max. 37 kg

Dojezd na jedno nabití baterie: 300 až 500 schodů