SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY, ZÁVODÍ

TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

TRUHLÁRNA

Seznam parametrů dřevo-obráběcích strojů

Požadavek na kvalitu strojů je profi-třída pro zakázkovou či malosériovou výrobu

- Formátovací pila s předřezem

Standardní vybavení stroje:

- celolitinová pilová jednotka

- kolo naklápění s indikací úhlu

-  sámovací patka

- prodloužení litinového stolu zadní

- formátovací stůl min. délky tak, aby šla najednou říznout deska 2800 mm

- posuvný stůl je z min. 6komorového profilu, tlustostěnný tažený hliník, eloxovaný

- suport posuvného stolu je výškově nastavitelný

- suport posuvného stolu je z min. 4komorového profilu, tlustostěnný tažený hliník, eloxovaný

- horní odsávání  na rameni, ne na rozvíracím klínu

- krátké úhlovací pravítko s dorazem, pro uříznutí min. 1000 mm

- upínač formátovacího stolu – jedno sloupkový excentr

- litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem

- minimální řezná šířka v pravo 800 mm

- rám s podpěrným ramenem a příčným pravítkem s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy

- záruka na systém posuvného stolu 10 let

Pila

-výkon motoru min.4KW

-Min. kotouč s předřezem Ø300mm

- průměr vřetena 30mm

-Min. otáčky pily 4200/min.

-Min. výška řezu 100 mm

-naklápění kotoučů 90°- 45°

-Min. šířka řezu 800mm

-Min délka řezu pily 2800 mm

- náklopné uložení pilové jednotky bezúdržbové (bez nutnosti mazání)

- záruka na systém uložení pilové jednotky 6 let

Předřez

nezávislá předřezová jednotka

výkon motoru min. 0,7 kW

průměr nástroje min. 100 mm

Průměr vřetena 20mm

Nastavení předřezu přímo na těle předřezu

Rozměry stroje

Maximální délka  6100mm

Maximální šířka 3700 mm,

Minimální hmotnost 700kg

Ostatní parametry –Jištění vedení 16A

- Formátovací pila bez předřezu

Standardní vybavení stroje:

- celolitinová pilová jednotka

- kolo naklápění s indikací úhlu

- prodloužení litinového stolu zadní

- formátovací posuvný stůl délky min. 2000 mm s výložníkem a příčným pravítkem

- posuvný stůl je z min. 6komorového profilu, tlustostěnný tažený hliník, eloxovaný

- suport posuvného stolu je výškově nastavitelný

- suport posuvného stolu je z min. 4komorového profilu, tlustostěnný tažený hliník, eloxovaný

- krátké úhlovací pravítko s dorazem

- upínač formátovacího stolu - jednosloupkový excentr

- litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem

- minimální šířka řezu v pravo 800 mm

- záruka na systém posuvného stolu 10 let

Pila

-výkon motoru min. 5,5 KW

-Min. kotouč  Ø300mm

-průměr vřetena 30mm

-Min. otáčky pily 4200/min.

-Min. výška řezu 100 mm

-naklápění kotoučů 90°- 45°,

-Min. šířka řezu 800 mm

-Min délka řezu pily 2000mm,

- náklopné uložení pilové jednotky bezúdržbové (bez nutnosti mazání)

- záruka na systém uložení pilové jednotky 6 let

Rozměry stroje

Maximální délka  4400mm

Maximální šířka  3000 mm

Minimální hmotnost  500 kg,

Ostatní parametry –Jištění vedení 16A

Olepovačka hran

je určena k olepování všech dostupných typů PVC, ABS, dýhy v rolích nebo fixních délkách. Standardní vybavení stroje: - olepovací agregát - kapovací agregát - nože pneumatické - frézovací agregát 2 x 0, 4 kW protiběžný Základní vybavení: - stůl s min. 10 válečky - vanička na lepidlo - horní podávací pás - číslicové nastavení tloušťky - pneumatické kapování přední a zadní -min. 2 přítlačné válce na hranu - podávání 0, 25 kW, délka 1250 mm, šíře pásu 50 mm Šířka dílce; 90 mm,. Tloušťka dílce; 10 - 45 mm. Délka dílce min.; 250 mm. Tloušťka hrany; 0,4 - 2,0 mm. Doba nahřátí max.; 15 min. Přípojka tlakového vzduchu; 6 Bar. Pracovní výška; 880 mm. Rozměry stroje. Max délka (bez zásobníku); 1900 mm,. Max. šířka se zásobníkem hran; 1000 mm. Výška; 1 300 mm. Průměr zásobníku; min. 600 mm. Min. hmotnost; 300 kg. Soustruh na dřevo Standardní vybavení stroje: - kopírovací zařízení a posuvný koník - masivní ocelový stojan - broušené lože - vřeteník s motorem a čtyřstupňovou řemenicí - trn pro vrtaci sklíčidlo - otočný hrot - kuželový unašeč - lunetu - nožovou hlavu - opěrku pro ruční soustružení Výkon motoru min.; 1,1 kW. Otáčky vřetena; 500; 1 000; 1 950; 2 800 /min.. Min. točný průměr; 380 mm. Max. točný průměr při kopírování; 110 mm. Min. točná délka; 1 200 mm. Min. točná délka při kopírování; 1 100 mm. Závit vřetena; M33 x 3,5 mm. Rozměry stroje. Max. délka; 2200 mm. Otevřená bruska - jednostranně otevřená širokopásová bruska, určená především pro broušení okenních rámů. Maximální pracovní šířka 300mm. Parametry stroje Možné konfigurace stroje; agregáty C, RC. Max pracovní šířka; 300 mm. Max. výška obrobku; 200 mm. Min. výška obrobku; 3 mm. Rychlost podávacího pásu; 4,5/9 m/min. Rychlost brusného pásu; 18 m/s. Rychlost odsávaného vzduchu; 20 m/s. Průměr odsávacího otvoru 150mm Rozměry stroje (D/Š/V) 1500 × 850 × 2200 mm Hmotnost min. 500 kg. Kolíkovačka -vybavení stroje - pravítko min. se 4-mi dorazy - pneumatické přítlaky min. 2 ks - boční pravítka - pneumatické naklápění vřeteníku 0°- 90° s dorazem na 45° Požadované parametry stroje: Min. rozměry stolu; 850x350 mm. Počet vřeten; 21 ks. Vzdálenost mezi vřeteny; 32 mm. Min. hloubka zavrtání; 70 mm. Max. tloušťka materiálu; 65 mm. Výkon; 1,5 kW. Hmotnost min.; 300 kg. Otáčky; 2 800/min.. Max. rozměr obráběného kusu; 850 x 3 000 mm. Ruční elektrické dřevo-obráběcí stroje Požadavek je úroveň PROFI pro zakázkovou či malosériovou výrobu. Seznam požadovaných dřevoobráběcích strojů: -pokosová pila -aku šroubovák -štěrbinová frézka (lamelovací) -ruční kotoučová pila -ruční přímočará pila -vibrační bruska Pokosová pila -k příčnému a krácení pod úhlem 90°, a libovolnými úhly Požadované parametry: Min. průměr kotouče; 260 mm. Příkon; 1430 W. Maximální Hmotnost; 22 kg. Otáčky bez zatížení; 4300 ot./min.. Min. prořez 45°; 90 x 210 mm. Min. prořez 90°; 90 x 300 mm. Aku-šroubovák Požadované parametry: - baterie: 18V, 1.5Ah, Li-Ion včetně nabiječky a náhradní baterie - vrtací výkon: 13 mm ocel, dřevo 65 mm, beton 16 mm -max. hmotnost 3kg - nástrojový držák: 1,5 až 13 mm sklíčidlo Štěrbinová frézka (lamelovací) -pro spojování korpusových spojů (lamelamy) Požadované parametry: - nastavení přesné hloubky frézování - 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm -plynule nastavitelný úhel 0 – 90° - příkon: 701 W -hmotnost 2,8kg -min. hloubka frézování 20mm

Ruční okružní-kotoučová pila

Požadované parametry:

Příkon                           1200w

Pilový kotouč                Ø190mm

Otvor pilového kotouče  Ø30mm

Minimální hloubka řezu při 90º    - 55mm

Hmotnost max.                                5kg

Ruční přímočará pila

Příkon                            720W

Minimální počet úderů za min. 2800

Min. výška zdvihu        26mm

Řezný výkon        135mm

Min. hmotnost     2,8kg

Vibrační bruska

Příkon                         190W

| Příkon | 190 W |
| --- | --- |
| Počet zdvihů | 11.000 %min-1% |
| Počet úderů za minutu | 22.000 %min-1% |
| Oscilační obvod (O) | 2 mm |
| Rozměry brusného papíru | 93 x 228 mm |
| Rozměry základny | 93 x 185 mm |
| Hmotnost | 1,6 kg |
| Rozměry (DxŠxV) | 253 x 92 x 154 mm |

Požadavek na prokázaní odborné kvalifikace dodavatele

Jedná se  prokázaní referencí minimálně na 3 odborné školy s kontaktem na konkrétní osobu, kam uchazeč v posledních 5 letech dodával dřevo-obráběcí stroje.