SOŠ a SOU BEROUN-HLINKY, ZÁVODÍ

TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

Parametry vybavení dílen odborného výcviku pro obor Kuchař, Kuchař -  Číšník, Cukrář – ZÁVODÍ

Konvektomat  1 kus rozměry 860x997x1866 mm

- Elektrický konvektomat s manuálním ovládáním, disponuje řadou patentovaných vlastností a funkcí, např. AIR PLUS, DRY PLUS, STEAM PLUS

- Příkon 29,7 KW

- Napětí  400 V 3 N

- Počet vsuvů 20x GN/1

- Rozteč vsuvů 66 mm

- Režimy pečení 30 – 260 stupňů

- Kombinace páry a pečení  48 – 260 stupňů

- Manuální ovládání: nastavení času, teploty, vlhkosti

- Aktivace pomalého chodu ventilátoru

- Patentované dveře, dvojité sklo

- 2 rychlosti ventilátoru s reverzním chodem

Pečící pece 3 kusy

Rozměry: 75 x 77,3 x 53,8 cm

Příkon: 5 KW

Napětí: 230V/400V, hmotnost 50 kg

- Dotykový displej

- Technologie vizuální komunikace MIND, MAPS, optické pero master touch

- MY MIND Maps křivka

- Provedneí ONC, kapacita GN 3XGN 1/1

- Rozteč  6, 7 cm

Univerzální  kuchyňský  robot, šlehací stroj 1kus

Výbava: kotlík 60 l, metla, hák, míchač

Příkon: 2,25 kW, 3 rychlosti, hmotnost 270 kg

Rozměry: 720 x 630 x1300 mm

Chladící skříň  nerez  2 kusy

Nerezové provedení, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání

- 4 výškově nastavitelné rošty, přední nastavitelné nožičky

- Chlazení R 134 a

- Rozsah teplot je od -2 až + 8 stupňů

- Rozměry: 775 x 650 x 1890 mm

- Objem 570 l

- Napětí 230 V, váha 90 kg

- Ovládání digitální

## CHLADÍCÍ BOX 1960x2560x2200 s chladící jednotkou 1 kus

- Chladící box

- Chladící jednotka

Kvalitní stavebnicový chladící box systém spojovací péro – drážka z pozinkovaného ocelového plechu, tloušťka panelu 80 mm, dveře(šíře 80 cm) mají dvojitou izolaci, účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie, boxy jsou dodávány včetně podlahy, dveří se zámkem a vnitřního osvětlení, čistý objem 8,81 m3, rozměry VxŠxH v cm: 220 x 256 x 196.

PARAMETRY VÝROBKU 1960X2560X2200

| Záruka | 12 měsíců |
| --- | --- |
| Šířka | 256 cm |
| Hloubka | 1966 cm |
| Výška | 220 cm |
| Objem chladícího boxu | 8810 l |

Výkonná nástěnná chladící jednotka s chladícím výkonem pro boxy o objemu 6,3-11,2 m3.

- Monoblock s ventilovaným chlazením s digitálním ovládání nastavení teploty přímo na jednotce, teplotní rozsach -5 °C až + 10 °C, automatické odpařování kondenzátu.

- Montáž přímo na stěnu chladícího boxu v dobře větrané místnosti,

- Šířka: 144 cm

- Hloubka: 80 cm

- Čistý objem: 1320 l

- Příkon: 735 W

- Vnitřní výška: 151 cm

- Vnitřní šířka: 130 cm

- Vnitřní hloubka: 67 cm

- Počet polic: 6

- Teplota: 0 až +10°C

Rozvalovací stroj  1 kus

Rozměr: 1250 x 3500 x 1300 mm

- Automatický, s možností manuálního ovládání

- Nerezová konstrukce s uzamykatelnými kolečky

- Ovládání přes grafický  LCD displej

- 2 vyvalovací rychlosti, 50 automatických programů, 18 stupňů redukce

- Šířka pásu 650 mm, průměr válce 88 mm, rychlost 56 m/minutu, příkon 1,1 KW

- Hmotnost 450 kg

Mikrovlnná trouba 2 kusy

Nerezové provedení

- Zdravé vaření, 16 automatických programů

Výkon 900 W, kapacita 23 l

Melanger  1 kus				                                                                                                                                        Rozměry:  720 x 480 x 1180 mm

- Pevná konstrukce, jednoduché ovládání

- Drtící válce nastavitelné pákou

- Válce jsou namontovány na kuličkových ložiscích

- Příkon 1,1 KW, hmotnost 240 kg

- Stroj je opatřen ochrannými prvky

Stůl pracovní nerez s 2 policemi    Rozměry: 2000 x 800 x 900 mm   1 kus

Regál policový nerez 4 police                      Rozměr: 2000 x 400 x 1800 mm  2 kusy

Police závěsná, dvoupatrová  nerez  1 kus

Rozměry:   1000 x 250 mm

Stůl skříňový, zásuvkový s posuvnými dvířky a policí nerez  1 kus

Rozměry: 1200x800x900 mm

Police závěsná, dvoupatrová roštová nerez  1 kus

Rozměry: 1900x300 mm

Ostatní inventář:

Sporák elektrický SPT 99/ GL s troubou

990 x 600 mm

- 6 plotýnek, horkovzdušná trouba GN/1

- Nerez provedení, plotýnky s vnitřní ochranou proti přehřátí

- Lisovaná horní deska

- Horkovzdušná trouba 3,13 KW

- Ventilátor trouby

- Napětí 400 V/3N/50 Hz

Drobný inventář

Dortové ráfky kulaté, průměr 22 cm (na dorty)      10 kusů

Dortové ráfky  - obdélník, rozměr  30 x 40x 4 cm     4 kusy

Sada nerez hrnců o obsahu 2l, 3l, 4l, 5l                                2 kusy

Sada nerez kastrolů o obsahu 2l, 3l, 4l, 5 l                            2 kusy

Pilka nůž                                                                          10 kusů

Hladký nůž                                                                       10 kusů

Tácy na dorty kulaté, obdélníkové                              20 kusů celkem

Dělící kolečka

Vykrajovátka na mléčnou potahovací hmotu

Kostice na mléčnou potahovací hmotu

Cukrářské karty

Stěrky

Metličky

Formičky na pečení drobných zákusků ( košíčky – různé velikosti, trubičky)

Transportní přepravky