Architektonická zpráva k návrhu Rekonstrukce Vlastivědného muzea v Nymburce

10/ 2017

Zadáním investora je celková rekonstrukce objektu Vlastivědného muzea v Nymburce, návrh a realizace nových expozic, vytvoření technického a provozního zázemí muzea. Dále navrhnout přístavbu stávající budovy VMN, která poskytne dostatečný prostor pro prezentaci rozměrného obrazu Alfonse Muchy a osobního vozu Bohumila Hrabala. Pro tyto exponáty nejsou ve stávající budově vhodné prostory.

Požadavkem investora bylo maximální uvolnění stávajících prostor Muzea pro nové expozice a přesunutí provozního zázemí do podkrovních prostor.

Cílem bylo vytvořit takový objekt, aby nabízel důstojné prostory s dostatečným odstupem pro prezentaci výjimečného Muchova obrazu pro a zároveň svými vnějšími rozměry nekonkuroval stávající budově, vhodně doplnil uliční čáru Eliščiny třídy a neomezoval sousední domy. Přístavbu stávající budovy vlastivědného muzea v Nymburce jsme navrhli jako dvoupodlažní objekt s pultovou střechou ve sklonu cca 11°. V přízemí je umístěna garáž pro zaměstnance muzea  a garáž s výlohou prezentující Hrabalovo vozidlo směrem do ulice . V patře je pak umístěn Muchův obraz. V severní části přístavby, kde je umístěn Muchův obraz o rozměrech 7x 3 metry, je výška objektu  6,8 metru. Přístavba  se směrem ke stávající budově muzea snižuje.  Objekt se pohledově projevuje pouze z Eliščiny třídy a láká kolemjdoucí prezentací Hrabalova vozidla v přízemí. Přístavba je stávající budovou propojena proskleným průchodem, tak aby vznikl čitelný předěl mezi stávající budovou a přístavbou. Mezi přístavbou a stávající budovou je uzavíratelný průjezd o šířce 2,5 metru. Investoři mají zájem zahrádku otevírat veřejnosti v rámci mimořádných akcí.

Stávající budova muzea bude rekonstruována. Stávající špaletová okna budou nahrazena novými, která budou rozměrově a proporčně odpovídat původním.

Fasáda objektu je navržena v jednom odstínu světle béžové. Finální odstíny budou vybrány po zhotovení vzorků dodavatelem stavby. V přízemí budovy budou zachované původní kované. Krov střechy stávající budovy muzea bude zachován a ošetřen, pouze v části propojující původní budovu s  přístavbou ze 70. let minulého století bude navýšen o cca 1m z důvodu využití podkrovních prostor pro potřeby muzea. Z důvodu potřeby využití části  podkrovních prostor pro kanceláře / badatelny je nutné umístit do jižní části krovu tři páry střešních oken, která odpovídají řešení oslunění podkrovních prostor sousední budovy. Dále bude navýšeno severní vnitřní průčelí orientované do světlíku  a dojde k úpravě proskleného zastřešení schodiště a sjednocení sousedících střešních rovin, nevhodně realizovaných v rámci dostavby v 70. letech.

V interiéru budovy dojde k drobným zásahům do dispozičního řešení objektu, zejména s ohledem na úpravy hygienického zázemí. Stávající vnitřní dvoreček bude v 1NP zastřešen prosklenou konstrukcí a bude tak možné jej začlenit do expozičních prostor.

MATRIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ZAHRADA:

Dláždění :

Chodník, průjezd, parkování a část zahrady bude vydlážděno žulovými dlažebními kostkami. Dlažební kostka 8/10 ŠEDÁ - ŠEDOŽLUTÁ.

Kovářské výrobky:

Kovaná posuvná vrata budou charakterově odpovídat stávajícím mřížím v parteru muzea, odstín RAL 9007.

MATRIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍSTAVBA:

Fasáda:

Fasáda bude štuková,  natřená v světle béžovém odstínu (např. BAUMIT PRINCESS 3009, COUNTRY 3089). Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Střecha:

Střecha bude opatřena měděnou falcovanou krytinou.

Klempířské výrobky:

Oplechování a svody budou provedeny v mědi.

Kovářské výrobky:

Kovaná skládací vrata budou čtyřdílná, s horním a dolním vedením. Budou opatřena nátěrem v odstínu RAL 9007.

Truhlářské výrobky:

Okna budou dřevěná v tmavě béžovém odstínu (např. RAL 7006, 7033) . Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem. Vnitřní parapety budou vyrobeny z voděodolné MDF v odstínu RAL 9010.

Okna budou zasklena bezpečnostním sklem.

Kování TWIN  Street.

Vnitřní dveře budou ocelové natřené v odstínu oken. Kování TWIN  Julius BA.

Kování

Nášlapné vrstvy:

Přízemí : Polyuretanová/ cementová  stěrka v béžovém odstínu. Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Patro : Dřevěné parkety (viz. repase ve stávající budově) s bílými dřevěnými lištami.

MATRIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - STÁVAJÍCÍ BUDOVA MUZEA:

Fasáda:

Fasáda bude natřena v světle béžovém odstínu (např. BAUMIT PRINCESS 3009, COUNTRY 3089). Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Střecha:

Střecha bude opatřenou novou krytinou z pálených tašek (Bobrovka).

Klempířské výrobky:

Oplechování a svody budou provedeny v mědi.

Kovářské výrobky:

Stávající mříže budou repasovány a opatřeny nátěrem v odstínu RAL 9007.

Truhlářské výrobky:

Prostupy mezi místnostmi bez dveří budou opatřeny atypickými obložkami do výšky 220cm. V odstínech v návaznosti na expozici.

Okna budou na vnější straně v tmavě béžovém odstínu (např. RAL 7006, 7033) a na vnitřní straně bílé v odstínu RAL 9010. Přesné odstíny budou upřesněny s dodavatelem. Vnitřní parapety budou vyrobeny z voděodolné MDF v odstínu RAL 9010. Kování bude mosazné (např. TWIN alt Wien).

Vstupní dveře budou repasovány a impregnovány olejem.

Vnitřní prosklené dřevěné stěny budou nahrazeny novými s vhodnějším členěním. Odstín přírodní dub. Dělící příčka zádveří bude opatřena automatickým otvíráním na fotobuňku.

Zachované stávající dveře budou repasovány a opatřeny nátěrem v odstínu RAL 9010.  Nové dveře budou vyrobeny ve stylu původních a opatřeny nátěrem v odstínu RAL 9010. Mosazné kování bude repasováno a u nových dveří bude doplněno v odpovídajícím stylu (např.TWIN Amadeus BA 1360 (A)).

Dveře v suterénu budou ocelové, natřené v odstínu RAL opatřené kováním

Pokladní pult a šatní skříňky budou dřevěné - dubová dýha impregnovaná olejem.

Schodiště:

Kamenné stupně budou repasovány, zábradlí bude repasováno a opatřeno nátěrem v odstínu RAL 9007, madlo bude zbaveno nátěru o impregnováno olejem . Schodiště bude opatřeno soklem z polyuretanové stěrky výšky 100mm v odstínu RAL 9010.

Zastřešení vnitrního dvorku:

Prosklená hliníková konstrukce v odstínu RAL 9007

Hygienické zázemí:

Umyvadla: JIKA MIO

WC: JIKA MIO N

Urinály: JIKA DOMINO SENZOR

Doplňky: SANELA

Armatury : HANSGROHE FOCUS E2

Dělící stěny budou vyrobeny z HPL, odstín tmavě béžový. Kotvící prvky leštěný nerez.

Stěny  a podhled budou opatřeny PUR nátěrem v béžovém odstínu.

Nášlapné vrstvy:

Hygienické zázemí : Polyuretanová/ cementová  stěrka v béžovém odstínu. Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Lapidárium: Využít repasované půdovky ze stávající budovy/ Přírodní cihlová dlažba cotto - Arrotato (tl.13mm) se soklem.

Suterén: Polyuretanová stěrka v béžovém odstínu. Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Podesty: Repasovaná původní kameninová dlažba. sokl PUR viz. schodiště.

Přízemí : Polyuretanová/ cementová  stěrka v béžovém odstínu. Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

Patro : Repasované dřevěné parkety s bílými dřevěnými lištami.

Podkroví: Linoleum/ Marmoleum v béžovém odstínu. Přesný odstín bude upřesněn s dodavatelem.

EXPOZICE:

ŘEŠENÍ EXPOZIČNÍCH VITRÍN VMN:

V expozici jsou, kromě výjimek, použité 3 základní typy vitrín:

1. Výsuvná na kolečkách - umístěná v nice z HPL panelů

Vitríny mají přední část prosklenou, osazenou v HPL rámu na pantech

Konstrukce dřevo/kov.

Povrchová úprava vitríny bude z HPL.

Rám prosklených dveří přesahuje vitrínu tak, aby zakrýval spáru mezi nikou/otvorem v expozičních panelech a vitrínou.

Pant bude osazený na zadní straně rámu.

Strop a záda/boky musí být dostatečně pevné, aby se do nich daly osazovat nosné prvky pro exponáty.

Osvětlení je řešeno ve stropě vitríny/zádech.

Pro instalaci se vitrína vysune z niky, poté se otevře přední prosklený panel (při zasunuté vitríně nejde odevřít).

Vitríny nesmí být vzduchotěsné a musí být plynovatelné (dle požadavků v expozici).

V některých případech bude ve spodní části zásuvka na Silikagel (V expoziční části Pravěk a středověk).

2. Volně stojící na kolečkách

Vitríny mají prosklený strop a variantně i boky, dle pozice v expozici.

Konstrukce dřevo/kov.

Povrchová úprava vitríny bude z HPL.

Vitrína bude mít přední část prosklení výsuvnou s částí nosného prvku vitríny - přední prosklení bude pevnou součástí přední výsuvné části vitríny (viz výkres).

Záda/boky musí být dostatečně pevné, aby se do nich daly osazovat nosné prvky pro exponáty.

Osvětlení je řešeno ze zad vitríny stavitelnými zdroji osvětlení.

Pro instalaci se celá pření část vitríny vysune.

Vitríny nesmí být vzduchotěsné a musí být plynovatelné (dle požadavků v expozici).

3. Vestavné vitríny

Prosklení bude osazené v masce (rám) z HPL, dveře vitríny HPL budou osazené na pantech.

Konstrukce dřevo/kov.

Povrchová úprava vitríny bude z HPL.

Strop a záda musí být dostatečně pevné, aby se do nich daly osazovat nosné prvky pro exponáty.

Osvětlení je řešeno ve stropě vitríny.

Pro instalaci se otevře prosklený HPL rám, osazený vždy na jedné straně vitríny.

Vitríny nesmí být vzduchotěsné a musí být plynovatelné (dle požadavků v expozici)

4. Speciální vitríny:

Místnost 107 - výklenek - Expozice Pravěk a středověk:

Vitrínu bude tvořit otvíravý přední prosklený panel a zkosené dno. (viz výkres č. 16, vitrína B 3.1).

Místnost 103 - imitace akvárií - Expozice Příroda Polabí:

Vitríny budou mít pevné zasklení v přední části a budou přístupné otvíratelnými zády. Strop bude prosklený, v horní části bude osazen uvnitř obou vitrín i v prostoru mezi vitrínami podhled ze zprohýbaného plexi - ten bude shora nasvícen 2 pulzujícími, namodralými světly pro vytvoření efektu - pod hladinou (viz výkres č. 26, vitrína I 13.3, H 13.3).

ŘEŠENÍ KONSTRUKCE, OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE EXPOZIČNÍCH PANELŮ VMN:

Panely jsou tvořeny dvěma deskami HPL (lze použít jednostranné HPL + voděodolná MPF) tl. cca 15 mm, mezi kterými je nosná konstrukce - kov/dřevo. tl. 50 mm.

Ve vzniklé dutině mezi HPL vzniká prostor pro vedení elektroinstalace, slaboproud, silnoproud.

Rozvody by měly umožňovat budoucí dodatečné osazení osvětlení, zásuvek silnoproud i LAN nebo např. obrazovek atd.

Panely budou u podlahy zalištované lištou nebo L profilem (hliník, nerez).

Hrany panelů boudo zalaminované.

Panely budou nasvícené takto:

Osvětlení průchozích bran - uvnitř každé dutiny mezi HPL, cca 5 cm za hranou otvoru, bude osazen LED pásek samostatně nastavitelný (intenzita, RGB)

Osvětlení horní hrany panelů (namířené na strop) - uvnitř každé dutiny mezi HPL, cca 5 cm za horní hranou panelu, bude osazen LED pásek nastavitelný (intenzita, RGB) ve skupině dle nákresů panelů.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ EXPOZIČNÍCH PANELŮ A VITRÍN VMN:

Finální barevné provedení bude odsouhlaseno po dodání barevných vzorků konkrétních materiálů.

Expozice:

Pravěk: RAL 7039

Středověk: RAL 7006/ RAL 8025

Příroda Polabí: RAL 1020/ RAL 7002/ RAL6013

Renesance: RAL 1014

Pustošení města: RAL 7022

Cechy: RAL 1014

19. stol: Bude upřesněno po výběru tapety

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ATYPICKÉHO NÁBYTKU VMN:

Atypický nábytek bude proveden z dřevotřískových desek s dubovou dýhou.

Jedná se o desku kasy, desky dětských koutků, poličky v hale a pracovní desku v expozici Příroda Polabí. Dále pracovní koutek v expozici Hrabal a koutek v místnosti 201.