Akce:			Rekonstrukce Vlastivědného musea Nymburk

Tyršova 174/6, Nymburk

# Investor:	 	Polabské museum p.o., Palackého 68, Poděbrady

Ved. projektant:	RAM projekt s.r.o. - Ing. Zora Havlíková

Stupeň:		PD pro provedení stavby

D 1.2. ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

# D 1.2.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum: říjen  2017						Ing. Zdenka Adamiecová

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis konstrukčního systému a materiálů:

Stručný stávajícího popis objektu a stav konstrukcí:

Objekt musea stojí jako poslední v řadě městské zástavby na rovinatém pozemku. Je patrový, částečně podsklepený s valbovou střechou. Starší část vznikla spojením dvou původních domů, směrem severním pak k nim byly provedeny v krátkém časovém sledu dvě přístavby. Tento vývoj je docela dobře patrný v krovu.  Ještě před první dostavbou byla v severní části západního domu snesená část stropů pro vestavbu  schodiště z přízemí až na půdu, toto řešení se nerealizovalo a schodiště do patra bylo umístěno v první dostavbě. Prostupy pro navrhované schodiště byly dodatečně opět překryty  novou stropní konstrukcí, ta se však od původních stropů liší kvalitou materiálu i provedením.

Suterén:

Původní průčelní dům vpravo je podsklepený, suterén má kamenné zdivo, hlavní místnost pod průčelím je sklenutá  kamennou valenou klenbou,  stejně i obě menší prostory. Do střední místnosti vede z přízemí jednoramenné přímočaré velmi příkré schodiště, stupně jsou vyskládané na upraveném terénu.

Druhý suterén se nachází pod druhou severní přístavbou, je samostatně přístupný ze schodišťového prostoru. Jedná se o technické podzemní podlaží, zdivo je cihelné z plných cihel, stropy tvoří cihelné klenbičky do ocelových nosníků.

Konstrukce jsou z hlediska statiky poměrně v dobrém stavu.

Přízemí:

Původně pravý dům má  nad celým půdorysem klenby, v průčelí valenou klenbu s lunetami, ve střední a dvorní části české placky.

Dům vlevo má průčelní místnost plochostropou, střední  část je sklenutá pruskou klenbou o dvou polích, původně dvorní část je rozdělená na dvě pole, vnější je sklenuto českou plackou a vnitřní bylo určeno pro uvažované schodiště.

Vnitřní chodba mezi průčelními domy má pět polí českých placek do klenbových pasů.

Obě dostavby mají stropy ploché, dřevěné trámové. Na stropní konstrukci severního traktu byla v patře založená podélná stěna.  V e stropní konstrukci pod ní je viditelná trhlina v podhledu.

Celkově je stav nosných konstrukcí poměrně dobrý.

Patro:

Patro nad celým půdorysem je plochostropé. Stropy jsou dřevěné trámové, nad oběma průčelními domy vídeňské sestavy se samostatnými rákosníky pro podhled.

Ve dvorní stěně původního pravého domu se při východním štítu nacházejí svislé i šikmé trhliny v nadpraží i v parapetu krajního okna. Svislá trhlina je viditelná i v přilehlé komůrce, původně spíž obytného domu.

V půdním prostoru byly do stropu provedeny tři sondy. První sonda byla provedena v místech navrženého výtahu, a bylo zde ověřeno, že tato část stropu je dodatečně provedená a nemá charakteristické rysy trámového stropu.  Sondou v blízkosti průčelí bylo zjištěno, že v těchto místech jsou stropní trámy kladeny rovnoběžně s průčelní fasádou a jsou zdravé. Třetí sonda byla vykopána v blízkosti dvorní fasády  nad oknem s porušeným nadpražím. I zde  vedou stropní trámy rovnoběžně s dvorní fasádou. V těchto místech zatékalo, byly zde v nedávné době prováděny opravy, druhý stropní trám byl ve své střední části zcela ztrouchnivělý,  byl z části uříznut a ponechaná část u štítu je podepřená příčkou spíže v patře.

Nad zbývajícím půdorysem nevykazuje stropní konstrukce závažnější statické poruchy.

Krov:

Krov nese stopy vývoje.  Má hambálkovou sestavu s hambálky ve dvou úrovních, spodní jsou podepřeny vaznicemi se stojatou stolicí v plných vazbách. Krokve jsou kotveny do kráčat, ty jsou uloženy na pozednici na zdivu a do výměn mezi vaznými trámy.   Hřeben nad průčelními domy není v ose objektu,  na východním štítu je směrem do dvora zřetelná  jeho dostavba  i kamenná část ostění okna.  Na severní straně byl s první dostavbou proveden i zásah do valbové konstrukce staršího krovu, při čemž byl dodržen  na západní  straně sklon střechy a nová konstrukce byla opět uzavřená valbou. Na tu pak  navázal  jednodušší krov druhé dostavby s jednou vrcholovou vaznicí a se šikmými vzpěrami v plných vazbách.

Stav krovu je poměrně dobrý, více poškozené  jsou jen části vazných trámů směrem do dvora.

Stavební úpravy  objektu:

- Stávající  budova musea:

Ve stávajícím komplexu domů jsou navrženy pouze drobné úpravy související s provozem musea.

Suterén:

Do suterénu  je navrženo nové prodloužené rameno schodiště, schody budou provedeny opět na terén, vyžádají si pouze částečné odstranění podlahy přízemí. Nejedná se o zásah do nosných konstrukcí, schodiště je uvedeno ve stavební části PD.

Přízemí:

Pravý  původní dům  zůstává beze změn. V levém domě budou prolomeny nebo rozšířeny stávající dveřní otvory ve středních stěnách. Pokud nezůstanou stávající záklenky, budou nové překlady provedeny z válcovaných profilů. Válcované nosníky budou uloženy i nad nově prolomený okenní otvor v severní fasádě. Množství a velikost nosníků jsou uvedeny ve stavební části PD. protože přímo souvisí s navrženými bouracími praceni.

Patro:

V tomto podlaží budou vybourány některé nenosné příčky a v severním traktu podélná stěna založená na stropu nad přízemím. Při dvorní fasádě pravého původního domu bude vybourána stěna spíže, na které teď leží ponechaná část stropního trámu. Tento trám musí být nahrazen novým. Trhliny ve stěně budou vyplněny rozpínavou maltou. koruna stěny bude zpevněna v podlaze podkroví betonovým prahem. V pravém travé je  navrženo prolomení  několik otvorů v příčných stěnách. Předpokládáme podle sond provedených v půdním prostoru, že na těchto stěnách nejsou uloženy stropní trámy. Nad otvory  jsou navrženy  nové překlady  z válcovaných nosníků. Jejich množství a velikost jsou opět uvedeny ve stavební části PD..

V severní fasádě bude prolomený nový okenní otvor  nad oknem v přízemí a v sousedním okně bude vybourán parapet. Nadokenní překlad zůstane zachován.

Podkroví a úprava krovu:

Nad celým objektem je v půdním  prostoru navržena vestavba  podkroví.

V průčelním traktu bude nová podlaha těsně nad úrovní vazných trámů. Požadujeme kontrolu všech zhlaví stropních trámů. Stávající půdovky budou uplatněny v suterénu. Nová podlaha je navržená v úrovni vazných trámů. V pravém travé, kde jsou vazné trámy rovnoběžné,  bude nová konstrukce z fošen vložených nastojato do přírub ocelových nosníků podél stávající vazných trámů. Tyto nosníky budou uloženy na dozděných stěnách z 1.patra, při průčelní fasádě (v úrovní vazných trámů jsou podél nosné stěny kráčata krovu) budou podtaženy profily HEB. V levém travé, kde jsou vazné trámy uloženy diagonálně, navrhujeme vyrovnání  nové podlahy pomocí dřevěných příčných  sbíjených nosníků. V severní části krovu při dvorní fasádě budou odbourány kromě krajní plné vazby při štítu dřevěné prvky podél severní dvorní fasády – tj. pozednice, výměna s kráčaty a vazný trám druhé vazby bude zkrácen. Stávající vzpěra bude nahrazená novou  o větším úhlu. Stejnou úpravu navrhujeme v místě vestavby nového výtahu  u třetí plné vazby.

V dodatečných  přístavbách a na podestě schodiště bude zachována úroveň podlahy na kotě výstupního stupně. Krov v části proti schodišti bude snesen a nahrazen novou podobnou konstrukcí  již bez vazných trámů. Krov druhé přístavby bude ze severní části zachován včetně vrcholové vaznice a plné vazby podél štítu, v části do dvora bude snesen  včetně vazných trámů a vzpěr, sloupky pod vrcholovou vaznicí budou zkráceny a uloženy na  nových dvojicích  kleštin.  Jižní část do dvora bude nahrazena novou konstrukcí. Na  severozápadním nároží, která zůstane zachována stávající valba.

Kolem stávajícího dvora je navrženo nadezdění  jednoho patra. Na stěnách budou odstraněny pozednice a koruna stávajících stěn bude zpevněná železobetonovým prahem vyztuženým KARI sítí.  Krokve nad průčelní budovou budou pod spodním hambálkem uříznuty tak, aby nebyl porušen původní spoj. Krajní plná vazba u východního štítu zůstane beze změny.  Nová stropní konstrukce bude zavěšená kleštinách vložených  do každé vazby (původní dva domy) a budou tak spojovat nové a původní krokve. Ve střední části musí být pro jejich fixaci prodloužen stávající sloupek plné vazby. Na straně dvora budou kleštiny uloženy na pozednici na novém zdivu. Nad dostavbou proti schodišti  budou páry krokví o rozdílném sklonu podepřeny pozednicí a vrcholovou vaznicí, podepřenou ve střední části novou příčkou. Krokve do dvora budou opět uloženy na nové pozednici na nově vyzděné stěně. V krovu nad severním křídlem bude  provedená obdobná úprava.

Pozednice budou  uchyceny podél stěny táhly ke stropním trámům.

Koruna  nových stěn do dvora bude ztužená železobetonovým věncem, který zároveň tvoří i nadokenní a nadedveřní překlady. Vzhledem k různým výškovým úrovním však na sebe navazují jen v západním a severním křídle.

Větším zásahem do objektu je návrh nového výtahu z přízemí do podkroví. Je navržen v místě původně zamyšleného schodiště, kde byly dodatečně osazeny nové stropy. Výtahová šachta je umístěna mezi tři stávající stěny, čtvrtá bude dozděná z plných cihel tl.300mm. Předpokládáme, že stávající stěny nebudou dostatečně hluboko založeny, proto musí být do požadované hloubky podezděny z betonových cihel na maltu cementovou. V tomto zdivu bude vynechaná drážka pro uložení základové desky dna výtahové šachty.

Nad  stropními trámy stropu  nad patrem (podlaha půdy)  bude ve stěnách probíhat železobetonový věnec a na něm budou založeny stěny šachty podkroví. Šachta bude uzavřená v krovu železobetonovou deskou tl. 120mm s obrubními věnci.

- Přístavba:

Nová budova  bude  nepodsklepená, patrová se šikmou střechou. Půdorys má přibližně čtvercový.. Se stávajícím objektem bude přístavba spojená vloženou lávkou v úrovni  patra.

Nosné a obvodové stěny budou založeny na základových pasech šířky 0,60, základová spára je navržená v hloubce 0,8m pod okolním terénem. Přes základové pasy bude provedená podkladní železobetonová deska podlahy vysoká 150mm. Stěny budovy jsou zděné, stropní konstrukci tvoří  monolitické desky.  Nad přízemím je železobetonová deska  o  dvou polích vysoká 150mm ukotvená do železobetonových věnců na stěnách, nad patrem je deska šikmá,  vysoká 180mm uložená jen po obvodu a má asymetrické vyložení na severozápadním nároží.

V přízemí jsou po stranách jihozápadního nároží navrženy velké výkladce, takže železobetonový věnec tvoří zároveň nadokenní a nadedveřní překlad. V nároží je umístěn zděný sloupek vyzděný z pevnostních cihel P25 na maltu cementovou, případně z cihel betonových na maltu cementovou. Ocelový  sloupek v jižní fasádě  odděluje pevnou  a vstupní část.

Se stávajícím objektem musea je přístavba spojená šikmou zakrytou lávkou v úrovni patra. Nosná deska podlahy i stropu je navržená jako monolitická železobetonová, stěny budou prosklené. Podlahová deska  tl. 120mm je v severní  fasádě stávajícího objektu uložena nad překladem okna, v přístavbě  ukotvená do železobetonového věnce. Stropní deska bude mít tl. 140mm, ve stávajícím objektu bude uložená do drážky nad překladem nad vstupním otvorem a na stěně přístavby  na věci stropní desky.  Stropní deska s věncem nad hlavním půdorysem je na třech stranách podepřená ocelovými sloupky, při jižní fasádě jsou do příčných stěn vloženy ocelové rámy se stojinami shodného profilu.

Materiály: Veškeré zazdívky ve stávajícím objekt ubudou provedeny z plných cihel P10 na maltu vápenocementovou MVC25.  Veškeré nové překlady na novými otvory jsou navrženy z ocelových  válcovaných profilů.

Nové stěny přístavby a nástavby ve stávajícím objektu  jsou navrženy z keramických bloků Porotherm.  Železobetonové věnce  ve stěnách tvoří  zároveň překlady nad otvory.

Nové základové pasy přístavby a výtahové šachty jsou navrženy z betonu C15/20, nosné železobetonové stropní konstrukce z betonu C25/30. Základová deska přístavby a výtahové šachty bude vyztužená KARI sítí 8/150, stropní konstrukce  přístavby  budou armovány klasicky pruty z oceli 10505, třmínky ve věncích a překladech z oceli 10216.

Nové dřevěné doplňující prvky v krovu  jsou navržené z materiálu SI – 1.jakost.

Hodnoty užitných a klimatických zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce:

Zatížení užitné:

Místnost v patře přístavby:	300 kg/m2	3,00 kN/m2	koef. zatížení  = 1,5

Podlahy podkroví	150 kg/m2	1,50 kN/m2			     1,5

Sníh  –  nové střechy		  	75kg/m2	0,75 kN/m2	                       	     1,5

# Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů:

Stropní konstrukce pro vestavbu  výtahové šachty budou odbourávány po patrech vždy po dostavbě zdiva  šachty do dané úrovně.

Před vybourání otvoru v příčné stěně v pravém travé historické budovy bude nutné ověřit průběh stropních trámů ve stropě přilehlých místností.

Před odbouráním příčky bývalé spíže a provedením  výměny a doplnění stropního trámu podél jižní dvorní stěny bude nutné podepřít výdřevou zbývající část stropní konstrukce v místnosti.

Po provedení betonových konstrukcí je nutné dodržet dobu zrání betonu.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

Projektant nebo stavební dozor musí převzít uložení výztuže ve stropních deskách přístavby a spojovací lávky.

Praha,   říjen  2017                                                                         Ing. Zdenka Adamiecová

Seznam příloh:

D 1.2.1. Technická zpráva

D 1.2.2. Výkresy:		S1 – nosná konstrukce zvýšené podlahy v podkroví

S2 – výkres tvaru a výztuže výtahové šachty

Dz1, D401, V301,302,V101, V401,V402

S 3 -  výkres výztuže věnců v historické budově

S 4 – výkres tvaru stropu nad 1.NP dostavby

S 5 – výkres tvaru stropu nad 2.NP dostavby

S 6 – výkres výztuž D101,D102,V102-V105

S 7 – výkres výztuže D201,D202, V 201-V204

S 8 – Rám R201,  sloupy S101, S201,202

Výkaz válcované oceli výkres S

Výkaz betonářské oceli výkresy S 2a3, S6,S7