a)Účel objektu

Účel objektu se nemění. Předmětem řešení jsou stavební úpravy dvoupodlažního objektu Vlastivědného muzea s novostavbou k severní fasádě muzea. V objektu bude nově využito stávající podkroví pro kanceláře zaměstnanců se sklady a hygienickým zázemím. Dále je v objektu  navržen nový výtah  s kabinou 1400/ 1600 mm vedoucí  1NP do 3NP / z  přízemí do podkroví /.

Podklady :

1. Dostupná projektová dokumentace z majetku investora.

2. Ověření skutečného stavu s doměřením v místě projektantem

3. Výškopisné zaměření pozemku, včetně výškového zaměření oken, říms, hřebene střech a výškového navázání 1NP a podest stávajícího schodiště. AREAL Ing. Pavel Keprta 02/2017

4. Dostupné podklady z katastru nemovitostí  sousedních parcelách a jejích vlastnících

5. Údaje o stávajících inženýrských sítích v místě, získané od správců sítí.

6. Vizuální průzkum projektanta a jeho specialistů v objektu.

7. Stavebně – technický průzkum objektu

8. Statický průzkum objektu.

9. Průzkum zjištění rozsahu a příčin vlhkého zdiva druhé přístavby a vnitřního dvorku.

10 . Průzkum stavu dřevěných prvků konstrukce krovu

11. Fotodokumentace stávajícího stavu objektu a jednotlivých konstrukcí, pořízená projektantem.

b)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stávající stav objektu :

Architektonický, stavební  a  urbanistický  vývoj  stávajícího objektu a jeho vztahy k okolní zástavbě:

Muzeum v Nymburce je nejstarším muzeém ve Středočeském kraji. Vzniklo v roce 1885 místodržitelstvím ”Spolku muzea Královského města Nymburku” v jehož čele stál až do roku 1918 vždy starosta města. V roce 1912 dostalo muzeum vlastní budouvu, ze které se však v roce 1948 muselo vystěhovat. V nevyhovujícíh podmínkách  pracovalo až do roku 1975,  kdy získalo předmětnou budovu. V roce 1989 přešlo Nymburské muzeum pod správu Polabského muzea v Poděbradech.

Objekt, ve kterém je  muzeum dnes umístěno byl od poloviny 19. století v  majetku  význačné rodiny Krouzských. V roce 1973  pan Emanuel Krouzský prodal  objekt městu Nymburk,  které v něm  v roce 1975 zřídilo muzeum.

Dvoupodlažní, nárožní objekt  mezi ulicemi Tyršova a Eliščina byl postaven na místě dvou renesančních domů / hlavní objekt/ zničených za třicetileté války. Z původní barokní výstavby   domů se zachoval  pouze  sklep a klenutá místnost v 1NP vpravo od vchodu do muzea.  Radikální přestavbou prošel objekt po požáru v roce 1838. Z přelomu 19.a 20 století  pochází obě dvě přístavby k části severní části objektu. První dvoupodlažní přístavbou navazující na severní průčelí vznikl vnitřní dvorek a schodiště a druhá, od uliční čáry v Eliščině třídě uskočená  přístavba, která uzavřela celé severní průčelí objektu. Uvnitř budovy tak vznikl malý vnitřní dvorek, který umožnil prosvětlení severních místností hlavní budovy.

V 80 tých letech 20. století proběhla plynofikace objektu. Objekt byl vytápěn lokálními  plynovými topidly WAW, které však byly umístěné jen ve vybraných  místnostech.

V roce 1999 došlo k větší rekonstrukci objektu. Bylo provedeno centrální ústřední vytápění 1NP a 2NP pomocí 2 plynových kotlů, pro které byl vybudován nový komín. Kotle však byly umístěné zcela nevhodně na úkor původní místnosti ve velmi malém, zcela nevyhovujícím prostoru 1NP a byly odkouřené novým komínem. V roce 1999  bylo  zrekonstruováno jediné  hygienické zázemí v objektu a opraven ležatý  kanalizační rozvod.

Stávající hygienické zázemí je však v dnešní době zcela nedostatečné, neboť slouží jak pro návštěvníky muzea, tak i pro zaměstnance muzea. Během let objekt ztratil téměř všechnu štukovou výzdobu ,která se uplatnila především na jižním uličním,vstupním průčelí. Z původní štukové výzdoby se zachovala pouze část kordonové římsy, která obíhá celý objekt ,včetně severní fasády.  Podél vstupních dveří zůstaly zachovány bosované vstupní pilastry a rizalit nad nimi ve 2NP. Původní štuková fasáda byla prakticky zcela odstraněna. / viz. Foto/. V současné době má objekt šedou břízolitovou fasádu, v úrovni přízemí natřenou růžovým nátěrem. Střecha má krytinu   plechových šablom.  Z doby kolem roku 1975 pochází i nápys muzeum nad vstupními  dveřmi. Okna v čelém objektu pocházejí z různých období. V celém přízemí byla již původní špaletová  okna vyměněna za jednoduchá, zasklená zdvojeným zasklením. Praktický kromě nového komínu pro plynové kotle se žádný z původních komínů ve střešení rovině neuplatnil.

Pohled na hlavní průčelí muzea v Tyršově ulici.          Pohled z nároží Tyršovy a Eliščiny ulice

Pohled na severní a východní fasádu objektu. Z fotky je patrné uskočení druhé přístavby z původní uliční čáry.

Dispoziční a provozní  řešení  stávajícího objektu  :

Sklep pod nejstarší částí objektu v současné době není využit. Přístupové schodiště je zazděné, do sklepa je možné se dostat poklopem v podlaze 1NP.

V současné době je využita pro výstavní účely pouze uliční část přízemí / 1NP/ objektu.

V severní  přistavěné  části budovy  je umístěné  restaurátorsko – konzervační pracoviště  a  kanceláře pro pracovníky muzea.

V patře / 2NP/  jsou umístěné depozitáře a kancelář. Celé patro /2NP/, včetně schodiště není využíváno veřejností.  Půda / 3NP / není využita. V objektu není výtah.

Do objektu se vstupuje z Tyršovy ulice. Zaklenutým odděleným zádveřím  se dostaneme do vstupní klenuté chodby, odkud  jsou po obou stranách chodby  přístupné  výstavní prostory  pro veřejnost. Na levé straně jsou dvě místnosti, kde je prezentován vývoj přírody Nymburska. Na pravé straně jsou dvě  zaklenuté místnosti věnované stálé expozici o spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Zadní část vstupní zaklenuté chodby je pro veřejnost uzavřená. Zde je umístěné  schodiště vedoucí  na půdu / 3NP/ a do sklepa/ 1PP / pod druhou přístavbou. Sklep není významně využit. Ve sklepním, zaklenutém / cihelné klembičky do ocel. traverz / prostoru přiléhajícím k ulici Eliščina je umístěn hlavní přívod a uzávěr vodovodu a dvě malé místnost využité  konzervačním  pracovištěm v přízemí .

V přízemí střední části objektu je hygienické zázemí pro pracovníky muzea, restaurátorsko-konzervační pracoviště a provozní prostory pro zaměstnance muzea. Hygienické zázemí   slouží nejen zaměstnancům, ale i návštěvníkům. Vnitřní dvorek není využit.  V zadní severní části objektu je vstup pro zaměstnance. Na parcele parc.č. 91 je umístěno parkování pro 3 automobily. K muzeu patří i uzavřená zahrádka, v současné době nevyužitá,  která je na pozemku parc.č. 111/1.

Konstrukční systém stávajícího objektu: .

Objekt muzea  je dvoupodlažní,  částečně podsklepený, krytý sedlovou střechou s valbami .. Původně lichoběžníkový objekt byl  v severní části následně dostavěn dvěma přístavbami, které  pochází z přelomu 19 a 20.století Objekt je  krytý krytinou z hliníkových šablon. Kromě nového komínu pro 2 plynové kotle byly všechny ostatní komíny v minulosti ubourané, zasypané a nefunkční. Nad střešní rovinu je vyveden pouze tento nový komín.

Kde je pět polí tzv. českých placek. Ostatní místnosti jsou plochostropé, mají dřevěný trámový strop.  Nosné stropní trámy jsou s největší pravděpodobností  kladené rovnoběžně s uliční fasádou.První  nepodsklepená přístavba  s  jednoramenným  schodištěm, které vede do 3NP je zastropena dřevěným  trámovým stropem,  konstrukčně jde o jednotrakt. Druhá přístavba je částečně podsklepená. Stropní konstrukci sklepních prostor tvoří ocelové nosníky a do nich valené cihelné klenbičky. Rovné dřevěné trámové stropy jsou nad celým1NP a 2NP obou přístaveb.. Konstrukčně jde o jednotrakt. Nosné cihelné obvodové  zdí  jsou bez statických poruch v tloušťkách od 850- 650- 450 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce, včetně podlahy je cca  450 - 500 mm z původní dokumentace nic nenasvědčuje o použití tzv. rákosníků – čili  trámů samostatně nesoucích podhled / v sondách ve 3NP byly nad hlavním objektem tyto trámy dohledány. Nosné dřevěné trámy jsou rozmístěny max. po 1m. Nutno ověřit dalšími sondami, které nebylo možné provést,neboť půda není vyklizená.  Na stropní trámy je proveden dřevěný záklop / tl.prken 24mm / a dřevěné podbití,  na kterém je na rákos nahozená omítka podhledu.

Nejstarší část krovu sedlové valbové střechy nad hlavním objektem tvoří hambalky, rozmístěné cca po 1m v kombinaci se stojatou stolicí. Rozpěry hambalků ve dvou výškách jsou ve spodní části podepřené  vaznicí  a  v plných vazbách  sloupky s pásky a vzpěrami, vodorovné ztužení je provedené vaznými trámy. Hambalky jsou čepovány do podélného  trámu vždy rovnoběžného s obvodovou zdí. Ztužující podélný trám je v místech plných vazeb přerušen vazným trámem stojaté stolice. Konstrukce krovu obou přístaveb má vrcholovou vaznici podepřenou sloupky v plných vazbách. Vodorovné ztužení je provedeno v plných vazbách vaznými trámy. Krov nad 1 přístavbou je zaklíněn do původní valby hlavního objektu. Konstrukce  krovu  je v tomto místě velmi komplikovaná. Jsou zde ponechány i některé nosné části původní valby hlavního objektu. Nosnou konstrukci krovu nad druhou přístavbou tvoří ležaté stolice s vaznými trámy a vrcholovou vaznicí.

Stávající  stav jednotlivých konstrukcí v objektu :

Základy a sklepy  :

Základové konstrukce jsou provedené v hlavním objektu i v jeho přístavbách z kamenného zdiva. Sondy k základovým konstrukcím nebyly provedeny.

Sklepní prostory pod hlavní částí objektu pochází z nejstaršího období původního měšťanského domu, jsou zaklenuty valenými cihelnými klenbami. 2 místnosti sklepa pod druhou přístavbou jsou zaklenuté cihelnými klenbičkami, vetknutými do ocelových nosníků

V současné době  jsou sklepní prostory  prakticky prázdné bez využití. Vizuálně nejeví žádné známky viditelných statických poruch či dlouhodobého zatékání. Původní větrání sklepa je okénky, které vedou nad terén. Navýšením chodníku kolem objektu je však  v současné době  větrání sklepa prakticky nefunkční..

Svislé a vodorovné konstrukce :

Nosné obvodové  zdivo  je cihelné v tl. 850- 650 - 450 mm. Nosné vnitřní zdivo  a  příčky  jsou zděné, cihelné s různými dodatečnými cihelnými zazdívkami.

Stropní konstrukci nad sklepem hlavního objektu tvoří valené, cihelné klenby. Strop nad  sklepem druhé přístavby tvoří ocelové nosníky s valenými cihelnými klenbičkami vetknutými  mezi nosníky. Podsklepená část 1NP hlavního objektu pochází z nejstaršího období původního měšťanského domu.  Je zaklenutá  valenými cihelnými klenbami s lunetami. Vnitřní vstupní chodba  je také  zaklenutá českou plackou do dvou  klenebných oblouků. Nárožní místnost hlavního objektu má rovný dřevěný trámový strop, stejnou stropní konstrukci mají  i ostatní místnosti první a druhé  přístavby i celé 2NP.

Během průzkumných prací byly provedené 3 sondy do stropních konstrukcí nad hlavním objektem ve 3NP, které obnažily stropní konstrukci a orientaci stropních trámů. Stav jednotlivých nosných trámů bude možné posoudit až po vyklizení půdy.

Sonda S1 o velikosti 1500/1200 mm byla provedena  v  místě propadlé podlahy u vstupu na půdu hlavní části objektu. Sonda měla objasnit prostor původně určený pro schodiště v jehož místě chceme postavit nový výtah..

Sonda obnažila konstrukci podlahy v tl. 95-100 mm, kterou tvoří půdovky/ tl. 20mm / uložené do násypu stavebního rumu. Dřevěný záklop tvoří prkna tl 25 mm.  Záklop je v dobrém stavu. Stropní trámy / 240/170 mm/ jsou uložené v roztečích cca 1m mají vedle sebe rákosník / 190/170 mm / trám nesoucí podbití podhledu.  Trám je v místě sondy uložen do ocelového Iprofilu 180, který byl uložen na zdivo původního schodišťového prostoru, čímž bylo potvrzeno, že schodišťový prostor původně zasahoval až do 3NP. Stropní trámy v místě sondy nejeví známky hniloby ani jiného poničení. Celková tl. konstrukce k dřevěnému podbití je cca 435- 450 mm.

Pohled do sondy 1

Sonda S2  obnažila stropní konstrukci v místě patrného zatékání pod valbou nárožní části hlavního objektu

Sonda odkryla stropní trám jdoucí rovnoběžně s obvodovou zdí v ulici Tyršova. Stropní trámy záklop i podbití jsou v dobrém stavu. Tzv. rákosník sonda neobnažila.

Pohled do sondy 2

Sonda S3 byla provedena v místě největší viditelné  degradace  hnilobou  stávajícího vazného trámu druhé plné vazby, včetně šikmé části přilehlých hambalků. Ve 2NP jsou v rohu u štítové zdi a nad  okny  patrné trhliny. V přilehlém rohu dvorku vlivem dlouhodobého zatékání došlo k  poničení  obvodového zdiva.  Následně byla poničena část přiléhající stropní konstrukce.

Sonda obnažila nosnou konstrukci, kterou tvoří dřevěné stropní trámy, jdoucí podél dvorní zdi  a dřevěné rákosníky, které nesou dřevěné  podbití a na rákosu nahozenou omítku. V tomto místě bude nezbytné provést podrobnější průzkum po vyklizení půdy.

Pohled do sondy 3

Stropní konstrukce byla v minulosti vyspravena, včetně opravy svodů ze střechy v dvorní části.

Kromě tohoto defektu  celý objekt  nejeví  žádné  další viditelné známky statických poruch.

Objekt nemá zvláštní vodorovné  ztužení.

Schodiště :

Původně bylo navrženo schodiště do patra v hlavním objektu. Tento  původní schodišťový prostor bychom chtěli  využít pro umístění výtahu do 3NP objektu.  Cílem první přístavby bylo vybudování nového schodiště do 3NP objektu. Schodiště vede ze sklepa druhé přístavby do 3NP / na půdu objektu / Jde o jednoramenné schodiště  šířky 1340mm. Schodišťové stupně jsou kamenné. Poměrně subtilní schodišťový oblouk tvaru podkovy má krásné kované zábradlí. V prvním patře je prostor schodiště na půdu  uzavřen dřevěnou prosklenou stěnou s dvěma dvoukřídlými dveřmi. Skleněné výplně jsou provedené z leptaného dekorativního skla. Celý schodišťový prostor je dokonale  prosvětlen pultovým kovovým prosklením.

Stávající ladné jednoramenné schodiště vedoucí z 1NP do 3NP, prosvětlené v horní části patří spolu s krásným kovaným zábradlím ke zdařilým konstrukcím celého objektu.

První patro je ve schodišti odděleno prosklenou stěnou s dvoukřídlými dveřmi. Původní

prosklení se zasklením  pískovanými skly s dekorem.

Krov a střecha  .

Hlavní objekt kryje sedlová střecha s valbou v nároží. Hřeben není veden podélnou osou půdorysu, proto má každá  ze střešních rovin jiný spád. Toto vybočení  je patrné na dostavbě štítové zdi.  Půdorys hlavní části objektu je lichoběžník. Konstrukci krovu nad hlavním objektem tvoří  kombinace hambalkového krovu se stojatou stolicí. Jednotlivé hambalky/ cca140/180mm  mají  2  vodorovné střední  rozpěry stejných rozměrů, spodní vodorovná část  hambalku je začepována do mohutného  podélného trámce, který je osazen mezi vazné trámy plných vazeb stojaté stolice. Střední  vodorovná  rozpěra hambalku je  podepřena příčnou  vaznicí. Vaznice podepírají v každé plné  vazbě sloupky / 180/180 mm/  s pásky a vzpěrou / 140/140 mm/. Plná vazba je u štítu a  pak  vždy po čtyřech polích hambalků.  Dodatečně byla  provedená u druhé plné vazby v horní části ztužující konstrukce, která patrně sloužila k umístění stožáru či jiné konstrukce. Plné vazby jsou v  krovu tři. Sloupky  podepírající nárožní krokve stojí na diagonálních vazných trámech, které jsou začepovány do vazného trámu třetí plné vazby.

Pohled do krovu nad hlavní částí objektu. Část vazného trámu druhé plné vazby jeviditelně poničena hnilobou

Krov nad první přístavbou schodiště byl vetknut do valby stávající střechy. Systém hambalků je zopakován. Nárožní a úžlabní krokve jsou podepřené sloupky začepovanými do vazných   trámů,  které zajišťují vodorovné ztužení. Konstrukce krovu je velmi nepřehledná, neboť zde zůstaly i zbytky původní valby hlavního objektu.  Krokve jsou podepřené vrcholovou vaznicí.

Konstrukci krovu nad druhou přístavbou tvoří ležaté stolice plných vazeb s vrcholovou vaznicí, která je podepřená v plných vazbách sloupky s pásky a vzpěrami a je ztužena vazným trámem.

Střecha a klempířské prvky  :

Na jednotlivé hambalky, nebo krokve  jsou přibité latě a na ně položena krytina z plechových šablon ALUKRIT tato  střešní krytina pochází z roku 1988. Laťování  je  dožilé. Střešní krytina je v současné době na hranici použitelnosti, včetně klempířských prvků, které jsou provedené z ocelového pozinkovaného plechu, natřené v různých odstínech.

Okna

Okna v objektu jsou různých stáří.  Sklepní okna v obou částech objektu jsou v dnešní době prakticky nefunkční. Důsledně bude obnoveno přirozené provětrávání obou sklepů, aby nedocházelo k degradaci obvodového zdiva vlhkostí, zvláště v druhé přístavbě.  V 1NP hlavního objektu byla uliční okna vyměněna za zdvojená. Z podrobnějšího  průzkumu  vyplývá, že původní okna v 1NP hlavní budovy  s největší pravděpodobností byla vyšší cca o 100 - 150 mm. Projektant požaduje provést před zadáním nových špaletových oken do výroby prověřit skutečnou výšku parapetu i nadpraží těchto oken. Projektant požaduje  pokud sondy prokáží vyšší okna upravit tabulkovou výšku těchto 9 oken / č.2/ . Stávající  kované  mříže budou případně nově osazeny podle skutečné výšky okna.

V první a druhé přístavbě jsou okna špaletová,  jejich kování je však většinou nefunkční. Tyto okna, včetně oken v 2NP budou kompletně repasovány, včetně kování. Na podkladě samostatného  správního řízení, které je stanoveno ve stavebním povolení. Za účasti vybraného dodavatele stavby, zástupců památkového odboru úřadu v Nymburce, zástupců NPU budou na místě určená okna, které budou repasovány.

Pohled na stávající vyměněná okna jižní fasády objektu

Pohled na profilaci špaletových oken druhé přístavby v 1NP

Ve druhém 2NP jsou v severní fasádě a do dvorku z hlavního objektu osazena nejstarší zde dochovaná kastlová okna u kterých se vnější okna otevírají směrem ven. Místo kování jsou zde pouze zástrčky.

Všechna okna v objektu  jsou v současné době  na hranici své životnosti, včetně kování a jejich funkce.

Před okny v 1NP jsou novodobé kované mříže, které zůstanou zachovány.

Dveře

V objektu se nachází různé typy dveří dvoukřídlých i jednokřídlých. Původní dveře jsou uložené do rámových, dřevem obložených profilovaných zárubní, křídla jsou plná, kazetová  z dřevěného masivu, natřená v bílém odstínu. Kování jsou mosazná, včetně  závěsů. Dveře ve většině případů mají dřevěný práh. Pokud možno budou všechny původní dveře zachovány a repasovány. Pokud dojde k jejich odstranění budou zhotovitelem  opatrně rozebrány, včetně zárubně a kování a uskladněny pro další použití. Pokud dveře zůstanou na místě budou kompletně repasovány. Vstupní dveře do objektu  jsou z masivního dřeva, dvoukřídlé, atypické, uložené do rámové, dřevěné zárubně. Vstupní dveře budou kompletně repasovány, včetně kování a mříží na okénkách obou křídel.

.

Pohled na typické původní,masivní, kazetové dveře.

Podlahy:

Ve sklepních prostorách je cihelná dlažba položená do dusané hlíny, místy je již betonová podlaha / druhá přístavba/. V 1NP jsou většinou podlahy z keramických dlažeb / výstavní sály /, popřípadě dřevěné s různými nášlapnými vrstvami linolea.

Na podestě schodiště v patře je ornamentální původní dlažba,která pochází z počátku 20 století.

Ve 2NP jsou většinou dřevěné parkety pokryté různými novými nášlapnými vrstvami linolea. Parkety se zachovaly pouze v nárožní místnosti ve 2NP. Průzkumné sondy do podlah nebyly provedeny, vzhledem k provozu objektu. Zachované parkety v některých místnostech mohou být repasovány. O případné repasi bude rozhodnuto před provedením po odstranění nášlapných vrstev. Pokud budou podlahy ponechány je nezbytné je během stavby ochránit proti dalšímu poškození.

Parkety v ostatních místnostech 2NP jsou většinou dřevěné podlahy překryty různými linolei.  Poměrně zachované dřevěné parkety jsou v nárožní místnosti ve 2NP. Tyto parkety budou v každém případě repasovány.

Fasáda objektu :

Vnější omítka objektu tvoří novodobý břízolit, který byl proveden dle průzkumu a dochovaných fotografii na zdivo již bez původních omítek a štukových profilací. Byla zachována pouze čelní vstupní  bosáž, kordonová a okapní římsa, které byly překryty vrstvou břízolitu, takže původní profilaci římsy není možné bez pečlivého odstranění těchto vrstev dohledat. Část profilace původní podokapní římsy se dochovala na druhé přístavbě ve stávajícím vnitřním dvorku.

Sokl hlavního objektu byl proveden z kamenných kvádrů, které jsou patrné na části severní a západní fasády hlavního objektu. Obě přístavby již byly provedené bez kamenného soklu . V současné době je na fasádě v přízemí barevný nátěr. Břízolitová omítka je celistvá bez větších statických poruch. Doporučujeme  odstranit pouze vrstvu břízolitu. Hrubá omítka by za určitých podmínek mohla zůstat. Záleží na přilnavosti břízolitové omítky k podkladu. Pokud nebude možné vrstvu břízolitu oddělit  bude nutné oklepat omítku až na cihlu.

Stávající stav fasády objektu muzea                                Původní návrh fasády objektu

Dochovaná fotografie z roku 1911, kde je patrná štuková výzdoba uliční fasády

Pohled na budovu muzea před rekonstrukcí v roce 1975

Okolí objektu .

Kolem objektu v Tyršově a Eliščíně ulici je veřejný chodník.  Poměrně nová betonová dlažba chodníku výrazně navýšila původní upravený terén a především u druhé přístavby objektu  tak výrazně omezila větrání stávajícího v dnešní době  nevyužívaného sklepa.

Zahrádka, která patří je správě muzea je v současné době málo využívaná.  Navýšení terénu kolem objektu, špatné spádování rostlého  terénu zahrádky a špatné odvodnění vnitřního dvorku způsobují zavlhčení zdiva přízemí druhé přístavby.

Pohled na navýšený terén u severní obvodové zdi druhé přístavby. Betonové panely navýšily původní terén minimálně o 200 mm. U vstupních dveří  je to  patrné srovnáním vstupního schodu.

Průzkum příčin vlhkosti v objektu:

Vlhkost  přízemních místností směrem do ulice Tyršova není patrná.. Vlhkostní křivka je však patrná zvláště podél obvodové zdi druhé přístavby ./ viz . foto /  vlhkostní křivka se projevuje jak z exteriéru, tak  i v interiéru.

Pohled na vnější opadané, vlhké zdivo západní obvodové zdi druhé přístavby

Pohled na zavlhčení zdí v interiéru 1NP druhé přístavby

Pro určení způsobu  sanace vlhkého zdiva obvodových zdí druhé přístavby je nezbytné stanovit hlavní příčinu vlhnutí zdiva. Vzhledem k tomu, že v místě zahrádky je proveden  násyp zeminou předpokládáme, že povrchová voda zde může volně vnikat do zdiva v místech, kde druhá přístavba není podsklepená. Vlivem navýšení  terénu podél  obvodových zdí druhé přístavby, na styku se zpevněným terénem/ chodníkem / a vlivem částečného zazdění  původních odvětrávacích okének sklepa druhé  přístavby došlo k výskytu vlhkosti i v přízemních místnostech druhé přístavby. Přiměřená  přirozená vhlkost  cihelného  zdiva, včetně malty se podle výzkumů pohybuje kolem 5%. S přihlédnutím k budoucímu využití  těchto sklepních prostor  je nezbytné počítat v návrhu sanace i s přirozeně  poměrně vysokou relativní vlhkostí daných prostor, která se může pohybovat až okolo 60%. V prostorách sklepa  však vlhkost zdiva není tak patrná. Z toho vyplývá, že jde především o vlhkost vzniklou na styku obvodového zdiva s terénem. Laboratorní  rozbor na zjištění obsahu vodorozpustných solí ve zdivu nebyl proveden, ale již z vizuálního posouzení / viz. foto /se dá předpokládat, především  v interiéru místností druhé přístavby  a  nezastřešeného dvorku i vyšší procento všech typů vodorozpustných solí  / sírany, dusičnany, chloridy /. Tyto soli  vlivem času způsobují  korozi svými krystalizačními a hydratačními tlaky. Svojí schopností vázat  vzdušnou vlhkost mohou být příčinou i dalšího zavlhčení a to i po odstranění příčin pronikání vlhkosti.

Pohled na obvodové zdivo druhé přístavby v interiéru v 1NP                                                                         Pohled na vlhké vnější zdivo vnitřního dvorku

Stanovení příčin  vlhkostí zdí.

- Obvodové zdivo tl. 600 mm je vyzděno z plných cihel

- Objekt v místě zahrádky a vnitřního dvorku není  podsklepen.

- Zdivo objektu druhé přístavby  nemá žádné vizuálně pozorovatelné statické poruchy

- Vlhkostní křivka s výkvěty solí a opadáváním omítky  se objevuje pouze  na styku s terénem zhruba do výše 1m.

- V dnešní době je nejhorší stav zavlhčení zdiva v západní obvodové zdi a podél obvodových zdí  druhé přístavby na styku s terénem

- Objekt nemá žádnou hydroizolační vrstvu

- Odvětrání sklepů druhé přístavby je nezbytné obnovit

Základními  příčinami  poruch zdiva z hlediska vlhkosti je :

- Voda vzlínající do zdiva  na základě  neexistující hydroizolace

- Voda, která se kumuluje v podzákladí  z nevhodně odvedených dešťových svodů.

- Vlhkost na styku se stávajícím navýšeným terénem

Zdravotní technika :

Kanalizace – v objektu je vedená jednotná kanalizace. Je připojena do stoky v Eliščině třídě.

Venkovní dešťové svody ze střech jsou svedeny na úroveň terénu a dále bez lapačů splavenin  připojeny v terénu do jednotné kanalizace. Dvorní vpusti ve zpevněných plochách jsou rovněž připojeny do kanalizace.

Splašková kanalizace je vedena objektem několika stoupačkami, které nejsou odvětrány nad střechu. Ležaté potrubí DN 125 PVC je zavěšené na zdi v suterénu (výška cca 1,5 m nad podlahou), na severní straně vychází z budovy, pak se stáčí západním směrem a posléze se připojí do uliční stoky.

Vodovod – do suterénu pod druhou přístavbou  je přivedena skrz zeď vodovodní přípojka (nové provedení v PE ø32) z řadu z Eliščiny třídy. Následuje vodoměrná sestava s fakturačním měřením. Vnitřní rozvody jsou kombinací plastů a pozinkovaných rour, procházejí suterénem po zdi a pak stoupají do horních podlaží. TUV – je připravována ve dvou plynových kombinovaných kotlech, bez cirkulace je rozvedena ke spotřebě. Jednou je osazen el. ohřívák  přímo pod spotřebičem.

Plyn – objekt je plynofikován STL přípojkou 6/4´´ z ulice Tyršova (řad DN 150) v délce 8,5 m. Na fasádě v nice je osazen HUP (DN 40), regulátor ALz 60/AB s uzavíracím kohoutem 6/4´´ a plynoměr G4. Skříňka je pod uzavřením. Vnitřní rozvody jsou vedeny po objektu nekoordinovaně, neboť se postupně likvidovaly topidla WAW, ve výsledku jsou instalovány dva plynové kombi kotle v 1.NP à 27,9 kW.

Vytápění

Po plynofikaci objektu, která se uskutečnila v roce 1987 byl plyn rozveden po celém objektu  pouze do vybraných místností. Místnosti byly vytápěny lokálními plynovými topidly WAW V současné době jsou  centrálním zdrojem tepla jsou  atmosferické nástěnné kombinované kotle Junkers ZWR 24-3 MFK z roku 1999. Kotle jsou umístěny v 1. NP, závislé na spalovacím vzduchu z prostoru. Odkouřeny jsou společným kouřovodem do komínového průduchu. Kotle jsou zastaralé koncepce s účinností 90% oproti v současnosti používaným kondenzačním kotlům s účinností až 105%.Topný systém je dvoutrubkový, uzavřený s nuceným oběhem. Rozvody jsou rozděleny do dvou okruhů – přízemí a patro. Provedeny jsou z měděného potrubí, vedeny jsou nešetrně u podlahy při zdi. Otopná tělesa jsou ocelová desková typu Radik Profil Klasik, umístěná většinou v parapetních nikách pod okny. Výška těles je 300, 500 a 600 mm, typ 11, 21, 22 a 33. Některá tělesa jsou napadena zevní korozí. Dimenzována jsou vzhledem k době realizace ve vyšším teplotním spádu, který neumožňuje plné využití případně nových kondenzačních kotlů. Tělesa jsou na přívodu opatřena atypicky umístěnými termoventily u podlahy. Vzhledem k výše uvedenému, považujeme  za vhodné v rámci plánované kompletní  rekonstrukce objektu s novým využitím půdních prostorů provést i celkovou rekonstrukci topného systému, včetně nového úsporného zdroje tepla a zvážit jeho  přemístění   jeho přemístění do 1PP druhé přístavby vzhledem k tomu, že současné umístění v konzervátorsko – restaurátorké  dílně v 1NP objektu  je nevhodné.

Elektroistalace

Přípojková pojistková skříň je umístěna na fasádě muzea. V této pojistkové skříni jsou osazeny stávající nožové pojistky 80 A.

Elektroměrový rozvaděč se nachází ve vstupní chodbě muzea. V tomto elektroměrovém rozvaděči je osazen elektroměr a hlavní jistič, který má hodnotu 3x75 A. Stávající silový rozvaděč pro přízemí a suterén muzea se nachází pod elektroměrovým rozvaděčem. Další rozvaděč pro 2.NP a půdu se nachází na chodbě u schodiště v 2.NP muzea. Silové rozvaděče jsou vybaveny zastaralými jistícími prvky, které jsou nevyhovující.

Stávající elektroinstalace je provedena kabely AYKY v soustavě TN-C.

Objekt má oplechovanou střechu a jeden stávající svod jímací soustavy, což je z hlediska nových norem nevyhovující.

Navržený stav objektu :

Architektonické a výtvarné   řešení :

Zadáním uživatele je celková rekonstrukce objektu Vlastivědného muzea s návrhem  nových  stálých expozic a vytvořením dostatečného technického a provozního zázemí pro stálé  pracovníky muzea.

Cílem rekonstrukce je získání maximálních výstavních prostorů ve stávající  budově muzea.

Dalším důležitým požadavkem uživatele  bylo navrhnout přístavbu ke stávající budově, která by poskytla dostatečný a důstojný prostor pro prezentaci rozměrného lunetového  obrazu Alfonse Muchy „ Poddání města Nymburka L.P. 1421“ z roku 1935 a pro prezentaci  posledního automobilu spisovatele Bohumila Hrabala, které muzeum získalo do vlastnictví. Pro tyto důležité  exponáty nejsou v současné době ve stávající budově vhodné prostory a vedení muzea by je chtělo začlenit do nově navrhovaných stálých expozic muzea.

Stávající budova

Architektonický a výtvarný koncept stávajícího objektu muzea zůstane beze změny zachován.  Celkovou rekonstrukcí, novou střešní krytinou z pálených tašek a novou fasádou s obnoveným původním štukováním / římsy, pilastry u vchodu, podélné šambrány apod.  / se světle šedobéžovým monochromatickým odstínem fasády tak  získá  nárožní objekt muzea větší majestátnost, která mu právem náleží. Konečný odstín bude vybrán po zhotovení vzorků dodavatelem stavby. Fasáda bude zvýrazněna  původním  štukováním, které se nejvíce uplatní na vstupní jižní  fasádě. Profilace a návrh štukových výzdob vychází z dochované fotografie z počátku 20 století. Konečné profilace říms budou odsouhlaseny památkáři v samostatném správním řízení před provedením, včetně odsouhlasení konečného odstínu fasády.

Stávající budova muzea bude kompletně rekonstruována. Stávající okna budou částečně nahrazena novými špaletovými, která budou profilací, rozměrově i členěním  odpovídat co nejvíce původním oknům. Navrhujeme nová špaletová okna, která budou z vnější strany opatřena tmavším šedým odstínem  RAL 7039 v  kontrastu se světle šedobéžovým odstínem fasády. V přízemí budovy zůstanou zachované stávající kované mříže, které  budou opatřeny novým nátěrem v odstínu RAL 9007. V interiéru budou okna i vnitřní dveře v bílém odstínu RAL 9010. V  objektu se počítá s umístěním výtahu z přízemí 1NP  na půdu / 3NP/ v prostoru  původně navrženého schodiště v hlavním objektu. Nová výtahová šachta se neuplatní ve stávající  střešní rovině objektu, viditelné z Eliščiny a Tyršovy ulice. Vzhledem k celkové rekonstrukci objektu a snaze  uživatele o získání co největších výstavních prostorů v objektu se počítá  s využitím obou stávajících sklepů. Sklepní prostor pod nejstarší částí domu bude využit pro výstavní účely. Do sklepa pod druhou přístavbou se přesune veškeré technické zázemí objektu, včetně dvou nových  plynových kotlů centrálního vytápění objektu. Počítáme s obnovením přirozeného větrání tohoto  sklepa.

Ve 3NP počítáme s využitím celé půdy pro stálé zaměstnace muzea. Přesunou se sem badatelny, sklady, kancelář i restaurátorsko- konzervační pracoviště.

Kanceláře budou osvětlené do ulice Tyršova třemi dvojicemi střešních oken, které co nejvíce  navážou na střešní okna sousedního domu. Zdi místností obrácených do vnitřního dvorku budou navýšeny o patro pro lepší využití podkrovních místností.  Svislá  okna obrácená do vnitřního dvorku se  z žádného podledu z ulic Tyršova nebo Eliščina neuplatní a kanceláře tak získají na větším komfortu  přímého světla. Vnitřní dvorek bude nad 1NP zastřešen průhledným skleněným pultovým zastřešením a stane se tak v přízemí součástí expozice muzea a také hlavní únikovou cestou.  Pro dosvětlení vnitřních prostorů hygienických zázemí a chodby bude použito světlovodných potrubí.

V interiéru domu budou v maximální možné míře zachovány původní prvky. Kované  sloupkové  zábradlí schodiště s dřevěným madlem,  stávající dvoukřídlé a jednokřídlé původní kazetové dveře z dřevěného masivu, včetně  mosazných kování a veškeré dochované dřevěné parketové podlahy. Také se budeme snažit zachovat stávající ornamentální keramické dlažbu na podestě schodiště ve 2NP. Celý objekt  bude v rámci rekonstrukce modernizován tak, aby vyhovoval současným požadavkům. Objekt bude mít výtah, bude centrálně vytápěn z dvou plynových kotlů, umístěných  ve sklepě pod druhou přístavbou. Veškeré  vnitřní rozvody inženýrských sítí budou provedeny nově.

Přístavba

Cílem architektů bylo navrhnout takový objekt přístavby, který by jednak  naplnil požadavek  objednatele ze zadávací dokumentace a zároveň i vhodně doplnil stávající budovu muzea.

Objekt, který bude prioritně sloužit k prezentaci dvou výjimečných exponátů muzea. V 1NP bude umístěn a výrazně prezentován poslední automobil spisovatele Bohumila Hrabala v přímé návaznosti na novou stálou expozici o tomto výjimečném spisovateli.   Ve 2NP  vznikne speciální prostor pro náročnou prezentaci rozměrného obrazu A. Muchy, který se má stát nedílnou součástí expozice daného období v muzeu.

Přístavba je umístěna  na uskočené linii uliční čáry druhé přístavby muzea.

Navrhli jsme obdélníkový objekt 8 x 8,75 m, který je přímo navázán na západní fasádu stávajícího objektu muzea a který svými vnějšími rozměry nekonkuruje stávající budově a přitom vhodně doplňuje uliční čáru Eliščiny třídy, při respektování odstupů a minimálního  vlivu na okolní sousední domy. Přístavba  k  muzeu se uplatňuje pouze z Eliščiny třídy

Je navržen  dvoupodlažní,  nepodsklepený objekt s jednoduchou pultovou střechou ve sklonu 11°, která se svažuje směrem k severní fasádě stávajícího objektu muzea. Střecha objektu je   pultová s lehkým vyosením přesahů směrem do nároží objektu orientovaným  do  Eliščiny třídy. Krytina střechy bude z falcovaného  měděného plechu.

V 1NP  je směrem do Eliščiny třídy umístěna prosklená, dostatečně osvětlená vitrina  prezentující  Hrabalovo vozidlo a garáž pro služební auto muzea. Prezentace cenného Muchova obrazu o rozměrech 7x3 m  je umístěna do 2NP severní části přístavby, kde je  maximální výška objektu  6,8 metru, což odpovídá i požadovanému odstupu od dvou oken přízemního sousedního domu. 2NP přístavby bude pomocí prosklené kryté lávky šířky 2,5 m  přímo navázáno na expozici daného období v historické budově muzea, tímto řešením   obraz  získá  dostatečný odstup pro prohlídku.

Štuková, jednoduchá fasáda přístavby naváže ve stejném odstínu na hlavní budovu muzea.

Přístavbou muzea nejde jen o celkové rozšíření výstavních prostorů, ale výhradně o prezentaci  dvou výše uvedených exponátů. Vitrina s Hrabalovým automobilem nebude přístupná veřejnosti. Nebude tak jen reklamou na stálou expozici muzea, ale  je novým oknem v severní fasádě vizuálně propojená s expozici života a díla spisovatele Bohumila Hrabala.

Mezi přístavbou a stávající budovou zůstává prostor,  který navazuje na zahrádku, kterou chceme více zapojit do veřejného prostoru muzea. Ve vnitrobloku  muzea tak vznikne zpevněná plocha, která volně naváže na stávající zahradu se vzrostlými stromy.

Dispoziční  řešení :

Součástí celkové rekonstrukce objektu je návrh interiérů expozic do jednotlivých výstavních prostorů. Vstup do muzea zůstává zachován stávající. Vstupní klenutou chodbou, kde je umístěna šatna s pokladnou a odkud jsou přístupné jednotlivé expozice  a také vstup do 1PP, které bude využité pro výstavní účely. Ve vstupní chodbě je také umístěn nový pohodlný  výtah do 3NP. Na konci chodby je prosklenou stěnou oddělené stávající schodiště také vedoucí do 3NP a hygienické zázemí pro návštěvníky muzea. Zastřešením  vnitřního dvorku tak budou expozice jednotlivých místností vzájemně propojené. Schodištové rameno vedoucí do 1PP pod druhou přístavbou  uzavírá technické zázemí muzea.

Celé 2NP hlavního objektu, včetně 2NP přístavby bude využito pro výstavní účely. S přístavbou je expozice 2NP propojena prosklenou, krytou lávkou. Výtah bude využit jednak návštěvníky a jednak zaměstnanci muzea. Ve 3NP jsou umístěné kanceláře se sklady a restaurátorsko - konzervační pracoviště. 3NP má samostatné hygienické zázemí pro zaměstnance s denní místností.

Zajištění bezbariérového provozu pro návštěvníky muzea:

V současné době jsou expozice muzea pouze v části 1NP, kam je přístup z ulice Tyršova bezbariérový. Cílem rekonstrukce muzea je kromě rehabilitace celého objektu i  výrazné navýšení výstavních prostorů zpřístupněním 2NP, včetně nové přístavby.  Pro bezbariérový přístup návštěvníků  bude sloužit nový výtah umístěný v těsné blízkosti stávajícího schodiště. Nový výtah svými rozměry i rozměrem vstupních dveří splní požadavky na dopravu osob se sníženou pohyblivostí.,

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha,orientace, osvětlení  a oslunění

Z výpisu z  katastru nemovitostí : k.ú.708232 Nymburk – památkově chráněné území

Pozemky :

parc.č. 91 – zastavěná plocha a nádvoří pl: 560 m2

parc.č.  111/1 – ostatní plocha: pl. 265 m2.

Vlastnické právo . Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5- Smíchov

Správa nemovitosti ve vlastnictví kraje – Polabské muzeum Palackého 68, 290055 Poděbrady

Celková plocha pozemku :  825 m2

Zastavěná plocha stávajícím objektem, včetně vnitřního dvorku : 465,22  m2

Zastavěná plocha přístavby : 69,9 m2

± 0,00 = 187,85 / stávající podlaha přízemí /

Včetně přístavby :

1PP    Výstavní plocha: 47,29m2

Plocha příslušenství :  44,31m2

1NP   Výstavní plocha: 250,58 m2

Plocha příslušenství :  139,5m2

2NP    Výstavní plocha: 357,87 m2

Plocha příslušenství :  51,36 m2

3NP    Kanceláře: 68,8m2

Plocha příslušenství:   218,15 m2

Celková výstavní plocha : 655,74 m2

Celková plocha příslušenství:  453,32 m2

Celková užitná plocha : 1109,06 m

Stávající využití objektu se nemění.

Orientace  oken  ke světovým stranám je dána orientací  stávajícího objektu. Většina místností v 1N2 a 2NP objektu bude využita pro výstavní účely proto přímé oslunění jednotlivých místností v jižní a západní fasádě bude tlumeno UV folií ve vnitřních oknech. Jednotlivé . expozice muzea budou speciálně nasvíceny. Kanceláře ve 3NP mají dostatečné přirozené denní osvětlení střešními okny, popřípadě okny vedoucími do vnitřního dvorku.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost a stávající stav

Příprava na stavbu :

V současné době je objekt v provozu a je zaplněn množstvím exponátů v depozitářích v 1-3. NP.. Ve 3NP  byly provedeny  nejnutnější sondy pro ověření stropních konstrukcí.

Před rekonstrukcí se předpokládá  úplné vyklizení budovy muzea.

S vybraným dodavatelem stavby budou předem  dohodnuty jednotlivé etapy stavebních prací.

Jedná se především o výkopové práce v 1PP, kde budou stávající podlahy vykopány do hloubky cca 300-400 mm. V 1NP bude vykopán dojezd pro výtah. Bude odstraněn terén pro novou přístavbu cca o 400 - 500mm, případně budou již vykopány základové pasy přístavby.  Ve vnitřním  dvorku bude odkopán terén do hl. cca 400- 500 mm a bude odkopán terén podél východní zdi druhé přístavby / v zahradě/ do hl. základové spáry.  Výkop bude následně provizorně zakryt.Všechny tyto výkopové práce budou probíhat pod dohledem Archeologického ústavu / archeologů z muzea /.

Ve 3NP budou kompletně odstraněny vrstvy podlah až na dřevěný záklop. Zhlaví  všech nosných stropních trámů budou odkryta pro posouzení projektantem. Původní cihelné půdovky  budou zhotovitelem  očištěny  a  uskladněny pro následné  využití  v 1PP .

Stávající budova muzea :

Bourací práce:

Předpokládáme, že stávající trámové stropní konstrukce zůstanou v celém objektu zachovány.  Veškeré bourací práce musí být provedeny s největší opatrností dle platných bezpečnostních předpisů a statikem stanovených postupů. V případě jakýchkoliv nejasností je nezbytné ihned

přizvat projektanta a  statika.

1PP :

1. Odkopání  stávajících podlah obou sklepů  do hloubky cca 400 mm.  Úroveň nových podlah sklepů bude ve stávající výšce.

Nepředpokládáme, že by během těchto výkopových prací by byla obnažena základová spára  ani že by bylo dosaženo hladiny podzemní vody.

2. Odstranění omítek v celém rozsahu v prostoru sklepa pod hlavním objektem. Zde budou spáry cihelného zdiva proškrábnuty, včetně valených kleneb.

3. Ve sklepě pod druhou přístavbou budou svislé omítky kompletně odstraněny. Omítky na stropních klenbičkách budou ponechány. Příčky budou odstraněny.  Stávající kompresor s odsávacím zařízením bude opatrně demontován a uskladněn.

4.  Budou obnoveny stávající větrací otvory.

5. Vykopání dojezdu výtahu s podezděním  stávajících  základů pro výtahovou šachtu.

6. Kompletní odstranění nefunkčních rozvodů, potrubí a zařizovacích předmětů ,včetně radiátorů UT.

1NP, 2NP

1.Bourací práce se  týkají jednak nenosných příček a  vybourání nových  otvorů ve stávajícím nosném  zdivu. Nadpraží těchto otvorů budou provedeno  z ocelových I profilů / viz. statika /  Před vybouráním otvorů a osazením I profilů musí být nejdříve provedeny  zazdívky původních otvorů. / CP MVC 25 / dle výkresů bouracích prací. Při bourání otvoru z prostoru schodiště do dvorku. Musí být rameno schodiště předem podepřeno dostatečnou výdřevou!!!!

2.Odstranění nenosných příček hygienického zázemí

3.Odstranění části  stropní konstrukce / I profily + bet. deska / v  prostoru výtahové šachty.

Vyříznutí stropní konstrukce musí být provedeno až po vyzdění a vyklínování výtahové šachty z 1PP

4.Odstranění zařizovacích předmětů, keramických obkladů, potrubí a vedení inženýrských sítí 5.Odstranění nášlapných vrstev podlah na pevný podklad.  Pokud se narazí na dřevěné parkety budou ponechány pro posouzení projektantem.

6.Odstranění oken v hlavní nejstarší části muzea. Předem bude prověřeno původní horní  ostění oken/ původní okna měla s největší pravděpodobností větší výšku. /

7.Opatrná demontáž a uskladnění  původních kazetových dveří, včetně dřevěných zárubní. Křídla dveří určených k repasi budou popsány a odvezeny ke kompletní  repasi . Zárubně dveří určených k repasi nebudou demontovány.

8. Ornamentální dlažba v prostoru schodiště a přilehlé chodby bude opatrně sejmuta, očištěna a uskladněna pro další použití.

9. Ve 2NP jsou okna určena k repasi, kromě oken vedoucích do stávajícího vnitřního  dvorku.

3NP

1. Kompletně  budou odstraněny konstrukce podlah až na dřevěný záklop. Původní cihelné půdovky budou zhotovitelem očištěny a uskladněny pro následné použití v 1PP výstavních prostorách.

Zhlaví jednotlivých stropních trámů budou obnažena pro  posouzení stavu projektantem.

2. Stávající nefunkční komíny budou zbourány.

3. Budou odstraněny SDK příčky skladu ve druhé přístavbě.

4. Hlavní budova - Uhnilé části krovu a stropu budou odstraněny / viz. Statika /, popřípadě nahrazeny stejným materiálem. /za účasti statika budou určena přesná místa výměn dřevěných částí.

5. Krov nad první přístavbou bude kompletně odstraněn – Dřevěné hranoly budou pokud možno  následně využity pro nový krov. Pokud zůstane část krovu zachována ,musí být provizorně podepřena dřevěnou výdřevou.

6. Krov nad druhou přístavbou bude  částečně odstraněn. Do nosných konstrukcí krovu bude zasaženo až po provedení nového zdiva dvorní části. Před  odstraněním vazných trámů budou

Stávající i nové  pásovou ocelí kotveny  po cca 2 m.

7. Strop  nad 2NP druhé přístavby, kde budou umístěny části  repasovaného malovaného renesančního stropu. V této části strpu budou z půdy odkryty celé nosné trámy stropu.

Po odkrytí  nosných  trámů  za účasti projektanta a  restaurátora bude dohodnut postup možného zavěšení restaurovaných částí renesančních malovaných  prvků trámového stropu při využití stávajících nosných stropních trámů, případně záklopů a podbití. Bude dohodnuto i případné částečné snesení  stávajícího podbití v této části.

8. Stávající ocelová konstrukce zastřešení schodiště bude odstraněna

Veškeré bourací práce musí být provedeny s největší opatrností dle platných bezpečnostních předpisu a statikem stanovených postupů. V případě jakýchkoliv nejasností je nezbytné ihned přivolat na stavbu projektanta i statika.

Sklepy :

Základová spára se nachází zhruba 500 - 700 mm pod stávající podlahou v 1PP. Toto je nezbytné předem ověřit při kopání dojezdu výtahu. Stávající klenuté  prostory  v 1PP nejeví žádné známky viditelných statických poruch. V současné době jsou tyto prostory téměř  vyklizeny. Cihelné zdivo bude zbaveno omítek a spáry mezi cihlami budou prošrábnuty. V celém  rozsahu sklepů bude provedena nová provětrávaná  hrubá betonová podlaha. Cihelné zdivo výtahové šachty bude založeno na betonový pas šířky 400 mm  zarýplý do  rostlého terénu po vykopání potřebné hloubky pro dojezd  výtahu min. 200 mm. Při výkopových pracích v prostoru dojezdu výtahu budou zároveň ověřeny i hloubky základových spar okolních zdí. Počítáme s případným podezděním stávajících základů do potřebné hloubky. Podezdění základů bude provedené z betonových cihel na cem. maltu MC 50. Podlaha ve výtahové šachtě bude provedena na betonovou mazaninu tl. 100 mm vyztuženou KARI sítí. Betonová mazanina bude provedená na výškově upravený rostlý terén vyrovnaný, zhutněným  štěrkovým podsypem. / frakce  8/16/. Podlaha výtahové šachty bude vyrovnána  samonivelačním cementovým potěrem max. 30 mm a opatřena hydroizolačním nátěrem na bázi polymer – cementové stěrky  vyvedené cca 1 m na omítnuté zdivo stěn výtahové šachty. Před nátěrem bude beton i zdivo penetrováno příslušnou penetrací od stejného výrobce.

Svislé  konstrukce :

Nové příčky, popřípadě nosné zdi  budou vyzděny z keramických tvárnic / např . AKU tl. 115 mm, 250,300 mm včetně keramických nadpraží otvorů od stejného výrobce /.  Pro nosné  obvodové zdivo ve 3NP budou použity keramické tvárnice tl. 380 mm broušené s výplní dutin  tepelnou izolací.

Tvárnice budou založené na výškově upravenou korunu stávajícího zdiva na pás separační  lepenky. Tvárnice budou spojované na maltu pro tenké spáry / dle technologického předpisu příslušného výrobce / např. POROTHERM 38TProfi/

Šachta pro nový výtah bude vyzděna z plných cihel / MC 50 / v  tl. 300 mm. Šachta bude uvnitř omítnuta .

Jakékoliv dozdívky stávajícího zdiva budou důsledně provedeny pouze z plných cihel !!!

Ve 3NP budou sádrokartonové příčky tl. 150 mm s dvojitým opláštěním./ např. systém KNAUF  /

Příčky budou kotvené k nosným částem nové stropní konstrukce. /viz. statika /.

Vodorovné konstrukce :

Stropní konstrukce budou ponechány stávající ve 3NP budou obnažena zhlaví nosných trámů stropu pro posouzení statikem.

Nově bude vyzděna výtahová šachta . Je doporučeno jí vyzdít vzhledem k charakteru objektu z plných cihel tl. 300 mm. Při průzkumných pracích nebyla sondou ověřena vzhledem k provozu v objektu hloubka vnitřních základů. V přízemí je nezbytné v prostoru šachty vykopat potřebný dojezd výtahu 1m.  Předpokládáme ,že s největší pravděpodobností bude nezbytné podezdít i část základů po obvodu výtahové šachty.

Nová  konstrukce podlahy ve 3NP pro nově využité podkroví  bude provedena nově na dřevěné stropnice 80/160 mm, osazené do ocelových U profilu. / viz. část statika/ v úrovni vazných trámů. Záklop bude proveden  z OSB desek tl. 12 mm a druhé vrstvy OSB desky s pérem a drážkou tl. 16 mm. Spáry obou desek se nesmí překrývat.  Na tuto konstrukci bude provedena lehká plovoucí  podlaha / např. Knauf Brio /.  Za SDK příčkami ohraničující obvod ve výšce 1400 mm bude ponechán   stávající  dřevěný záklop, který bude v celém objektu  ošetřený dvojnásobným protihnilobným nátěrem.

Krov .

Stávající krov nad hlavní částí objektu a nad druhou přístavbou budou ponechány stávající. Krov nad první přístavbou bude proveden nově  tak, aby umožnil umístění hygienického zázemí pro zaměstnance muzea.

Celý krov bude místně opraven, porušené části budou vyměněny za stejný profil, drobná porušení dřevokazným hmyzem budou oškrábána, případně osekána na zdravé dřevo. Celý krov bude nově kompletně  napuštěn fungicidním prostředkem dvojitým protihnilobným nátěrem / např. BOCHEMIT QD/

Viditelné části krovu budou truhlářsky upraveny a opatřeny bezbarvým  protipožárním nátěrem / v případě  nosných sloupků a pásků./

Předpokládáme zateplení krovu v celém rozsahu nově využitého podkroví. Krov bude zateplen 180 mm tepelné izolace a opatřen parotěsnou folií a dvojitým sádrokartonovým obkladem / GKF/ na kovové konstrukci .např. / systém Knauf /

Střecha a klempířské prvky :

Střecha objektu bude provedena kompletně nová z pálených drážkovaných tašek / např.  TONDACH Falcovka 11/ Na stávající  krov bude provedeno nové laťování 50/30 mm na kontralatě, kotvící  podstřešní difůzně paropropustnou folii.

Nově budou do krovu osazeny střešní okna a světlovody. Nad střechu budou vyvedeny dva komíny, které budou omítnuté a opatřené stříškou z měděného plechu. Kompletně  bude zrekonstruován stávající  hromosvod. Vstup do krovu a nad střechu bude umožněn z prostoru podesty schodiště. Na krytinu budou osazeny, kromě větracích tašek, sněhové zachytávače a lávky vedoucí  k oběma komínům. Klempířské prvky budou v celém objektu provedeny   z měděného plechu.

Okna

V maximální možné míře předpokládáme repasi stávajících oken, kromě oken v 1NP hlavního objektu a oken vedoucích do vnitřního dvorku.  Nová  dřevěná špaletová okna budou provedená dle dochovaných  členění a profilací rámů. Okna budou opatřeny mosazným kováním a závěsy v bílém odstínu RAL 9010. Kování bude imitovat stávající  dochované  mosazné kličky, kliky,  popřípadě i závěsy. Kastlová / špaletová/ atypická okna jsou vyrobena z lepeného smrkového hranolu v profilaci ve stylu dochovaných oken ve 2NP / jižní fasáda/.  V 1NP v členění jako dvoukřídlá dělená dřevěnými příčkami na 6 dílů.  Výška těchto oken bude upřesněna po vybourání stávajících. Předpokládáme, že okna budou cca o 10-15 cm vyšší.  Vnitřní okna v jižní fasádě  budou opatřeny UV folií jak v 1NP tak i ve 2NP.  Ve 2NP a 3NP hlavní budovy budou provedená nová dvoukřídlá okna s nadsvětlíky. Okna ústící do vnitřního dvorku  ve 2NP s nadsvětlíkem,  v případě přístavby bez nadsvětlíku musí splnit požadavky požární ochrany/ viz. PBŘ/. Závěsy nových oken ve stylu stávajících / např.pant TKZ-Polná s profilovanou   koncovkou/ v odstínu oken  RAL 9010.

Zasklení oken v 1NP Venkovní křídla 3.3.1 CONNEX zalištované z vnitřní strany špalety profilovanou zasklívací dřev.lištou.Vnitřní křídla FLOAT zalištováné z vnitřní strany špalety  profilovanou zasklívací dřev.lištou.

Kličky oken (olivy) např. ALT-Wiena s malým štítkem, broušená  mosaz.

Rámy a křídla oken, včetně klapaček a parapetů budou opatřena ozdobnou profilací, se snahou co nejvíce se přiblížit profilaci původních oken

Po opravě interiérových omítek bude obvod  oken  zalištován dřevěnou profilovanou lištou, cca 30/8 mm. Nové špaletové okno umístěné ve 2NP v severovýchodním rohu zajistí svým čistým otvorem  š. 1100 mm možnost transportu cenného obrazu vystaveného ve 2NP . Návin obrazu je 1x3m.

Po dorovnání podkladních betonů pod okny bude osazen / nalepen / interiérový dřevěný parapet s nosem v odstínu  RAL 9010. Všechna okna budou natřena z vnitřní strany RAL 9010 a z vnější strany RAL 7039 šedobéžový odstín bude upřesněn podle vzorků vybraného výrobce před provedením.

Vnitřní dvorek bude v nad 1NP nově zastřešený proskleným zastřešením. Zasklení bude provedeno izolačními dvojskly s bezpečnostním sklem, bude  odpovídat požadavkům na požární odolnost. / viz. PBŘ/. Nově bude provedeno i prosklené zastřešení stávajícího schodiště.Nosné konstrukce zastřešení budou ocelové svařované nosné rámy  z tenkostěnných  obdélníkových profilů 80/180/5 mm. Tyto konstrukce budou osazeny na ocel. úhelníky  / viz statika / rámy budou opatřené komaxitovým nátěrem v odstínu RAL 9007. Rámy zasklení  budou hliníkové / např. systém REYNAERS CW50 v odstínu vnějších oken  RAL 7039 /.

Dveře:

Původní dochované interiérové dveře dvoukřídlé nebo jednokřídlé z dřevěného masivu,  kazetové, plné, uložené do  dřevem obložených  profilovaných  zárubní s mosazným kováním budou repasovány a popřípadě opatrně demontovány, repasovány a znovu použity v novém dispozičním řešení.

Stávající vstupní dveře do domu budou kompletně repasovány, včetně kování a mříží zasklení nadsvětlíku a okénka bude provedeno z čirého izolačního dvojskla..

Vnitřní dveře nové dveře  budou  provedeny  jako masivní dřevěné, kazetové, v bílém odstínu / RAL 9010 / a dřevěnými obloženými zárubněmi ve stylu stávajících dveří, většinou  budou opatřené dubovými prahy.  Mosazná kování  budou provedena nově ve stylu původních dveří.

Zasklení prosklených dveřních křídel bude pískované v dohodnutém  motivu ze stávající   prosklené stěny ve 2NP.

Mříže, zábradlí schodiště a ostatní kované prvky :

V současné době jsou stávající okna v 1NP opatřena kovanými mřížemi ze čtvercového materiálu, kotvené do stávajících ostění oken.  Dvoukřídlá vrata a část plotu  zahrádky  je  také kovaná.  Plot i dvoukřídlé vrata budou demontovány a uskladněny. Stávající kované mříže oken v 1NP a okének na vstupních vratech do muzea  a stávající zábradlí schodiště doporučujeme opatrně demontovat z důvodu jejich kvalitního restaurování. Mříže  jsou pokryty vrstvou různých laků a prachového spadu. Zábradlí schodiště bude restaurovano, včetně dřevěného madla na místě. Mříže i zábradlí budou opatřeny antikorozní úpravou a finálním nátěrem v odstínu RAL 9007. Nové  části  kovaných prvků jako je část zábradlí ve 3NP, kovaná posuvná brána a brána spojující hlavní budovu s přístavbou budou provedeny  ve stylu stávajícího zábradlí a  plotového dílce v případě vstupní brány.  Vstupní brána mezi hlavní budovou a přístavbou bude mít dvě části, které se obě budou atypicky otevírat na zdivo hlavní budovy.

Vnitřní omítky, úpravy stěn:

Veškeré stávající dvouvrstvé štukové omítky budou ponechány stávající,  popřípadě  budou doplněny omítkami stejného složení. Vrstva nesoudržného štuku bude odstraněna.  1PP  pod hlavním objektem budou cihelné zdi i klenby nově vyspárovány a režné zdivo, včetně valené klenby  bude kompletně  impregnováno  dvojitým nátěrem.  V 1NP a 2NP budou omítky ,včetně stropů přestěrkovány .Ve druhé přístavbě v 1NP  bude  podél obvodových  stěn odstraněna kompletně vnitřní i vnější  omítka do výšky max. 1, 5m. Omítka bude nahrazena omítkovým sanačním systémem.  V 1PP pod druhou přístavbou budou nově provedeny sanační omítky.

Technologický návrh  řešení sanace vlhkého zdiva:

Rozsah sanačních úprav

Sanační úpravy se budou týkat obvodového zdiva druhé přístavby a vnitřního dvorku  do výše cca 1 - 1,5 m. Základní sanační úpravy budou probíhat jednak na vnější straně kolem objektu do úrovně soklu fasády / tj. cca 1m / a  zevnitř obvodového zdiva se do úrovně 1, 5 mm se provede systém  sanačních omítek.

Základní  sanace vlhkosti obvodových zdí  .

- Izolační  a provětrávací systém v exteriéru budovy, který sníží vlhkostní křivku pod úroveň podlahy 1NP v nepodsklepené části východní fasády

- Obnova přirozeného větrávání sklepních prostor druhé přístavby.

- Snížení  a úprava terénu zahrádky   u východní  obvodové zdi druhé přístavby

- Odkopání terénu podél východní zdi do hloubky min. 1m, vložení nopové  PVC folie pro částečné snížení vlhkostní křivky pod  úroveň podlahy chodby v 1NP druhé  přístavby.

- Proškrábání spar sklepního  obvodového zdiva a jeho následné nové spárování

- Sanační omítkový systém uvnitř  objektu.

Provětrávaný drenážní systém na vnější straně obvodové zdi

Princip spočívá v drenážních hadicích DN 125, uložených  do  min. hloubky cca 600 mm pod úroveň vnitřní podlahy

Nasávání vzduchu je pomocí nopové folie  vyvedené do úrovně vnějšího soklu  nad terén.

Nasávání vzduchu bude kryto plechovou okapnicí v rámci provedení nové fasády objektu

Proudění vzduchu v systému bude  zajištěno přirozeným způsobem.

Drenážní potrubí, obalené geotextilií 300 g/m2 je položeno v min sklonu 3% směrem k nejnižšímu místu terénu a bude  zaústěné do kanalizační vpustí / zaústění drenáže bude upřesněno při provedení na místě /

Sanační omítkový systém

Rozsahy sanačních omítek jsou navrženy s ohledem na rozsah poruch v současné době.

Použitý sanační systém musí splňovat  normu WTA.

Zvenku budou sanační omítky provedené  v rozsahu  druhé přístavby a zdi vnitřního dvorku. Uvnitř objektu budou provedeny sanační omítky  podél obvodových zdí 1NP v pásu do výšky 1 m Stará omítka  bude cca 1m nad znatelnou hranici vlhkosti otlučena. Spáry budou  vyškrábány, zdivo bude důkladně očištěno a zbaveno prachu. Před nanesením sanačního systému bude provedeno ošetření zdiva impregnačním roztokem  k ošetření solí. Sanační podhoz bude použit ve velmi tenké vrstvě. Bude nanášen síťovitě. Hrubé nerovnosti je nezbytné vyomítat sanační vyrovnávací maltou . Sanační systém je navržen jako dvouvrstvý

Hrubá sanační omítka  min. vrstvě 15 mm. Povrch této  vrstvy je nezbytné  ihned po provedení zdrsnit . Vzhledem k obsahu solí ve zdivu je nezbytné tuto vrstvu nechat důkladně vyschnout  před provedením vrchní jemné omítky. / technologická přestávka činí 1den na 1mm tloušťky /   Jemná druhá vrstva bude provedena v min. tl. 10mm.

Veškeré provedení elektroinstalací v této omítce nesmí být provedeno sádrou !!!

Jako finální vrstvu malbu je třeba provést na tuto omítku nátěr hydrofobní s minimálním difuzním odporem  / nejlépe na silikátové bázi /

Postup provedení sanačních prací

Exteriér objektu

Veškeré navržené práce se týkají úpravy především východní  obvodové zdi druhé přístavby a vnitřního dvorku  v  souvislosti s odstraněním vlhkosti v obvodovém zdivu.

Je použit  prověřený  sanační omítkový systém  /např. BAUMIT – BAYOSAN. /

Podél  fasády v zahrádce  se provede v šíři cca 600 mm výkop do hloubky cca  1m.

Výkopy a sanace budou prováděny po částech, dno výkopů je nezbytné vyspádovat mimo objekt. Stávající omítky soklu objektu  / cca 1m výšky nad stávající terén /  budou  odstraněny až na nosné, cihelné  zdivo.

Stávající spáry ve zdivu budou proškrábnuty.

Na dno výkopu bude uložena  drenážní PVC  trubka  DN 125, obalená geotextilii FILTEK 300g/m2

Drenážní trubky budou  napojeny do  stávající kanalizační vpustě / bude upřesněno před provedení.

Zdivo  v celé obnažené výšce / cca 1,85m / je nezbytné  ošetřit sanačním přednástřikem BAUMIT BAYOSAN SV61

Následně bude zdivo bude nově nahozeno sanační omítkou.

BAUMIT BAYOSAN  sanační omítka hrubá  SP 64G

Výkop bude zasypán štěrkem frakce 32-64 mm do výše 30 cm, cca 150 mm pod úroveň stávajícího terénu bude výkop zasypán štěrkem frakce 16- 32 mm .

chodník kolem objektu  bude  následně upraven žulovými kostkami zpevněné plochy kolem přístavby uloženými do propustného zhutněného násypu. .

Interiér objektu

V chodbě a na dvorku budou  odstraněny omítky do výšky cca 1,5 mm. Nové sanační omítky  budou dvouvrstvé :

Např. Sanační přednástřik BAUMIT BAYOSAN SV61

Sanační omítka hrubá BAUMIT BAYOSAN SP64G

Jemná sanační omítka  BAUMIT BAYOSAN Selfpor SP 64 P

Vápenná malba

V 1NP,2NP, 3NP Nové zděné příčky / cihelné příčkovky tl. 115mm / budou opatřeny dvouvrstvými štukovými  vápennými omítkami ve stylu stávajících. V  hygienických zázemích budou provedené  polymercementové štěrky tl. 6mm ošetřené  polyuretanovým lakem na předem  vyrovnaný dokonalý pevný  podklad vyštěrkovaných stěn. /např. www.Stonedecor.cz  /. Tyto nátěry budou provedené do výšky podhledu . Ve výstavních prostorách ,na schodišti budou provedené sokly ze stejného druhu polymercementové stěrky

Sádrokartonové stěny ve 3NP budou opatřeny omítkou doporučenou výrobcem.

Podlahy:

Na podestě schodiště ve 2NP je původní ornamentální dlažba. Dlažbu je třeba opatrně odstranit  a uložit pro další použití na podestách schodiště ve 2NP, 3NP .

Novou hrubou podlahu v rozsahu celého 1PP bude tvořit litý cementový potěr / např. CEMFLOW / bude položen jako plovoucí na odseparovanou tepelnou izolaci  z extrudovaného polystyrénu položenou na hydroizolační stěrku. Podkladní betonová mazanina  bude provedena na  nopovou PVC folii  / výška nopů 80mm/ volně  položenou na vyrovnávací  násyp ze štěrku / frakce 6- 18  /  provedený na stávající terén na geotextilii 300 g/m2. Po obvodě místností bude násyp  odvětrán  drenážním PVC potrubím napojeným  do volného  komínového  průduchu.  Nasávání vzduchu pro provětrávání  podloží  bude provedeno ze stávajících otvorů na fasádě objektu, variantně  přímo z místností.  Toto bude upřesněno projektantem před provedením.

Finálním povrchem bude ve většině místností v 1NP   litá směs polymer cementové stěrky v tl. 6mm opatřené polyuretanovým lakem s  protiskluznou úpravou.

Microdecor je dekorativní bezespárý povrch betonu, jde o dvousložkovou polymer-cementovou stěrku s vodní disperzí akrylového kopolymeru v kombinaci s modifikátorem.

Stěrka se může nanášet ve 3 vrstvách různě probarvených a následně probroušených,čímž vzniká velmi dekorativní povrch, který se co nejvíce přizpůsobuje představám architektů. Jde o směs kovových solí  s vyrovnávací pamětí a kyselin. Chemické reakce tak  vytváří barevné krystaly do mikroporozity z probarveného cementového potěru, který je barevně stálý. Litá směs je nanášena v tl. max .5 - 6mm na napenetrovaný pevný podklad. V určitých případech je možné litou směs aplikovat rovnou i na stávající dlažbu. Pro tento případ je však vždy  nezbytné, aby výrobce této směsi na místě  přímo posoudil stávající stav dlažby a  rozhodl o jejím případném ponechání .

Tato směs bude nanášena i na svislé stěny pro vytvoření jednak  soklíků výšky 100 mm a celých stěn v případě hygienických zázemích. Finální litý povrch je zafixován speciálním polyuretanovým lakem. Litá směs je velmi rychle pochozí. Směs vyrábí firma STONEDECOR  www.stonedecor.cz. Vzhledem k tomu, že odstín směsi je namícháván  před provedením podle požadavků architektů, je nezbytné před položením  kontaktovat jak projektanta, tak i zástupce firmy STONEDECOR.  Na pevný podklad se předem musí vždy  použít speciální  penetrační nátěr na beton  od stejné firmy.

Za vstupními dveřmi bude provedena čistící zóna s kartáči, uložená do hliníkového profilu, který je ve stejné výšce s nášlapnou vrstvou.

Ve vybraných místnostech v 1 NP a 2NP, kde budou parkety repasovány nebo budou odstraněny na místě rozhodne projektant po odstranění všech nášlapných vrstev. Po odstranění podlah ve 3NP až na dřevěný záklop stropu  budou obnažena zhlaví nosných   trámů a přizván projektant a statik k posouzení stavu

Schodiště :

Stávající schodiště ze sklepa pod hlavní budovou:

Přímé schodiště ze sklepa bude obnoveno ve stylu  stávajícího, včetně použitých materiálů. Po odkrytí celého schodiště a prověření  možnosti jeho prodloužení směrem do přízemí  budou jednotlivé stupně výškově upraveny ve stylu stávajících.

Jednotlivé stupně budou vyzděné z malých plochých kamenů velikosti max. 70 mm spojených cementovou maltou se stupnicemi provedenými z truhlářsky opracovaného dřevěného masivního hranolu rozměrů 260/100mm,  kotveného  do kamenného zdiva stupňů schodiště. Přesný rozměr délky dřevěného hranolu bude zaměřen  na místě výrobcem.    Dřevěné schody budou  povrchově upravené v odstínu,  který bude upřesněn architekty před provedením .

Stávající schodiště z 1PP pod druhou přístavbou

Jednotlivé stupně jednoramenného schodiště  budou vybroušeny, případně vyspraveny a opatřeny  polymercementovou stěrkou Mikrodecor ,včetně soklíku v. 100 mm. Odstín stěrky vyberou  před provedením architekti.

Hlavní schodiště v objektu z 1NP do 3NP

Hlavní jednoramenné kamenné  schodiště bude kompletně repasováno. Schody budou vybroušeny, případně vyspraveny a nově naimpregnovány.  Kované zábradlí bude zbaveno všech laků a nečistot a bude natřeno speciálním lakem na kované výrobky  v odstínu  RAL 9007. Dřevěné madlo bude zbroušeno a nově natřeno v odstínu, který bude architekty před provedením  upřesněn. Ve 3 NP bude část zábradlí provedena nově ve stylu  stávajícího.

Podhledy :

SDK podhledy / např. KNAUF /  na kovové konstrukci budou  v hygienických zázemích 1NP a ve 3NP.

Fasáda :

Původní fasáda objektu se nezachovala. Stávající břízolitová fasáda pochází ze 70- tých let minulého století . Stávající břízolitová omítka bude kompletně odstraněna na nosný podklad. Dochované římsy/ okapní, kordonová budou opatrně očištěny na pevný podklad, aby bylo možné dohledat případně  tvar původní profilace říms. Původní profilace se zachovala pouze na kousku zdiva druhé přístavby ve stávajícím vnitřním dvorku. Tento zbytek tvarování římsy je nezbytné přede zaměřit a popsat! Po otlučení stávající břízolitové omítky se objektu navrátí původní prodyšná dvouvrstvá, štuková fasáda i s původní profilací říms a pilastrů u vstupu do objektu a bosáži ve vstupní partii. Stávající sokl hlavního objektu je proveden  z kamenných kvádrů lehce pemrlovaných. Jednotlivé kameny budou  vyčištěny, otryskány tlakovou vodou a nově naimpregnovány dvojnásobným nátěrem / nástřikem/ impregnace, včetně vstupního kamenného schodu./ např. POROSIL/

Soklové zdivo druhé přístavby k objektu je na styku s  terénem výrazně  porušeno vlhkostí  jak v exteriéru, tak i v interiéru. V tomto případě budou kompletně použity sanační systémy, aplikované na zdivo bez omítek.

Profilace nových nadokenních a podokenních říms vychází a je navržena dle v té době prováděných říms popsaných v literatuře. Konečná profilace říms a odstín fasády  bude dohodnut s památkovým odborem před provedením  v samostatném  správním řízení. Nové profilace říms budou provedené klasickým způsobem za pomocí ocelových šablon zhotovených podle sádrového  odlitku dochované římsy.  Nové podokenní a nad okenní římsy, kde bude použito větší množství maltové směsi bude nezbytné vyrobit armaturu, která bude provedená z nekorodujícím materiálů a bude ukotvená do cihelného zdiva min. 50 mm.

Před provedením bude přesně určena profilace doplněných štukových výzdob fasády.

V jižní fasádě drobné  trhliny ve stávající omítce zbavené vrchní vrstvy budou  proškrábnuty a vyplněny rozpínavou maltou a následně přeštukovány.

Upravený podklad zbavený všech nesoudržných částí bude zvlhčen a opatřen  cementovým přednástřikem, po té budou  doplněny chybějící části jádrové / hrubé / omítky a  budou provedeny  nové nadokenní a podokenní římsy s šambránami oken. Štuková vrstva v tl. 2mm

sjednotí celou fasádu. Finální jemná štuková omítka zrnitosti 1,5 mm bude probarvená ve hmotě a difuzně maximálně propustná na silikonové bázi /např. systém BAUMIT/. Navrhujeme monochromní fasádu ve světlém šedobéžovém odstínu.  Dostatečně  velké vzorky vybraných odstínů od vybraného výrobce  budou  předem odsouhlaseny i za účasti zástupců památkového odboru města Nymburka.

Nově budou provedena oplechování říms a podokeníků fasády z měděného plechu.

Technické vybavení objektu, vedení rozvodů  inženýrských sítí

V objektu bude proveden nový bezstrojovnový lanový  výtah  s nosností 1000 kg,  který je určen pro dopravu 8 osob a splňuje svými rozměry klece 1400/1600 mm a vstupními dveřmi 800/2100 mm  požadavky pro přepravu osob se sníženou možností pohybu.

Celý objekt bude centrálně vytápěn, včetně přípravy TUV.  Jsou navrženy dva kondenzační kotle umístěné v 1PP druhé přístavby / viz. část vytápění /.  Odkouření kotlů bude provedeno do upraveného stávajícího  komínového  průduchů vyvložkovaných trubkou kouřovodu DN  130 mm/. Přívod vzduchu ke kotlům bude zajištěn nuceně / viz. část VZT /. Budou obnoveny stávající sklepní okna, která budou na fasádě kryty mřížkami z děrovananého  plechu  Veškeré  rozvody  inženýrských sítí v objektu budou provedeny nově. Vedení potrubí budou vedena výhradně ve zdi, nebo v podlaze.  Plyn je přiveden nově pouze do 1PP ke dvěma kondenzačním kotlům.

Stávající přípojky inženýrských sítí jsou kapacitně dostačující i pro objekt po rekonstrukci.

Přístavba

Výkopy a základy

Po vytýčení objektu přístavby bude provedena celková plošná skrývka do hloubky 400 - 500 mm, včetně obnažení severního průčelí stávajícího objektu. Pro založení objektu budou provedeny betonové základové pasy v šířce 400 mm do nezamrzné hloubky /viz. výkresy /. Výkopové práce pro přístavbu  budou prováděny zásadně pod dohledem archeologů z muzea.!!!!

Do úrovně terénu budou provedeny 3 řady zalévacích betonových tvárnic, mezi které bude vybetonována na vyrovnaný štěrkový podsyp betonová  podkladní  deska vyztužená KARI sítí  tl. 150 mm. Na tuto desku se provede hydroizolační souvrství proti zemní vlhkosti .

Hydroizolace

Pro hydroizolační souvrství proti zemní vlhkosti budou použity pásy z modifikovaného asfaltu /např.  ELASTEK/, které budou nataveny na penetrovaný betonový povrch  Pod zdivem s dostatečnými přesahy min. 300 mm na každou stranu zdiva.

Před provedením hrubé podlahy bude hydroizolační vrstva  celoplošně  natavena a propojena s pásy pod zdivem.

Svislé zdivo

Na obvodové zdivo budou použity keramické tvárnice s dutinami vyplněnými tepelnou izolaci v tl. 400 cm, vnitřní nosná dělicí stěna bude provedena v tl. 250mm z keramického materiálu. Je nezbytné důsledně dodržet technologické postupy zdění dané výrobcem materiálu. Svislé zdivo přístavby vzhledem ke svému výstavnímu charakteru nebude dále zateplováno.

Vodorovné konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1NP bude tvořit železobetonová monolitická deska tl.140 mm ukotvená do železobetonového ztužujícího věnce. / viz. statika /.

Napraží otvorů v 1NP budou těsně pod ztužujícím věncem, speciálně vyztuženým / viz. statika/, neboť v uliční části jsou velké prosklené výkladce..

Nad 2NP bude provedena šikmá monolitická železobetonová deska tl. 180 mm. Vzhledem k prosvětlujícím šikmým pásům, bude deska uložena v bocích objektu  na ocelové stojky  z tenkostěnných profilů 80/80 mm / viz statika/.  V interiéru musí být ocelové stojky ochráněny protipožárním nátěrem, popřípadě obloženy SDKRed. Dlouhé ztužující ocelové  stojky u  francouzských oken 2NP budou umístěné v drážkách v obvodovém zdivu.

Propojovací můstek/ tunel/ budou tvořit dvě železobetonové desky, kotvené do obvodového zdiva severního průčelí hlavního objektu / viz. statika /. Spodní podlahová deska bude mít tl. 120 mm a střešní bude mít tl. 100 mm. Obě desky budou uloženy do stávajícího zdiva do stávajícího zdiva.

Objekt bude ztužen v úrovních podlah 1NP ztužujícím věncem,který bude zároveň sloužit jako nadpraží otvorům v 1NP.

Okna a dveře

Okna v 1NP budou mít hliníkové rámy v odstínu RAL 7039. konečný odstín bude vybrán architekty před výrobou podle 2-3 vzorků odstínů. Zasklení bude provedeno z izolačních dvojskel z bezpečnostního skla CONNEX. Vitrina/ výloha/ pro prezentaci Hrabalova automobilu nebude přístupná návštěvníkům muzea, bude především působit jako poutač.

Vitrina bude větrána přirozeně  vstupními dveřmi, které umožní svým otevíravě - výklopným kováním požadovanou výměnu vzduchu. Garáž bude mít otevíravě -výklopná okna.  Do obou prostorů v 1NP budou umístěny v severní fasádě výsuvná lamelová   garážová vrata na el. pohon. Úzké lamely budou kovové s větracími otvory v odstínu oken / RAL 7039 šedobéžová. Garážová vrata musí být ve stejném odstínu jako okna !!!!   Vstup do vitriny i garáže bude zajištěn dveřmi,  umístěnými ze strany muzea a  přiléhající k propojujícímu můstku.  Dvoukřídlé dveře z garáže budou provedeny ve stylu vstupních dveří do objektu muzea a budou v odstínu RAL 7039.

Ve 2NP bude provedeno pevné šikmé zasklení v šířce 600 mm izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem. Větrací moduly budou umístěné z čela podél prosklené zastřešené lávky propojující přístavbu s hlavním objektem.

Podlahy:

Podlaha v 1NP bude zateplená 80 mm tepelné izolace. V 1NP bude nášlapnou vrstvu tvořit polymer cementová stěrka. Ve 2NP bude provedena těžká plovoucí podlaha z kročejovou izolací tl. 40 mm a litého cementového potěru CEMFLOW v tl. 40 mm. Nášlapnou vrstvu budou tvořit dřevěné parkety / dle projektu interiéru výstavních prostorů/.

Střecha a fasáda:

Celá přístavba bude opatřena dvouvrstvou hladkou  fasádou ve stejném odstínu  jako bude mít hlavní budova muzea. Železobetonová pultová deska střechy v tl. 180 mm bude  zateplena 180 mm tepelné izolace, která bude kryta parotěnou folií .  Na dřevěné hranoly, kotvené do desky bude provedeno dřevěné bednění  na kterém bude  provedena na speciální strukturovanou izolaci pultová střecha z falcovaného měděného plechu. Střešní prostor bude odvětráván.

Velký důraz je kladen na SDK podhled který musí sledovat šikmou linku až po vyložení střechy !!!  Přesahy střechy se mění od 0 do cca 1 m v nároží objektu . Spodní část přesahů střechy bude omítnutá.

Konečné  úpravy okolí objektu:

Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy a zahrádka. Zpevněné plochy budou provedeny z žulových kostek, popřípadě budou doplňovat v případě potřeby stávající veřejné chodníky v materiálu z kterého jsou provedeny.

Součástí úprav kolem nové přístavby bude především snížení terénu u severní obvodové zdi hlavního objektu. Podél garáže budou vytvořeny dvě parkovací místa, která budou uzavírána posuvnou kovanou bráno. Stávající zeď zahrádky bude částečně vybourána. Zahrádka bude zahradnicky upravena tak, aby mohla sloužit k příjemnému posezení při akcích muzea.

Technická zařízení :

Objekt přístavby je napojen na centrální topení hlavního objektu. Navrhujeme speciální nasvícení nejen vitriny s Hrabalovým automobilem, ale i celého objektu. Pro příjemnější pohodu ve výstavním  prostoru ve 2NP při příležitostných akcích bude použito VZT zařízení viz. část VZT /

Řešení  stavebních úprav v objektu a v přístavbě  jsou navržené v souladu a s respektem k požadavkům vyhl.268/2009 Sb.“ O technických požadavcích na stavby“ a příslušných norem českých  i  evropských.