### TABULKA HLINÍKOVÝCH OKEN A PRŮHLEDNÝCH  ZASTŘEŠENÍ

### Projektant požaduje před výrobou kontakt s výrobcem oken a zastřešení pro upřesnění detailů.

### Před výrobou je nezbytné zaměřit jednotlivé otvory na místě.

Uvedené rozměry oken jsou rozměry stavebních otvorů.

Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem

Vnější okenní systém ( např REYNAERS Masterline 8/ Hl+/ )

Vnější dveřní systém ( např REYNAERS CS 86 Hl )

Fasádní profilový systém ( např. REYNAERS CW50 SG)

Požární profilový systém ( např REYNAERS CW50 FP)

Detailní výkres oken a zastřešení  viz. výkres č. 25

| označení | rozměr / mm / | Popis | počet ks | materiál, povrch.úprava, odstín | kování | zasklení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1KA | 5477x 4412 viz.detailní . výkres č. 25 | Průhledné zastřešení vnitřního dvorku stávajícího objektu Požární odolnost EI30 DP1 | 1 | Hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem v odstínu RAL 7039 odstín bude upřesněn architekty před provedením | není | EW30 11mm /16/ VSG44,2 Ug 1,1 W/m2 K Strukturální zasklení |
| 2KA | 4466x 4674 viz.detailní . výkres č. 25 | Průhledné zastřešení schodiště stávajícího objektu | 1 | dtto | není | 8mm ESG+ HST /16/ VSG44,2 Ug 1,1 W/m2 K Strukturální zasklení |
| 1KB | 4750 x 2200 viz.detailní . výkres č. 25 | Přístavba 1NP – výloha | 1 | dtto | není | Clear vision 8mm / 16/ VSG 66,2 Ug 1,1 W/m2 K |
| 2KB | 3350x2200 | Přístavba 1NP boční prosklení s otevíravě výklopnými dveřmi | 1 | dtto | Kování otevíravě výklopné broušený nerez , klika- klika zámek FAB bude vybrána před výrobou architekty není | Clear vision 8mm / 16/ VSG 66,2 Ug 1,1 W/m2 K |
| 3KB | 3000x 1050 | Přístavba 1NP čtyřdílné okno , krajní křídla otevíravě výklopná | 1 | dtto | kličky broušený nerez budou vybrány architekty před provedením | 6mm 16/VSG 44,2 Ug 1,1 W/m2 K |
| 4KB | 6930x 620 495x 2740 viz.detailní . výkres č. 25 | Atypické okno pevně zasklené ve 2NP přístavby s výklopným franc. oknem | 2 | dtto | kličky broušený nerez budou vybrány architekty před provedením | 6mm ESG+ HST /16/ VSG 44,2 Ug 1,1 W/m2 K Strukturální zasklení PVB folie ve skle nepropustí UV záření |
| 5KB | dtto | Pevně zasklené okno v 2NP přístavby | 2 | dtto |  | 6mm ESG+ HST /16/ VSG 44,2 Ug 1,1 W/m2 K Strukturální zasklení PVB folie ve skle nepropustí UV záření |
| 6KB | 2500 x 3076 viz.detailní . výkres č. 25 | Průhledné pevné zasklení propojovacího tunelu mezi objektem přístavby a stávajícím objektem | 2 | dtto | Není | 8mm ESG+HST/16/ VSG 55,2 Ug 1,1 W/m2 K Strukturální zasklení |