### TABULKA DŘEVĚNÝCH OKEN

### Projektant požaduje před výrobou kontakt s výrobcem oken  pro upřesnění detailů.

### Před výrobou je nezbytné zaměřit jednotlivé otvory na místě.

Na podkladě  původních špaletových oken ve 2NP budou vyrobeny nová špaletová okna v 1NP.  Detailní výkres viz. PD

Uvedené rozměry oken jsou rozměry stavebního otvoru. Okna budou osazena do stávajících otvorů, včetně zalomených ostění a dřevěných vnitřních parapetů.

| označení | rozměr / mm / | Popis | počet ks | materiál, povrch.úprava, odstín | kování | zasklení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1a | 600/400 | Jednokřídlé jednoduché dřevěné okno, výklopné Okno je zasklené izolačním dvojsklem Jednokřídlé jednoduché dřevěné okno, v rozměru 300/400 mm pevně zasklené izolačním dvojsklem Ve druhé části 300/400 bude zasazena mřížka VZT potrubí pro přívod vzduchu ke kotlům | 3ks | Dřevěný lepený hranol v odstínu RAL 7023 | Závěsy v odstínu RAL 9010 otevírání oken na pákové ovládání, páka v úrovni dosahu ruky odstín RAL 7023 | Izolační dvojsklo, 4 -16 - 4 U=1,1 W/(m2K) Vnější sklo bezpečnostní CONNEX |
| 2 2a | 1200/ 1600 | Atypické dvoukřídlé nové kastlové /špaletové/ otevíravé okno. Vnější křídla dělená dřevěnými příčkami na třetiny Výška okna bude upřesněna na místě před provedením podle skutečného nadpraží stavebního otvoru / předpokládáme ,že výška bude1800mm dtto | 5ks 4ks | Dřevěný lepený profil dle profilace stávajících oken ve 2NP odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | Závěsy v odstínu RAL 9010 Ve tvaru dle stávajících oken Okenní olivy ALT Wiena broušená mosaz | vnější sklo bezpečnostní CONNEX 3.3.1 Vnitřní skla FLOAT Na vnitřním skle UV folie |
| 3 | 1600/1800 | Stávající špaletové okno trojdílné s otevíravými nadsvětlíky – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů . Oprava kování | 1ks | Dřevěný masiv odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | vnější sklo bezpečnostní CONNEX 3.3.1 Vnitřní skla FLOAT |
| 4 | 1400/1800 | Atypické nové trojdílné kastlové /špaletové/ otevíravé okno s nadsvětlíky otevíravými ve stylu stávajících repasovaných oken | 1 Ks | Dřevěný lepený profil dle profilace stávajících oken ve 2NP odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | dtto |
| 5 | 1400/1800 | Stávající špaletové okno trodílné s otevíravými nadsvětlíky – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů . Oprava kování | 1ks | odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | dtto |
| 6 | 1000/ 1800 | Stávající špaletové okno dvojdílné s otevíravým nadsvětlíkem – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů . Oprava kování | 1ks | dtto | dtto | dtto |
| 7 7a | 1000/2000 | Stávající špaletové okno dvojdílné s otevíravým nadsvětlíkem – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů . Oprava kování | 5ks 4ks | dtto dtto | dtto dtto | Obě skla FLOAT Vnitřní sklo UV folie |
| 8 8a | 1000 / 2000 | Nové atypické dvojdílné špaletové okno dvojdílné otevíravé s otevíravým nadsvětlíkem s nadsvětlíkem pevně zasklené Nové atypické dvojdílné špaletové okno dvojdílné s nadsvětlíkem pevně zasklené s požární odolností EW 30 DP1 | 3ks 2ks | Dřevěný lepený profil dle profilace stávajících oken ve 2NP odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | Obě skla FLOAT Vnitřní sklo s požární odolností EW30DP1 Vnitřní FLOAT |
| 9 | 1800/2000 | Stávající špaletové okno trojdílné s otevíravými nadsvětlíky – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů . Oprava kování | 1ks | Dřevěný masiv odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | Obě skla FLOAT |
| 10 | 1400/2000 | Stávající špaletové okno trojdílné s otevíravými nadsvětlíky – kompletní repase odstranění všech nátěrů, oprava a impregnace rámů s dvojitým nátěrem Oprava kování | 1ks | dtto | dtto | Obě skla FLOAT |
| 11 | 1000/2000 | Nejstarší stávající okno, dvoujdílné,špaletové křídla vcelku otevíravé dovnitř a ven, -kompletní repase , oprava kování | 1ks | dtto původní kličky | dtto | Obě skla FLOAT |
| 12 12a | 1000/1800 | Nové atypické dvojdílné špaletové okno dvojdílné otevíravé s otevíravým nadsvětlíkem s nadsvětlíkem pevně zasklené Nové atypické dvojdílné špaletové okno dvojdílné s nadsvětlíkem pevně zasklené s požární odolností EW 15 DP1 | 1ks 1ks | Dřevěný lepený profil dle profilace stávajících oken ve 2NP odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | Obě skla FLOAT Vnitřní sklo s požární odolností EW15DP1 Vnitřní FLOAT |
| 13 |  | Střešní okno celodřevěné kyvné zasklené izolačním trojsklem s vlastním lemováním na šikmou taškovou krytinu rozměrů 780/1600mm | 9ks | Lepený dřevěný profil s dvouvrstvou povrchovou úpravou vnitřní strana v bílém odstínu RAL 9010 |  | Izolační trojsklo |
| 14 14a |  | Nové atypické dvojdílné špaletové okno otevíravé okno Nové atypické dvojdílné špaletové okno, pevně zasklené s požární odolností EW 15 DP1 | 2ks 2ks | Dřevěný lepený profil dle profilace stávajících oken ve 2NP odstín vnitřních oken RAL 9010 odstín vnějšího okna RAL 7023 přesný odstín bude upřesněn před provedením na podkladě odsouhlasení několika vzorků | dtto | Obě skla FLOAT Vnější sklo s požární odolností Vnitřní FLOAT |