# Technická specifikace – Univerzální průmyslový soustruh

Zadavatel požaduje dodání 3 ks univerzálního průmyslového soustruhu (dále jen „stroj“), přičemž stanovil následující minimální technické požadavky, které tento stroj musí splňovat.

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité obchodní, užitné a funkční vzory, dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

| Max. oběžný průměr nad ložem | max. 330 - 345 mm |
| --- | --- |
| Max. točná délka -vzdálenost mezi hroty | 600 - 645 mm |
| Výška hrotu | max. 180 mm |
| Max. oběžný průměr nad suportem | 200mm až max. 220 mm |
| Oběžný průměr v prolomení | 470 až max. 490 mm |
| Vrtání vřetene – průchod vřetenem | Standard 35 až 45 mm |
| Kužel v koníku | Kužel Morse |
| Rozměry stroje d x š | Min. 1550x950mm, max. 1750 x 1050 mm |
| Uchycení sklíčidla | systém Camlock nebo ekvivalentní |
| motor | 2000 - 2500 W (typicky 2.40 kW) |
| Napájení | Max 440 V (3fázový síťový) |
| Hmotnost | Max 750 kg |
| Elektricky blokovaný bezpečnostní kryt sklíčidla |  |
| Kryt vodícího šroubu |  |
| Zadní kryt stroje |  |
| Tříčelisťové sklíčidlo | 160mm , max 175mm |
| Rychlovýměnná nástrojová hlava |  |
| Nožový držák |  |
| Držák upichováku |  |
| Držák vrtáku |  |
| Závitovací hodinky |  |
| Elektrické čerpadlo chlazení, nádrž, hadice s armaturou |  |
| Brzda ovládaná nohou |  |
| Výbava – základní servisní nářadí a nástroje |  |
| 2osé digitální odměřování | Krytí podle IP67 2osy |
| Český návod k obsluze |  |
| Doprava, balení, uvedení do provozu a školení |  |
| Stroj musí být označen bezpečnostním certifikátem | (viněta, nálepka, osvědčení nebo hologram, prohlášení o shodě) – označení CE - |