# Technická specifikace – Frézka

Zadavatel požaduje dodání frézky (dále jen „stroj“), přičemž stanovil následující minimální technické požadavky, které tento stroj musí splňovat:

V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité obchodní, užitné a funkční vzory, dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných nebo lepších řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu. V případě rozměrů jsou uvedené míry považovány za minimálně přípustné.

| Stůl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr pracovní plochy | mm/MM | 800x400 |
| Upínací drážky - počet |  | 7 |
| -Šířka a rozteč | mm/MM | 14x50 |
| Maximální zatížení stolu | kg/kr | 350 |
| Pracovní zdvih |  |  |
| -podélný X ruční/strojní | mm/MM | 640/600 |
| -příčný Y rucní/strojní | mm/MM | 430/400 |
| -svislý Z ruční/strojní | mm/MM | 415/400 |
| Posuvy – počet stupňů |  | Plynule |
| -rozsah X,Y | mm/min./MM | 15-100 |
| -rozsah Z | mm/min./MM | 6-400 |
| Rychloposuv |  |  |
| X, Y | mm/min./MM | 2000 |
| Z | mm/min./MM | 800 |
| Horizontální vřeteno | ISO 40 ISO40 - připouští se kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepších řešení |  |
| Vzdálenost osy od vřetene od plochy pevného stolu | mm/MM | 138-558 |
| Rozsah otáček-plynule | ot./min/r.p.m./U./min. | 50-4000 |
| Počet rychlostních stupňů |  | 2 |
| Řízení otáček |  | Plynulé |
| Vertikální vřeteno | ISO 40 ISO40 - připouští se kvalitativně a technicky rovnocenné nebo lepších řešení |  |
| Vzdálenost osy vřetene od vedení stojanu | Mm | 250-650 |
| Rozsah otáček-plynule | Ot./min./r.p.m./U./min | 50-4000 |
| Počet rychlostních stupňů |  | 2 |
| Řízení otáček |  | Plynulé |
| Natočení vřetena |  | -/+90 |
| Výsuv pinoly | mm/MM | 80 |
| Stroj |  |  |
| Výkon hlavního motoru | kw/kBt | 4 |
| Výkon posuvového motoru | kw/kBt | 1,1 |
| Celkový příkon | kVa/kBA | 22 |
| Hmotnost | kg/kr | 2500 |
| Zastavěná plocha | mm/MM | 2070 x 2120 |
| Výška stroje | mm/MM | 2251 |