Plátno

elektrické s rozměrem projekční plochy 6x4m

Projektor

Technologie 3LCD

Rozlišení: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

světelný výstup:5.500 lumeny

nutnost promítat z cca 8-12m na požadovanou velikost plátna

Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Rozhraní Gigabit Ethernet, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, HDBaseT, Miracast
Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / Infrastruktura

5 let záruka

Párovací zařízení

Umožňující spárování projekčního systému s jakýmkoli počítačem disponujícím USB3.0 portem

Reprosoustava

aktivní subwoofer, 
12" reproduktor, frekvenční rozsah 40Hz - 130Hz,
max. SPL 121dB, HI-FI

800W pro subwoofer a 2x 250W pro satelity

dvoupásmová reprosoustava,
basový reproduktor 12", výškový reproduktor 1",
výkon 300W RMS, SPL 129dB, frekvenční
rozsah 70Hz - 18kHz, impedance 8 OhmĤ, vestavěné
hnízdo pro stativ

mikrofon

Bezdrátový systém s ručním vysílačem s vložkou
ND86, pracovní rozsah v povoleném pásmu 488-
524MHz, 8 předkoordinovaných RF skupin s 22
společně pracujícími nosnými

Nástěnné a stropní držáky, včetně uchycení

Ostatní

Montáž, zprovoznění, veškeré kabeláže, spojovací materiál a lišty v Aule školy. Podle zadání odběratele a po předchozí domluvě při prohlídce místa plnění. Předání a proškolení obsluhy.

Před zasláním nabídky je zájemce o dodání díla povinen předvést a vyzkoušet v místě plnění nabízený audio systém. Z důvodu velmi specifických požadavků, které není možno přesně písemně popsat.

Požadujeme reakční dobu v případě poruchy maximálně 6 hodin v pracovní dny, počítáno od 8:00 do 18:00

Prohlídka místa plnění a předvedení nabízených reproduktorů je možné 22.5. 2019 po předchozí domluvě

Dodavatel si zajistí vlastní lešení pro montáž projektoru, vedení kabelů a závěsů reproduktorů ve výšce cca 12m a toto musí být zahrnuto v nabízené ceně. A nese zodpovědnost za způsobené škody manipulací.

Zadavatel zájemci o zakázku na místě předvede požadované stavební řešení.

(zakázkové zavěšení reproduktorů, zasekání vedení kabelů u stropu v cca osmi metrech. Montáž plátna na prohnutou zeď ve výšce cca 5,5m. Zhotovení ukotvení držáku projektoru