Příloha č. 6

Specifikace výměr a technologické postupy malířských prací

VZMR – Oprava maleb a nátěrů v interiérech budov SOŠ a SOU Dubno

Kuchyně

Výdejna, myčka, varna

350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

150 m² - oškrabání poškozených maleb

150 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

WC u jídelny

110 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

110 m² - penetrace nových omítek a oškrabaných maleb

Škola

Škola – učebny celé (č. 105, 109, 901, 905), učebny sokle (206, 210)

440 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

12 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

180 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickým tmelem

Úklid po malířských pracích

Dílny

Leptárna

22 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

22 m² - oškrabání poškozených maleb

22 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

18 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracech                                                                                            :

Šatna č. 8

74 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

45 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Zakrývání nábytku a úklid po malířských pracích

WC – UOV, personál, úklidové komory (2x)

60 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

36 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

Šatna č. 2, chodby, schodiště – suterén, šatna dívek – přízemí

40 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

Domov mládeže

Velký pokoj 6x (9, 11, 12, 13, 28, 29)

400 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Malý pokoj 4x (3, 17, 31, 33)

200 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Koupelny (3x) a WC (1x)

200 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných

3x protiplísňový přípravek Fungisan

Úklid po malířských pracích

Kuchyňka 1. patro

30 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

2 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Ředitelství

Chodba 1. patro - vlevo

80 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Chodba přízemí – vpravo + opravy soklů u vstupu BPČ

90 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

5 m² - opravy linkrusty

Úklid po malířských pracích

Přízemí – vstup do garáže, patro – průchod: krček 1 + 2 (2 bez sokle)

66 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

25 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

25 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Chodba od nápojových automatů po galerii

128 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích

Škola – hlavní vchod

120 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

42 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů (3 ks)  (vč. potrubí) synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských

Galerie - odpočívárna

160 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Chodba k dílnám

50 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

20 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

20 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích