Technická specifikace

Název akce: „III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic“ - PD

Místo realizace akce:

- silnice III/00516 v km 2,658 – 4,291 o délce 1,633 km, uzlové body 1241A220 - 1214A222,

- silnice III/00512 v km 0,000 – 1,127 o délce 1,127 km, uzlové body 1241A217 - 1214A220,

- silnice III/0057 v km 0,000 – 0,491 o délce 0,491 km, uzlové body 1241A221 - 1214A224,

celková délka 3,251 km, okr. Praha - Západ, středisko Rudná

III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o opravu silnic III/00516, III/00512 a III/0057 při zachování šířkového uspořádání a směrového vedení. Celkově se jedná o opravu 3,251 km vozovek. Dle zpracované projektové dokumentace společností FORVIA CZ, s.r.o., (PDPS) z 07/2018. Stavba bude prováděna dle vydaného stavebního povolení č. MUCE 42880/2018 OSU ze dne 13.7.2018 nabytí právní moci 18.8.2018, vydané Městským úřadem Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací.

Technický popis stávajících objektů:

Z diagnostického průzkumu je patrné, že stávající asfaltové souvrství je ve velmi špatném stavu. Viditelné poruchy vozovky jsou důsledkem poruch v podkladních vrstvách. Návrh nového asfaltového souvrství vychází z tohoto průzkumu.

Stávající odvodnění je nefunkční z důvodu zanesení. Z geodetického zaměření je znatelné, že bývalé hluboké příkopy byly postupně u hospodářských sjezdů plně zaneseny a splývají se sjezdy. Je nutné jejich obnovení na původně navrhovanou hloubku.

Návrh řešení:

Jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy. Šířkové uspořádání a směrové vedení nebude dotčeno. Niveleta komunikace nebude výrazně měněna. Bude opraven systém odvodnění. Zejména vyprofilovány příkopy na požadovaný tvar dle výkresové části. Stávající propustky budou vyčištěny případně vyspraveny. Bude provedena výšková korekce napojených místních komunikací.

- SO 101: III/00512 – km – 0,000 – 1,127

- SO 102: III/00516 – km – 2,658 – 4,291

- SO 103: III/0057 – km – 0,000 – 0,491

Celková délka oprav je 3,251 km.

Termín realizace: v trvání 7 měsíců

- SO-101 - III/00512 - 2 měsíce

- SO-102 - III/00516 - 4 měsíce

- SO-103 - III/0057 - 1 měsíc

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.czIng. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz

Fotodokumentace: