Podlaha v elektrodílnách – specifikace

Minimální rozsah provedených prací na realizaci stavby a dodávek dílen č. 11 a 12

Přípravné práce:

- Vynesení veškerého nábytku a zařízení mimo to, které není pevně spojeno se zemí do předem domluvených prostor

- Odstranění potrubí na rozvod vzduchu (modré barvy)

- Odstranění nefunkčních krytů, které dříve chránily různé rozvody

- Odstranění předem označených zařízení s rozvody a skleněnými nádobami

Oprava dešťových svodů:

- Výměna kolen dešťových svodů uložených v opravované podlaze (v závislosti na kontrole kamerou)

- Kontrola propustnosti a uvedení do funkčního stavu

Oprava podlahy v dílně č. 11 a 12 (mimo skladového prostoru v dílně č. 12):

- Odstranění krytiny podlahy (lité lino)

- Odstranění vyčnívajících a nesoudržných částí betonu pro následnou opravu

- Srovnání povrchu pro následnou opravu

- Vyspravení puklin, zabezpečení jejich opětovného vzniku a vyspravení stávajícího betonového povrchu

- Vybetonování a stěrkování povrchu podlahy

- Penetrace a lití nivelační hmotou pro srovnání povrchu podlahy

- Pokládka antistatické PVC krytiny bez lepení se skrytými zámky

Úprava rozvodu vzduchu:

- Instalace nového rozvodu vzduchu k 5-ti stolům pro PLC výuku v dílně č. 11

- Napojení na stávající pneumatický zdroj (kompresor) v místnosti vedle dílny č. 11

Malování:

- Kontrola a případná oprava (např. silikonovým tmelem) u oken, kde je patrné poškození stávající malby průnikem dešťové vody

- Vymalování stropů dílen bílou barvou

- Vymalování stěn a pilířů dílny bílou barvou

Závěrečné práce:

- Nanošení stolů a usazení na původní místa dle označení

- Nanošení skříní a ostatního nábytku na původní místa

- Nanošení ostatního vybavení dílny

- Předání díla

Specifikace popisuje požadavky Objednatele a nejedná se o technický postup realizace oprav. Technologický postup podle norem si dořeší Dodavatel, který zodpovídá za postupy a procesy oprav a instalací.