Obsah

1 Identifikační údaje	3

2 Základní údaje o mostu	4

3 Podklady	5

4 Všeobecný popis	5

5 Předpoklady výpočtu	6

6 Geometrie	8

7 Zatížení konstrukce	18

8 Sestavené zatěžovací stavy	24

9 Výpočet vnitřních sil	25

10 Superpozice zatěžovacích stavů	26

11 Posouzení nosné konstrukce	31

12 Spodní stavby	36

# Identifikační údaje

## Označení stavby

Akce:	III/0059 Choteč, most ev.č. 0059-3
Název mostu:	SO 201 - Most ev.č. 0059-3
Místní název:	Most přes Radotínský potok
Evidenční číslo mostu:	0059-3
Rok postavení:

Katastrální území:	Choteč u Prahy (652989)
Obec:	Choteč (539287)
Okres:	Praha - Západ
Kraj:	Středočeský

## Objednatel a správce stavby

Název:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
 	příspěvková organizace
Sídlo:	Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ:	00066001

## Zhotovitel projektové dokumentace:

Název:	AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ:	47307218

Zpracovatelský útvar:	Ateliér Liberec
Sídlo útvaru:	V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
Autorský kolektiv:	Ing. Igor Bálik, (ČKAIT 3000084)
 	Bc. David Horák
 	Martin Janků

## Převáděná komunikace

Komunikace:	silnice III/0059
Šířka:	cca 5,5 m

## Staničení

Úprava komunikace je prováděna v délce 51.6m.

## Přemosťované překážky

vodní tok	název:	Radotínský potok
 	úhel křížení:	90°
 	volná výška:	2,61 m

# Základní údaje o mostu

## Návrhové a konstrukční charakteristiky

Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kapitoly 5 ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění:

Počet polí:	1
Délka přemostění:	3.7 m
Délka rozpětí pole:	4.3 m
Délka nosné konstrukce:	4.9 m
Délka mostu bez křídel:	4.9 m

Šířka mezi svodidly:	v ose mostu 6.01 m 
Volná šířka mostu:	v ose mostu 6.01 m
Šířka nosné konstrukce:	7.01 m
Šířka mostu:	7.61 m

Úhel křížení:	Radotínský potok	90°
Šikmost:	kolmá

Stavební výška:	0.59 m
Konstrukční výška:	0.45 m

Volná výška na mostě:	neomezená
Výška mostu:	3.33 m 
Volná výška pod mostem:	2.61 m

Plocha nosné konstrukce:	34.35 m2

Zatížení mostu:	zatížení dle ČSN EN 1992-2

## Zatřídění mostu

Zatřídění mostu dle kapitoly 4 ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění:

4.1 podle druhu převáděné komunikace

  - most pozemní komunikace

    - podle druhu převáděné pozemní komunikace

      - silniční most

    - podle konstrukce mostovky

      - pouze s betonovou mostovkou

    - podle svršku

      - s vozovkovým souvrstvím

4.2 podle překračované přírodní nebo umělé překážky

  - most přes vodoteč

4.3 podle počtu mostních otvorů nebo polí

  - most o jednom poli

4.4 podle počtu úrovní mostovek umístěných nad sebou

  - most s mostovkou v jedné úrovni

4.5 podle výškové polohy mostovky

  - most s horní mostovkou

4.6 podle přesypávky

  - most bez přesypávky

4.7 podle měnitelnosti základní polohy hlavní nosné konstrukce

  - nepohyblivý most

4.8 podle plánované doby trvání

  - trvalý most

4.9 mostní provizorium

  - –

4.10 podle průběhu trasy na mostě

  - most ve směrovém oblouku

4.11 podle úhlu křížení

  - kolmý most

4.12 podle materiálu

  - betonový most

    - ze železobetonu

4.13 s přesypávkou podle ohybové tuhosti nosné konstrukce

  - Most s ohybově tuhou nosnou konstrukcí

4.14 podle statické funkce hlavní nosné konstrukce

  - Rámový most

4.15 podle volné výšky na mostě

  - s neomezenou volnou výškou

4.16 podle uspořádání příčného řezu

  - most otevřeně uspořádaný

# Podklady

## Zpracovaná dokumentace

- Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. Jedná se o jednostupňovou dokumentaci DSP/PDPS.

# Všeobecný popis

## Účel objektu a požadavky na jeho řešení

Mostní konstrukce převádí pozemní komunikaci, silnici III/0059, přes poměrně členité údolí tvořené Radotínským potokem v intravilánu obce Choteč. Mostní objekt je využíván především silniční dopravou.

Důvodem opravy silničního mostu v Chotči je jeho velmi špatný technický stav. V poslední provedené mostní prohlídce (Hlavní prohlídka mostu - Ing. Vladimír Junek 10.05.2016) je spodní stavba ohodnocena stupněm V – Špatný a nosná konstrukce stupněm VI – Velmi špatný.

## Územní podmínky

Mostní objekt se nachází v intravilánu obce Choteč ve Středočeském kraji. Okolní území lze charakterizovat jako středně zastavěné území občanskou vybaveností a stavbami pro bydlení.

V bezprostřední blízkosti mostu se nenacházejí žádné objekty domů. Komunikace na předpolích mostu je vedena mezi úhlovými zdmi. Niveleta komunikace je cca 3.4 m nade dnem vodoteče. Soukromé pozemky přiléhající ke zdem zachycujícím těleso komunikace mají charakter zahrady. Na p.č. 83/1 se nachází betonový sloup s vedením NN ČEZ a veřejným osvětlením. Tento sloup bude přeložen z důvodu narovnávání směrového oblouku a s ohledem na provedení výkopů potřebných k založení nové úhlové zdi zachycující silniční těleso.

Na p.č. 346/1 se nachází ocelová křídlová závora zamezující vjezd na pozemek. Během stavebních prací je nutno tuto závoru odstranit. K odstranění závory dochází z důvodu nutnosti provedení provizorního převedení vodoteče trubním systémem, kde výkop pro tento systém zasahuje do prostory závory.

Stavba se nachází v záplavovém území Radotínského potoka.

Most neleží v ploše registrovaných poddolovaných a sesuvných území.

## Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám. Horní plocha rámové příčle je v podélném směru střechovitě vyspádována 3%. Tloušťka příčle je v ose mostu v hřebeni 450 mm. V příčném směru sklon příčle respektuje jednostranný příčný sklon vozovky 5%. Dolní povrch příčle je ve stejném příčném sklonu. Na horní ploše je v příčném směru vytvořen žlábek, osa odvodnění, která je vzdálena 250 mm od kraje nižší římsy. Žlábek je vytvořen protispádem horní plochy 6% příčle pod nižší římsu.

## Spodní stavba

Opěry

- Nosná konstrukce mostního objektu je navržena jako rámová konstrukce. Železobetonové opěry (rámové stojky) konstrukce mostu jsou navrženy z monolitického železobetonu tloušťky 600 mm.

# Předpoklady výpočtu

## Obecné předpoklady výpočtu

Předpokládá se betonáž nosné konstrukce na skruži jako celek bez vytváření pracovních spár. Vliv proměnné tloušťky desky na přerozdělení namáhání je zanedbatelný.

## Geotechnické podmínky

- Z výsledků průzkumu vyplývá, že připovrchový horizont horninového prostředí je v okolí mostu tvořen převážně jílovitými navážkami o mocnosti až cca 3,50 m. Navážka je na povrchu pevná, na bázi tuhá až měkká.Pod navážkou se vyskytují fluviální jíly s vysokou plasticitou, lokálně drobně štěrkovité, s příměsí organických látek. Sedimenty jsou převážně tuhé až měkké a měkké, mocné okolo 5,00 m. V hloubce asi 8,50 m pod úrovní povrchu vozovky (na kótě 282,60 m n. m.) se pod jíly nalézá horninový masiv, tvořený devonským břidlicemi s polohami vápenců. Jejich povrchový horizont je slabě zvětralý, rozpukaný, rozpadavé na úlomky s velmi vysokou pevností o velikosti do 3 cm. Dle ČSN EN ISO 14688 / ČSN 73 6133 byly fluviálnímu jílu na základě vizuálního popisu a odhadu kvalitativních znaků přiřazeny symboly Cl/CH, podložním horninám symbol R2.Propustnost jílu je dle klasifikace Jetela (1973) převážně velmi slabá až nepatrná, s hodnotou součinitele filtrace k = 1.10-8 m.s-1, podložní horniny mohou být propustné až velmi silně (k = 1.10-2 m.s-1). Podzemní voda se v okolí mostu nachází v relativně propustnějších polohách fluviálního jílu, s hladinou okolo 288,00 m n. n. V průběhu roku předpokládáme její výraznější kolísání. Analýzy zjistily, že není agresivní na betonové konstrukce.

## Návrhové materiálové charakteristiky nosné konstrukce

Beton: C 30/37-XD1,XF2 (CZ) – Cl 0.40 – Dmax22 – S5

Návrhová pevnost betonu v tlaku EN 1992-2 ods. 3.1.6

Návrhová pevnost betonu v tahu EN 1992-2 ods. 3.1.6

Ocel: B 500B

Návrhová pevnost oceli EN 1992-1-1 ods. 3.2.7, obr 3.8

Krycí vrstva EN 1992-2 ods. 4.

# Geometrie

Tvar a základní rozměry mostu jsou patrné z přiložených schémat. Vstupní údaje a údaje o modelu jsou s ohledem na množství dat uvedeny pouze základní, kompletní vstupy jsou archivovány u projektanta. Model nosné konstrukce je zvolen jako šikmá deska prostě uložená s tloušťkou odpovídající navrhovanému tvaru.

## Tvar konstrukce

Tvar mostní konstrukce je převzatý z dokumentace DSP-PDPS.

## Model nosné konstrukce

Model je přiložen formou výpisu a schémat z použitého výpočetního programu.

### Výpis materiálů konstrukce

| ID | Name | Type | Standard | Code | DB | Use Mass Density | Elasticity (kN/m^2) | Poisson | Thermal (1/[F]) | Density (kN/m^3) | Mass Density (kN/m^3/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30/37 | Concrete | EN04(RC) |  | C30/37 | X | 3.2836e+007 | 0.2 | 5.5556e-006 | 2.5000e+001 | 2.5493e+000 |

### Výpis průřezů konstrukce

| ID | Type | In=Out | Thick-In(m) | Thick-Out(m) | Offset | Offset Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Value | Yes | 0.5750 | 0.0000 | No | Ratio |
| 2 | Value | Yes | 0.6000 | 0.0000 | No | Ratio |
| 3 | Value | Yes | 0.425 | 0.0000 | No | Ratio |

### Výpis prvků konstrukce

| Element | Type | Wall Type | Sub Type | Material | Property |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 14 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 15 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 20 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 21 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 58 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 59 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 60 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 61 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 63 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 64 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 65 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 66 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 67 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 69 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 70 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 71 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 72 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 73 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 75 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 76 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 77 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 78 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 79 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 81 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 82 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 83 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 84 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 85 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 87 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 88 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 89 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 90 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 91 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 93 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 94 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 95 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 96 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 98 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 99 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 100 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 101 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 102 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 104 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 105 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 106 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 107 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 108 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 110 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 111 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 112 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 113 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 114 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 116 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 117 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 118 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 119 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 120 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 122 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 123 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 124 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 125 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 126 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 128 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 129 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 130 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 131 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 132 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 133 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 134 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 135 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 136 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 137 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 138 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 139 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 140 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 141 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 142 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 143 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 144 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 145 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 146 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 147 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 148 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 149 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 150 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 151 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 152 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 153 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 154 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 155 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 156 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 157 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 158 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 159 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 160 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 161 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 162 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 163 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 164 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 165 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 166 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 167 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 168 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 169 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 170 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 171 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 172 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 3 |
| 557 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 558 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 559 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 560 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 561 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 562 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 563 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 564 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 565 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 566 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 567 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 568 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 569 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 570 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 571 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 572 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 573 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 574 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 575 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 576 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 577 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 578 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 579 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 580 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 581 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 582 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 583 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 584 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 585 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 586 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 587 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 588 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 589 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 590 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 591 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 592 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 593 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 594 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 595 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 596 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 597 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 598 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 599 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 600 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 601 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 602 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 603 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 604 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 605 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 606 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 607 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 608 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 609 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 610 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 611 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 612 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 613 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 614 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 615 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 616 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 617 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 618 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 619 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 620 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 621 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 622 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 623 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 624 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 625 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 626 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 627 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 628 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 629 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 630 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 631 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 632 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 633 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 634 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 635 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 636 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 637 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 638 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 639 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 640 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 641 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 642 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 643 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 644 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 645 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 646 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 647 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 648 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 649 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 650 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 651 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 652 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 653 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 654 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 655 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 656 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 657 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 658 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 659 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 660 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 661 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 662 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 663 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 664 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 665 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 666 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 667 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 668 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 669 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 670 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 671 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 672 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 673 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 674 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 675 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 676 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 677 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 678 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 679 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 680 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 681 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 682 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 683 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 684 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 685 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 686 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 687 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 688 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 689 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 690 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 691 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 692 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 693 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 694 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 695 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 696 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 697 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 698 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 699 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 700 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 701 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 702 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 703 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 704 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 705 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 706 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 707 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 708 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 709 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 710 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 711 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 712 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 713 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 714 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 715 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 716 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 717 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 718 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 719 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 720 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 721 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 722 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 723 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 724 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 725 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 726 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 727 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 728 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 729 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 730 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 731 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 732 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 733 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 734 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 735 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 736 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 1 |
| 737 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 738 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 739 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 740 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 741 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 742 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 743 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 744 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 745 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 746 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 747 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 748 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 749 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 750 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 751 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 752 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 753 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 754 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 755 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 756 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 757 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 758 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 759 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 760 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 761 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 762 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 763 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 764 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 765 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 766 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 767 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 768 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 769 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 770 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |
| 771 | PLATE |  | Thick(w/o Drill) | 1 | 2 |

# Zatížení konstrukce

## Stálé zatížení

### Vlastní tíha nosné konstrukce

Zatížení vlastní tíhou nosné konstrukce je v programu vygenerováno ze zadaných průřezových a materiálových charakteristik z databanky programu zadáním gravitačního zrychlení.

### Ostatní stálá zatížení

Zatížení jsou definována následovně.

### Ostatní stálá zatížení – tlak zeminy

### Nerovnoměrné poklesy odpor

Vzhledem k založení mostu na mikropilotách nepředpokládáme nerovnoměrné poklesy.

## Nahodilá zatížení

### Nahodilé zatížení sněhem

Vzhledem k velikosti a tvaru mostu nemá rozhodující vliv na vnitřní síly a není uvažováno.

### Nahodilé zatížení větrem

Vzhledem k velikosti a tvaru mostu nemá rozhodující vliv na vnitřní síly a není uvažováno.

### Nahodilé zatížení teplotou

Rovnoměrná složka teploty.

Rozdílové složky teploty se na tento typ konstrukce neuplatní.

Rozdílové složky teploty se na tento typ konstrukce neuplatní.

### Nahodilé zatížení dopravou

#### Rozdělení vozovky do zatěžovacích pruhů

Rozdělení je důležité pro správnou volbu zatěžovacích schémat.

#### Roznášení soustředěných zatížení

#### Skupina pozemních komunikací : 2

#### Model zatížení 1 (LM1)

Zatížení LM1 sestává z nápravových tlaků ideální dvounápravy TS a rovnoměrného zatížení UDL.

#### Model zatížení 2 (LM2)

Zatížení ideální nápravou.

#### Model zatížení 3 (LM3)

Zvláštní vozidlo 600/150(4náprav 150kN po 1.5m).není uvažováno

Zvláštní vozidlo 900/150(6náprav 150kN po 1.5m) je uvažováno

Předpokládám pojezd normální rychlostí, 70km/hod, aplikuji dynamický součinitel.

#### Model zatížení 3 (LM3a)

Zvláštní vozidlo 1800/200(9náprav 200kN po 1.5m) s rovnoměrným zatížením LM1 není uvažováno

#### Model zatížení 3 (LM3b) – není pro tento případ uvažováno

Zvláštní vozidlo 3000/240(1náprava120kN + 12náprav 240kN po 1.5m) a rovnoměrné zatížení LM1.

#### Model zatížení 4 (LM4 zatížení davem lidí)

Neuvažuje se zatížení dopravou pro Model zatížení 1 až 3 vyvodí větší účinky na konstrukci

#### Brzdné a rozjezdové síly

Uvažuji brzdné síly pro návrh spodní stavby

#### Odstředivé a jiné příčné síly

Není rozhodující, neuvažuji.

#### Nahodilá zatížení na únavu

#### Model zatížením na únavu 1 (LM1 U)

Zatížení LM1 sestává z nápravových tlaků ideální dvounápravy TS a rovnoměrného zatížení UDL.

# Sestavené zatěžovací stavy

Rekapitulace sestavených zatěžovacích stavů je uvedena formou výpisu z použitého programu. Dále jsou přiložena schémata vybraných zatěžovacích stavů, jedná se o stálá zatížení a počátky simulace pojezdu nahodilých zatížení.

## Výpis zatížení

| No | Name | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | go | Dead Load (D) | vlastní tíha konstrukce |
| 2 | g1 | Dead Load (D) | svršek atp |
| 3 | g2 | Earth Pressure (EP) | zemní tlak |

# Výpočet vnitřních sil

Výpočet je proveden pomocí programu MIDAS Civil pro řešení konstrukcí metodou konečných prvků. Kompletní výstupní data jsou archivována u projektanta, s ohledem na množství výstupních údajů jsou přiloženy pouze vybrané údaje, grafy a schémata.

## Kombinace zatížení

Rekapitulace je provedena pouze pro vybrané vnitřní síly tak, aby bylo možné ověřit správnost superpozice. Ostatní vnitřní síly jsou zohledněny ve strojové superpozici.

Průběh podélných momentů po desce v rozhodujících zatěžovacích stavech je přiložen dále.

| No | Name | Active | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G | Active | Add |  |
| 2 | LM | Active | Envelope |  |
| 3 | MSU | Active | Add | G+T+LM |
| 4 | MSP_CHAR | Active | Add |  |
| 5 | B | Active | Add |  |

# Superpozice zatěžovacích stavů

Superpozice je provedena strojovým výpočtem pro všechny vnitřní síly v konstrukci se započtením vlastní tíhy nosné konstrukce, ostatního stálého zatížení a nahodilého zatížení včetně dynamického součinitele podle následujícího schématu. Pro potřeby kombinace byly jednotlivé zatěžovací stavy LM1, LM2,a LM3 zkombinovány s příslušným rovnoměrným zatížením LM1.

| No | Name | Active | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | g | Active | Add | G0+G1+G2 |

| No | Name | Active | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | MSU | Active | Add | 1.35G+1.50LM |

| No | Name | Active | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MSP | Active | Add | 1.00G+1.00LM |

# Posouzení nosné konstrukce

## Posouzení nosné konstrukce podle MSU

### Posouzení na ohyb

Posouzení je provedeno na dimenzační momenty, které jsou převzaté ze strojové superpozice a zahrnují vliv kroucení podle vztahu:

Výpočet napětí v železobetonovém průřezu je proveden v následující tabulce podle teorie mezních stavů:

x

d

b

Ast,d

c

Dolní podélná výztuž uprostřed rozpětí – tl. 0.425m

Horní podélná výztuž v rohu 0.425m

### Posouzení na smyk

Návrh smykové výztuže je poveden na průměrnou výslednou smykovou sílu ze strojové superpozice stanovenou podle vztahu:

Návrh smykové výztuže je proveden dle ČSN EN 1992-1-1 kap.6.2.str.77 podle teorie mezních stavů:

x

d

b

Ast,d

c

Smyková výztuž v rozích desky

## Posouzení nosné konstrukce podle MSP

### Omezení trhlin a napětí

Výpočet trhlin je proveden podle ČSN EN 1992-1-1 kap.7.3.4. str.112. Výpočet omezení napětí je proveden dle ČSN EN 1992-2 EC2 část 2

    - Posouzení průhybů

| No | Name | Active | Type | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | g | Active | Add | 1.00G0+1.00G1+1.00G1 |
| 3 | MSP | Active | Add | 1.00g+1.00LM |

### Posouzení na únavu

Posudek je proveden na namáhání od zatížení bez součinitele zatížení. To je v daném případě určeno pouze pro podélné momenty z extrémů strojové superpozice následovně:

Únava betonu:

Únava betonářské oceli

# Spodní stavby

## Posouzení základové půdy

Zatížení bylo převzato z normy ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostu dopravou (Změna 3). Třída zadržení svodidel je navržena N2.

## Výpočet mikropiloty

Vstupní data

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Mikropiloty

| Výpočet únosnosti dříku : | geometrická (Eulerova) metoda |
| --- | --- |
| Výpočet únosnosti kořene : | metoda Lizziho |
| Metodika posouzení : | mezní stavy |

| Součinitele redukce parametrů zemin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce úhlu vnitřního tření : | m = | 1,25 | [–] |
| Součinitel redukce soudržnosti : | mc = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce kritické síly : | mf = | 1,00 | [–] |
| Součinitel spolehlivosti cementové směsi : | sc = | 1,50 | [–] |
| Součinitel spolehlivosti oceli : | ss = | 1,50 | [–] |
| Součinitel redukce únosnosti kořene : | r = | 1,50 | [–] |

Parametry zemin

| Třída F8, konzistence měkká |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 20,50 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 15,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 5,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

| Třída G1, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 38,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

Geometrie

| Průměr | = | 108,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka stěny | = | 16,0 | mm |

| Volná délka mikropiloty | l | = | 1,70 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka kořene | lr | = | 4,30 | m |
| Průměr kořene | dr | = | 0,18 | m |
| Odklon mikropiloty od svislice |  | = | 0,00 | ° |
| Vysazení mikropiloty nad terén | la | = | 0,45 | m |

Materiál konstrukce:

Cementová směs

| Normová pevnost v tlaku |  | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Eb | = | 29000,00 | MPa |

Ocel

| Normová pevnost oceli |  | = | 210,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Es | = | 210000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | 3,40 | Třída F8, konzistence měkká |  |
| 2 | - | Třída G1, středně ulehlá |  |

Zatížení

| Číslo | Síla |  | Název | Síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  | N [kN] | M [kNm] |
| 1 | ANO |  | Síla č. 1 | 455,00 | 0,00 |

Hladina podzemní vody

Hladina podzemní vody je v hloubce 0,00 m od původního terénu.

Posouzení čís. 1

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Posouzení vnitřní stability průřezu: geometrická (Eulerova) metoda

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub).

| Modul reakce podloží | Ep | = | 10,00 | MN/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtený počet půlvln | n | = | 1,22 |  |
| Vzpěrná délka | lcr | = | 2,15 | m |

| Kritická normálová síla | Ncrd | = | 2358,43 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 455,00 | kN |

Vnitřní stabilita průřezu mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení únosnosti spřaženého průřezu:

| Plocha ideálního průřezu | Ai | = | 5,25E+03 | mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti ideálního průřezu | Ji | = | 5,27E+06 | mm4 |
| Štíhlost prutu |  | = | 67,930 |  |
| Součinitel vzpěrnosti |  | = | 0,881 |  |

| Napětí v oceli |  | = | 102,10 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová pevnost oceli |  | = | 140,00 | MPa |

Spřažený průřez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Způsob výpočtu - metoda Lizziho.

Součinitel vlivu průměru kořene = 0,87

Průměrné mezní plášťové tření qsav = 340,00 kPa

Posouzení tlačené mikropiloty

| Únosnost pláště mikropiloty | Rs | = | 719,27 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Výpočtová únosnost kořene mikropiloty | Rd | = | 479,51 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 455,00 | kN |

Svislá únosnost mikropiloty VYHOVUJE

## Posouzení křídla – trvalá kombinace

Vstupní data

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992 1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fct | = | 2,20 | MPa |
| Modul pružnosti | Ecm | = | 30000,00 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | E | = | 200000,00 | MPa |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 3,80 |
| 3 | 1,40 | 3,80 |
| 4 | 1,40 | 4,35 |
| 5 | -1,03 | 4,35 |
| 6 | -1,03 | 3,80 |
| 7 | -0,53 | 3,80 |
| 8 | -0,53 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 3,35 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída G4 |  | 32,50 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 10,00 |

Pro výpočet tlaku v klidu jsou všechny zeminy zadány jako nesoudržné.

Parametry zemin

| Třída G4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 32,50 | ° |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 10,00 | ° |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | - | Třída G4 |  |

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 17,00 (úhel sklonu je 3,37 °).

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | ANO |  | proměnné | 9,00 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 2 | ANO |  | proměnné | 2,50 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |
| 3 | ANO |  | proměnné | 40,00 |  | 0,00 | 3,00 | na terénu |
| 4 | ANO |  | proměnné | 26,66 |  | 3,00 | 3,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | rovnoměrné - UDL_pruh1 |
| 2 | rovnoměrné - UDL_pruh2 |
| 3 | TS_1_pruh |
| 4 | TS_2pruh |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce není uvažován.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | ANO |  | tíha svodidla | stálé | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -0,39 | 0,00 |

Kotvení základu

Geometrie

| Vzdálenost | x | = | 0,50 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubka | h | = | 3,00 | m |
| Průměr vrtu | d | = | 0,20 | m |
| Vzdálenost vrtů | v | = | 1,50 | m |

Únosnost na vytržení počítána z parametrů

| Boční adheze | a | = | 20,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupeň bezpečnosti | SBe | = | 1,50 |  |

Únosnost na přetržení počítána z parametrů

| Průměr výztuže | ds | = | 25,0 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová pevnost | fy | = | 500,00 | MPa |
| Stupeň bezpečnosti | SBt | = | 1,50 |  |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastavení výpočtu fáze

Dílčí součinitelé posouzení zdi

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : trvalá

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] | [–] |
| Stálé zatížení | G | 1,35 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,50 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,30 |  |

| Součinitelé redukce odporu (R) | Souč. | [–] |
| --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu na překlopení | Re | 1,40 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí | Rh | 1,10 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | Rv | 1,40 |

| Kombinační součinitelé pro proměnná zatížení | Souč. | [–] |
| --- | --- | --- |
| Součinitel kombinační hodnoty | 0 | 0,70 |
| Součinitel časté hodnoty | 1 | 0,50 |
| Součinitel kvazistále hodnoty | 2 | 0,30 |

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Tvar zemního klínu

Zemní klín počítat šikmý.

Posouzení čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,58 | 77,06 | 0,94 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,45 | 36,09 | 1,50 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 55,73 | -1,47 | 72,05 | 1,87 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| rovnoměrné - UDL_pruh1 | 7,57 | -2,30 | 6,56 | 1,70 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| rovnoměrné - UDL_pruh2 | 0,89 | -1,17 | 1,07 | 1,91 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| TS_1_pruh | 33,62 | -2,30 | 29,15 | 1,70 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| TS_2pruh | 9,45 | -1,17 | 11,44 | 1,91 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| tíha svodidla | 0,00 | -4,35 | 1,50 | 0,64 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Kotvení základu | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,50 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mvzd | = | 317,89 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Mkl | = | 270,31 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hvzd | = | 174,33 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hpos | = | 152,52 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 270,73kPa

Únosnost základové půdy

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [m] | [kPa] |
| 1 | 199,22 | 347,00 | 152,52 | 0,63 | 259,27 |
| 2 | 190,99 | 301,00 | 152,52 | 0,57 | 270,73 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 634,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | edov | = | 801,9 | mm |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Návrhová únosnost základové půdy | R | = | 400,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | Rv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře |  | = | 270,73 | kPa |
| Únosnost základové půdy | Rd | = | 285,71 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

## Posouzení křídla – mimořádná kombinace

Vstupní data

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | ANO |  | tíha svodidla | stálé | 0,00 | 1,50 | 0,00 | -0,39 | 0,00 |
| 2 | ANO |  | náraz | proměnné | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,75 |
| 3 | ANO |  | 1 kolo | proměnné | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 4 | ANO |  | 2 kolo | proměnné | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 |

Celkové nastavení výpočtu

Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037)

Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037)

Norma výpočtu bet.konstrukcí - EN 1992 1-1 (EC2)

Nastavení výpočtu fáze

Dílčí součinitelé posouzení zdi

Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997

Zadání koeficientů : Standard

Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Návrhová situace : mimořádná

| Součinitelé redukce zatížení (F) | Souč. | Nepříznivé | Příznivé |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [–] | [–] |
| Stálé zatížení | G | 1,00 | 1,00 |
| Proměnné zatížení | Q | 1,00 | 0,00 |
| Zatížení vodou | w | 1,00 |  |

| Součinitelé redukce odporu (R) | Souč. | [–] |
| --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu na překlopení | Re | 1,00 |
| Součinitel redukce odporu na posunutí | Rh | 1,00 |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | Rv | 1,00 |

Zeď se nemůže přemístit, je počítána na zatížení tlakem v klidu.

Dimenzace čís. 1

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fvod | Působiště | Fsvis | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | Z [m] | [kN/m] | X [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,90 | 46,31 | 0,26 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tlak v klidu | 63,73 | -1,27 | 0,00 | 0,53 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tíha svodidla | 0,00 | -3,80 | 1,50 | 0,14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| náraz | 40,00 | -4,55 | 0,00 | 0,53 | 0,500 | 0,000 | 0,500 |
| 1 kolo | 0,00 | -3,80 | 90,00 | 0,83 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |
| 2 kolo | 0,00 | -3,80 | 120,00 | 2,83 | 0,000 | 0,500 | 0,000 |

Posouzení dříku zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

| Profil vložky | = | 16,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet vložek | = | 6 |  |
| Krytí výztuže | = | 50,0 | mm |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |
| Výška průřezu | = | 0,53 | m |

| Stupeň vyztužení |  | = | 0,26 | % | > | 0,13 | % | = | min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 237,25 | kNm | > | 171,86 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

V Liberci prosinec.2016								Ing. Libor Vykoukal