Technická specifikace

Název akce: II/105 Neveklov - průtah, tichý asfalt

Místo realizace: II/105 průtah městem Neveklov, staničení km: 27,255 – 26,705

Základní popis komunikace:

Jedná se o  komunikaci II. třídy v průtahu města Neveklov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly, poškozená krajnice apod. Z těchto důvodů je provoz na komunikaci hlučný.

Technologie rekonstrukce:  Frézování 100 mm s vyrovnáním,  očištění, spojovací postřik mezi vrstvami. Po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, vyspravení podkladu po překopech, výsprava výtluků na krajnicích. Výšková retifikace inženýrských uzávěrů a vpustí kanalizace.  Asfaltový beton ložní ACL 16 tl. 50mm, asfaltová vrstva se zvýšenou odolností SAL 8 tl. 35 mm, obrusná vrstva BBTM v tl. 35 mm. VDZ, zalití spár.  Úprava krajnice do 100 mm, šířka do 0,5 m recyklátem.  DIO, ohlášení stavby. Pročištění nebo obnovení odvodnění. Veškeré provedené technologie budou dle platných norem a TP.

Termín realizace :  předpoklad realizace stavby  II. pololetí 2019

FOTO:

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš,  květen 2019