# Technická specifikace

Název akce: „II/244 Mratín, most ev.č. 244-003 přes Mratínský potok v obci Mratín - PD  “

Staničení provozní v km : 4,886  km, CMS: Dolínek, okres : Praha-východ

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli. NK tvoří 6ks prefabrikovaných nosníků typu Janáček, spodní stavba je betonová. Délka přemostění je 4,2 m. V úrovni kolísání hladiny potoka dochází k degradaci betonu dříků opěr. Do mostu silně zatéká. V dolních hranách stojin nosníků se objevují podélné trhliny charakteristické pro separaci krycí vrstvy nad korodující nosnou výztuží. Víceméně celoplošně dochází ke korozi konstrukční výztuže díky nedostatečné tloušťce krycí vrstvy. Kryt vozovky je deformovaný - vyjeté koleje, beton říms degraduje. Zábradlí intenzivně koroduje a nemůže plnit funkci záchytného systému. Most má zatížitelnost Vn = 19 t Vr = 48 t

Stavební stav NK – V. špatný,  SS – IV. - uspokojivý.

Výčet požadovaných oprav:

Provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů varianty 1/ opravy stávajícího a nebo 2/ vybudování nového mostního objektu. Předpoklad  při opravě stávajícího mostu : Kompletní sanace NK + kompletní výměna mostního svršku včetně izolace + kompletní sanace spodní stavby. Rozsah prací bude ještě upřesněn po provedené diagnostice. V případě demolice stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem bude nejvhodnější  žlb. rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená případně na pilotách.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Součástí této zakázky je provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů variant opravy.

2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-    Sanace stávajícího objektu nebo Demolice

-    Most včetně napojení navazující komunikace

-    DIO

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace

-    PD: 08/2019 (diagnostika + statický přepočet, DÚR, DSP+SP) až 08/2020 (PDPS)

-    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019

Přílohy :  HPM z 7.11. 2018  včetně fotodokumentace