# Technická specifikace

Název akce: „III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice - PD  “

Staničení provozní v km : 0,709  km, CMS: Dřínov, okres : Mělník

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 3 polích. Spodní stavba je masivní železobetonová, NK tvoří 2 komůrkové spojité nosníky smontované z předpjatých prefabrikátu VST. Délka přemostění je 63,3 m. Na stojkách pilířů jsou sítě nepravidelných trhlin, které pravděpodobně sledující vedení svislé výztuže. V dolních části stojek dochází k degradaci betonu vlivem ostřiku povrchu vodou s CHRL, k separaci krycí vrstvy a korozi výztuže. Na O1 došlo k opětovnému poškození plentovacích stěn podél NK. Mezi plentovacími stěnami na obou opěrách a nosnou konstrukcí je jen minimální či žádná mezera. V koncových příčnících jsou trhliny, max. zjištěná šířka trhliny byla až 0,55 mm. Nelze vyloučit možnost, že k poruchám dochází vlivem konfliktu příčníků s plentovacími stěnami. Ocelové prvky ložisek korodují. Na římsových prefabrikátech jsou sítě nepravidelných trhlin, na pravé straně O4 došlo k poškození dolní hrany římsy. U mostního závěru nad O1 vpravo je poškozený horní líc římsy. Nelze vyloučit možnost ASR. Izolace pravděpodobně lokálně poškozená v napojení svodů. Krátké přesahy svodů odvodnění, lokální průsaky v NK v okolí vyústění. Poškozená PKO zábradlí a svodidel. Most má zatížitelnost Vn = 26 t Vr = 64 t

Stavební stav NK – IV. uspokojivý,  SS – IV. - uspokojivý.

Výčet požadovaných oprav:

Provedení diagnostiky mostu s důrazem na stanovení kvality materiálů konstrukcí a odolnost spodní stavby  vůči CHRL, stav plentovacích stěn, stav říms s prověřením možnosti ASR. Předpoklad opravy na základě výsledků diagnostiky : Kompletní sanace příp. zesílení spodní stavby, vyřešení problematiky plentovacích stěn, provedení lokální opravy izolace (případně výměny izolace a mostního svršku komplet ), prodloužení svodů odvodnění izolace, obnova PKO ložisek, zábradlí, svodidel . Rozsah prací bude upřesněn po provedené diagnostice.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky  kompletní vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Součástí této veřejné zakázky je  provedení diagnostiky mostu s důrazem na stanovení kvality materiálů konstrukcí a odolnost spodní stavby  vůči CHRL, stav plentovacích stěn a stav říms s prověřením možnosti ASR, na základě které bude stanoven celkový rozsah opravy mostu.

2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-    Sanace stávajícího objektu

-    DIO

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace

-    PD: 08/2019 (diagnostika + DSP+SP) až 08/2020 (PDPS)

-    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019

Přílohy :  HPM z 12.5. 2016  včetně fotodokumentace