# Technická specifikace

Název akce:  Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715

Staničení provozní v km : silnice III/0172 v km 0,715, Středočeský kraj, oblast Kutná Hora

Odhad nákladů bez DPH : 1 182 557,08 Kč ,  s DPH   1 430 894,07

Předpokládaný termín realizace: 08-10/2019

Výčet  požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky oprava propustu u obce Červené Janovice. Celý stávající propustek bude vybourán. Vodoteč bude případně dočasně převedena mimo osu propustku ocelovou troubou. Budou položeny podkladní vrstvy ŠP a na čelech propustku beton. Na podkladní vrstvu se do osy stávajícího propustku položí ocelová trouba DN 600 a převede se do ní vodoteč. Trouba se obsype a nadsype štěrkopískem až po úroveň vozovkových vrstev. Položí se vozovkové vrstvy a čela propustku se odláždí lomovým kamenem do betonového lože. Vtok a výtok propustku se rovněž odláždí lomovým kamenem. Příkopy na vtoku se pročistí v délce 50 m, příkop na výtoku se pročistí v celé své délce. Osadí se silniční svodidla pro úroveň zadržení N2 v potřebné délce. Svodidla se doplní dlouhými a krátkými výškovými náběhy. Dosypou se nezpevněné krajnice.

Předpoklad provádění je za úplné uzavírky sil. III/0172, DIO je součástí zadávací dokumentace

Zpracoval:   Miroslav  Dostál ,  vedoucí MT                            Datum :   26.06. 2019

Přílohy: Projektová dokumentace pro zadání VZ, soupis prací