# Technická specifikace

Název akce: „II/101 Kostelec nad Labem,  most ev.č.  101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem - PD  “

Staničení provozní v km : 98,715  km, CMS: Dolínek, okres : Mělník

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli. SS + NK tvoří kamenná klenba z pískovcových kvádrů opatřená torkretovým pláštěm. Délka přemostění je 3,9 m. V úrovni kolísání hladiny potoka dochází k podemílání zdiva dříků opěry. Zejména na bocích klenbového pasu dochází k separaci torkretu od zdiva. Na líci poprsních zdí dochází k separaci torkretu od zdiva. Na líci parapetních zdí dochází k separaci torketu od zdiva. Most má zatížitelnost Vn = 25 t Vr = 64 t

Stavební stav NK – IV. uspokojivý,  SS – IV. - uspokojivý.

Výčet požadovaných oprav:

Provedení mimořádné prohlídky včetně lokálního odstranění torkretu pro upřesnění a stanovení rozsahu opravy.  Předpoklad opravy po odstranění torkretu z celého mostu: Odstranění mostního svršku až na klenbu, provedení zesilující ŽB desky, izolace, zřízení nového mostního svršku včetně normového záchytného systému. Zřízení betonového prahu v místě podemílání dříku opěry, kompletní hloubkové přespárování spodní stavby, případně oprava hloubkových poruch zdiva. Rozsah prací bude ještě upřesněn po provedené mimořádné prohlídce.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky je provedení mimořádné prohlídky k určení rozsahu opravy, kompletní vypracování spojené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DÚSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu

2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-    Sanace stávajícího objektu nebo Demolice

-    Most včetně napojení navazující komunikace

-    DIO

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace

-    PD: 08/2019 ( MPM + DSP+SP) až 08/2020 (PDPS)

-    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019

Přílohy :  HPM z 7.11. 2018  včetně fotodokumentace