# Technická specifikace

Název akce: „II/244 Byšice, most ev.č. 244-011 přes Košátecký potok v obci Byšice  - PD  “

Staničení provozní v km : 18,730  km, CMS: Mělník, okres : Mělník

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli. NK tvoří 4 železobetonové na koncích příčníky ztužené trámy, spodní stavba je betonová. Délka přemostění je 15,1 m. Na opěry zatéká netěsnými mostními závěry. Na boky nosné konstrukce zatéká přes římsy, lokální tvorba výluhů. Mezi nosníkem 3 a 4 je v horní části trámu a na dolním líci desky plošný průsak – lokálně poškozená izolace. Lokálně dochází k tvorbě trhlin v úrovni vedení bet. výztuže, pravděpodobně koroze výztuže. Degradace betonu říms, trhliny ve vozovce. Sloupky zábradlí jsou místy poškozené, protikorozní ochrana ocelových výplní je za koncem své životnosti - zádržný systém neodpovídá normě. Most má zatížitelnost Vn = 18 t Vr = 22 t

Stavební stav NK – IV. uspokojivý,  SS - IV. uspokojivý

Výčet požadovaných oprav:

Demolice stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem s vyhovující zatížitelností a dostatečným průtočným profilem.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu.

2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-    Demolice

-    Most včetně napojení navazující komunikace

-    DIO

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace

-    PD: 08/2019 (DÚR, DSP+SP) až 07/2020 (PDPS)

-    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019

Přílohy :  HPM z 12.10. 2016  včetně fotodokumentace