Úprava venkovního hřiště – specifikace

Stávající stav : povrch hřiště tvoří zhutněný povrch zakončený antukou, bez obrubníků

Požadovaný stav : betonová deska – 200 m2 ohraničená obrubníky ve výšce desky

Složení:

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění minimální tloušťky 8 cm,

Kari sítě do betonu – průměr drátu 6 mm, oka 100 mm x 100 mm

Použitý beton B30, tloušťka betonu minimálně 12 cm, konečná povrchová úprava

Betonový obrubník – minimální šířka 8 cm, 40 bm

EPDM POVRCH – min. 1 cm výška vrstvy, barva: červená + sportovní lajny – základ

Ochranné oplocení z jedné strany – 3 ks pozinkovaný sloup – výška 5 m s očkem

1 ks. ochranné sítě -  zelená 7,5 m x 4 m, PP 2,3 mm, oko 100 mm

Zhotovení opěrné zídky – 75 cm výška, 20 cm šířka, 20 m délka vyztužená žebříkovou ocelí

Renovace stávajících basketbalových košů – nový nátěr (včetně odstranění zkorodovaného povrchu)

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré práce potřebné ke zhotovení betonové desky, včetně úpravy stávajícího povrchu, dopravy, přesunu staveništních hmot, použití techniky.

Nabídková cena musí být konečná.