D – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- 01/2018

pare č.

P

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

|  | Vrstvy | Referenční výrobek |  | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST.1 | Vazníková střecha (od ext.) |  |  |  |  |  |
|  | Plechová střešní krytina z lamel (FeZn + polyesterový lak) |  | LINDAB SRP CLICK |  | 0,6 |  |
|  | Fólie se strukturovanou rohoží určená pod plechovou falcovanou krytinu na dřevěné bednění |  | JUTADREN | JUTA |  |  |
|  | Prkenný záklop |  |  |  | 25 |  |
|  | Kontralatě / provětrávaná vzduch. mezera |  |  |  | 50 |  |
|  | Pojistná hydroizolace pro sklon střechy 15° lepené spoje bez bednění a podložení tepelnou izolací |  | JUTATOP (2AP) | JUTA |  |  |
|  | Provětrávaný prostor vymezený konstrukcí vazníků - příčně na konstrukci vazníků provést systém fošen/lávek pro umožnění pohybu realizátora difuzní membrány a zateplení + v průběhu užívání pohyb údržby |  |  |  | proměnná výška |  |
|  | Difúzní membrána - větrová zábrana na povrchu tepelné izolace |  | JUTADACH | JUTA |  |  |
|  | Střešní vazníky – sklon 15° - tepelná izolace z minerálních vláken výrobcem deklarovaná hodnota součinitele prostupu tepla 0,038 W/m.K |  | ORSIK | ISOVER | 320 |  |
|  | Parozábrana s reflexní funkcí spoje podložit prkny - prkna kotvit do vazníků, prkna dále zahustit pro vynesení tepelného izolantu nad parozábranou (prkno 150/22 á 300mm) |  |  |  | 0,2 |  |
|  | Rošt pro SDK – systémové prvky CD 60x27 + CD 60x27 / vzduchová mezera |  |  |  | 80 |  |
|  | SDK podhled s požadovanou pož. odolností |  |  |  | 12,5 |  |
|  | Penetrace + nátěr |  |  |  | - |  |
| Celkem |  |  |  |  | proměnná |  |
| U = |  |  |  |  | 0,142 | W/m2K |

Pozn. Alternativně lze krytinu pokládat místo na bednění na laťování při dodržení montážního návodu výrobce.

- OBVODOVÉ STĚNY

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.1 | Obvodová stěna s fasádní omítkou (od interiéru) |  |  |  |  |
|  | Penetrace + 2x nátěr |  |  | - |  |
|  | Vnitřní jemný štuk | KERAŠTUK |  | 1 |  |
|  | Vnitřní stěrka s výztužnou vrstvou hlazená |  |  | 3 |  |
|  | Penetrace podkladu |  |  |  |  |
|  | Zdící blok λd= 0,140 W/m*K | Ytong Standard | Ytong | 300 |  |
|  | Lepící malta |  |  | 5 |  |
|  | Tepelná izolace λd = 0,032 W/m*K | EPS 70F gray |  | 140 |  |
|  | Lepící malta s výztužnou mřížkou |  |  | 5 |  |
|  | Základ |  |  |  |  |
|  | Probarvená fasádní omítka |  |  | 1,5 |  |
| celkem |  |  |  | 455,5 | mm |
| U = |  |  |  | 0,183 | W/m2K |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.2 | Obvodová stěna s fasádní omítkou (od interiéru) |  |  |  |  |
|  | Penetrace + 2x nátěr |  |  | - |  |
|  | Vnitřní jemný štuk | KERAŠTUK |  | 1 |  |
|  | Vnitřní stěrka s výztužnou vrstvou hlazená |  |  | 3 |  |
|  | Penetrace podkladu |  |  |  |  |
|  | Zdící blok λd= 0,140 W/m*K | Ytong Standard | Ytong | 300 |  |
|  | Lepící malta |  |  | 5 |  |
|  | Tepelná izolace λd = 0,032 W/m*K | EPS 70F gray |  | 100 |  |
|  | Lepící malta s výztužnou mřížkou |  |  | 5 |  |
|  | Základ |  |  |  |  |
|  | Probarvená fasádní omítka |  |  | 1,5 |  |
| celkem |  |  |  | 415,5 | mm |
| U = |  |  |  | 0,224 | W/m2K |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO.3 | Obvodová stěna s fasádní omítkou - štít (od interiéru) |  |  |  |  |
|  | Penetrace + 2x nátěr |  |  | - |  |
|  | Vnitřní jemný štuk | KERAŠTUK |  | 1 |  |
|  | Vnitřní stěrka s výztužnou vrstvou hlazená |  |  | 3 |  |
|  | Penetrace podkladu |  |  |  |  |
|  | Zdící blok λd= 0,140 W/m*K | Ytong Standard | Ytong | 150 |  |
|  | Lepící malta |  |  | 5 |  |
|  | Tepelná izolace λd = 0,032 W/m*K | EPS 70F gray |  | 150 |  |
|  | Lepící malta s výztužnou mřížkou |  |  | 5 |  |
|  | Základ |  |  |  |  |
|  | Probarvená fasádní omítka |  |  | 1,5 |  |
| celkem |  |  |  | 265,5 | mm |
| U = |  |  |  |  | W/m2K |
|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| SO.4 | Sokl (od exteriéru po obvodové zdivo) |  |  |  |  |
|  | Soklová omítka jemnozrnná, tmavě šedý odstín | MAR2 M092 | Weber | 2 |  |
|  | Penetrace |  |  |  |  |
|  | Základní vrstva - lepící malta s výztužnou mřížkou |  |  | 5 |  |
|  | Penetrace podkladu |  |  |  |  |
|  | Extrudovaný polystyren/Perimetr, lepený k podkladu λd = 0,035 W/m*K | EPS Perimetr |  | 100 |  |
|  | Lepící malta |  |  | 5 |  |
|  | Hydroizolace modif. asfaltový pás | Glastek 40 Spec.Mineral | Dektrade | 4 |  |
|  | Penetrace | Dekprimer |  |  |  |
|  | Základ |  |  |  |  |
|  | Zdící blok λd= 0,140 W/m*K | Ytong Standard | Ytong | 300 |  |
| celkem |  |  |  | 416 | mm |

- PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO.1 | Podlaha na terénu zateplená, keramická dlažba (od int.) |  |  |  |  |
|  | Keramická dlažba, protiskluzová | Taurus/ Unistone | RAKO | 8 |  |
|  | Lepidlo na dlažbu |  |  | 2 |  |
|  | Hydroizolační stěrka pod dlažbu |  |  | 3 | Jen v mokrých provozech |
|  | Penetrace |  |  |  |  |
|  | Betonová mazanina vyztužená sítí (10 505, 100x100x4) |  |  | 60 |  |
|  | Separační PE fólie |  |  |  |  |
|  | Teplená izolace EPS200 nebo PERIMETR λd = 0,034 W/m*K |  |  | 120 |  |
|  | Hydroizolace modif. asfaltový pás | Glastek 40 Spec.Mineral |  | 4 |  |
|  | Penetrace | Dekprimer | Dektrade |  |  |
|  | Podkladní beton vyztužený - viz konstrukční část |  |  | 100 |  |
|  | Zhutněný štěrkový násyp |  |  | 150 |  |
|  | Terén (původní/hutněný) |  |  | - |  |
| celkem |  |  |  | 447 | mm |
| U = |  |  |  | 0,265 | W/m2K |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO.2 | Podlaha na terénu zateplená, PVC (od int.) |  |  |  |  |
|  | PVC protiskluz | NOVAFLOR EXTRA AMOS | Fatra | 2 |  |
|  | Lepidlo |  |  |  |  |
|  | Samonivelační stěrka |  |  | 3 |  |
|  | Penetrace |  |  |  |  |
|  | Betonová mazanina vyztužená sítí (10 505, 100x100x4) |  |  | 60 |  |
|  | Separační PE fólie |  |  |  |  |
|  | Teplená izolace EPS200 nebo PERIMETR λd = 0,034 W/m*K |  |  | 120 |  |
|  | Hydroizolace modif. asfaltový pás | Glastek 40 Spec.Mineral |  | 4 |  |
|  | Penetrace | Dekprimer | Dektrade |  |  |
|  | Podkladní beton vyztužený - viz konstrukční část |  |  | 100 |  |
|  | Zhutněný štěrkový násyp |  |  | 150 |  |
|  | Terén (původní/hutněný) |  |  | - |  |
| celkem |  |  |  | 439 | mm |
| U = |  |  |  | 0,265 | W/m2K |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO.3 | Podlaha na terénu, stěrka(od int.) |  |  |  |  |
|  | Lak (Epoxid / Polyuretan) s vytažením na sokl |  |  |  | Pouze v místnosti 1.09 |
|  | Podlahová stěrka |  |  | 5 |  |
|  | Penetrace |  |  |  |  |
|  | Betonová mazanina vyztužená sítí (10 505, 100x100x4) |  |  | 60 |  |
|  | Separační PE fólie |  |  |  |  |
|  | Teplená izolace EPS200 nebo PERIMETR λd = 0,034 W/m*K |  |  | 120 |  |
|  | Hydroizolace modif. asfaltový pás | Glastek 40 Spec.Mineral |  | 4 |  |
|  | Penetrace | Dekprimer | Dektrade |  |  |
|  | Podkladní beton vyztužený - viz konstrukční část |  |  | 100 |  |
|  | Zhutněný štěrkový násyp |  |  | 150 |  |
|  | Terén (původní/hutněný) |  |  | - |  |
| celkem |  |  |  | 439 | mm |
| U = |  |  |  | 0,265 | W/m2K |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO.4 | Podlaha na terénu, nátěr betonu (od int.) |  |  |  |  |
|  | Akrylátová barva pro betonové podlahy |  |  |  |  |
|  | Betonová mazanina, hlazená vyztužená sítí (10 505, 100x100x4) |  |  | 60 |  |
|  | Separační PE fólie |  |  |  |  |
|  | Teplená izolace EPS200 nebo PERIMETR λd = 0,034 W/m*K |  |  | 120 |  |
|  | Hydroizolace modif. asfaltový pás | Glastek 40 Spec.Mineral |  | 4 |  |
|  | Penetrace | Dekprimer | Dektrade |  |  |
|  | Podkladní beton vyztužený - viz konstrukční část |  |  | 100 |  |
|  | Zhutněný štěrkový násyp |  |  | 150 |  |
|  | Terén (původní/hutněný) |  |  | - |  |
| celkem |  |  |  | 434 | mm |
| U = |  |  |  | 0,265 | W/m2K |

- Vnější zpevněné plochy

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP.1 | Chodník (od exteriéru) |  |  |  |  |
|  | Betonová dlažba (500x500x50), dle stávající |  |  | 50 |  |
|  | Kladecí vrstva 4-8 mm |  |  | 30 |  |
|  | Drcené kamenivo 8-16 mm |  |  | 150 |  |
|  | Rostlý terén |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  | 230 | mm |

|  | Vrstvy | Referenční výrobek | Výrobce | Tl. vrstvy [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP.2 | Pojízdná plocha pro automobily nad 3,5 t (od exteriéru) |  |  |  |  |
|  | Betonová dlažba |  |  | 50 |  |
|  | Kladecí vrstva 4-8 mm |  |  | 30 |  |
|  | Drcené kamenivo 8-16 mm |  |  | 50 |  |
|  | Drcené kamenivo 0-63 mm |  |  | 350 |  |
|  | Štěrkopísek 0-8 mm |  |  | 100 |  |
|  | Rostlý terén |  |  |  |  |
| celkem |  |  |  | 580 | mm |