VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA VYUŽITÍ SKLADŮ VE ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVÍ, HORKY NAD JIZEROU

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle přílohy č.8 vyhl. 499/2006 Sb. v pozdějším znění (č. 405 / 2017)

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Odpovědný projektant:			Ing. Petr Žemla

autorizovaný inženýr ČKAIT 0010634

A-Z WELD, spol. s r.o.

Türkova 828/20, Chodov,

149 00 Praha 4

Projektanti:				Ing. arch. Lenka Moravová

tel. 605 77 33 34

e-mail:

Žadatel/investor:				SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35

Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce

- IČ: 00069558

- 07/2018

pare č.

P

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	5

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	5

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	5

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	5

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	5

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),	5

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	5

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	5

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	5

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	5

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,	6

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	6

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	6

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	6

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	6

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	7

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	7

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),	7

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	7

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	7

Průměrná denní potřeba vody Qp	   325 l/den	7

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) orientační náklady stavby	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	9

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	9

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	10

a) Stavební řešení	10

b) Konstrukční a materiálové řešení	10

c) Mechanická odolnost a stabilita	10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a) Technické řešení	10

b) Výčet technických a technologických zařízení	11

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	12

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů	12

b) Zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva	12

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků na provedení stavby	12

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany	12

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	12

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)	12

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží	14

b) Ochrana před bludnými proudy	14

c) Ochrana před technickou seizmicitou	14

d) Ochrana před hlukem	14

e) Protipovodňová opatření	14

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)	14

B.3  připojení na technickou infrastrukturu	14

a) Napojovací místa technické infrastruktury	14

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	14

B.4  dopravní řešení	15

a) Popis dopravního řešení	15

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	15

c) Doprava v klidu	15

d) Pěší a cyklistické stezky	15

B.5  řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

a) Terénní úpravy	15

b) Použité vegetační prvky	15

c) Biotechnická opatření	15

B.6  popis vlivů stavby na  ŽP a jeho ochrana	15

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	15

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	16

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	16

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	16

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	16

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle	16

jiných právních předpisů.	16

B.7  ochrana obyvatelstva	16

B.8  zásady organizace výstavby	16

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	16

b) Odvodnění staveniště	16

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	17

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	17

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	17

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	17

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	17

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	17

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě	18

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	18

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	19

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření	19

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,	19

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	19

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	19

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	19

## B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

#### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající objekt skladů o půdorysu cca 4x15,5 m se nachází v zastavěné části obce, na pozemku školního zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Tato stavba bude z velké části přestavěna a rozšířena. Nově navrhovaný objekt bude sloužit jako odborná učebna SOŠ a SOU Horky nad Jizerou s potřebným hygienickým zázemím a skladovacími prostory pro učební a pracovní pomůcky. Objekt bude mít nově půdorysný rozměr cca 12 x 13m. Bude se jednat o přízemní stavbu se dvěma pultovými střechami.

#### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Záměr investora je v souladu s platným územním plánem obce Horky nad Jizerou.

#### c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

-

#### d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace byla projednána s příslušnými dotčenými orgány státní správy. (Hasičský záchranný sbor, odbor životního prostředí a vodoprávní úřad, hygienická stanice).

Vydaná stanoviska jsou souhlasná – podrobněji viz Dokladová část dokumentace.

Odbor životního prostředí – magistrát města Mladá Boleslav:

- Vyjádření vodoprávního úřadu nahrazuje závazné stanovisko podle §104 odst. 9 vodního zákona.

- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je dotčen pozemek 1/1 k. ú. Horky nad Jizerou. Bylo zažádáno o vynětí půdy z půdního zemědělského fondu.

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – bez připomínek

- Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech – souhlas

Vodoprávní úřad dle §17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona formou závazného stanoviska souhlasí za podmínek:

- stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace

- v místě nebude prováděno nové oplocení

- v případě, že by došlo v budoucnu k přebudování stávajícího oplocení, bude provedeno jako maximálně průtočné bez podezdívky nad úroveň terénu

- Mobilní WC buňky budou povoleny pouze jako dočasný způsob zneškodňování odpadních vod. Po vybudování systematické splaškové kanalizace napojené na centrální ČOV budou odpadní vody na veřejnou kanalizaci přímo.

- Pro stavbu ohroženou povodní, která se nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh povodně, je nutné zpracovat povodňový plán a ten předložit příslušnému povodňovému orgánu a dále příslušnému správci povodí. Ověřený povodňový plán objektu bude mít investor k dispozici jako doklad ke kolaudaci.

- V průběhu stavby budou skládky materiálu zřízeny pouze v takovém rozsahu, aby mohly být při povodni včas odstraněny, případně zabezpečeny před rozplavením. Nesmí být zřizovány v aktivní záplavové zóně.

- V průběhu výstavby bude přiměřeným způsobem sledován vývoj meteorologické a hydrologické situace v povodí vodního toku Jizera, aby v případě povodně mohla být použitá stavební technika ze záplavového území včas odklizena.

- Skladování materiálů a používané mechanizmy budou technickými a provozními opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.

- Bude zachována stávající niveleta terénu v okolí stavby.

- Skladovaný materiál bude v případě zvýšených průtoků zabezpečen proti možnému odplavení.

- Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. opravy a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod).

- Případně havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje.

- Na stavbě bude dostatečné množství protihavarijního materiálu a pomůcek.

- Případné znečištěné sorbenty budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Mladá Boleslav:

- Souhlasné koordinované závazné stanovisko, bez podmínek

Hygienická stanice

- Souhlasné stanovisko, bez podmínek

#### e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly žádné průzkumy nebo rozbory prováděny.

#### f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

-

#### g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt se nachází mimo aktivní zónu záplavového území.

Území se však nachází za hranicí stoleté vody. Záměr byl předložen správci povodí (Povodí Labe, státní podnik) a vodoprávnímu úřadu.

#### h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba svým návrhem respektuje stávající okolní zástavbu a nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

Staveniště leží v mírně svažitém terénu, dešťová voda se vsakuje rovnoměrně. Po výstavbě navrženého objektu nebudou změněny odtokové poměry v území, dešťová voda ze střech bude svedena do vsakovacího drénu na pozemku investora.

#### i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před započetím stavby bude rozebrána část původního objektu skladů.

Požadavky na kácení dřevin nevznikají.

#### j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Vzhledem k tomu, že stavba bude rozšířena na pozemek podléhající ochraně zemědělského půdního fondu, bude řešeno vynětí předmětného prostoru ze ZPF.

#### k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Dopravně (pro motorová vozidla) i pro pěší bude objekt napojen na stávající komunikace. Přístup k objektu v rámci areálu školního zahradnictví bude vyřešen bezbariérově.

Objekt bude napojen přípojkami na místní dostatečně kapacitní sítě. Bude se jednat o vodovod, elektřinu a přípravu na připojení k plánované kanalizaci.

#### l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Před započetím stavby bude rozebrána část původního objektu skladů.

#### m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Katastrální území: Horky nad Jizerou [642126]

Stavební objekty: SO.1 - SO.3

pč. 		druh pozemku			způsob ochrany pozemku 		výměra pozemku

1/1		zahrada				ZPF				7182 	m2

st. 266	zastavěná plocha a nádvoří		-				62 	m2

449		ostatní plocha			-				212 	m2

Vlastnické právo: 			Středočeský kraj,

Zborovská 81/11,

Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35,

č. p. 35,

29473 Horky nad Jizerou

Dotčené pozemky stavbou:

parc. č.  	st.29/1, 428/1, 1/2

| Hégr Filip Mgr., Pobřežní 128, 47114 Kamenický Šenov | 1/4 |
| --- | --- |
| Hégr Josef Ing., Tř. T. G. Masaryka 341, 47301 Nový Bor | 1/4 |
| Hégr Roman, Gen. Svobody 734, Arnultovice, 47301 Nový Bor | 1/4 |
| Hégrová Veronika, Mistrovická 867, 47114 Kamenický Šenov | 1/4 |

parc. č.  st. 29/3

| Blága Jozef, Pražská brána 115/22, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- |

parc. č.  	389/13

| Obec Horky nad Jizerou, č. p. 93, 29473 Horky nad Jizerou |  |
| --- | --- |

#### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vzniknou ochranná bezpečnostní pásma nově budovaných sítí technické infrastruktury na pozemku investora (vodovod, kanalizace, elektroinstalace) – parc. .č. 1/1, st. 266, č.499

## B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Stávající stav:

Stávající objekt skladů je půdorysného rozměru cca 4x15,5 m. Jedná se o přízemní zděnou stavbu s pultovou střechou se zkosením v nejvyšší části.

Návrh:

Konstrukce stávajícího objektu bude rozebrána a pro nově navrhovanou stavbu bude využito části základů. Zbytek základů bude rozšířen do požadovaného půdorysného rozměru tj. cca 12 x 13m. Nově navrhovaná stavba bude vyzděna z pórobetonových tvárnic Ytong. Objekt bude ztužen ŽB věncem, nad otvory ve zdích budou použity systémové překlady. Část stavby, ve které se nachází odborná učebna, bude mít vyšší konstrukční výšku než část obsahující hygienické zázemí. Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými vazníky tvořící dvojici pultových střech.

#### b) účel užívání stavby,

Nově navrhovaný objekt bude sloužit jako odborná učebna SOŠ a SOU Horky nad Jizerou s potřebným hygienickým zázemím a skladovacími prostory pro učební a pracovní pomůcky.

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

#### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebylo vydáno.

#### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Stávající objekt:

Zastavěná plocha				63	m2

Obestavěný prostor				~177	m3

Celková užitná plocha				55	m2

Funkční využití - sklady

Navrhovaný objekt:

Zastavěná plocha				153,85	m2

Obestavěný prostor				~ 720	m3

Celková užitná plocha				124,86	m2

Funkční využití – učebna s hygienickým zázemím, sklady

Zpevněné plochy – navrhované:

Chodníky					30,5	m2

Pojezdová plocha pro vozidla nad 3,5t		68	m2

#### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Voda:

V prostoru zahradnictví se nachází stávající vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Nachází se v blízkosti skleníku (parc. č. st. 137). Za fakturační sestavou bude provedena odbočka do navrhované objektu PE 32 x 3.

Počet žáků						12

Počet pedagogů						1

Specifická spotřeba vody					25 	l/žák/den

#### Průměrná denní potřeba vody Qp				325	l/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti				1,5

Maximální denní potřeba vody Qm				487,5	l/den

Součinitel denní nerovnoměrnosti				2,1

Doba čerpání vody						8 	h/ den

Maximální hodinová potřeba vody				128 	l/hod

Směrné číslo roční potřeby vody				13	m3/ os. *rok

Průměrná roční potřeba vody Qr				169	m3/rok

Kanalizace:

Provizorní řešení:

V obci Horky nad Jizerou je v blízké budoucnosti (cca r. 2020) plánována výstavba kanalizace.

Předpokládá se, že bude možné objekt odborné učebny, v době jejího dokončení a uvedení do provozu, napojit na veřejnou kanalizaci. Přípojka kanalizace bude řešena samostatnou projektovou dokumentací.

V případném přechodném období, před napojením na veřejnou kanalizační síť, by byl zaveden provizorní provoz objektu:

- Zázemí pro školní včelařství bude provozováno na stávajícím místě – v areálu odborného výcviku (statek). Místnost 1.09 – sklad včely nebude uvedena do provozu.

- WC pro potřeby studentů a zaměstnanců by bylo zajištěno formou mobilních WC buněk umístěných v areálu školního zahradnictví. Součástí vybavení WC buňky bude i umyvadlo se zásobníkem vody a tekutého mýdla (např. TOI TOI FRESH)

- Odpadní voda z učebny bude jímána do plastových nádob a převážena do 300m vzdálené školní čističky odpadních vod.

Příprava pro napojení na kanalizační síť:

Z objektu budou splaškové vody vyvedeny potrubím PVC 110 do domovní čerpací stanice (např. AS-PUMP 800/1500 EO/PPs, Q=0,8 l/s, H=50 m, P=1,1 kW), odkud bude voda přečerpávána do kanalizační sítě.

Maximální hodinový odtok Qs,hod				128 	l/hod

Maximální denní odtok Qm					487,5	l/den

Směrné číslo ročního odtoku					13	m3/ os. *rok

Průměrná roční odtok Qr					169	m3/rok

Dešťové vody:

U dešťových svodů budou umístěny nádrže na dešťovou vodu určené pro zalévání zahrady. Zbylá dešťová voda ze střech bude svedena do vsakovacího zařízení a likvidována na pozemku investora.

Množství srážek						600	mm/rok

Využitelná plocha střechy 					153	m2

Koeficient odtoku střechy 					0,9

Intenzita deště 						164 	l.s/m2

Množství odváděných dešť. (srážkových) odpadních vod 		1,3 	l/s

Množství zachycené srážkové vody				82	m3/rok

Vytápění:

Vytápění bude zajištěno elektrokotlem (Protherm RAY 6 K, jmenovitý výkon 1-6 kW) a teplovodní soustavou s deskovými otopnými tělesy.

Teplá užitková voda bude zajištěna průtokovými ohřívači (např. BTO 0733, jmenovitý výkon 3,5kW) instalovanými nad umyvadly/dřezy.

Elektroinstalace:

Rozvodná soustava: 	3NPE AC, 50Hz 230/400V / TN-C-S

Instalovaný příkon: 	Pi = 30,0 kW

Soudobý příkon: 		Ps = 15,0 kW

Jištění před elektroměrem:	 3 x 32 A – charakteristika B

Produkované množství a druhy odpadů a emisí:

Během užívání stavby budou vznikat v menší míře komunální odpady. Komunální odpad bude odkládán do sběrných nádob a likvidován specializovanou firmou pro svoz komunálního odpadu.

Při provozu objektu nebude vznikat lokální znečištění ovzduší.

#### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Zahájení výstavby započne bezprostředně po získání SP a dokončení se předpokládá do 2 let od započetí stavby.

#### j) orientační náklady stavby

2,5 mil. Kč

### B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající objekt skladů, jehož se týkají navržené stavební úpravy a přístavba, se nachází v zastavěné části obce Horky nad Jizerou. Je součástí školního zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Navrhovaná změna využití skladů na odbornou učebnu je v souladu s platným územním plánem a koresponduje s funkčním využitím areálu.

Prostorovým řešením objekt navazuje na původní stavbu skladů, která je řešena jako přízemní s pultovou střechou. Hmotově je navrhovaný objekt rozdělen na dvě části, které jsou zastřešené proti sobě orientovanými pultovými střechami. Vyšší část obsahuje přístavbu odborné učebny. Navrhovaná stavba svojí výškou nepřevyšuje okolní zástavbu.

#### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt je navržen jako přízemní o půdorysném rozměru cca 13 x 12 m. Hmotově je rozčleněn na 2 části. Vyšší část obsahuje odbornou učebnu, u níž je vyšší světlá výška místnosti. Nižší část obsahuje hygienické zázemí a menší sklady. Zastřešení je řešeno dvojicí pultových střech se střešní krytinou z falcovaného plechu. Okenní otvory učebny jsou orientovány do zahradnictví (JV a JZ fasáda). Na fasádě bude použit kontaktní zateplovací systém s venkovní omítkou. Fasáda je navržena ve světlém odstínu šedé barvy, zvýrazněny jsou pásy oken učebny a zázemí – zde jsou navrženy odstíny zelené barvy. Okenní a dveřní výplně budou v dřevodekoru.

### B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozně se jedná o jeden objekt. Hlavní vstup je orientován směrem ke vstupu do areálu zahradnictví. Z chodby se po jedné straně vchází do šatny a hygienických zázemí a z druhé strany do odborné učebny určené kapacitně pro 12 žáků a 1 pedagoga. Z protilehlé strany objektu jsou z venku přístupné sklady – jedná se o sklad nářadí a pomůcek pro odborný výcvik žáků a o sklad školního včelařství.

V objektu se neuvažuje výrobní ani jiné zařízení vyžadující speciální technologie.

### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Návrh objektu respektuje vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přístup do objektu je řešen jako bezbariérový. V objektu se nachází hygienické zázemí pro invalidy.

### B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz stavby a především technologie vybavení objektu nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu. Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

Obecně:

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.601/2006Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Souhrn hlavních předpisů vztahujících se k BOZ:

- Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č.262/2006 Sb. -  Zákoník práce

- Zákon č.258/2000 Sb. -  o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č.309/2006 Sb. -  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. -  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. -  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. -  o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Hygienický předpis č.46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

### B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) Stavební řešení

Objekt bude vystavěn zděnou technologií z pórobetonového zdiva. Obvodové zdivo bude kontaktně zatepleno. Střechy budou pultové, tvořené dřevěnými vazníky.

#### b) Konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o přízemní zděnou stavbu rozměrů 13 x 12 m.

Základové konstrukce: 			- základové pasy s nadbetonávkou ze ztraceného bednění

Obvodové a vnitřní nosné zdivo: 	- pórobetonové (např. YTONG)

Podhledy:				- sádrokarton

Střešní konstrukce:				- dřevěné vazníky

Příčky:					- pórobetonové (např. YTONG)

Střešní krytina:				- falcovaný plech

Výplně okenních otvorů:			- plastové s izolačním trojsklem

Tepelná izolace:				- fasáda – pěnový polystyren

- podhled – minerální vata

#### c) Mechanická odolnost a stabilita

- Navržené konstrukce jsou se statického hlediska běžnými stavebními konstrukcemi, vyhovující požadovaným předpokládaným zatížením.

- Podrobněji viz D 1.4 Stavebně konstrukční řešení.

### B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) Technické řešení

Objekt bude napojen na veřejnou síť technické infrastruktury – vodovod, elektřinu a v budoucnu kanalizaci.

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.

#### b) Výčet technických a technologických zařízení

Vodovod:

V prostoru zahradnictví se nachází stávající vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Nachází se v blízkosti skleníku (parc. č. st. 137). Za fakturační sestavou bude provedena odbočka do navrhované objektu o PE 32x3 .

Podrodběji viz D 1.4. Zdravotně technické instalace

Splašková kanalizace:

Splaškové vody budou odvedeny z objektu kanalizačním potrubím o dimenzi PVC 110 do domovní čerpací stanice (např. AS-PUMP 800/1500 EO/PPs, Q=0,8 l/s, H=50 m, P=1,1 kW). Ta bude na splaškovou kanalizaci napojena, až po realizaci obecní kanalizace v blízké budoucnosti (cca r. 2020). Přípojka bude řešena v rámci samostatné dokumentace.

Navržené zařizovací předměty – umyvadla a WC budou napojeny na nový rozvod kanalizace. Svodné potrubí“ 40 - 110 bude vedeno v drážce ve zdi, případně v podlaze. Kanalizační stoupačky budou nad střechou ukončeny přivětrávacím ventilem.

Podrodběji viz D 1.4. Zdravotně technické instalace

Provizorní řešení:

V obci Horky nad Jizerou je v blízké budoucnosti (cca r. 2020) plánována výstavba kanalizace.

Předpokládá se, že bude možné objekt odborné učebny, v době jejího dokončení a uvedení do provozu, napojit na veřejnou kanalizaci.

V případném přechodném období, před napojením na veřejnou kanalizační síť, by byl zaveden provizorní provoz objektu:

- Zázemí pro školní včelařství bude provozováno na stávajícím místě – v areálu odborného výcviku (statek). Místnost 1.09 – sklad včely nebude uvedena do provozu.

- WC pro potřeby studentů a zaměstnanců by bylo zajištěno formou mobilních WC buněk umístěných v areálu školního zahradnictví. Součástí vybavení WC buňky bude i umyvadlo se zásobníkem vody a tekutého mýdla (např. TOI TOI FRESH)

- Odpadní voda z učebny bude jímána do plastových nádob a převážena do 300m vzdálené školní čističky odpadních vod.

Dešťová kanalizace:

Dešťová voda ze střech bude svedena do vsakovacích drénů a likvidována na pozemku investora.

Využitelná plocha střechy 				156	m2

Koeficient odtoku střechy 				1,0

Intenzita deště 					164 	l.s/m2

Množství odváděných dešť. (srážkových) odpadních vod 	2,56 	l/s

Vytápění:

Objekt nebude užíván celoročně. V zimním období výuka odborných předmětů přímo v areálu školního zahradnictví neprobíhá.

V přechodném období (jaro, podzim) a proti zámrzu bude vytápění zajištěno elektrokotlem (např. Protherm RAY 6 K, jmenovitý výkon 1-6 kW).

Ve vytápěné části budovy budou umístěna desková otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT. Otopná tělesa budou opatřená termostatickou hlavicí. Odvzdušnění rozvodů bude zajištěno pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na radiátorech. Vypouštění soustavy bude zajištěno pomocí vypouštěcích kulových kohoutů umístěných na nejnižších místech soustavy a případně pomocí uzavíracích a vypouštěcích radiátorových šroubení.

Rozvody budou provedeny z měděného potrubí ve zdi, případně v podlaze. Veškeré potrubí bude opatřeno tep. izolací o tl. 13-20mm.

Podrodběji viz D 1.4. Vytápění

Elektroinstalace:

Rozvodná soustava: 	3NPE AC, 50Hz 230/400V / TN-C-S

Instalovaný příkon: 	Pi = 30,0 kW

Soudobý příkon: 		Ps = 15,0 kW

Jištění před elektroměrem:	 3 x 32 A – charakteristika B

Napájení:

Na pozemku školního zahradnictví ze stávající přípojkové skříně vpojené do distribuční sítě NN.

Vedle této přípojkové skříně bude osazen nový elektroměrový rozvaděč RE s hlavním jističem před elektroměrem 3 x 32A s charakteristikou B a přijímač HDO. V přípojkové skříni budou osazeny výkonové pojistky 50A.

Z elektroměrového rozvaděče RE pak bude kabelem CYKY-J 4 x 10 napojen hlavní rozvaděč odborné učebny označený RH. Souběžně s přípojným kabelem bude veden kabel CYKY-O 3 x 1,5 pro signál HDO.

Hromosvod:

Systém ochrany před bleskem a přepětím je dle ČSN EN 62305 ve třídě LPS III. a ochranné úrovni LPL III.

Vnější systém ochrany sestává z hromosvodu – typ spojený se stavbou, oddálený od zařízení umístěných na střeše. Metoda návrhu byla zvolena pomocí poloměru „valící se koule“ a ochranného úhlu.

Jímací vedení AlMgSi 8mm je soustavy hřebenové, doplněné jímacími tyčemi. Uzemňovací svody budou

propojeny se zemničem přes zkušební svorky.

Zemnič sestává ze zemniče typu B (základový) tvořeného páskem FeZn 30/4mm uloženého v obvodových základech. Hodnota zemního odporu společného uzemnění nepřesáhne 10 ohmů.

Vnitřní systém ochrany před přepětím sestává ze svodiče přepětí typu 1+2 umístěného v rozvaděči RH. Pod tímto rozvaděčem je také umístěna hlavní ekvipotenciální přípojnice („HOP“), která bude propojena se základovým zemničem.

Technické řešení je podrobněji popsáno v samostatné části dokumentace - viz D 1.4. Elektroinstalace

### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

#### a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Viz samostatná příloha – Požárně bezpečnostní řešení stavby

#### b) Zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva

Viz samostatná příloha – Požárně bezpečnostní řešení stavby

#### c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků na provedení stavby

Viz samostatná příloha – Požárně bezpečnostní řešení stavby

#### d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Viz samostatná příloha – Požárně bezpečnostní řešení stavby

### B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Objekt je navržen v souladu s č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií.

Navržené obvodové konstrukce a skladby splňují požadavky hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcemi daný ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky, tabulka č.3.

PENB není požadováno.

### B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Prostor odborné učebny je navržen se světlou výškou 3 000mm. V učebně se nachází umyvadlo. Hygienické zázemí je navrženo pro předpokládaný počet 12 žáků a 1 pedagoga tj. 1 WC pro dívky (sloužící zároveň jako bezbariérové), 1 WC a 1 pisoár pro chlapce a 1 samostatné WC pro zaměstnance. Výlevka je umístěna v prostoru WC pro zaměstnance. V místnosti 1.09.- sklad včel bude instalován dvojdřez. Jeden dřez bude sloužit pro mytí rukou. Teplá užitková voda bude zajištěna u všech umyvadel průtokovými ohřívači. Podlahy hygienických zázemí budou obloženy protiskluznou keramickou dlažbou (R10). Stěny budou obloženy keramickým obkladem do výšky dveřní zárubně (v. 2020 mm). Prostor za samotnými dřezy/ umyvadly bude obložen keramickým obkladem o výšce 800mm.

Větrání:

Větrání všech místností bude přirozené – otevíratelnými okny.

Vytápění:

Ústřední vytápění – zdroj tepla elektrokotel (Protherm RAY 6 K, jmenovitý výkon 1-6 kW)+ desková otopná tělesa.

Podrobněji viz B.2.7.b) a samostatná část dokumentace D 1.4. Vytápění.

Osvětlení:

Požadavky na denní a umělé osvětlení odpovídají normovým hodnotám pro dané funkční využití.

Návrh umělého osvětlení je součástí projektu elektroinstalací – podrobněji viz D 1.4. Elektroinstalace.

Denní osvětlení:

ČSN 73 0580 – 3 Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol

Denní osvětlení učebny je zajištěno okenními otvory umístěnými na JZ a JV fasádě (jedná se o boční osvětlení). Výška parapetu činí 0,9m, výška okna 1,5m. Je tak zajištěn dostatečný oční kontakt s vnějším prostředím. V blízkosti objektu se nenachází žádné stínící překážky nebo vzrostlá zeleň. Vnitřní povrchy budou navrženy ve světlých odstínech, pracovní plochy budou nelesklé (činitel odrazu světla 0,3-0,45). Stěny budou vymalovány bíle. Na podlaze bude instalováno protiskluzové PVC ve světle krémovém odstínu. Okna budou zasklena čirým trojsklem. Rozvržení pracovních míst v učebně je navrženo tak, aby byly splněny požadavky normy.

Dle tabulky 1:

Druh vnitřního prostoru: 			odborná učebna

Trvalý pobyt žáků:				ne

Třída zrakové činnosti:			IV

Činitel denní osvětlenosti v %		emin = 1,5

em = 5

Rovnoměrnost bočního denního osvětlení	0,2

Výpočet denního osvětlení místnosti byl proveden v programu BuildingDesign.

Činitel denní osvětlenosti v %		emin = 1,5

em = 5

emax = 7,5

Rovnoměrnost bočního denního osvětlení	emin/emax = 1,5/7,5 = 0,2

Zásobování energiemi:

Objekt bude napojen na veřejné sítě technické infrastruktury- vodovod, elektřinu.

(V budoucnu bude objekt napojen na plánovanou obecní kanalizaci. Přípojka bude řešena v samostatném projektu.)

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolí.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):

Hluk z provozu projektované novostavby na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních obytných staveb, nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A jak pro denní dobu (LAeq,8h = 50 dB), tak i pro noční dobu (LAeq,1h = 40 dB), ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

### B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Učebna není určena k trvalému pobytu osob.

#### b) Ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů.

#### c) Ochrana před technickou seizmicitou

Nevyskytují se.

#### d) Ochrana před hlukem

#### e) Protipovodňová opatření

Leží mimo aktivní zónu záplavového území. Protipovodňová opatření nejsou požadována.

#### f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Nevyskytují se – nemusí být řešeno.

## B.3  připojení na technickou infrastrukturu

#### a) Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt bude napojen na stávající dostatečně kapacitní sítě technické infrastruktury.

V areálu školního zahradnictví je stávající vodovodní přípojka a rozvody nízkého napětí.

#### b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEB V OBJEKTU

Základní technické údaje:

VODOVOD

V prostoru zahradnictví se nachází stávající vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Nachází se v blízkosti skleníku (parc. č. st. 137). Za fakturační sestavou bude provedena odbočka do navrhované objektu PE 32 x 3 .

Podrobněji viz D 1.4. Zdravotně technické instalace

Požární voda

Vnější odběrné místo bude zajištěno z nedaleké řeky Jizery. Dojezdová vzdálenost k odběrnému místu se nachází 350m od stavby.

KANALIZACE

Splaškové vody budou odvedeny z objektu kanalizačním potrubím o dimenzi PVC 110 do domovní čerpací stanice (např. AS-PUMP 800/1500 EO/PPs, Q=0,8 l/s, H=50 m, P=1,1 kW).

Ta bude na splaškovou kanalizaci napojena, až po realizaci obecní kanalizace v blízké budoucnosti (cca r. 2020). Přípojka bude řešena v rámci samostatné dokumentace.

Podrobněji viz D 1.4. Zdravotně technické instalace

Dešťová kanalizace

Dešťová voda ze střech bude svedena do vsakovacích drénů a likvidována na pozemku investora.

Využitelná plocha střechy 				156	m2

Koeficient odtoku střechy 				1,0

Intenzita deště 					164 	l.s/m2

Množství odváděných dešť. (srážkových) odpadních vod 	2,56 	l/s

## B.4  dopravní řešení

#### a) Popis dopravního řešení

Areál zahradnictví je přístupný ze stávajícího vjezdu, neslouží ale pro vjezd osobních automobilů.

Odstavná parkovací stání jsou řešena v rámci dostatečně kapacitního parkoviště před hlavní budovou SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.

Zpevněné pěší komunikace budou napojeny na stávající trasy.

#### b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území bude napojeno stávajícím způsobem. Navrhovaný objekt je součástí areálu školního zahradnictví. V docházkové vzdálenosti se nachází zastávky autobusů.

#### c) Doprava v klidu

Výstavbou odborné učebny nedochází k nárůstu počtu žáků nebo pedagogů oproti stávajícímu stavu. Odstavná parkovací stání jsou zajištěna na dostatečně kapacitním parkovišti v blízkosti hlavního objektu SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.

#### d) Pěší a cyklistické stezky

Návrh objektu respektuje stávající trasy pěších a cyklistických stezek. Nové nejsou předmětem projektové dokumentace.

## B.5  řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a) Terénní úpravy

Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice. Pouze menší část bude uschována na mezideponii

pro závěrečné terénní úpravy. Zbytek bude odvezen na specializovanou skládku.

Navržené terénní úpravy respektují původní terén.

Zpevněné plochy – navrhované:

Chodníky					30,5	m2

Pojezdová plocha pro vozidla nad 3,5t		68	m2

#### b) Použité vegetační prvky

Koncepce vegetačních úprav vychází z návrhu zpevněných ploch. Zohledňuje podmínky stanoviště i možnosti následné údržby. Neuvažuje se s výsadbou nové zeleně – bezprostřední okolí stavby slouží jako školní zahradnictví.

#### c) Biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru stavby nemusí být řešeno.

## B.6  popis vlivů stavby na  ŽP a jeho ochrana

#### a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv stavby na životní prostředí bude odpovídat charakteru stavby – odborná učebna s hygienickým zázemím a sklady .Stavba nebude produkovat žádné škodliviny ani zastiňovat okolní objekty. Časově omezené zhoršení bude v bezprostředním okolí během výstavby.

Během provádění stavby budou dodržovány základní principy ochrany životního prostředí tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a nařízení č.10/2016 Sb. Hl. města Prahy Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Likvidace komunálního odpadu bude zajištěna specializovanou firmou. Stání pro odpadové nádoby je řešeno v rámci objektu samostatnou místností. Pro likvidaci tříděného odpadu budou využívány sběrné nádoby ve stanovištích v docházkové vzdálenosti objektu.

Protihluková opatření:

- Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností

Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora používat stroje a zařízení se sníženou hlučností nebo zařízení s akustickým krytem. Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a obecné snižování počtu zařízení jejich vytížením.

- Časové omezení použití hlučných mechanismů.

Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně častější využití.

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7 denním pracovním týdnu. v době od 6:00 do 21:00 hod. v pracovní dny a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hodiny. Hlučné činnosti budou prováděny od 08:00 do 18:00 hod. v pracovní dny (pondělí – pátek), mimo pracovní dny budou zakázány – povoleny budou pouze pro činnosti, které musí být prováděny kontinuálně, např. betonáž. V době od 21:00 do 7:00 hod. nebudou stavební práce prováděny. Mimo pracovní dny nesmí být prováděny práce spojené s významnými zdroji vibrací, aby se vyloučil přenos nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného prostoru.

- Použití protihlukových clon

Pro stacionární zdroje hluku, které jsou hlučnější a budou používány v těsné blízkosti hlukově chráněné zástavby je nutné důsledně používat mobilní pohltivé clony jako protihlukové clony, popř. stabilní stavební technologie vybavit akustickým krytem (či zástěnou).

- Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení podložením pryžovými pásy.

- Osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř uzavřeného objektu, a zajistit větrání.

Hluk z výstavby projektovaného objektu při respektování všech uvedených protihlukových opatření, nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Hladina hluku ze staveništní dopravy vedené po veřejných příjezdových komunikacích pro maximální intenzitu dopravy nepřekročí LAeq,14h = 49,2 dB. Tato ekvivalentní hladina akustického tlaku A nezpůsobí prokazatelné navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době (LAeq,16h) podél příjezdových komunikací.

#### b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Záměr nezaznamená žádné významné vlivy na faunu, floru a ekosystémy. V blízkosti stavby se nevyskytují památné stromy. Na dotčené parcele není předepsána speciální ochrana rostlin a živočichů.

#### c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

#### d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Nejsou.

#### e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

#### f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

#### jiných právních předpisů.

Nejsou..

## B.7  ochrana obyvatelstva

Záměr respektuje požadavky vyhlášky č.380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Řešený objekt není stavbou sloužící k civilní ochraně ani stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany. Záměr respektuje požadavky vyhlášky č.380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Z hlediska ochrany obyvatelstva není možné řešit improvizovaný úkryt v rámci objektu.

## B.8  zásady organizace výstavby

#### a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro výstavbu bude využito dostatečně kapacitních stávajících rozvodů v areálu zahradnictví.

#### b) Odvodnění staveniště

Jedná se o menší objekt s kontinuálním průběhem výstavby. Odvodnění staveniště bude provedeno vhodným vyspádováním a odvodem vody na přilehlý pozemek.

#### c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné pro motorová vozidla ze stávajícího vjezdu.

Pro výstavbu bude využito dostatečně kapacitních stávajících rozvodů v areálu zahradnictví.

#### d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude provedena s ohledem na odstupové vzdálenosti okolní zástavby a hranic pozemků.

Vliv provádění stavby na okolní pozemky bude obvyklý jako u staveb tohoto druhu

#### e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště se nachází v oploceném areálu školního zahradnictví. Okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna.

Před započetím stavby bude rozebrána stávající budova skladů.

Požadavky a kácení dřevin nevznikají.

#### f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nevznikají.

#### g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nevznikají.

#### h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny použité stavební materiály a technologie neovlivňují negativně životní prostředí, nejsou zde

vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny ani nežádoucí nebezpečné výpary.

Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, ocel a další) budou

odváženy.

Odvoz stavebního odpadu musí probíhat  po  trasách,  které  budou  minimálně  obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratší trasou ze staveniště na kapacitní komunikace. Dopravní trasy stanoví budoucí dodavatel stavby.

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 2 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 3 | Beton | O | 17 01 01 |
| 4 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 5 | Tašky a keramické výrobky | O | 17 01 03 |
| 6 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 7 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 8 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 9 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 10 | Železo a ocel | O | 17 04 05 |
| 11 | Směsné kovy | O | 17 04 07 |
|  | Kabely neuvedené pod 17 01 10 | O | 17 04 11 |
| 12 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 13 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | 17.08.02 |
| 13 | Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 | O | 17 09 04 |
| 14 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |

#### i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopů základů bude odvážena bezprostředně na skládku.

Pouze malá část ze skrývky ornice bude uskladněna a využita k dokončovacím zemním pracím.

Odhadované bilance zeminy :

- výkopek  základů: 			cca 60 m3

#### j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou všechny nehody

řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.

S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a

381/2001 Sb. Katalog odpadů.

Ochrana zeleně:

Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technickobiologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny).

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

Ochrana před prachem:

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.

#### k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými zákony, nařízeními

vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména

však následujícími:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby všechny osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny.

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány

s projektantem a zapsány do stavebního deníku.

Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce – kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude také trvale k dispozici mobilní telefon.

#### l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou dotčeny stávající stavby – nemusí být řešeno.

#### m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba bude prováděna bez potřeby dopravních inženýrských opatření.

#### n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

#### opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není potřeba stanovovat.

#### o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby započne po získání SP a dokončení se předpokládá do 1 roku od započetí stavby. Provedení stavby se předpokládá v jedné etapě.

## B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťová voda z objektu bude částečně jímána do nádob pro zálivku a částečně svedena do vsakovacího drénu na pozemku investora. Zpevněné plochy budou spádovány směrem od objektu do přilehlého travního porostu, kde budou přirozeně vsakovány.

V Praze 07/2018

Vypracoval: Ing. Petr Žemla