Příloha C

k dokumentaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“)

Konstrukční schéma a technické řešení označníku

Název veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| Název: | Středočeský kraj |
| Sídlo: | Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| IČO/DIČ: | 70891095 / CZ70891095 |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.kr-stredocesky.cz |

Zastoupený:	         Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

| Zástupce zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. |
| Sídlo: | Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
| IČO: | 02476649 / CZ02476649 |

Označník zastávky veřejné dopravy (zastávkový označník) je významnou součástí veřejného prostoru a představuje zároveň charakteristický orientační prvek systému veřejné dopravy.

V návrhu jsou řešeny dva typy označníku, a to ZIS standard a ZIS lomený. Zastávkový označník je výrazné svislé označení zastávky veřejné dopravy. Je umístěný vždy na úrovni čela nástupní hrany (na začátku nástupního ostrůvku nebo na začátku části chodníku vymezené pro zastávku) a je nositelem příslušné dopravní značky.

Označník nese základní informace o názvu zastávky a linkách veřejné dopravy, které zastávku užívají. Je to výrazný identifikační prvek, který musí být dobře viditelný z okolí zastávky a tvoří vizuální kontrast s ostatními prvky mobiliáře a uličního prostoru. Základní skladebné rozměry označníku jsou: výška 3,4 m, šířka 0,5 m, hloubka 0,14 m. Nosná konstrukce je tvořena rámem z tenkostěnných profilů. U dvoutyčového označníku obdélníkového průřezu 80x30 mm.

Detailní řešení a rozměry viz konstrukční schéma. Tolerance přesnosti rozměrů při výrobě je přípustná v rozsahu ± 2 mm. Šroubové spoje budou provedeny z bočních stran panelů, nikoli z jejich čel. U zasklení dvířek vitrín nebudou použity viditelné šroubové spoje. Každá dvířka vitríny budou zajištěna dvojicí bezpečnostních šroubů imbus – pilot.

Pevné části informačních ploch mohou být upevněny nýty. Šrouby i nýty musí být v nerezovém provedení. Na boční straně nosné konstrukce označníku je ve výšce 1,5 m umístěn štítek s Braillovým) písmem s informací pro nevidomé. Štítek dodá objednatel (není součástí dodávky označníku).

Konstrukce označníku bude osazena do podloží pomocí trubkové základny (tzv. „brýle“), osazených do betonového základu (provedení je součástí konstrukčního výkresu).

Horní část (hlava) označníku zastávky obsahuje označení „Zastávka“ (dopravní značka IJ 4), oboustranně, v provedení odpovídajícím platné legislativě. Grafické a barevné provedení je závazné. Název zastávky je zhotoven z exteriérové samolepící fólie, osazené na konstrukci označníku. Samolepky na všechny vývěsky (kromě dopravních značek) a štítek s Braillovým písmem dodá a instaluje/nalepí zadavatel prostřednictvím zastávkové služby.

Ostatní základní informace o zastávce (tzv. „čočky“), jsou umístěny v horní části označníku v samostatné vitríně na jednom nebo dvou formátech A3. Horní část označníku je vždy v oboustranném provedení. Spodní část označníku (informační prostor) je umístěn ve výšce 0,9m – 2m. Tvoří jej oboustranná vitrína, umožňující zepředu skladebné umístění formátu 2xA3, zezadu 3xA3 (zadní dvířka vitríny vysoká na tři formáty, přední dvířka vitríny nižší na dva formáty). Na přední straně vitríny bude nad horní částí dvířek umístěna samostatná zobrazovací jednotka (nízkoenergetický informační panel). Její provedení bude velikostně odpovídat skladebnému formátu nebo bude opatřena krycím rámečkem v tomto formátu.

Informace jsou umisťovány v samostatně vkládaných plastových kapsách formátu A3, fixovaných na vnitřní straně zasklení vitríny. Zasklení vitrín bude provedeno bezpečnostním kaleným sklem tl. 4 mm, lepeným na vnější straně rámečku dvířek. Vymezení jednotlivých formátů bude vytvořeno potiskem na vnitřní straně skla. Jízdní řády, event. jiné informace dopravce budou vytištěny na bílém papíře 80g – 90g/m2 formátu A3, vloženy v průhledné plastové kapse (tyto informace dodá a bude udržovat zadavatel prostřednictvím zastávkové služby) a umístěny na vnitřní straně prosklení vitrín (tj. těsně bez odsazení).

V horní části vitríny informačního prostoru bude instalován nízkoenergetický informační panel. Specifikace nízkoenergetického informačního panelu z hlediska rozměrů, barevného provedení a zobrazovací plochy je uvedena na výkresech níže v tomto dokumentu. Technické požadavky a specifikace nízkoenergetického informačního panelu, týkající se funkce a zobrazovaných informací, včetně hlasového zařízení pro nevidomé je uvedena v příloze č. 1 Závazného vzoru rámcové dohody a dále v příloze D této zadávací dokumentace.

Pokud bude technické řešení dodavatele zahrnovat napájení zařízení prostřednictvím solárního panelu, bude tento solární panel umístěný nad hlavou označníku a jeho nosná konstrukce v horní části označníku nesmí při horizontálním pohledu z kterékoliv strany překrývat označník. Nosná konstrukce solárního panelu musí umožňovat plynulé nastavení panelu okolo vertikální osy vzhledem ke světovým stranám. Nosná konstrukce panelu bude provedena v hliníku nebo nerezu bez povrchové úpravy, případně kombinaci obou materiálů. Upevnění solárního panelu musí odolat zatížení větrem.

Osvětlení informačního prostoru vitrín musí zajišťovat svítivost 15-35cd/m2 v celé ploše všech oken v obou spodních vitrínách při umístění jízdního řádu nebo jiných informací dopravce. Osvětlení bude spouštěno krátkodobě.

Po stisknutí tlačítka pro zapnutí osvětlení bude sepnuto osvětlení obou spodních vitrín a nízkoenergetického informačního panelu po dobu 10 sekund (možnost uživatelsky nastavit intenzitu osvětlení). Kapacita baterií musí umožnit zapnutí osvětlení a to minimálně 100x během 24hod po stisknutí tlačítka umístěného na spodním levém okraji vývěsky.

Na spodním pravém okraji vývěsky bude umístěno tlačítko, které bude sloužit na přepínání informací zobrazovaných na nízkoenergetickém informačním panelu. Konstrukce vývěsky musí umožnit v budoucnu případné osazení dalšího jednoho tlačítka.

Vedení elektroinstalace bude umožněno přípravou trasy vnitřkem profilu nosné konstrukce s připojovacími otvory. Elektroinstalace musí splňovat požadavky na umístění ve venkovním prostředí.

Všechny informační prvky musí umožňovat snadnou instalaci a výměnu. Veškeré informační prvky musí být chráněny proti povětrnostním vlivům. Vitríny budou utěsněny proti možnému zatékání srážkové vody. Kovové části konstrukce, hlavy označníku a informačního prostoru musí být opatřeny protikorozní ochranou, zajišťující užívání ve veřejném prostoru (odolnost proti zimní údržbě, nečistoty v ovzduší).

Označník včetně všech jeho komponent bude součástí veřejného prostoru a musí tak být ochráněn proti běžným klimatickým podmínkám (slunce, déšť, mráz, sníh)

Nosná konstrukce označníku bude žárově zinkována a opatřena povrchovou úpravou práškovým lakováním (komaxit). Viditelné části konstrukce, hlavy označníku a informačního prostoru musí být opatřeny vhodnou ochranou proti vandalismu (graffiti a ilegální polepy).

Části označníku, obsahující prvky elektrického zařízení budou splňovat hodnotu krytí 
min. IP 54. Konstrukce zároveň splní odolnost vůči nárazu min. P1A dle ČSN EN 356 nebo  podobné. Prvky označníku trvalé nebo dlouhodobé hodnoty (grafické prvky na samolepící fólii) musí zaručit stálost barev při působení slunečních paprsků.

Závazná barevnost prvků:

- nosná konstrukce – základní barva - RAL 3020 – dopravní červená

- vývěsky - doplňková barva - RAL 7021 – černošedá

- písmo a grafické symboly na konstrukci - doplňková barva - RAL 9010 – čistá bílá

ZIS standard – orientační barevné řešení

ZIS standard – hmotové schéma

tlačítko pro přepínání informací

(není povinné, záleží na řešení dodavatele)

(není povinné, záleží na řešení dodavatele)

ZIS lomený – orientační barevné řešení

ZIS lomený – hmotové schéma