Technická specifikace

Název  akce: III/11417 Občov - Optimalizace

Místo realizace: silnice č. III/11417 Občov, okres Příbram

Staničení : od  11,051  do  12,008 km,  délka úseku  0,957 km,  prům. šířka 4,4m, plocha      4 250 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v průtahu obce Občov. Komunikace je po provedené opravě kanalizace. Druhá polovina vozovky vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11417

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění vozovky, výškové vyrovnání vpustí, spojovací postřik a pokládka ACO 11 + v tl. 50mm. Odfrézování a zalití příčných a podélných spár, vodorovné dopravní značky barvou, zřízení krajnice, provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: z prostředků KSÚS

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, vážní lístky, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 07/2019 – 11/2019                  4 týdny

Přílohy: výkaz výměr

Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Vedoucí TSÚ : JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, 725 144 165

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Správní cestmistr : Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr